2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROJEKTO „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ TYRINĖJIMO IR TECHNINIO DARBO projekto PARENGIMO PASLAUGA

1. Užsakovas – Šilalės rajono savivaldybės administracija.

2. Vykdytojas – melioracijos statinių projektavimą, turi teisę atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jų filialai, turintys Žemės ūkio ministerijos išduotą arba pripažintą kvalifikacinį atestatą verstis melioracijos statinių projektavimo veikla. Kvalifikacinis atestatas verstis konkrečia technine veikla išduodamas arba pripažįstamas Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatyta tvarka.

# 3. Įvadas – Šilalės rajono savivaldybės administracija siekia pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę pagal Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-328 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

# 4. Pirkimo objektas – projekto „Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas Šilalės rajono savivaldybėje“ tyrinėjimo ir techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimo paslauga:

4.1. rekonstruojamų melioracijos objektų tyrinėjimo medžiagos parengimas;

4.2. techninio darbo projekto parengimas.

5. Objekto vieta – Tenenių k.v., Kaltinėnų k.v., Šilalės rajono sav.

| 1. | 87013 Tenenių k. v. | Tilto per Tenenio upę, pikete 46+60, Tenenių k., Tenenių sen., kelyje Jomantai, Teneniai- Teneniai, Pajūralis rekonstrukcija P8 1974 | 8764 (t2) | 1 | Tiltas pikete 46+60 | 1 vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 87070 Kaltinėnų k. v. | Melioracijos griovių ir tilto per Ežerupio upę, pikete 6+30, Gineikių k., Kaltinėnų sen., kelyje Žemaičių plentas–Pagrybis rekonstrukcija P14 1977 | 8734 (t4) | 1 | Melioracijos grioviai (Pk 0+0 iki 15+50) Atvira greitvietė Tiltas Pikete 6+30 | 1,528 km 1 vnt. 1 vnt. |

6. Finansavimas – Projektas finansuojamas iš 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl  2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos patvirtinimo“, Pažangos priemonės lėšų.

7. Paslaugos paskirtis – pagal galiojančius normatyvinius dokumentus bei standartus parengto Projekto numatytų duomenų sudėtį ir sprendimų kiekį, jų detalizavimą (tekstą, skaičiavimus, brėžinius) bus rekonstruojami melioracijos statiniai.

8. Vykdytojo uždavinys:

8.1. Atlikti melioracijos statinių tyrinėjimo darbus ir parengti tyrinėjimo dokumentaciją (parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka suderinti su atsakingomis institucijomis topografinę medžiagą, atlikti reikalingus inžinerinius, geologinius ir kt. tyrinėjimus);

8.1.2. parengti techninį darbo projektą pagal melioracijos normatyviniuose dokumentuose numatytus reikalavimus: MTR2.02.01:2006, MTR 1.05.01:2005, STR 1.05.06:2005;

8.1.3. Rengiant techninį darbo projektą vadovautis 2024 m. liepos 5 d. Dalinės statinio ekspertizės aktu Nr. E24-15 „Tiltas per Tenenio upę, pikete 46+60, Tenenių km., Tenenių sen., kelyje Jomantai, Teneniai–Teneniai, Pajūralis“ ir 2024 m. liepos 11 d.   Dalinės statinio ekspertizės aktu Nr. E24-16 „Tiltas per Ežerupio upę, pikete 6+30, Gineikių km., Kaltinėnų sen., kelyje Žemaičių plentas–Pagrybis“.

8.1.4. parengtą techninį darbo projektą pateikti Užsakovo viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktiems ekspertams.

9. Bendrieji preliminarūs techniniai rodikliai:

9.1. rekonstruojamų griovių ilgis – 1,528 km (žiotys apie 5 vnt.)

9.2. rekonstruojama atvira greitvietė kiekis – 1 vnt.;

9.3. rekonstruojamų tiltų kiekis – 2 vnt.

10. Vykdytojas privalo:

10.1. informuoti Užsakovą apie darbų eigą;

10.1.1. vadovaujantis Tyrinėjimų melioracijos ir vandens ūkio objektų projektavimui taisyklėmis ir projektavimo užduotimi, nustatyti rekonstruojamų melioracijos statinių tikslią vietą, įvertinti jų techninės būklės rodiklius, deformacijas ir juos sukeliančius veiksnius, deformacijų dydžius ir jų pašalinimo priemones, patikslinti aukščius, griovių žemės paskleidimo zonoje patikrinti paviršinių vandens galimas susikaupimo vietas, paviršinio vandens nuleidimo latakus.

10.1.2. per 2 (du) mėnesius ne vėliau  nuo sutarties pasirašymo, vykdytojas privalo:

10.1.3. visi Projekte numatyti sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, normatyvinių techninių reglamentų reikalavimus, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, standartų, normatyvinių statinio saugos ir šios techninės specifikacijos reikalavimus;

10.1.4. rengiant techninį darbo projektą nepažeisti trečiųjų šalių ir asmenų interesų;

10.1.5. projektą derinti su greta esamais žemės sklypų savininkais, seniūnijos seniūnu, Užsakovu bei kitais suinteresuotais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

10.1.6. skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje privaloma suskaičiuoti visus darbus su medžiagomis, kuriuos statybos rangovas privalės atlikti pagal Projektą. Kiekvienas darbas turi būti aprašomas ir sudaromas taip, kad darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai pamatuoti atlikto darbo kiekį;

10.1.7. melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba. Sąmatos parengiamos pagal darbų kiekių žiniaraščius, išskiriant sugrupuojant juos pagal kadastro vietoves ir pagal atskirus rekonstruojamus melioracijos objektus (tiltai, grioviai, atvira greitvietė). Analogiškas išskirstymas galioja ir darbų kiekių žiniaraščiams.

11. Techninis darbo projektas susideda iš:

11.1. Tilto per Tenenio upę, pikete 46+60, Tenenių k., Tenenių sen., kelyje Jomantai,Teneniai–Teneniai, Pajūralis rekonstrukcija;

11.1.1. Melioracijos griovių (Pk 0+0 iki 15+50), atviros greitvietės ir tilto per Ežerupio upę, pikete 6+30, Gineikių k., Kaltinėnų sen., kelyje Žemaičių plentas–Pagrybis rekonstrukcija;

11.1.2. skaitmeninę nuasmenintą projektinės dokumentacijos versiją pagal BDAR ir LR Statybos įstatymo reikalavimus (dokumentacijoje ir joje pateiktuose pridedamuose dokumentuose (įsakymuose, įgaliojimuose, kvalifikacijos atestatuose ir kt.) neturėtų būti nurodyti asmenų gimimo datos, asmens kodai, parašai ar kiti asmens duomenys, t. y. Vykdytojas juos turi uždengti (paslėpti) skirtą Rangos darbų viešųjų pirkimų paskelbimui;

11.1.3. parengtą Projektą pateikti Užsakovo viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktiems ekspertams;

11.1.4. patikslinti techninį darbo projektą pagal ekspertizės pastabas (jei tokių bus) ir/ar pagal statybą leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos pastabas (jei tokių bus);

11.1.5. Projektą įkelti į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, perduoti jį Užsakovui.

12. Paslaugos rezultatų įforminimas:

12.1.Tyrinėjimo darbai fiksuojami Tyrinėjimo darbų žurnale pagal Griovių, jų įrenginių rekonstrukciją, pagal melioracijos normatyviniuose dokumentuose numatytus reikalavimus;

12.1.1. Pilno turinio topografinis planas masteliu pagal galiojančią topografinių planų sudarymo tvarką pateikiamas TIIIS portale.

12.1.2. Techninis projektas ir Darbo projektas sujungiami ir rengiamas vienas – techninis darbo projektas ir komplektuojamas tomais: I tomas–Bendroji dalis, II tomas– Statybos kainos skaičiavimas (lokalines sąmatas grioviams, atvirai greitvietei, tiltams 2 vnt. skaičiuoti atskirai sąmatų skaičiavimo programa Sistela).

12.1.3. Vykdytojo parengtą techninį darbo projektą Užsakovas priima gavęs teigiamas projekto ekspertizės išvadas. Užsakovui pateikiamas suderintas ir patvirtintas Projektas: 3 techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir 2 techninio darbo projekto (pilnos apimties) egzemplioriai įrašyti į kompiuterinę laikmeną (*.pdf formatu); papildomai pateikiami brėžiniai (*.dwg formatu). Skaitmenine forma bylos pasirašomos elektroniniais parašais.

Nurodymai ir reikalavimai projekto dokumentų parengimui:

| Nuoroda | Dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| Nr. I-1240 | Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas |
| Nr. I-323 | Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymas |
| STR 1.01.08:2002 | Statinio statybos rūšys |
| Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022-02-24 įsakymas Nr. D1-15 | Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo |
| STR 1.01.03:2017 | Statinių klasifikavimas |
| Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009-11-18 įsakymas Nr. 3D-883 | Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotoju interesu suderinimo taisyklės |
| Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 1996-07-01 įsakymu Nr. 283 | Techninių sąlygų melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėse išdavimo taisyklės |
| Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2004-08-05 įsakymas Nr. 3D-466 | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės |
| MTR 1.05.01:2005 | Melioracijos statinių projektavimas |
| Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009-03-17 įsakymas Nr. 3D-171 | Vamzdinių vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklės |
| Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2022-05-12 įsakymas Nr.3D-328 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklės |
| MTR 2.02.01:2006 | Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai |
| MTR 1.07.01:2015 | Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai |
| 2019-06-06 Nr.XIII-2166 | Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas |
| Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014-12-16 įsakymas Nr. D1-1038 | Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas |
| KTR 1.01:2008 | Automobilių keliai |
| TR 2.01:2019 | Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas |
| STR 2.05.05:2005 | Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas |
| Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2023-09-20 įsakymas Nr. D1-318 | Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ |
| Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2023-09-20 įsakymas Nr. D1-324 | Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“ |
| Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993-11-09 nutarimas Nr. I-301 | Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas |
| Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-04-02 nutarimas Nr. 318 | Dėl Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų patvirtinimo |

Pastabos:

jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

projektuojant vadovautis statybos, melioracijos įstatymais galiojančiais techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos higienos normomis, normatyviniais dokumentais ir kitais projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

užtikrinti, jog rengiant techninio darbo projekto dokumentaciją, priedus, techninę specifikaciją ir (ar) jos priedus bei kitus dokumentus nebus nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus subjekto tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai. Toks nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai tam tikro objekto neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti – tokiu atveju prie nuorodos turi būti įrašoma „arba lygiavertis“. Taip pat Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad techninio darbo projekto dokumentacija, priedai, techninė specifikacija ir (ar) jos priedai bei kiti techninio darbo projekto dokumentai nebus parengti kopijuojant konkretaus gamintojo specifikacijas ir (ar) gaminio parametrus, dėl ko tik to vieno gamintojo gaminys atitiktų reikalavimus. Užsakovui nustačius, kad vykdytojas nesilaikė šio įsipareigojimo, bus taikoma pirkimo sutartyje nustatyta bauda;

pateikti techninį darbo projektą (atitinkamas jų dalis) Užsakovo nurodytam bendrosios ir dalinės ekspertizės rangovui (-ams). Vykdytojas privalo be papildomo apmokėjimo pataisyti ir (ar) patikslinti techninį darbo projektą pagal atliktos techninio darbo projekto bendrosios ir (ar) dalinės ekspertizės išvadas, taip pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus klausimus;

teisės aktų nustatyta tvarka pateikti ekspertuotą techninį darbo projektą Užsakovo tvirtinimui, parengti visus techninio darbo projekto tvirtinimui reikiamus dokumentus ir duomenis teisės aktuose ir techninėje užduotyje nustatyta tvarka;

gauti visus būtinus ir teisėtus leidimus, išvadas, suderinimus ir (ar) sutikimus;

teikti konsultacijas (tiek žodžiu, tiek raštu) ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo dėl techninio darbo projekto sprendinių Užsakovui vykdant statinių statybos rangovo parinkimo procedūras viešojo pirkimo būdu (tokios konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbą atsakant į minimų procedūrų metu pateiktus vykdytojų paklausimus, susijusius su techninio darbo projekto sprendiniais);

teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus (ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo užklausos pateikimo) statinių statybos rangovui (subrangovams) derinti jo pateiktą darbo projektą ir (arba) jo dalis, jei jis parengtas laikantis teisės aktų reikalavimų ir atitinka techninio darbo projekto sprendinius;

teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti visišką statinių statybos darbų atitikimą Vykdytojo parengtam projektui;

imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti atliekamas statinių statybos darbų klaidas, jeigu jos atsirado dėl Vykdytojo kaltės;

esant pagrįstam Užsakovo prašymui, Vykdytojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami ar aptariami su projekto įgyvendinimu susiję klausimai;

Vykdytojas privalo vykdyti tik Užsakovo ar jo įgaliotų asmenų pateiktus nurodymus, jei jie neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams;

Vykdytojas pareiškia ir patvirtina, kad Užsakovas iki šios sutarties pasirašymo pateikta dokumentacija apie statinius sudaro pakankamas galimybes, prielaidas ir sąlygas Vykdytojui atlikti paslaugas šalių sutartais terminais ir už sutartą kainą. Visa pagal šią sutartį Užsakovo Vykdytojui pateikta dokumentacija (brėžiniai, planai, nuotraukos, techninės sąlygos ir kt.) yra laikoma Užsakovo nuosavybe. Pasibaigus šiai sutarčiai ar ją šalims (bet kuriai iš šalių) nutraukus, taip pat Užsakovui pareikalavus, Vykdytojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties pasibaigimo ar Užsakovo atitinkamo reikalavimo gavimo, grąžinti Užsakovui visus pastarojo Vykdytojui perduotus dokumentus ir (ar) daiktus.

Pridedama  planinė medžiaga, 2 lapai.

______________________________________________