Techninė specifikacija

Elektros energijos komercinės apskaitos sistemos konsultacinių paslaugų pirkimas

| Terminas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface – standartizuota sąsaja sistemų integracijai ir duomenų apsikeitimui |
| DLMS/COSEM | Device Language Message Specification / Companion Specification for Energy Metering – tarptautinis energijos skaitiklių duomenų mainų ir komunikacijos standartas |
| DOCX | Tekstinių dokumentų formatas (Microsoft Word) |
| ENTSO-E EDI | Europos elektros perdavimo operatorių asociacijos elektroninių duomenų mainų standartas |
| GAP analizė | tai esamos situacijos ir siekiamos situacijos palyginimas (atotrūkio analizė) |
| HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure – šifruotas žiniatinklio duomenų perdavimo protokolas |
| IEC 1142 | Tarptautinis elektros energijos apskaitos standartas senesnių tipų skaitikliams |
| IT | Informacinės technologijos |
| KAS | Komercinės apskaitos sistema |
| KDV | Komerciniai duomenų valdikliai |
| MS Entra ID | Microsoft debesų tapatybių valdymo sistema |
| PDF | PDF (Portable Document Format) – universalaus dokumentų pateikimo formatas |
| PSO | Perdavimo sistemos operatorius (angl. Transmission System Operator) – atsakingas už elektros perdavimo tinklo valdymą |
| RBAC | Role-Based Access Control – prieigos valdymas pagal vaidmenis |
| SFTP | Secure File Transfer Protocol – failų perdavimas per SSH tunelį |
| SIEM | Security Information and Event Management – įrankiai, renkantys ir analizuojantys saugumo įvykių žurnalus |
| SSH | Secure Shell – saugus protokolas prisijungimui prie serverių komandinės eilutės būdu |
| SWOT | Strateginė analizė: stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) |
| TVIS | Turto valdymo informacinė sistema |
| VPĮ | Viešųjų pirkimų įstatymas – reglamentuoja pirkimų procesą ir konkurenciją |
| XLSX | Skaičiuoklių failo formatas (Microsoft Excel) |

- PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI/ APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

    - Elektros energijos komercinės apskaitos sistemos keitimo poreikio analizė (toliau - Studija).

    - Techninės specifikacijos paruošimas KAS viešajam pirkimui.

    - Papildomos konsultacinės valandos pagal poreikį.

  - Pirkimo apimtis:

    - Užsakovo KAS analizė ir rinkoje egzistuojančių KAS analizė (1.1.1 pirkimo objektas) – perkama taikant fiksuotos kainos (angl. fix price) principą. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti vieną bendrą kainą už visus šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtus darbus Studijai paruošti.

    - Techninės specifikacijos paruošimas (1.1.2 pirkimo objektas) – perkama taikant fiksuotos kainos (angl. fix price) principą. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti vieną kainą Techninės specifikacijos paruošimui, apimančią visus darbus, apibrėžtus šiame dokumente Techninei specifikacijai paruošti.

    - Papildomos konsultacinės valandos pagal poreikį (1.1.3 pirkimo objektas) - perkamos taikant fiksuoto valandinio įkainio principą. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti vienos konsultacinės valandos įkainį.

    - Užsakovas perka 100 konsultacinių valandų, neįsipareigojant įsigyti jokio minimalaus konsultacinių valandų kiekio ir apmoka tik už faktiškai Užsakovo užsakytas ir Tiekėjo suteiktas konsultacines valandas.

- PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAS IR TERMINAI / PASLAUGŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI:

  - Paslaugų pristatymo adresas: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, arba nuotoliniu būdu pagal išankstinį susitarimą.

  - Paslaugų teikimo terminas 36 mėnesiai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

Užsakovas šiuo metu naudoja komercinės apskaitos sistemą – tai informacinė sistema, skirta surinkti, apdoroti ir saugoti elektros energijos apskaitos duomenis, gautus iš apskaitos prietaisų (4300 apskaitos prietaisų, kurių kiekis plečiasi apytiksliai po 320 per metus), bei užtikrinti patikimą ir tikslų klientų – elektros tinklų naudotojų – atsiskaitymą už perduotą ar suvartotą elektros energiją. Ši sistema nepakankamai atitinka įmonėje keliamus informacinės saugos reikalavimus ir kelia duomenų saugumo rizikų. Taip pat numatomas klientų ir apskaitos prietaisų skaičiaus augimas didina procesų apkrovą, o esami darbo procesai nėra pakankamai efektyvūs ir neleidžia optimaliai išnaudoti žmogiškųjų resursų — didėjant krūviui, didėja ir žmogiškųjų klaidų tikimybė, todėl neišvengiamai atsirastų poreikis plėsti darbuotojų skaičių. Šiuo metu įmonė aptarnauja 60 klientų. 2026–2027 metais planuojama dar 60 naujų klientų, o tai reikštų 100 % klientų skaičiaus augimą.

Taip pat šiuo metu komercinės apskaitos galinė įranga (skaitikliai) komunikuoja specifiniu būdu – srovės kilpomis iki komercinių duomenų valdiklių. KDV veikia kaip media keitikliai iš/į srovės kilpas į/iš Ethernet. Duomenų mainams naudojamas IEC1142 protokolas ir jis yra senas standartas, kurio nepalaiko nauji skaitikliai. Šiuolaikiniai skaitikliai turi integruotą Ethernet prievadą ir komunikuoja DLMS/COSEM protokolu. Šis protokolas naudojamas komercinei apskaitai ir šį protokolą palaiko visi šiuolaikiniai skaitikliai nepriklausomai nuo jų gamintojų. Dabartinė apskaitos sistema palaiko IEC1142 protokolą, o DLMS/COSEM palaiko tik dalinai (kiekvienam naujam skaitiklio tipui apskaitos sistemos gamintojas vykdo atskirą modulių programavimą (skaitiklio tvarkyklės diegimą), kas yra papildomas laikas ir sąnaudos).

Siekiant pasirengti saugios, lanksčios ir įmonės poreikius atitinkančios komercinės apskaitos sistemos atnaujinimui, būtina atlikti išsamią analizę, kuri įvertintų esamą situaciją, pateiktų dabartinės sistemos vertinimą, rekomendacijas bei išvadas vykdomiems procesams ir būtų parengta Techninė specifikacija naujos sistemos pirkimui atsižvelgiant į esamą situaciją bei gautus rezultatus analizės metu.

pav. 1 pateikiama esamos KAS IS schema, kurioje vaizduojama dabartinė architektūros struktūra bei su sistema susiję integraciniai ryšiai.

Sistemos architektūrą sudaro šie pagrindiniai komponentai:

- WEB1 ir WEB2 – web serveriai, atsakingi už vartotojo sąsajos (front-end) veikimą ir web servisų teikimą.

- DAS1 ir DAS2 – duomenų surinkimo serveriai, vykdantys duomenų surinkimą iš apskaitos prietaisų (skaitiklių).

- WEB3 – izoliuotas, dedikuotas serveris, skirtas išorinių užklausų apdorojimui.

- DB – „ Oracle Standard Edition“ duomenų bazė, kurioje saugomi sistemos duomenys ir realizuotas API funkcionalumas, skirtas komunikacijai su kitomis vidinėmis sistemomis per ESB1 integracinę sąsają.

Duomenų mainai su kitomis sistemomis  vykdomi per ESB2 duomenų perdavimo kanalą, kuris realizuotas naudojant apkrovos balansavimo sprendimą (angl. load balancer) per WEB1 ir WEB2 serverius.

pav. 1 Dabartinės KAS IS schema

Pažymėtina, kad šiuo metu sistemoje kaupiami duomenys nuo 2017 metų, nors aktualių istorinių duomenų poreikis neviršija vienerių metų laikotarpio.

  - Pirkimo apimties detalizavimas. Studijos (1.1.1 pirkimo objektas) užduotys

    - Tiekėjas turi atlikti Užsakovo KAS veiklos procesų esamos situacijos analizę, apimančią procesų eigą, dalyvius, funkcijas ir tarpusavio sąsajas. Analizė turi apimti ne mažiau kaip pateiktas procesų grupes ir būti dokumentuota taip, kad būtų naudojama tolimesniam sprendinių projektavimui. Dokumentacijoje turi būti pateiktas aiškus esamos situacijos („as-is“) ir siekiamos būsenos („to-be“) palyginimas, o struktūrizuoti (pvz., lentelių forma) duomenys turi būti tinkami naudoti kaip pagrindas vykdant vėlesnius projekto uždavinius. Analizės rezultatas turi apimti atotrūkio (GAP) analizę, identifikuojančią esamus trūkumus ir neatitikimus bei sudarančią prielaidas procesų optimizavimui ir procese naudojamų IT sistemų automatizavimui. Analizuojamų veiklos procesų sąrašas:

      - Elektros perdavimo paslaugų valdymo procesų grupė. Apima duomenų apdorojimą bei perdavimo paslaugų apskaitos vykdymą.

      - Paslaugų su kitais perdavimo sistemos operatoriais (toliau – PSO) valdymo procesų grupė. Apima  tarpsisteminių duomenų mainų užtikrinimą bei perdavimo paslaugų apskaitos vykdymą.

      - Perdavimo tinklo turto įvedimo į eksploataciją procesų grupė. Apima veiksmus nuo komisijos sudarymo turtui (šio TS apimtyje elektros apskaitos įranga (elektros skaitikliai ir duomenų perdavimo valdikliai)) patikrinti ir priimti, duomenų įvedimo į TVIS, periodinių apžiūrų vykdymo, techninės priežiūros ir remonto, iki priežiūros planavimo, garantinių terminų užtikrinimo bei su šiais etapais susijusių dokumentų pildymo.

    - Išanalizuoti Užsakovo turimą KAS IS ir nustatyti jos privalumus bei trūkumus:

      - Išanalizuoti KAS bazinę programinės įrangos architektūrą;

      - Išanalizuoti KAS fizinės architektūros sprendimą;

      - Išanalizuoti KAS integracijas su kitomis sistemomis;

      - Išanalizuoti KAS taikymą veiklos procesų veikimo užtikrinimui.

    - Atlikti rinkos analizę – analogiškų IT įrankių ir (ar) IT sprendimų (toliau IT sprendimai), taikomų kitose organizacijose bei pas kitus PSO:

      - Analizuojant IT sprendimus būtina atsižvelgti į tai, kad nagrinėjami KAS IT sprendimai turi užtikrinti atitiktį ENTSO‑E EDI standartams, taip užtikrinant sklandžius ir standartus atitinkančius duomenų mainus tarp kitų sistemų ir rinkos dalyvių

      - Tiekėjas privalo išanalizuoti ne mažiau kaip 3 rinkoje naudojamus KAS IT sprendimus, taikomus kitose organizacijose arba PSO.

      - Vykdant rinkos analizę, Tiekėjas turi įvertinti tiek KAS IT sprendimų aspektų, kad vėliau būtų galima paruošti Užsakovo poreikius atitinkančią techninę specifikaciją, kaip aprašyta šios techninės specifikacijos 3.3 punkte. Tame tarpe Tiekėjas turi išnagrinėti ir pateikti apie kiekvieną nagrinėtą rinkoje naudojamą KAS IT sprendimą:

        - Naudotojų atsiliepimus;

        - Rinkoje žinomas rizikas ir problematiką;

        - Galimų tiekėjų sąrašą, vertinant jų patikimumą, kompetenciją, patirtį (tiek vystant/diegiant IT sprendimus, tiek vykdant projektus), stipriąsias ir silpnąsias puses bei gebėjimą užtikrinti 8x5 palaikymą;

        - Tiekėjas turi pateikti informaciją, leidžiančią įvertinti siūlomų KAS IT sprendimų kokybę – ar naudojamos tinkamos technologijos, ar architektūra yra nuosekli ir logiška, taip pat patikimumą – ar sistema stabiliai veikia esant apkrovoms, užtikrina duomenų išsaugojimą ir geba greitai atstatyti veikimą po sutrikimų;

        - Programinės įrangos progresyvumą (naudojamų technologijų naujumo palyginimas);

        - DLMS skirtingų gamintojų skaitiklių pajungimo lankstumą (kiek greitai sistema gali būti pritaikyta, papildyta programiniu kodu naujo skaitiklio pajungimui);

        - Galimybė vartotojui/administratoriui kurti ataskaitas pagal savo pjūvį (galimas konfigūravimas be darbų užsakymo pas rangovą);

        - Vykdant rinkos analizę įvertinti KAS kibernetinės saugos sprendinius ir gamintojo taikomus saugumo mechanizmus, įskaitant, bet neapsiribojant:

          - Autentifikavimo, autorizavimo ir prieigos kontrolės mechanizmus (RBAC, MS Entra ID, privilegijuotos prieigos valdymas);

          - Saugaus administravimo ir naudotojų prieigos užtikrinimo galimybes, įskaitant saugių administravimo ir kliento prieigos protokolų (pvz., SSH, HTTPS, SFTP) naudojimą;

          - Įvykių žurnalizavimo funkcionalumą ir galimybę perduoti įvykių žurnalus į Užsakovo esamą saugos sistemą (SIEM);

          - Saugią integraciją su kitomis sistemomis (API saugumas, įvesties validavimas);

          - Pažeidžiamumų valdymo procesus ir sistemos palaikymo praktiką (funkciniai ir saugumo pataisų atnaujinimai, reakcijos terminai);

          - Duomenų apsaugos mechanizmus, įskaitant šifravimą ir apsaugą nuo neteisėtos modifikacijos;

          - Istorinius saugumo incidentus ir ilgalaikio palaikymo strategiją.

    - Atsižvelgiant į surinktą informaciją (atliktos užduotys 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ) paruošti rekomendacijas dėl esamos KAS keitimo:

      - Rekomendacijos turi būti pateiktos raštu, aiškiai struktūruotos pagal nagrinėtas temas, o pateikiami argumentai – pagrįsti atlikta GAP analize bei KAS ir rinkoje taikomų informacinių technologijų sprendimų analize

      - Parengtoje rekomendacijoje turi būti suformuluotos bent 3 alternatyvos KAS keitimui;

      - Kiekvienai alternatyvai turi būti pateikiama:

        - SWOT analizė;

        - Architektūrinių sprendimų palyginimas, naudojant aiškius ir pamatuojamus kriterijus, apimančius funkcionalumą, informacinę, integracinę ir technologinę architektūrą, kokybinius ir analitinius rodiklius (įskaitant patikimumą, našumą, greitaveiką ir saugumą), taip pat vystymo ir eksploatacijos bei plečiamumo aspektus (įskaitant gebėjimą efektyviai veikti didėjant naudotojų skaičiui, duomenų apimtims ir sistemų apkrovai), pateikiant, kur įmanoma, kiekybinius įverčius ir aiškiai išskiriant privalumus bei trūkumus esamos sistemos atžvilgiu.

        - Turi būti pateikiama kiekvienos alternatyvos finansinis vertinimas, įskaitant įgyvendinimo kaštus, metines palaikymo sąnaudas ir kitus numatomus finansinius įsipareigojimus;

        - Tiekėjas turi pateikti kiekvienos alternatyvos įgyvendinimo planą (roadmap), nurodant, bet neapsiribojant, perėjimo nuo esamos situacijos prie siūlomos alternatyvos etapus ir pagrindinius veiksmus.

        - Tiekėjas privalo pateikti galutinę išvadą, kurioje nurodoma rekomenduojama alternatyva, pagrindžiami jos pasirinkimo argumentai, taip pat pateikiamos nerekomenduojamų alternatyvų atmetimo priežastys.

      - Užsakovas įsipareigoja:

        - Suteikti Tiekėjui sąlygas susipažinti su veiklos procesais ir jų aprašymais:

          - Veiklos  procesų dokumentų perdavimą tiekėjui savarankiškam susipažinimui. Veiklos procesų aprašymai yra paruošti naudojantis įrankiu Bizagi Modeler, metodika – pagal ISO 9001 standartą. Veiklos procesų schemos ir aprašymai bus pateikiami Lietuvių kalba. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks pagalbą verčiant veiklos procesų aprašus į anglų kalbą;

          - Procesų pristatymų organizavimą – ne mažiau 3-jų sesijų (kiekvienai veiklos procesui grupei po vieną sesiją).

        - Suteikti tiekėjui sąlygas susipažinti su Užsakovo šiuo metu naudojama KAS  ir jos aprašymais:

          - Užsakovas pateiks turimą KAS dokumentaciją savarankiškam susipažinimui;

          - Pagal Tiekėjo poreikį organizuos Užsakovo naudojamos KAS pristatymą – ne mažiau nei 2 sesijas (viena techninio sprendimo pristatymui, kita operatyvinei veiklai naudojamo funkcionalumo pristatymui).

  - Pirkimo apimties detalizavimas. Techninės specifikacijos (1.1.2 pirkimo objektas) užduotys

    - Parengti Techninę specifikaciją viešiesiams pirkimams, kurie bus vykdomi remiantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu.

    - Tiekėjas, remdamasis savo atliktais ir remdamasis visais užsakovo patvirtintais studijos rezultatais privalo parengti techninę specifikaciją KAS keitimo sprendiniui.

    - Parengti ir suderinti su Užsakovu žemiau išvardintus funkcinius, nefunkcinius, duomenų apsikeitimo, darbų įgyvendinimo ir kitus žemiau išvardintus reikalavimus, bet neapsiribojant:

      - Funkciniai reikalavimai, susiję su elektros energijos apskaitos duomenų surinkimu, apdorojimu, analize ir korekcija, įskaitant: duomenų trūkumo identifikavimą, duomenų kokybės analizę, korekcijų taikymą, korekcijų valdymą, duomenų saugojimą ir atsekamumą;

      - Reikalavimai ataskaitų formavimui;

      - Reikalavimai vartotojo sąsajai ir vartotojo patirčiai;

      - Reikalavimai naudotojų autentifikavimui, autorizavimui ir valdymui;

      - Reikalavimai sistemos našumui, prieinamumui, duomenų nuoseklumui, konfidencialumui ir žurnalizavimui;

      - Reikalavimai sistemos architektūrai;

      - Reikalavimai duomenų atsarginėms kopijoms;

      - Reikalavimai duomenų apsikeitimui tarp sistemų, rinkos dalyvių ir apskaitos prietaisų (duomenų apsikeitimo kanalas/protokolas, apsikeitimo dažnis, duomenų kiekiai ir pan. reikalavimai);

      - Reikalavimai duomenų migravimui iš senos KAS;

      - Reikalavimai kibernetiniam saugumui;

      - Reikalavimai sistemos administravimui ir konfigūravimo galimybėms;

      - Reikalavimai sistemos testavimui (saugumo, našumo ir kt.) ir priėmimo kriterijams;

      - Reikalavimai mokymams ir dokumentacijai;

      - Reikalavimai sistemos diegimui (metodika, diegimo planas);

      - Reikalavimai sistemos priežiūrai ir plėtrai;

      - Reikalavimai garantiniam aptarnavimui;

      - Reikalavimai kvalifikacijai (Tiekėjui ir jo specialistams);

      - Reikalavimai pasiūlymų ekonominio vertinimo kriterijams ir jų skaičiavimo metodikai;

      - Reikalavimai projekto įgyvendinimui (metodika, įgyvendinimo grafikas/eiliškumas/etapai ir pan. reikalavimai).

  - Pirkimo apimties detalizavimas. Papildomos konsultacinės valandos (1.1.3 pirkimo objektas)

    - Papildomos konsultacinės valandos naudojamos tik esant faktiniam Užsakovo poreikiui, o Užsakovas neįsipareigoja išnaudoti ar apmokėti viso papildomų konsultacinių valandų skaičiaus. Atsiskaitymas vykdomas tik už faktiškai Užsakovo užsakytas ir Tiekėjo suteiktas konsultacines valandas.

    - Papildomos konsultacinės valandos gali būti naudojamos šių paslaugų teikimui, bet neapsiribojant:

      - Po Studijos pilno atlikimo – rekomendacijų išaiškinimui jas pradėjus taikyti praktikoje;

      - Konsultacijos rengiant, tikslinant ar įgyvendinant viešųjų pirkimų dokumentus;

      - Konsultacijos KAS pirkimo metu kandidatų pasiūlymų vertinimui, analizuojant kandidatų ir jų pasiūlymų atitiktį  reikalavimams.

    - Papildomų konsultacinių valandų panaudojimo apimtis, turinys ir teikimo tvarka kiekvienu atveju derinami atskirai su Užsakovu.

- SUTARTIES ĮGYVENDINIMAS

  - Planavimo etapas.

    - Parengti ir suderinti detalų darbų įgyvendinimo planą ne ilgiau nei per 15 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo:

      - Plane pateikiamas užduočių sąrašas jų trukmės ir priklausomybės;

      - Plane apibrėžiamos ir suderinamos Užsakovo ir Tiekėjo atsakomybės bei nurodomas atsakomybių paskirstymas (projekto vadovas, ekspertai, IT architektai);

      - Kartu su grafiku pateikiamas komunikacijos planas, kuriame nurodomi atsakingi asmenys ir komunikavimo tarp atsakingų asmenų būdas bei dažnis.

  - Įgyvendinimo etapas

    - Studija (1.1.1 pirkimo objektas) turi būti visiškai parengta ir suderinta su Užsakovu ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

    - Techninė specifikacija (1.1.2 pirkimo objektas) turi būti pilnai parengta ir suderinta su Užsakovu per 2 mėnesius nuo pasirinktos alternatyvos suderinimo nebent Šalys susitaria kitaip.

    - Užsakovas įsipareigoja Tiekėjo pateiktus dokumentus  peržiūrėti, suderinti arba pateikti pastabas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo jų gavimo dienos. Dokumentai traktuojami „gautais“ viena diena po dokumento išsiuntimo el. paštu.

    - Dokumentų derinimui numatomas iki 2 (dviejų) iteracijų ciklas, kurio metu Tiekėjas pateikia pataisytas redakcijas pagal Užsakovo pastabas, nebent Šalys susitaria kitaip.

    - Poreikis dėl papildomų konsultacinių valandų, derinamas el. paštu. Tiekėjas kiekvienai darbo savaitei, kurios metu buvo suteiktos konsultacinės valandos, pateikia  žiniaraštį, kuriame pateikiamas suteiktų konsultacinių valandų kiekis ir tikslas. Atsiskaitymas už konsultacines valandas vykdomas pagal suderintą žiniaraštį, bet ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį.

    - Dokumentų šablonai ir turinys turi būti suderinti su Užsakovu prieš pradedant darbus. Galutinės dokumentų versijos turi atitikti suderintus šablonus ir visus šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtus reikalavimus.

    - Dokumentuose privalo būti pateikta, bet neapsiribojant:

      - Visa šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžta imtis;

      - Užduotims atlikti naudoti šaltiniai ir įrankiai, įskaitant ir tuos, kurie nėra tiesiogiai paminėti Techninėje specifikacijoje.

    - Visų dokumentų perdavimas vykdomas elektroniniais kanalais – el. paštu, nebent Šalys susitaria kitaip.

  - Reikalavimai rezultatui

    - Visų rengiamų dokumentų šablonai ir turinys turi būti suderinti su Užsakovu prieš pradedant darbus. Galutinės dokumentų versijos turi atitikti suderintus šablonus ir visus šioje Techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

    - Tiekėjas privalo parengti vieną nuosekliai pildomą analizės dokumentą (nebent bus sutarta kitaip), kuris Užsakovui teikiamas keturiais etapais. Kiekvieno etapo metu dokumentas turi būti papildytas atitinkama šioje Techninėje specifikacijoje numatyta užduotimi:

1‑ojo etapo teikimas – aprašytas šio dokumento 3.2.1  punkte aprašytos užduoties rezultatas;

2‑ojo etapo teikimas – aprašytas šio dokumento 3.2.2   punkte aprašytos užduoties rezultatas;

3‑ojo etapo teikimas – aprašytas šio dokumento 3.2.3  punkte aprašytos užduoties rezultatas;

4‑ojo etapo teikimas – aprašytas šio dokumento 3.2.4  punkte aprašytos užduoties rezultatas.

Galutinė 4‑ojo etapo versija turi apimti visas minėtas dalis ir būti laikoma pilna galutine visos Studijos rezultato dokumento versija.

    - Techninė specifikacija pirkimui, kurios reikalavimai nurodyti 3.3 skyriuje rengiama atskiru dokumentu, iš anksto suderinus dokumento šabloną ir būtinas dokumento sudedamąsias dalis.

    - Visų dokumentų galutinė versija turi būti pateikiama elektroniniu formatu PDF arba lygiaverčiu ir papildomai redaguojamu formatu – DOCX arba lygiaverčiu. Jei pateikiamame rezultate naudojami skaičiavimai ar duomenų analizė, atitinkami duomenys turi būti pateikiami skaičiavimams ar duomenų analizei patogiame elektroniniame formate  (XLSX arba lygiaverčiu formatu). PDF versija turi būti identiška redaguojamai versijai. Visi dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir (arba) anglų kalba.

- PRIEDAI

- Priedas - Minimalūs inf. saugumo reikalavimai programinės įrangos kūrimui

- Priedas - Minimalūs inf. saugumo reikalavimai projektavimui ir diegimui

- Priedas - Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui