TVIRTINU

Gynybos resursų agentūros

prie Krašto apsaugos ministerijos

direktorius

Dovydas Palaima

Registracijos data: 2026-

Registracijos Nr.

KONTEINERINĖS CISTERNOS AVIACINIAMS DEGALAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objekto paskirtis

Konteinerinė 20 pėdų cisterna (toliau – konteineris) skirta saugiam laikymui, transportavimui ir išdavimui aviacinių degalų: JET A-1ir JP-8.

2. Privalomieji reikalavimai

2.1. Konteinerio išmatavimai ir konstrukcija turi atitikti ISO 668 ir ISO 1496-3 standartų reikalavimus. Konteinerio kampiniai tvirtinimo mazgai turi atitikti ISO 1161 standartą.

2.2. Konteineryje integruotos cisternos talpa – ne mažesnė kaip 20 000 l.

2.3. Konteinerio sienos turi būti dengtos profiliuota arba gofruota skarda (1,0–1,5 mm storio) iš kibirkšties neskeliančio metalo. Patekimui prie mechanizmų, sklendžių ir jungčių turi būti sumontuotos rakinamos durys, liukai arba angos.

2.4. Cisterna turi būti pagaminta iš nerūdijančiojo plieno arba aliuminio lydinio (nerūdijančiojo plieno sienelių storis – ne mažesnis kaip 4 mm, aliuminio lydinio – ne mažesnis kaip 5 mm) ir atlaikyti ne mažiau kaip 3 bar vidinį slėgį (išbandyta ne mažiau kaip 6 bar slėgiu vadovaujantis standartu EN 13094 arba lygiaverčiu).

2.5. Visi vamzdžiai, sklendės, jungtys, sujungimai ir kitos dalys turi būti iš nerūdijančiojo plieno.

2.6. Cisternoje turi būti sumontuotos:

2.6.1. viena sauso tipo 2,5 colio DEF STAN 61-084 arba lygiaverčio standarto hidraulinė jungtis (adapteris MS24484 turi atitikti NATO STANAG 3756 reikalavimus) su apsauginiu dangteliu (pritvirtintas troseliu dengtu guma arba antistatine grandinėle) degalų priėmimui į cisterną;

2.6.2. viena CAMLOCK tipo 3 colių A jungtis, skirta degalų išdavimui iš cisternos;

2.6.3. abi jungtys turi būti sumontuotos konteinerio apačioje ir neišsikišti už konteinerio gabaritų. Prie kiekvienos jungties turi būti sumontuotos rutulinės sklendės.

2.6.4. Turi būti įrengtas vandens separatorius, mikroninis filtras, atitinkantys EI 1581 ir EI 1552 standartus.

2.6.5. Cisternoje turi būti įrengti bangolaužiai.

2.7. Cisternos žemiausiame taške turi būti sumontuota nuosėdų ir vandens nuleidimo bei mėginių paėmimo sklendė (30–40 mm skersmens).

2.8. Turi būti sumontuotos kopėčios, kad būtų galima užlipti ant konteinerio viršaus.

2.9. Konteinerio viršuje turi būti įrengtas ne mažiau kaip 1 apžiūros liukas (ne mažesnis kaip 500 mm skersmens). Nuo kopėčių iki apžiūros liuko ir aplink apžiūros liuką iš grotelių (to paties metalo kaip ir cisterna) operatoriaus darbui turi būti įrengta platforma su apsauginiais atlenkiamais turėklais.

2.10. Turi būti sumontuotas degalų lygio indikatorius (mechaninis + elektroninis) matomoje vietoje (šone, priekyje arba gale), kurio tikslumas ≤ 1 %.

2.11. Turi būti sumontuotas apsauginis vožtuvas nuo perpylimo (pneumatinis degalų aukščio lygio daviklis). Vožtuvas turi būti sandariai uždaromas ir turėti mechaninio užrakto galimybę, užkertančią kelią atsitiktiniam atsidarymui.

2.12. Visi tarpikliai (tarpinės), riebokšliai ir sandarinimo medžiagos turi būti atsparūs aviaciniams žibalams JET A-1 ir JP-8.

2.13. Visi mechanizmai, sklendės ir jungtys turi tinkamai funkcionuoti režime nuo  –40 °C iki +55 °C, lauko sąlygomis. Konteineris turi būti atsparus UV, drėgmei ir druskai.

2.14. Konteinerio rėmo priekyje (neviršijant konteinerio gabaritų) turi būti sumontuota kablio kilpa konteineriui užkabinti ("Hooklift" sistema pagal DIN 30722 arba lygiavertis), kad konteinerį būtų galima užkelti ant sunkvežimio platformos. Kilpa turi atlaikyti viso tuščio konteinerio svorį.

2.15. Konteinerio gale turi būti įrengti metaliniai volai arba guoliniai ratukai.

2.16. Konteineris turi būti nudažytas milteliniu dažymu, spalva RAL 6031. Antikorozinė klasė: C3 / C4 klasė (pagal ISO 12944)

2.17. Prie konteinerio korpuso turi būti pritvirtinti du išvyniojami elektrostatinių krūvių išlyginimo kabeliai ritėje (izoliuoti guma, su gnybtais) ne trumpesni kaip 20 m ilgio, turi atitikti direktyva ATEX 2014/34/EU.

2.18. Kartu su konteineriu turi būti pateikti: ADR sertifikatai, CE deklaracija, talpyklos kalibravimo sertifikatas, talpyklos pasas, vidaus ir išorės apžiūros sertifikatai (VA ir VTA). Pagal ADR 6.8.2.4 turi būti atlikti bandymai ir išduoti atitinkami bandymų protokolai, naudojimo instrukcija (LT/EN), atsarginių dalių sąrašas.

2.19. Konteineris turi būti pažymėtas ADR reikalavimus atitinkančiomis oranžinėmis lentelėmis (33/1863) priekyje ir gale, bei 3 pavojingumo klasei atitinkančiu ženklinimu (pavojingumo klasės piktograma 3 – liepsnieji skysčiai ir piktograma „Aplinkai pavojinga“) šonuose.

2.20. Konteineris turi būti naujas, nenaudotas, techniškai tvarkingas, švarus ir paruoštas eksploatacijai.

2.21. Konteinerio maksimalus bendras svoris ≤ 30000 kg

3. Garantiniai reikalavimai

3.1. Konteineriui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 metų garantija visam konteineriui ir 5 metų garantija nuo korozijos.

3.2. Garantiniu laikotarpiu atsiradus trūkumų dėl gamybos broko, tiekėjas privalo juos pašalinti savo lėšomis įskaitant transportavimo išlaidas ne ilgiau kaip per 15 kalendorinių dienų.

Rengėjas

Žydrūnas Katutis