Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – belaidžio  tinklo (Wi-Fi) prieigos įranga (toliau – įranga) (40 vnt.).

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo pasiūlymo duomenys (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelio pavadinimas ir kodas | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą produkto kodą ir pateikti nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
| 2. | Ryšio standartai | Palaikomi ne mažiau, kaip šie ar jiems lygiaverčiai ryšio standartai: - IEEE 802.11b/g; - IEEE 802.11a; - IEEE 802.11n; - IEEE 802.11ac; - IEEE 802.11ax; - IEEE 802.15.4 Zigbee; - Bluetooth 5.0. |  |
| 3. | Radijai | - Turi būti ne mažiau, kaip 2 radijai; - Turi būti palaikoma IEEE 802.11ax 2,4 GHz 2x2 MIMO ir IEEE - 802.11ax 5 GHz 4x4 MIMO; - Turi būti galima vienu metu naudoti 2,4 GHz IEEE 802.11ax ir 5 GHz IEEE 802.11ax standartus. |  |
| 4. | Maksimali siųstuvų galia | - 2,4 GHz dažnyje – ne mažiau 21 dBm; - 5 GHz dažnyje – ne mažiau 24 dBm. |  |
| 5. | Greitaveika | - Turi būti palaikoma ne mažesnė, kaip 4,8 Gb/s greitaveika naudojant 802.11ax 5 GHz kai kanalo plotis 160MHz. - Turi būti palaikoma ne mažesnė, kaip 0,5 Gb/s greitaveika naudojant 802.11ax 2,4 GHz kai kanalo plotis 40MHz. |  |
| 6. | Spindulio formavimas | Turi būti palaikoma spindulio formavimo (angl. beamforming) technologija. |  |
| 7. | Antenos | Ne mažiau kaip 4 integruotos dvijuosčio ryšio (dual-band) antenos, užtikrinančios 4x4:4 MIMO veikimą 5 GHz dažnių juostoje. |  |
| 8. | Laidinio tinklo jungtys | - Turi būti bent vienas 100/1000/2500 Mbps RJ-45 prievadas su automatiniu greitaveikos atpažinimu; - Turi būti bent vienas 100/1000 Mbps RJ-45 prievadas su automatiniu greitaveikos atpažinimu; - Jungtis turi būti galima agreguoti naudojant LACP. |  |
| 9. | Elektros maitinimas | - Turi būti palaikomi IEEE 802.3at/bt standartai; - Turi būti galimybė prijungti nuolatinės elektros srovės šaltinį; - Energijos sunaudojimas ne didesnis nei 21W. |  |
| 10. | Veikimo tipai | Belaidės prieigos taškas turi turėti galimybę veikti vienu iš šių veikimo rėžimų: - belaidės prieigos taškas; - dedikuotas įsibrovimų sistemos sensorius, gebantis aptikti kenkėjiškus belaidžio ryšio prieigos įrenginius; - dedikuotu arba hibridiniu rėžimu veikiantis spektro analizatorius. |  |
| 11. | Saugos priemonės | Turi būti palaikomi šie autentifikavimo protokolai ir būdai: - RADIUS; - TACACS+; - autentifikavimas per web portalą; - MAC autentifikavimas. Turi būti palaikomi šie standartai: - IEEE 802.1x., IEEE 802.11w Turi būti palaikomi šie prieigos kontrolės metodai: - EAP-PEAP; - EAP-TLS; - EAP-TTLS. - AES (CCMP/GCMP). Turi būti palaikomi šie apsaugos tipai: - WPA, WPA2, WPA3; Turi būti palaikomi šie šifravimo algoritmai: - AES; - TKIP. Turi turėti integruotą Trusted Platform Module (TPM) saugiam raktų ir sertifikatų saugojimui. |  |
| 12. | Saugus įkrovimas (Secure Boot) | Įranga privalo palaikyti techninės įrangos lygio pasirašytos mikroprograminės įrangos patikrą (Hardware-rooted Trust), užtikrinant, kad būtų kraunama tik modifikacijų neturinti gamintojo programinė įranga. |  |
| 13. | Duomenų srautų apskaita | RADIUS apskaitos palaikymas. |  |
| 14. | Virtualūs belaidžiai tinklai | Turi palaikyti ne mažiau kaip 16 vienu metu veikiančių virtualių belaidžių tinklų (SSID). |  |
| 15. | Valdymo sąsaja | Saugi WEB/CLI/SNMP sąsaja arba įrenginių valdymo programinė įranga (SSL, SSH ir SNMPv3). |  |
| 16. | Valdymo funkcijos | Turi būti palaikoma: - Automatinis signalo galios reguliavimas; - Automatinis kanalo parinkimas ir interferencijos aptikimas; - Galios ir spektro analizė - triukšmų aptikimas nuo kitų bevielių įrenginių; - Automatinis klientų perkėlimas į mažiau apkrautus 5GHz kanalus. |  |
| 17. | Paslaugų kokybės užtikrinimas | Turi būti palaikoma: - DSCP; - IEEE 802.1p; - WMM (Wi-Fi MultiMedia IEEE 802.11e). |  |
| 18. | Suderinamumas | Turi būti pilnai valdomas iš perkančiosios organizacijos naudojamos belaidžio tinklo valdymo sistemos, kurią sudaro 2 vnt. Aruba 7205 Mobility Controller. Turi būti pilnai suderinamas su dabartiniu Wi-Fi tinklu, kuriame naudojami Aruba AP-325 ir Aruba AP-535 prieigos taškai. |  |
| 19. | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui temperatūroje | 0 - 50°C |  |
| 20. | Atsparumas aplinkos drėgmei | ne blogiau 5 - 93% |  |
| 21. | Įrangos naujumas | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos. |  |
| 22. | Montavimas | Komplektuojamas su laikikliu, skirtu prieigos taško montavimui ant tvirtų paviršių. |  |

# 1. Tiekėjas įsipareigoja:

1.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo savo sąskaita pristatyti Pirkėjui nuosavybės teise įrangą (su garantine priežiūra), atitinkančią techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

1.2. užtikrinti, kad įranga veiktų be klaidų, korektiškai ir be gedimų bei be įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus;

1.3. užtikrinti, kad įranga būtų tarpusavyje suderinama ir veikdama kartu užtikrintų ne mažesnį funkcionalumą ir charakteristikas nei numatyta techninėje specifikacijoje;

1.4. užtikrinti, kad įrangos valdymo sąsajos (angl. interface), sisteminiai pranešimai, dokumentacija, pagalbos žinynai būtų lietuvių arba anglų kalba;

1.5. užtikrinti, kad įranga tinkamai funkcionuotų vidaus patalpų klimatinėmis sąlygomis;

1.6. užtikrinti, kad įranga būtų pritaikyta maitinimui iš AC 230 V, 50Hz tinklo.

2. Perkančioji organizacija pasilieka teisę prieš sutarties pasirašymą ar įrangos priėmimą patikrinti siūlomos įrangos serijinius numerius gamintojo sistemose.

3. Tiekėjas privalo užtikrinti programinės įrangos ir teikiamų paslaugų atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams, nurodytiems Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.

4. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu organizuoti (inicijuoti) Tiekėjo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo kriterijus / principus, įskaitant Seimo valdybos sprendimą, kuriuo nustatomos patekimo į Seimo rūmus ir Seimo posėdžių salę taisyklės, Seimo kanclerio įsakymus, kuriais nustatoma Seimo rūmų vidaus tvarka, ir (arba) dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje, ir (arba) 37 straipsnio 9 dalyje, ir (arba) 47 straipsnio 9 dalyje numatytiems reikalavimams patikrinimą.