KAIŠIADORIŲ R. KAIŠIADORIŲ M. ŽASLIŲ G. PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS ĮRENGIMO RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:

1.1. Kaišiadorių r. Kaišiadorių m. Žaslių g. Paviršinio vandens nuvedimo sistemos įrengimo darbai.

2.  Pirkimo objekto apimtys:

| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| eil. | kodas | aprašymai | Vnt. |  |
|  | 1 | Paviršinio vandens nuvedimo darbai |  |  |
| 1 | MN7P-0120 | Krūmų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo | 100m2 | 2,0 |
| 2 | R23-60 | Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,9 |
| 3 | MN4-5 | Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. | 100vnt | 0,12 |
| 4 | MN4-9 | Medžių kamienų nuo 17 iki 25 cm skersmens vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir medienos supjaustymas. | 100vnt | 0,12 |
| 5 | MN4-19 | Nuo 16 iki 32 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais | 10 vnt. | 1,2 |
| 6 | MN4P-0118 | Kelmų išvežimas ant metalinių lakštų ( atstumas 500.00 m) k4=5.000 | 100m3 | 0,12 |
| 7 | MN3-191-160 | .Drenažo rinktuvų iš 160mm skers. poliet. (N klasės) vamzd. įrengimas priem., grunte., kasant tr.vienak. eksk.iki 2m gylio | 100m | 1,61 |
| 8 | MN3P-0301 | Plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų , kai žiočių skersmuo 160 mm | vnt. | 1,0 |
| 9 | MN3-180 | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas | vnt | 3,0 |
| 10 | MN3-181 | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje | vnt. | 3,0 |
| 11 | MN3P-0401-1 | Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-5) montavimas griovyje | vnt. | 1,0 |

3. Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:

3. 1. Kaišiadorių r. Kaišiadorių m. Žaslių g. (schema pridedama).

3.2. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

3.3. Atliekant vandens nuvedimo sistemos įrengimo darbus, Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

3.4. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Visi darbai, užtikrinantys reikiamą objektų funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.

3.5. Nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Darbų vykdymo, tretiesiems asmenims savo lėšomis atlygina Rangovas.

PRIEDAI. Vietovės schema, 1 lapas.

Parengė: Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas Laimonas Ivaškevičius

1 PRIEDAS