Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

M2 KLASĖS  NAUDOTI KELEIVINIAI AUTOBUSAI

- Pirkimo objektas. Perkami M2 klasės naudoti keleiviniai autobusai – 2 vnt.

- Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti šios Techninės specifikacijos 1 lentelėje.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Techninės specifikacijos lentelę kiekvienam autobusui..

- Prekių pristatymo terminas – abu autobusai  turi būti pristatyti  pirkėjui ne ilgiau kaip per 20 kalendorinių dienų po pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo termino pratęsimas nenumatytas.

- Prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį, tiekėjas privalo suteikti galimybę apžiūrėti autobusus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paaiškėjus, kad kažkuris autobusas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę tiekėjo pasiūlymą atmesti.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Savybė | Techninės specifikacijos reikalavimas | Tiekėjo siūloma tiksli reikšmė, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BENDRI DUOMENYS |  |  |
|  | Bendrieji techniniai reikalavimai | - Naudotas M2 klasės, nežemagrindis keleivinis autobusas - Autobusas turi būti sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (aktualia redakcija) - Kiekvieno autobuso rida ne daugiau kaip 200 000 km. Privaloma pateikti siūlomų autobusų odometrų nuotraukas ir ridą patvirtinančius dokumentus. - Privaloma pateikti siūlomų autobusų nuotraukas: išvaizda iš priekio, abiejų šonų ir galo; salonas iš priekio ir galo; vairuotojo vieta; variklio skyrius; odometro nuotrauka; autobusų apačia; bagažo skyrius. - Privaloma pateikti abiejų siūlomų autobusų techninių pasų kopijas su aiškiai matomais kėbulo numeriais ir kitais techniniais duomenimis. | Nurodyti autobuso gamintoją, markę, modelį Pateikti tikslius parametrus, aprašymus, nurodytus dokumentus |
|  | Gamybos metai | Pagamintas ne anksčiau (pirmoji registracija) kaip 2018 m. |  |
|  | Vietų skaičius | Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 20, įskaitant vairuotojo vietą. |  |
|  | Padangos | Padangos atitinkančios sezoniškumą bei padangų likutis nemažesnis kaip 60 %) (padangos turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, nustatytus reikalavimus). |  |
|  | Rida | ne didesnė kaip 200 000 km. |  |
|  | MATMENYS IR MASĖ |  |  |
|  | Matmenys | ilgis ne daugiau kaip 7 400 mm; |  |
|  |  | plotis ne daugiau kaip 2 200 mm; |  |
|  |  | Tarpai tarp sėdynės atlošo priekinės dalies ir priešais ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies turi būti ne mažesni kaip 650 mm. , tarpą matuojant 600-650 mm aukštyje nuo grindų |  |
|  |  | bendra masė ne daugiau kaip 5 000 kg. |  |
|  | KĖBULAS |  |  |
|  | Kėbulo spalva | baltos spalvos, be reklaminių užrašų, vienspalvė. |  |
|  | Kėbulas | pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų. |  |
|  | DEGALŲ REZERVUARAS |  |  |
|  | Talpa | ne mažau kaip 60 l, padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų, įpylimo anga rakinama raktu. |  |
|  | VARIKLIS, AUŠINIMO SISTEMA |  |  |
|  | Variklis | Dyzelinis |  |
|  | Galia | ne daugiau kaip 120 kW |  |
|  | Darbinis tūris | ne daugiau 2000 cm3 |  |
|  | Taršos standartas | Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6. |  |
|  | Aušinimo sistema | Užpildyta skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros - 350 C. |  |
|  | TRANSMISIJA, VAŽIUOKLĖ |  |  |
|  | Transmisijos tipas | Pavarų dėžė – mechaninė, ne mažiau 6 į priekį ir 1 atgal. |  |
|  | Stabdžiai | ABS antiblokavimo sistema (arba analogiška). |  |
|  |  | Ratų antipraslydimo sistema ( ASR arba analogiška) |  |
|  | Ratai | Dvigubi varantieji, galiniai ratai |  |
|  |  | Elektroninė stabilumo kontrolės sistema ( ESP arba analogiška). |  |
|  | KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA |  |  |
|  | Sėdynės | Individualaus tipo sėdynės : aukštos minkštos su atlenkiama atgal sėdynių nugarėle, saugos diržai kiekvienai sėdynei ir tinkleliai nugarinėje sėdynių dalyje. |  |
|  | Langai | Keleivių salone šoniniai stiklai turi būti tonuoti, nesuskilę nesubraižyti. |  |
|  | Grindys | Keleivių salono grindys turi būti padengtos neslidžia, dilimui atsparia grindų danga ne plonesne kaip 2 mm. |  |
|  | Salonas | Smulkaus bagažo lentynos abiejose keleivių salono pusėse su personaliniu apšvietimu ir apipūtimu. |  |
|  |  | Salono garso ir šiluminė izoliacija |  |
|  |  | Pilna salono apdaila |  |
|  |  | Lygus – neįgilintas keleivių salono praėjimo takas. |  |
|  | ĮLIPIMO DURYS IR AVARINIAI IŠĖJIMAI |  |  |
|  | Vairuotojo durys | Atskiros vairuotojo įlipimo/išlipimo durys kairėje pusėje. |  |
|  | Keleivių durys | Panoraminės keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti valdomos oru arba elektra, atsidarančios / slenkančios nuo durų kairės pusės link galinės ašies. Esančios ties priekiniu ratu. |  |
|  | Avarinis išėjimas | Stoglangis-avarinis išėjimas. |  |
|  | Galinės durys | Galinės dvivėrės autobuso durys turi būti su stiklais. |  |
|  | VĖDINIMAS IR ŠILDYMAS |  |  |
|  | Šildymas | Atskira klimato kontrolė keleiviams salone ir atskiras vairuotojo kondicionierius. |  |
|  |  | Salono autonominis ( atskirai veikiantis) konvektorinis šildymas. |  |
|  | GARANTIJA | ne trumpesnė kaip 1 ( vieno) mėnesio garantija pagrindiniams agregatams: variklis, pavarų dėže, reduktorius. |  |
|  | KITA ĮRANGA | Kėbulas be korozijos; Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje; Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė; Guminė grindų danga vairuotojo skyriuje; Tachografas – skaitmeninis, atitinkantis ES standartus; Pirmos pagalbos rinkinys, atitinkantis naujus SAM reikalavimus - vaistinėlė, 2 vnt.; Plaktukai avariniam išėjimui – 2 vnt.; Gesintuvas su laikikliais 4 kg. 2 vnt., avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė. Įrengta audio/radio sistema Autobusas turi būti gamykliškai paruoštas šiaurės Europos klimatinei zonai; Komplektacijoje turi būti ratų pakeitimo raktas ir keltuvas. |  |
|  | PRISTATYMAS | - Autobusai turi būti užregistruoti, atliktos tachografų ir greičio ribotuvų patikros, atliktos techninės apžiūros ir pristatyti abu kartu adresu: Statybininkų g. 9, Pakruojis; Abu autobusai turi būti pristatyti kartu, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį, tiekėjas privalo suteikti galimybę apžiūrėti autobusus, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki sutarties pasirašymo, Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paaiškėjus, kad kažkuris autobusas neatitinka konkurso reikalavimų, Pirkėjas turi teisę konkurso laimėtojo pasiūlymą atmesti. |  |