| #### Kvėpavimo organų apsaugos kaukių testavimo prietaisas |  |
| --- | --- |

KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS KAUKIŲ TESTAVIMO PRIETAISO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Rankinio valdymo kvėpavimo organų apsaugos kaukių testavimo prietaisas (toliau – testavimo prietaisas) turi testuoti – MSA G1 kaukes, kaukes su sriegine RD 40 x 1/7'' AZ Rd 40 jungtimis, dujoms nepralaidžius cheminės apsaugos kostiumus, bei plaučių valdomus vožtuvus žemo slėgio diapazone. |
| 2. | Testavimo prietaisą sudarantys gaminiai, mazgai ir detalės turi būti pasiūlyti visiškai nauji, neeksploatuoti. |
| 3. | Testavimo prietaiso siurblio slėgis: vakuumas +/- 0-10L/min |
| 4. | Testavimo prietaiso matavimo diapazonas - žemas slėgis - 30 ... 0 ... + 30 mbar. Tikslumo klasė turi būti ne mažesnė 1.6, kaip apibrėžia LST EN 837-1+AC:2001 ( arba lygiaverčio). |
| 5. | Darbinė testavimo prietaiso temperatūra turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo +10˚ C iki +40˚ C |
| 6. | Testavimo prietaisas turi būti komplektuojamas su daugiafunkcine silikonine bandymo galva turinčia RD 40 x 1/7'' angą. |
| 7. | Testavimo prietaisas turi turėti valdymo panelę su grafiniu funkcijų atvaizdavimu. |
| 8. | Testavimo prietaiso valdymo panelės valdymo mygtukai turi būti su padidintu atsparumu nuo mechaninių pažeidimų. |
| 9. | Testavimo prietaisas turi būti komplektuojamas su atsparia, daugkartine saugojimo - transportavimo dėže. |
| 10. | Testavimo prietaiso maitinimo kabelis 230V, apsauginis gaubtas bandymo galvai, jungties adapteris Rd40x 1/7‘, sandarinimo adapteris Rd40x 1/7‘, MSA G1 kaukės bandymo adapterių komplektas. |
| 11. | Testavimo prietaisui suteikiama ne mažesnę kaip 24 mėnesių garantiją. |
| 12. | Tiekėjas privalo apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus (iki 4 žmonių) dirbti su testavimo prietaisu. |
| 13. | Testavimo prietaiso naudojimo instrukcija ar priežiūros aprašymas pateikiamas lietuvių kalba. Jeigu atliekamas vertimas iš užsienio kalbos, jis turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu. |

Techninėje specifikacijoje konkretūs modeliai, šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė arba gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ir procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas (arba lygiavertis“).

________________________________