Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Paskirstymo lygmens tinklo komutatoriai (toliau – įranga) (2 vnt.).

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo pasiūlymo duomenys (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelio pavadinimas ir kodas | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. |  |
|  | El. maitinimas | Ne mažiau 2 vnt. maitinimo šaltinių. Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti (vienam iš maitinimo šaltinių sugedus įrenginys turi veikti toliau), karšto keitimo (angl. hot-plug/hot-swap) tipo. Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
|  | Aušinimas | Turi būti palaikomas aušinimo modulių keitimas neišjungus įrenginio (angl. hot-swap). Komutatoriuose turi būti įdiegtas maksimalus gamintojo leidžiamas aušinimo modulių kiekis (ne mažiau kaip du). |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 24 vnt. keičiamos greitaveikos 1G/10G (SFP+) tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamos greitaveikos 10/25/50G (SFP56) tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas 1G greitaveikos RJ45 tipo prievadas. - USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas - USB tipo prievadas (host port). |  |
|  | Kartu komplektuojami optiniai keitikliai (angl. transceivers) ir kabeliai | Kartu su kiekvienu komutatoriumi turi būti pateikiama ne mažiau kaip: - 2 vnt. 25G SFP28 LR (10 km, SMF) optinių keitiklių; - 1 vnt. 50G SFP56 – SFP56 Direct Attach Copper (DAC) kabelis, ne trumpesnis kaip 0,5 m ilgio. |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas turi būti ne mažesnis kaip 880 Gbps. Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažesnis kaip 650 Mpps. |  |
|  | Stekavimas/apjungimas | Ne mažiau kaip 10 vienetų. Steko greitaveika - ne mažesnė kaip 200 Gbps. Galimybė esant poreikiui apjungti ne mažiau kaip 2 vienodo tipo komutatorius į vieną loginį vienetą naudojant ne mažesnės nei 50 Gbps prievadus. Apjungimo tipas MCLAG arba analogiškas. |  |
|  | Virtualių tinklų palaikymas | Ne mažiaus kaip 4 000. |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 32 000. |  |
|  | IPv4/IPv6 maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 60 000. |  |
|  | IGMP grupių | Ne mažiau kaip 4 000. |  |
|  | IPv4 ACL (ingress/egress) | Ne mažiau kaip 20 000 / 8 000. |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 8 MB. |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 8 GB. |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 32 GB. Saugojimo atminties tipas - eMMC. |  |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie arba jiems lygiaverčiai standartai: - 802.1Q (VLAN); - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED; - Port Mirroring arba lygiavertis; - NTP; - PTP; - ERPS; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - DHCP relay; - DHCP server; - IP Direct Broadcast. |  |
|  | VXLAN funkcionalumas | Turi būti palaikomi šie VXLAN funkcionalumai: - Statiniai VXLAN; - Symmetric IRB; - Asymmetric IRB; - VXLAN BGP-EVPN. |  |
|  | Maršrutizavimas | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - VRF (angl. Virtual Routing and Forwarding) arba lygiavertis (ne mažiaus kaip 256); - OSPFv2, OSPFv3; - BGPv4; - Statiniai IPv4 ir Ipv6 maršrutai; - PBR (angl. Policy Based Routing); - BFD Statiniams IPv4 maršrutams; - BFD BGPv4; - BFD OSPFv2, v3; - BFD PIM over IPv4; - BFD PIM over IPv6; - BFD VRRP. |  |
|  | Multicast protokolai | Ne prasčiau kaip: - Multicast srauto valdymas IGMP v2, v3; - (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping; - Anycast RP; - MSDP; - PIM-DM, PIM-SM. |  |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas | Turi būti palaikomi šie aukštą patikimumą užtikrinantys protokolai: - VRRP; - 802.3ad su LACP. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai: - GRE tuneliai; - TFTP; - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus; - Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas; - Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. - TACACS+, RADIUS; - Secure Shell (SSHv2), Secure Sockets Layer (SSL), Secure FTP; - Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based; - RFC 3576 CoA (Change of Authorization); - Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: WEB autentikacija, MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X autentikacija gali būti atliekama kartu tam pačiam klientui). Automatinis perėjimas prie kito autentikavimo būdo vienam nepavykus. Įrenginys turi palaikyti dinaminį tinklo prieigos politikų taikymą, įskaitant vartotojų ar įrenginių priskyrimą VLAN, prieigos teisių keitimą bei tinklo segmentavimo politikų vykdymą pagal autentifikavimo rezultatą, integruojantis su Perkančiosios organizacijos naudojama centralizuota tinklo prieigos kontrolės (NAC) sistema ClearPass Policy Manager. |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR). Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ. - Įrenginys turi palaikyti IP SLA tinklo kokybės parametrų stebėjimą HTTP, DNS, UDP Jitter, UDP Jitter for VoIP. Turi būti galimybė stebėti RTT (round trip time), Latency, Delay parametrus. |  |
|  | Aplikacijų atpažinimas | Turi palaikyti: - Aplikacijų atpažinimą, ne mažiau kaip 3000 skirtingų aplikacijų, ne mažiau kaip 20 skirtingų aplikacijų kategorijų; - Politikų taikymą (permit, drop, remark ir mirror) pagal aplikacijas. |  |
|  | Valdymo funkcijos | Turi turėti Command Line Interface (CLI), WEB sąsają. Galimybę centralizuotai valdytis per debesijos pagrindu veikiančią tinklo valdymo platformą. Įrenginys turi palaikyti integraciją su Perkančiosios organizacijos naudojama tinklo valdymo platforma Aruba Networking Central bei tinklo prieigos kontrolės sistema ClearPass Policy Manager. Su kiekvienu įrenginiu turi būti pateikiamos tinklo valdymo platformos licencijos, skirtos įrenginio valdymui per tinklo valdymo platformą ne trumpesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui. Siūlomos licencijos turi užtikrinti funkcionalumą ne mažesnį nei nurodyta toliau, įskaitant: - centralizuotą tinklo įrenginių prievadų, prieigos taisyklių, VLAN ir QoS konfigūravimą per grafinę sąsają; - konfigūracijos šablonų kūrimą ir taikymą; - galimybę vienu metu konfigūruoti kelis įrenginius; - konfigūracijų valdymą, konfigūracijų audito funkciją ir pakeitimų registravimą; - tinklo įrangos konfigūracijų diegimą pagal laiko grafikus; - programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimų diegimą pagal laiko grafikus; - VXLAN EVPN konfigūravimą ir valdymą bei tinklo segmentavimą taikant grupių politiką (GPO). |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | - sFlow arba lygiavertis; - IP Flow Information Export (IPFIX). |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose; - REST API sąsajos palaikymas arba lygiavertė sąsaja; - Python skriptų vykdymo palaikymas; - Skriptai turi būti saugomi komutatoriaus vidinėje atmintyje ir turi būti automatiškai aktyvuojami (paleidžiami) įvykus aprašytam veiksmui ar incidentui; - Galimybė tarp komutatorių, esančių tame pačiame steke (angl. stack), sudaryti OSI L2 / OSI L3 MLAG sujungimus. |  |

# 1. Papildomi reikalavimai:

# 1.1. visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje. Negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketed arba refurbished) įrangos;

# 1.2. į siūlomos įrangos kainą turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui, standartams ir prievadams palaikyti;

# 1.3. komutatorių programinė įranga turi būti pateikiama kartu su komutatoriais bei komutatoriaus programinės įrangos licencijomis, skirtomis neribotam prievadų skaičiui ir duomenų srautui.

# 2. Tiekėjas įsipareigoja:

2.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo savo sąskaita pristatyti Pirkėjui nuosavybės teise įrangą (su garantine priežiūra), atitinkančią techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

2.2. užtikrinti, kad įranga veiktų be klaidų, korektiškai ir be gedimų bei be įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus;

2.3. užtikrinti, kad įranga būtų tarpusavyje suderinama ir veikdama kartu užtikrintų ne mažesnį funkcionalumą ir charakteristikas nei numatyta techninėje specifikacijoje;

2.4. užtikrinti, kad įrangos valdymo sąsajos (angl. interface), sisteminiai pranešimai, dokumentacija, pagalbos žinynai būtų lietuvių arba anglų kalba;

2.5. užtikrinti, kad įranga tinkamai funkcionuotų vidaus patalpų klimatinėmis sąlygomis;

2.6. užtikrinti, kad įranga būtų pritaikyta maitinimui iš AC 230 V, 50Hz tinklo.

3. Perkančioji organizacija pasilieka teisę prieš sutarties pasirašymą ar įrangos priėmimą patikrinti siūlomos įrangos serijinius numerius gamintojo sistemose.

4. Tiekėjas privalo užtikrinti programinės įrangos ir teikiamų paslaugų atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams, nurodytiems Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.

5. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu organizuoti (inicijuoti) Tiekėjo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo kriterijus / principus, įskaitant Seimo valdybos sprendimą, kuriuo nustatomos patekimo į Seimo rūmus ir Seimo posėdžių salę taisyklės, Seimo kanclerio įsakymus, kuriais nustatoma Seimo rūmų vidaus tvarka, ir (arba) dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje, ir (arba) 37 straipsnio 9 dalyje, ir (arba) 47 straipsnio 9 dalyje numatytiems reikalavimams patikrinimą.