MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. balandžio    d. Nr.

Marijampolė

Pirkimo objekto pavadinimas

Daugiafunkcinės lauko žaidimų aikštelės įrengimo skyriuje „Pasaka“ P. Vaičaičio g. 24, Marijampolė, darbų pirkimas (visos dienos mokyklos erdvių pritaikymas)

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

Turi būti taikomi žaliųjų pirkimų reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508. Techninės specifikacijos prieduose pateikiama: aikštelės techninė specifikacija priede Nr. 1 aikštelės kiekinis žiniaraštis priede Nr. 2

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

1 vnt.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

6 mėn.

Papildoma informacija

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui                                 Regimantas Kavaliauskas

| (Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TVIRTINA:

Direktorė	Birutė Dičiūnienė

| (Vadovo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Daugiafunkcių aikštelių danga. Adresas, P. Vaičaičio g. 24, Marijampolė | Techniniai reikalavimai (Naudojami įrangos pavyzdžiai pateikiami iš www.google.com skilties „vaizdai“ yra tik informacinio pobūdžio, todėl rekomenduojame vadovautis pateiktais aprašymais) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1,1.2,1.3 Pagrindo paruošimo darbai ant seno betono dangos | Pagrindo paruošimas ant asfalto/betono dangos: esamas paviršius mechaniniu būdu nuvalomas. Dangos paviršiaus lyginimas, betonuojant pagal poreikį. Užpilamas išlyginamasis 3 – 5 cm sluoksnis atsijų, tuomet pagrindas sutankinamas ir suvibruojamas. |  |
|  | 2.1,2.2,2.3,2.4 Pagrindo paruošimo darbai ant žolės dangos | Pagrindo paruošimas: nuimamas 25 cm derlingas sluoksnis. Įrengiamas ne mažesnis kaip 15 cm sluoksnis dolomito skaldos (frakcija 0-45), įrengiamas ne mažesnis kaip 5 cm sluoksnis atsijų. Tada pagrindas suvibruojamas ir sutankinamas. Sudedami plastikiniai borteliai.(juosta). |  |
|  | 3.1,3.2 Liejamos dangos darbai | Besiūlė liejama ne mažesnis kaip 40 mm guminė danga; Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Pirmasis dangos sluoksnis susideda iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas rankiniu būdu arba specialiu klotuvu, kurios storis ne mažiau nei 30 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis klojamas specialiu klotuvu, poliuretarinę dervą sumaišius su spalvotomis SBR/EPDM granulėmis. Storis ne mažiau nei 10 mm. Bendras liejamos EPDM dangos storis turi būti ne mažesnis kaip 40 mm. mikso spalvos pagal Ral paletę- 75% RAL6011 25% RAL9004 Liejama danga įrėminama plastikiniais borteliais. Vejos atsatymo darbai. |  |
|  | 4.1 Aplikacija „3D Boružė su tuneliu“ | Techninė specifikacija: Iškili 3D aplikacija turi atvaizduoti boružėlės atvaizdą. Matmenys ne mažiau nei: ilgis 145 cm, plotis 125 cm, aukštis 65 cm. Per vidurį aplikacijos yra padarytas tunelis landžiojimui, pagamintas iš aliuminio. Aplikacijos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plastiko, paviršius padengtas 10mm. storio EPDM danga. Aplikacija susideda iš 3 skirtingų spalvų: raudona, juoda, balta. Leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus |  |
|  | 4.2 Aplikacija „Vikšras su raidėmis A-J“ | Matmenys 400 x 100cm Techninė specifikacija: aplikacija atvaizduoja vikšrą su skirtingomis raidėmis mažuose apskritimuose. Aplikacija susideda iš 11 apskritimų, apskritimo diametras ne mažiau nei 30 cm. Aplikacija susideda iš 3 skirtingų spalvų. Aplikacijos storis ne mažiau nei 10 mm. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus |  |
|  | 4.3 Aplikacija „ 3 D Iškilus krokodilas“ | Techninė specifikacija: Iškili 3D aplikacija turi atvaizduoti krokodilo atvaizdą. Matmenys ne mažiau nei: ilgis 600 cm, plotis 300 cm Aukštis 33 cm. . Aplikacijos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plastiko, paviršius padengtas ne mažiau nei 10 mm. storio EPDM danga. Aplikacija susideda iš 4 skirtingų spalvų. Kojų aplikacijos yra sudarytos iš keturių 2D EPDM 10mm storio aplikacijų. 3D aplikacijos susidaro iš 8 skirtingų dalių. Viso 12 dalių. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus |  |
|  | 4.4 Aplikacija „Klasės gyvatėlė“ | Techninė specifikacija: aplikacija gyvatės atvaizdą, ovalo formos, matmenys ne mažiau 255 x 220 cm storis ne mažiau nei 10 mm EPDM. Aplikacija susideda iš 5 skirtingų spalvų, susidaro iš 16 skirtingų formų dalių, ant kurių yra skaičiai 1-16. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus |  |
|  | 4.5 Aplikacija „Labirintas“ | Techninė specifikacija: aplikacija atvaizduoja labirinto atvaizdą, ovalo formos, skersmuo ne mažiau 240 cm, storis ne mažiau nei 10 mm EPDM. Aplikacija susideda iš 5 skirtingų spalvų, susidaro iš 10 puslankių ir 1 užpildyto apskritimo. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus |  |
|  | 4.6 Aplikacija „ Start ir Finish''- 1 vnt.. Aplikacija ,,pėdutė '' -4 vnt. Aplikacija ,,rankytė '' -4 vnt. Aplikacija ,,varlytė '' -1 vnt. | Aplikacijos komponentų techninė specifikacija: Aplikacijos vaizduojančios kairį ir dešinį delną susidaro iš apskritimo iš žalios ir/arba raudonos spalvos, o delnų atvaizdai iš smėlio ir/arba mėlynos spalvos, diametras ne mažiau nei 30 cm, storis ne mažiau nei 10 mm. Medžiaga EPDM. Aplikacijos vaizduojančios kairę ir dešinę pėdą susidaro iš apskritimo iš mėlynos ir/arba geltonos spalvos, o pėdų atvaizdai iš juodos spalvos, diametras ne mažiau nei 30 cm, storis ne mažiau nei 10 mm. Medžiaga EPDM. Aplikacijos vaizduojančios žodžius START su brūkšniu ir FINISH su brūkšniu susidaro iš smėlio spalvos. Išmatavimai ne mažiau nei: ilgis 80 cm, plotis 55 cm, storis 10 mm. Medžiaga EPDM. Aplikacija vaizduojanti varlę susidaro iš 4 spalvų. Išmatavimai ne mažiau nei: 110 cm ilgis, 95 cm plotis, 10 mm storis. Medžiaga EPDM. Aplikacijų leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus |  |
|  | 4.7 Aplikacija „Šuniukas“ | Lauko žaidimų aikštelėje turi būti įrengta EPDM dangos aplikacija, vaizduojanti šuns atvaizdą. Aplikacijos matmenys – ne mažesni kaip 920 x 630 x 10 mm, leidžiama paklaida ±5 %. Aplikacijoje panaudojamos ne mažiau kaip 6 skirtingos spalvos: mėlyna, raudona, juoda, balta, oranžinė ir geltona. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato lauko sąlygomis. Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus |  |
|  | 4.8 Aplikacija „Drakoniukas “ | Lauko žaidimų aikštelėje turi būti įrengta EPDM dangos aplikacija, vaizduojanti drakoniuko atvaizdą. Aplikacijos matmenys – ne mažesni kaip 790 x 940 x 10 mm, leidžiama paklaida ±5 %. Aplikacijoje panaudojamos ne mažiau kaip 4 skirtingos spalvos: mėlyna, raudona, juoda, balta, Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato lauko sąlygomis. Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus |  |