2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalus techninis reikalavimas | Siūlomas gamintojas ir modelis (pildo tiekėjas) | Atitikimas (Taip/Ne) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos paskirtis | Įranga skirta laivų korpusų modelių gamybai. Modeliai bus naudojami hidrodinaminiams tyrimams hidrolatake. |  |  |
|  | Įrangos specifikacija | 3D spausdintuvas didelių gabaritų modelių spausdinimui |  |  |
|  | Spausdinimo tūris | Ilgis: ne mažiau kaip 1800 mm Plotis: ne mažiau kaip 600 mm Aukštis: ne mažiau kaip 600 mm |  |  |
|  | Filamento diametras | Ne mažesnis nei 1.74 mm ir ne didesnis nei 1,75 mm su matmens paklaida iki ± 0,05 mm |  |  |
|  | Spausdinimo greitis | Ne mažiau 250 mm/s |  |  |
|  | Sluoksnio aukščio rezoliucija | Ne žemesnė kaip 0,1 mm |  |  |
|  | Spausdinimo galvutės | Ne mažiau kaip 2 vnt. (pagrindinė ir papildoma) Griffin high flow tipo arba lygiavertės |  |  |
|  | Medžiagos išeigos srautas | Ne mažiau kaip 500g/1val. |  |  |
|  | Funkcijos | Filamento aptikimas Oro filtravimo sistema Nepertraukiamo spausdinimo funkcija |  |  |
|  | Spausdinimo technologija | FDM (Fused Deposition Modelling) |  |  |
|  | Spausdinimo plokštė | Aliuminio plokštė su magnetiniu PEI paviršiumi per visą spausdinimo plotą. |  |  |
|  | Spausdintuvas turi automatinę pagrindo aukščio kalibravimo funkciją | Ne mažiau kaip 100 tikrinimo (zondavimo) taškų. |  |  |
|  | Žingsnių matuoklis | Ne mažiau kaip 256 žingsniai |  |  |
|  | Z ašies kreiptuvai | Z ašies kreiptuvai, tipas kaip Hiwin Rails arba lygiavertis |  |  |
|  | Z ašies varikliai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |  |
|  | Linijiniai kreipiamieji bėgeliai | Linijiniai kreipiamieji bėgeliai, tipas kaip Hiwin MGW9H arba lygiavertis. |  |  |
|  | Atviro tipo modulinė architektūra, leidžianti atnaujinti versijas, keisti spausdinimo galvutes | Turi būti |  |  |
|  | Ryšys | Wi-Fi, didelio greičio UHS-SD kortelė, Ethernet |  |  |
|  | Medžiagos | PLA, PET, PET-G, TPU, ABS-GF, PA12+CF, ASA |  |  |
|  | Korpusas | Visiškai uždara kamera |  |  |
|  | Spausdinimo galimybės | Spausdinimo purkštuko temperatūra nemažiau 380 °C Spausdinimo stalo temperatūra nemažiau 110 °C Išlydyto plastiko srauto greitis min 160 mm3/s Galimybe naudoti 0,8mm, 1,2mm, 1,6mm purkštukus (lengvai keičiamos / plug-in variantas) |  |  |
|  | Modelių paruošimo programinė įranga | Simplify3D ar panaši su paruoštu spausdinimo profiliu pristatomam spausdintuvui |  |  |
|  | Valdymo ekranas | Ne mažiau kaip 7 colių jutiklinis ekranas |  |  |
|  | Komplektacija | Papildomai 1 spausdinimo medžiagos kasetė (baltos spalvos, 8kg), Papildomas purkštukų komplektas (0,8mm, 1,2mm, 1,6mm) Aktyvaus oro filtro filtravimo sistema su atsarginiu dvejų HEPA filtrų ir 10 vnt. prie-filtrų komplektu. |  |  |
|  | Pristatymo sąlygos | Įranga turi būti pristatyta į Klaipėdos universitetą, siuntimas turi būti apdraustas nuo pažeidimų ir praradimo. |  |  |
|  | Kiti reikalavimai | 1 – įranga turi būti nauja (angl. Brandnew). Atnaujinti (angl. Renewed / refurbished / remarked) komponentai neleistini. 2 – detalus visos įrangos ir jos mazgų aprašymas bei naudojimosi ir priežiūros instrukcija (lietuvių arba anglų kalba), 3 – garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 1 metai, ne mažiau kaip 3 mėnesiai spausdinimo galvutei; 4 – nemokamas įrangos remontas ir nustatytų techninių galimybių atkūrimas arba nemokamas įrangos pakeitimas analogiška nauja (ne ilgiau kaip per 3 mėn.) įrangai sugedus garantinio laikotarpio metu. 5 – įrangos pristatymas, parengimas darbui ir užsakovo atstovo apmokymas. 6 – tiekėjas ar gamintojas tiekia prekę rinkai ne trumpiau kaip nuo 2024 metų. - – CE ženklinimas arba EU Declaration of conformity dokumentai kartu su pasiūlymu. - – gamintojo arba jo atstovavimo dokumento pristatymas kartu su pasiūlymu. |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne trumpiau nei 12 mėnesių |  |  |