SAUSOMS SERVETĖLĖMS PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI, PRIEMONĖMS STERILIZACIJAI,

## KONTEINERIAMS PANAUDOTOMS ADATOMS, ANTISEPTIKOS PRIEMONĖMS, RANKŲ KREMUI IR KITOMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Konteineriai panaudotoms adatoms 5 l:

- sandarūs;

- plastikiniai ar lygiavertės medžiagos, nepraduriami;

- su specialiu įtaisu, adatoms nuo švirkštų nuimti;

- konteinerio talpa 5 litrai;

- paženklinti specialiu pavojingų atliekų ženklu.

Orientacinis poreikis: 26 000 vnt.

- Indikatoriai imituojantys blogiausias sterilizavimo sąlygas EO dujų sterilizatoriams:

- specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai skirti naudoti EO dujų sterilizatoriuose medicinos prietaisų be kanalų ir (ar) ertmių, medicinos prietaisų su kanalais ir (ar) ertmėmis krovinių (įkrovų) sterilizacijos kokybei kontroliuoti;

- indikatoriai yra 2 tipo, atitinka LST EN ISO  11140 – 1 standartą, pateikti tai patvirtinančius dokumentus – sertifikatus;

- indikatorių spalvos pasikeitimai vertinami iš karto po sterilizacijos ciklo;

- ant indikatoriaus arba indikatorių pakuotės nurodytas spalvos pasikeitimas po sterilizacijos žodžiais arba spalvos etalonas;

- indikatoriai yra lipnios etiketės, tinkamos klijuoti į medicininius dokumentus po sterilizacijos;

- indikatorių galiojimo laikas nurodytas ant kiekvienos pakuotės;

- pakuotėje ne daugiau 250 indikatorių ir išbandymo prietaisas įskaičiuotas į indikatorių kainą;

Orientacinis poreikis: 3600 vnt.

- Konteineriai panaudotoms adatoms 1L:

- sandarūs;

- plastikiniai ar lygiavertės medžiagos, nepraduriami;

- su specialiu įtaisu, adatoms nuo švirkštų nuimti;

- konteinerio talpa 1 litras;

- paženklinti specialiu pavojingų atliekų ženklu.

Orientacinis poreikis: 4450 vnt.

- Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos be klostės 350mm±5mm x 200m:

Juostos be klostės:

- skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C, EO dujomis ir formaldehidu;

- ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15±5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO11607-1 ir LST EN 868-5:2019 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- forma – rulonas  ≤ 200 m.

Orientacinis poreikis: 22 000 m.

- Dezinfekcinė priemonė atsiurbimo sistemos valymui ir dezinfekcijai (2L, 5 L):

Skystas koncentratas, kurio sudėtyje yra medžiagos:

- ketvirtiniai amonio junginiai, tenzidai, stabdančios putojimą, aromatinės medžiagos;

- plaunanti ir tirpinanti gleives, skreplius, kraują ir kt.;

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą;

- antimikrobinio spektro (naikina bakterijas (įsk. tuberkuliozės) grybelius, virusus);

- neleidžia susidaryti bioplėvelei, nuosėdoms atsiurbimo sistemoje;

- neardanti atsiurbimo sistemos dalių (plastikinių, guminių, metalinių: plieno, vario, sidabro, aliuminio gaminių);

- priemonė skirta odontologinės įrangos atsiurbimo sistemoms ir spjaudyklėms  valyti ir dezinfekuoti;

- maksimalus ekspozicijos laikas iki 20 min.;

- pateikti priemonės naudojimo instrukciją;

- pateikti saugos duomenų lapą lietuvių kalba;

- įpakavimas 2 l arba 5 l bakeliai.

Orientacinis poreikis: 600 ltr.

- Priemonė rankų antiseptikai etanolio pagrindu, gelis:

- veiklioji medžiaga – etanolis (≥ 75 proc.);

- paruoštas naudoti gelis;

- atitinka LST EN 1500:2013 (2 fazė, 2 pakopa), LST EN 12791:2016+A1:2018 (2 fazė, 2 pakopa), pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus/sertifikatus;

- veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727:2012+A2:2016 (2 fazė, 1 pakopa)), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348:2005 (2 fazė, 1 pakopa)),  pilnas virucidinis aktyvumas (atitinka LST EN 14476:2013+A2:2019 (2 fazė, 1 pakopa)), veikia grybelius (atitinka LST EN 13624:2022 (2 fazė, 1 pakopa), pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (sertifikatus);

- sudėtyje yra odos apsaugos ir priežiūros komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);

- sudėtyje nėra triklosano, jodo, ketvirtinių amonio junginių, peroksidų, dažo medžiagų;

- tinka naudoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose (turi būti įrašyta biocido autorizacijos liudijime ar jo prieduose arba saugos duomenų lapuose);

- pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus lietuvių kalba;

- pateikti 500 vnt. atsparių drėgmei lipdukų talpų žymėjimui, įskaičiuotų į priemonės kainą;

- įpakavimas 1 – 5 ltr.

Orientacinis poreikis: 2 900 ltr.

- Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais 100 ± 10 x 200 ± 30 mm:

- skirtas vakuuminei garo sterilizacijai prie 1210-1340 C temperatūros, EO dujomis ir formaldehidu;

- su išoriniu indikatoriumi garui ir EO;

- su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- dvigyslė arba trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu maišelio plastiko ir popieriaus dalys išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5:2019  (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris;

- pakuotė iki 250 vnt.

Orientacinis poreikis: 12 000 vnt.

- Sausos servetėlės paviršių dezinfekcijai vienkartinėje pakuotėje:

Vienkartinė servetėlių dozavimo sistema, kurią sudaro:

- sausos servetėlės hermetiškai supakuotos vienkartinėje talpoje/pakuotėje, kuri skirta įpilti pasirinktą dezinfekuojantį tirpalą;

- talpa/pakuotė uždaroma sandariu užspaudžiamu ar užsukamu dangteliu, neleidžiančiu dezinfekuojančiam tirpalui išgaruoti;

- dozavimo sistemoje gali būti naudojami įvairių gamintojų dezinfekuojantys tirpalai, kurie turi išlikti stabilūs ne trumpiau kaip 28 paras;

- servetėlės pagamintos iš tvirto, gerai sugeriančio neaustinio pluošto;

- servetėlės susuktos į ruloną po 90-150 vienetų;

- servetėlės dydis ne mažesnis 590 cm2 , mažiausia kraštinė ne mažiau 17 cm;

- servetėlės išlieka tvirtos, neplyšta net būdamos drėgnos;

- kaina skaičiuojama pagal 1 servetėlės kainą.

Orientacinis poreikis:  2 300 000 vnt.

- Kremas/losjonas su vienkartine dozavimo sistema ir laikikliai:

Sistemą sudaro rankų kremas/losjonas ir laikiklis:

9.1. Kremas/losjonas su vienkartine dozavimo sistema

- kremas/losjonas skirtas medicinos darbuotojų rankų priežiūrai;

- sudėtyje turintis odą tausojančių, drėkinančių, atstatančių odos elastingumą ir drėgmę komponentų;

- be dirbtinių dažiklių;

- greitai ir lengvai įsigeria į odą;

- odos paviršius nelieka slidus ir lipnus;

- dermatologiškai patikrintas;

- hipoalergiškas;

- atitinka reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimus ir notifikuotas CPNP portale;

- vienkartinė talpa su vienkartine dozavimo sistema ne didesnio tūrio nei 1000 ml.

Orientacinis poreikis: 930  ltr.

  - Kremo/losjono laikiklis

  - laikiklis sieninis;

  - tinkamas vienkartinei kremo/losjono talpai;

  - atsparus valymo ir dezinfekcinėms medžiagoms.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Indikatoriai imituojantys blogiausias sterilizavimo sąlygas garo sterilizatoriams:

- specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai skirti naudoti frakcionuoto vakuumo garo sterilizatoriuose mišrių akytų gaminių (gumos, tekstilės), medicinos prietaisų be kanalų ir (ar) ertmių, medicinos prietaisų su kanalais ir (ar) ertmėmis krovinių (įkrovų) sterilizacijos kokybei kontroliuoti;

- indikatoriai yra 2 klasės, atitinka LST EN ISO 11140-1,  LST EN ISO 11140-6 standartus, pateikti tai patvirtinančius dokumentus;

- ant indikatoriaus arba indikatoriaus sutvirtinimo lapelio nurodytas spalvos pasikeitimo etalonas arba užrašas apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą;

- indikatorių spalvos pasikeitimai vertinami iš karto po sterilizacijos ciklo;

- indikatoriai yra lipnios etiketės, tinkamos klijuoti į medicininius dokumentus po sterilizacijos;

- indikatorių galiojimo laikas nurodytas ant kiekvienos pakuotės;

- kartu pateikiami indikatorių išbandymo prietaisai, įskaičiuoti į indikatorių kainą;

- pakuotėje ne daugiau 500 indikatorių ir išbandymo prietaisas įskaičiuotas į indikatorių kainą;

Orientacinis poreikis: 54 000 vnt.

- Indikatoriai cheminiai Bowie Dick arba jiems lygiaverčiai:

- skirti kontroliuoti didžiuosius vakuuminius garo sterilizatorius;

- pakuotę sudaro ne daugiau 250 indikatorių juostelių ir joms skirtas prietaisas įskaičiuotas į indikatorių kainą;

- ant indikatoriaus turi būti aiškiai nurodytas spalvų pasikeitimas žodžiais arba spalvos etalonas;

- indikatorius turi būti lipni etiketė, tinkama klijuoti į medicininius dokumentus po sterilizacijos;

- 2 tipo indikatoriai turi atitikti 285:2015+A1:2021, LST EN ISO 11140-1 ir LST EN ISO 11140-3:2009 arba LST EN ISO 11140-4:2007 reikalavimus. Pateikti atitikimą stndartams patvirtinančius dokumentus;

- indikatoriaus spalva turi būti pasikeitus iškarto po testo atlikimo;

- ant pakuotės turi būti nurodyta produkto galiojimo data, partijos numeris, sterilizacijos būdas.

Orientacinis poreikis: 25 200 vnt.

- Indikatoriai cheminiai antros klasės specialiųjų tyrimų, skirtas krovinio kontrolei (vandenilio peroksido plazmos):

- specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai skirti naudoti vandenilio peroksido (H2O2) plazmos sterilizatoriuose medicinos prietaisų be kanalų ir (ar) ertmių, medicinos prietaisų su kanalais ir (ar) ertmėmis krovinių (įkrovų) sterilizacijos kokybei kontroliuoti;

- indikatoriai yra 2 tipo, atitinka LST EN ISO  11140 – 1,  LST EN ISO 11140-6 standartą, pateikti tai patvirtinančius dokumentus;

- indikatorių spalvos pasikeitimai vertinami iš karto po sterilizacijos ciklo;

- nurodytas indikatorių spalvos pasikeitimo etalonas arba užrašas apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą;

- indikatoriai yra lipnios etiketės, tinkamos klijuoti į medicininius dokumentus po sterilizacijos;

- indikatorių galiojimo laikas nurodytas ant kiekvienos pakuotės;

- kartu pateikiami indikatorių išbandymo prietaisai, įskaičiuoti į indikatorių kainą.

Orientacinis poreikis: 1000 vnt.

- Valymo priemonė hemoglobino analizatoriui "HemoCue Hb 201+":

- vienkartinis minkštas špatelis, paruoštas naudoti individualioje pakuotėje;

- su neaustinės ar lygiavertės medžiagos tamponu, suvilgytu ~20% Etanoliu ir ~1% Triton x-100 tirpalu arba lygiaverčiu (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- supakuota sandarioje šviesai nelaidžioje pakuotėje;

- įpakuota pakuotėse iki 5 vnt.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

- Fluorescuojančių dažų koncentratas rankų antiseptikui (rankų antiseptikos technikos įvertinimui):

  - fluorescuojančių dažų koncentratas, skirtas pilti į rankų antiseptiko 500 ml tirpalą;

  - skirtas medicinos darbuotojų personalo rankų antiseptikos technikos įvertinimui;

  - dažai ant rankų tolygiai pasiskirsto;

  - ištrynus rankas – įtrintos vietos šviečia po specialia UV lempa.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

- Daugkartiniai sieniniai laikikliai  su dozatoriais - dispenceriais skystam muilui ir rankų antiseptikui:

- nerūdijančio plieno rėmai tvirtinami prie sienos, su rankenėle ne trumpesne nei 15 cm, paspaudžiama dilbiu arba alkūne;

- atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms;

- komplektą sudaro:

| Poz. Nr. | Pavadinimas | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 15.1. | Dozavimo pompa/dispenseris | 2 300 |
| 15.2. | Specialus rėmas | 600 |
| 15.3. | Talpa 1l | 1900 |

- Indikatoriai biologiniai garinių sterilizatorių kontrolei (ampul.):

- plastmasiniai ar lygiavertės medžiagos mėgintuvėliai, kurių viduje yra stiklinė ar lygiavertė ampulė su mitybos terpe, plokštelė su išdžiovintomis B.Stearothermophilus sporomis arba lygiavertėmis, bei pH reagentu;

- sporų populiacija ne mažiau 105;

- pateikti indikatorių naudojimo ir inkubavimo instrukciją;

- su išoriniu indikatoriumi;

- rezultato vertinimas po 24 valandų;

- indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11138-1:2017  ir 11138-3:2017 reikalavimus (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- ant ampulės nurodytas galiojimo terminas ir gamybos partijos numeris.

Orientacinis poreikis: 560 vnt.

- Indikatoriai išoriniai sterilizuojamų paketų žymėjimui H2O2 dujų plazmos sterilizatoriui:

- indikatorius skirtas H2O2 plazmos dujų sterilizacijai;

- indikatoriaus pavidalas – lipni etiketė įvairių pakuočių žymėjimui;

- indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į sterilizacijos atsekamumo dokumentus (nenaudojant klijų);

- indikatorius turi būti susuktas į ritinį;

- ant indikatoriaus turi būti vieta informacijai įrašyti rankinio spausdintuvo pagalba;

- ant indikatoriaus turi būti nurodytas indikatoriaus po sterilizacijos spalvos pasikeitimas žodžiais arba spalvos etalonas;

- ant indikatoriaus turi būti pakankamai vietos reikiamai informacijai įrašyti (3 eilutės su ≥32 simboliais: 21 skaičius, 10 taškų arba tarpų ir viena raidė (I, M ir T)) specialaus rankinio spausdintuvo* pagalba;

- tiekiamos nemokamos rašalo kasetės, kurių rašalas atsparus sterilizacijai;

- po sterilizacijos indikatorius turi tvirtai laikytis ant pakuotės;

- indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1:2015 (1 klasė) reikalavimus.

* Laimėjęs konkursą tiekėjas įsipareigoja sutarties įvykdymo laikotarpiu pateikti  kodatorius (2 vnt.) naudojimui  per 2 savaites nuo pareikalavimo. Prietaisai grąžinami pasibaigus sutarties terminui.

Orientacinis poreikis: 1800 vnt.

- Indikatoriai cheminiai vidiniai gariniam sterilizatoriui:

- 4, 5 arba 6 tipo indikatoriai skirti nustatyti ar pavyko pakuotės sterilizacija;

- ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti;

- ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas tikslus indikatoriaus spalvų pasikeitimas žodžiais arba spalvos etalonas, indikatoriaus tipas;

- indikatoriai turi atitikti LST EN ISO 11140-1.

Orientacinis poreikis: 2 400 vnt.

- Rinkinys vienalyčių instrumentų  plovimo-dezinfekcijos kokybės nustatymui automatinėse plovimo mašinose:

- testo sudėtis – standartizuotas kraujo fibrinas ir polisacharidai arba lygiavertės sintetinės medžiagos;

- atitinka LST EN ISO 15883-5:2021 standartą (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pavidalas – metalinė arba lygiavertės medžiagos plokštelė;

- testas integruotas arba dedamas į laikiklį, turintį mechanizmą, kuriuo tvirtinamas prie metalinio arba lygiavertės medžiagos plovimo mašinos krepšelio;

- tarp metalinės arba lygiavertės medžiagos plokštelės su testu ir dangtelio yra plyšys, imituojantis chirurginio instrumento jungtį;

- jei testo plokštelė neintegruota į laikiklį, kartu pateikiama 30 indikatorių  laikiklių, įskaičiuotų į indikatorių kainą.

Orientacinis poreikis: 3 600 vnt.

- Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais 300 ± 20 x 480 ± 30 mm:

- skirtas vakuuminei garo sterilizacijai prie 1210-1340 C temperatūros, EO dujomis ir formaldehidu;

- su išoriniu indikatoriumi garui ir EO;

- su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- dvigyslė arba trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu maišelio plastiko ir popieriaus dalys išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5:2019 (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris;

- pakuotė iki 250 vnt.

Orientacinis poreikis: 12 000 vnt.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.