1 Priedas. Techninė specifikacija (projektas)

- Bendrieji reikalavimai

  - Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);

  - Pasiūlyme Įrangos tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Įrangos komponentų modeliai, prekių kodai, kiekiai, pavadinimai. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos Įrangos konfigūracijai/komplektacijai.

  - Visi funkciniai ir našumo reikalavimai turi būti pagrįsti gamintojo deklaracijomis ar gamintojo techniniais dokumentais, ar ekranvaizdžiais, ar nuorodomis į viešai prieinamus šaltinius. Tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, tinklo įrangos (IT ir telekomunikacijų įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. Dokumentai gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba.

  - Prekės turi atitikti reikalavimus: 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais, ir 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/424  kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais;

1 Pirkimo dalis: Tarnybinės stotys TS1

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 | Konstrukcija | Montuojama į standartinę 19” montažinę spintą, ne daugiau 1U aukščio, su visais montavimui reikalingais priedais ir bėgeliais pilnam serverio ištraukimui neišimant iš spintos. Užrakinama priekinė serverio panelė. |  |
| - 1.2 | Procesorius | Ne blogiau, kaip x86 komandų sistemos procesorius, palaikantis 64 bitų (x86-64) komandų sistemą. Palaikomas procesorių skaičius ne mažiau nei 1. Pateikiamas procesorių kiekis – 1 vnt. Sistemos našumo indeksas ne prastesnis nei SPECrate®2017_int_base – 293, SPECspeed®2017_int_base – 14.7 Matavimų rezultatai siūlomos tarnybinės stoties modeliui turi būti publikuoti puslapyje http://www.spec.org ir pateikiami atspausdinti. Pateikti procesoriaus modelį. |  |
| - 1.3 | Atmintis | Ne mažiau kaip 64GB su „Advanced ECC“ apsaugos technologijos palaikymu. Atminties sparta bent 5600MT/s. |  |
| - 1.4 | Atminties išplėtimo galimybės | Ne mažiau kaip 512GB viso įrenginyje suinstaliuotos atminties. |  |
| - 1.5 | SSD diskai | Ne mažiau kaip 1 vnt. 2.5“, SSD, ne mažesni kaip 1.92TB, SATA, pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (ang. k. DWPD) lygus arba didesnis nei 1, karšto pakeitimo („hot-plug“). Diskai privalo būti suderinami su siūloma tarnybine stotimi, tinkamai grąžinti statuso ir galimo gedimo („prefailure“) informaciją. |  |
| - 1.6 | Diskų išplėtimo galimybės | Ne mažiau nei 8 karšto keitimo („hot-plug“) 2.5“ SATA/SAS diskų |  |
| - 1.7 | Diskų kontroleris | Integruotas, ne blogiau nei 12 Gb/s sąsaja, ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe (angl. battery-backed arba flash-backed). Palaikantis bent 0, 1, 10, 5, 50 ir 6 RAID lygius. |  |
| - 1.8 | Jungtys ir interfeisai | 1 analoginio video (VGA tipo) jungtis, bent 2 USB jungtys. |  |
| - 1.9 | 10G Base-T tinklo adapteriai | Ne mažiau kaip 2 vnt. 10G Base-T RJ45 tinklo jungčių. SR-IOV technologija, bent 128 virtualių įrenginių (VFs) palaikymas. Nurodyti tikslius siūlomų tinklo adapterių modelius. |  |
| - 1.10 | 10/25G tinklo adapteriai | Ne mažiau kaip 2 vnt. 10/25Gbps SFP28 jungčių SR-IOV technologija, bent 128 virtualių įrenginių (VFs) palaikymas. „Flow director“, „TruFlow“ ar analogiška aparatinė technologija paketų nukreipimui į branduolį. VXLAN ir NVGRE palaikymas, paketų prioritizavimas (ne mažiau 1536 Tx ir Rx eilių palaikymas). Nurodyti tikslius siūlomų tinklo adapterių modelius. |  |
| - 1.11 | 10G tinklo adapterio moduliai (angl. GBIC) | Ne mažiau kaip 2vnt. SFP+ 10GBASE-LR modulių. Moduliai privalo būti suderinami su siūlomais 10G tinklo adapteriais. |  |
| - 1.12 | Aušinimas | Ne blogiau kaip: dubliuotų, karšto keitimo, ventiliatorių sistemos aušinimo blokas. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje. |  |
| - 1.13 | Saugos adapteris | Integruotas saugos modulis (angl. „Trusted Platform Module“), skirtas generuoti, saugoti elektroninius raktus ir sertifikatus. Privalo palaikyti 2.0 specifikaciją. |  |
| - 1.14 | Maitinimo šaltinis | Ne blogiau kaip: 220V 50Hz karšto pakeitimo („hot-plug“) dubliuotas maitinimo šaltinis, ne mažiau kaip 96% efektyvumo, užtikrinantis visų instaliuotų komponentų galios poreikius (įskaitant maksimalų diskų skaičių ir atminties kiekį). Tarnybinė stotis turi dirbti sugedus vienam maitinimo šaltiniui. |  |
| - 1.15 | Valdymo aparatinė įranga | Nuo operacinės sistemos nepriklausomas serverio valdymas per tinklą (dedikuotas tinklo adapteris) naudojant SSH klientą: virtualūs CD-ROM, „Serial port“ įrenginiai, serverio įjungimas/išjungimas/perkrovimas. Autentifikacija privalo būti galima tiek naudojant SSH kliento raktus tiek slaptažodžius. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją vietą arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Prieiga prie serverio ekrano, virtualios klaviatūros per dedikuotą WEB sąsają, prieiga turi veikti HTML5 pagrindu: negali būti reikalaujami Java, ActiveX ar kiti naršyklės įskiepiai. WEB sąsaja turi būti pasiekiama TLS 1.2 ar naujesnėmis TLS versijomis, jei realizuotas ir TLS 1.0/1.1 funkcionalumas, privalo būti galimybė šias protokolo versijas išjungti. Jeigu šioms funkcijoms reikalingos papildomos licencijos, jos turi būti neriboto galiojimo ir pateikiamos komplekte. Nurodyti pateikiamos licencijos pavadinimą. |  |
| - 1.16 | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos (pateikiama deklaracija). |  |
| - 1.17 | Kitos valdymo funkcijos ir aukštą patikimumą užtikrinančios funkcijos | Automatinis serverio perkrovimas įvykus trikiui (Automatic Server Recovery), Redundant ROM, Remote Flash ROM Integrated Management Log arba lygiavertės funkcijos. |  |
| - 1.18 | Garantijos tiekimo sąlygos | Ne mažiau 7 (septynių) metų gamintojo 24x7 garantinė serverio ir komplektuojančios įrangos priežiūra su kitos darbo dienos reakcijos laiku, remontą atliekant įrangos buvimo vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi užtikrinti išankstinį procesoriaus, atminties ir diskų (pozicijos 1.3.2, 1.3.3 ir 1.3.5) pakeitimą, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. „prefailure warranty“). Sugedusių diskų (pozicijos 1.3.5) PO gamintojui ar tiekėjui neperduoda. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
| - 1.19 | Ekologiniai reikalavimai | Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013. Tiekėjas turi pateikti: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn. |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 7 metai) |  |  |  |
| Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu. |  |  |  |

BENDRA 1 PIRKIMO DALIES SUVESTINĖ KAINŲ LENTELĖ.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vieneto kaina be PVM | Lyginamasis svoris | Palyginamoji kaina Eur be PVM =3*4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Tarnybinė stotys TS1 |  | 1 |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

2 Pirkimo dalis: Tarnybinės stotys TS2

2.1  A TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI

2.1.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS) A tipo

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpusas | „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 4U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą. |  |
|  | Procesoriaus technologija | 64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. Turi palaikyti Data Streaming Accelerator (DSA), AVX-512 instrukcijas, Deep Learning Boost (DL Boost) on CPU ir Advanced Matrix Extension (AMX). |  |
|  | Procesorių sistemos našumas | Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį. Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (ne mažiau kaip 64 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip: CPU2017 Integer rate baseline = 720; CPU2017 Floating point rate baseline = 990. |  |
|  | Procesorių skaičius | 2 vnt. (ne mažiau kaip 32 branduolių kiekvienam procesoriui). |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau 1024GB. Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank. |  |
|  | Atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 32 vnt. DDR5 RDIMM tipo. |  |
|  | Atminties talpa | Plečiama iki ne mažiau kaip 1024GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis. |  |
|  | Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) ir RAID valdiklis | Ne mažiau kaip: 6 vnt. 3.8TB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1. Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų. Turi būti dedikuotas RAID valdiklis. RAID lygiai 1, 1+0, 5, 6 su ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe (angl. battery-backed arba flash-backed). „Non-RAID“ arba “Pass-through” palaikymas. Vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus – į RAID5 masyvą); palaiko atsarginį diską, kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko; įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui. RAID valdiklio našumas turi būti ne mažesnis kaip 3 milijonai atsitiktinio skaitymo (angl. random read) IOPS. |  |
|  | OS įkrovimo talpa | Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe/SATA tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode). |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | I/O išplėtimo lizdai | Ne mažiau nei 1 vnt. laisvas PCI-Express x16 Gen5 arba OCP lizdas. |  |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką. |  |
|  | Tinklo adapteris | Ne blogiau kaip: Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos; 100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti: Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. Dvi Infiniband standarto sąsajos su ne mažiau kaip 200Gbps tinklo prievadais realizuotais naudojant ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe tipo adapterius. 200Gbps OSFP sąsajos turi palaikyti InfiniBand NDR200, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), GPUDirect Storage ir SHARP arba lygiavertį protokolą. |  |
|  | Prievadai | Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. |  |
|  | GPU | Ne mažiau kaip 2 vnt. GPU. Ne mažiau kaip 141GB ne mažiau kaip 4.8TB/s pralaidumo atminties kiekviename GPU; Kiekvienas GPU turi būti pateiktas su perkančiosios organizacijos naudojama NVIDIA AI Enterprise Essentials programine įranga ar lygiaverte GPU gamintojo programine įranga kuri būtų pilnai integruojama ir suderinama su NVIDIA AI Enterprise Essentials programine įranga su ne trumpesniu kaip 5 metų GPU gamintojo palaikymu. Tiekėjas turi nurodyti siūlomų GPU gamintoją, modelį, atminties kiekį. |  |
|  | Aušinimas | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 22°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti (angl. Redundant PSU). Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai. Turi užtikrinti visų komplektuojamų komponentų galios poreikius (įskaitant maksimalų diskų skaičių ir RAM atminties kiekį). |  |
|  | Tarnybinės stoties nuotolinis valdymas | Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu. Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe,). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūracija turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Produkto kodai (Part Numbers) | Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |  |
|  | Diegimo paslaugos | Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas. Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu. |  |
|  | Sertifikavimas | Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |  |
|  | Ekologiniai reikalavimai: | Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013. Tiekėjas turi pateikti: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
| Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn. |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai) |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. |  |  |  |
| Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu. |  |  |  |

2.1.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi A tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.1.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi A tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.1.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi A tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 850 nm. - Rx: 850 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.2. B TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI

2.2.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS) B tipo

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpusas | „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 2U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą. |  |
|  | Procesoriaus technologija | 64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. Turi palaikyti Data Streaming Accelerator (DSA), AVX-512 instrukcijas, Deep Learning Boost (DL Boost) on CPU ir Advanced Matrix Extension (AMX). |  |
|  | Procesorių sistemos našumas | Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį. Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (ne mažiau kaip 64 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip: CPU2017 Integer rate baseline = 710; CPU2017 Floating point rate baseline = 935. |  |
|  | Procesorių skaičius | 2 vnt. (ne mažiau kaip 32 branduolių kiekvienam procesoriui). |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau 512GB. Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank. |  |
|  | Atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 32 vnt. DDR5 RDIMM tipo. |  |
|  | Atminties talpa | Plečiama iki ne mažiau kaip 512GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis. |  |
|  | Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) ir RAID valdiklis | Ne mažiau kaip: 1 vnt. 800GB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1. Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų. Turi būti dedikuotas RAID valdiklis. RAID lygiai 1, 1+0, 5, 6 su ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe (angl. battery-backed arba flash-backed). „Non-RAID“ arba “Pass-through” palaikymas. Vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus – į RAID5 masyvą); palaiko atsarginį diską, kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko; įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui. RAID valdiklio našumas turi būti ne mažesnis kaip 3 milijonai atsitiktinio skaitymo (angl. random read) IOPS. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | I/O išplėtimo lizdai | Ne mažiau nei 4 vnt. laisvi PCI-Express x16 Gen5 lizdai. |  |
|  | OS įkrovimo talpa | Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe/SATA tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode). |  |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką. |  |
|  | Tinklo adapteris | Ne blogiau kaip: Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos; Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos; 100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti: Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. |  |
|  | Prievadai | Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. |  |
|  | Aušinimas | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti (angl. Redundant PSU). Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 1500 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai. |  |
|  | Tarnybinės stoties nuotolinis valdymas | Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu. Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Produkto kodai (Part Numbers) | Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |  |
|  | Diegimo paslaugos | Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas. Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu. |  |
|  | Sertifikavimas | Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |  |
|  | Ekologiniai reikalavimai: | Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013. Tiekėjas turi pateikti: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
| Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn. |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai) |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. |  |  |  |
| Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu. |  |  |  |

2.2.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi B tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.2.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi B tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.2.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi B tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 850 nm. - Rx: 850 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.2.5 Techniniai reikalavimai SSD Diskams

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizinės savybės | 1. 2.5“, NVMe Gen4 SSD, ne mažesni kaip 7.6TB talpos, pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (ang. k. DWPD) lygus arba didesnis nei 1, karšto pakeitimo („hot-plug“). Diskai privalo būti suderinami su siūloma tarnybine stotimi B tipo, tinkamai grąžinti statuso ir galimo gedimo („prefailure“) informaciją. |  |
|  |  | 2. Įrangai turi galioti tie patys garantinės techninės priežiūros įsipareigojimai kaip ir tarnybinėms stotims. Sugedusių diskų PO gamintojui ar tiekėjui neperduoda. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
|  |  | 3. Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.3. C TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI

2.3.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS) C tipo

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpusas | „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 2U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą. |  |
|  | Procesoriaus technologija | 64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. Turi palaikyti Data Streaming Accelerator (DSA), AVX-512 instrukcijas, Deep Learning Boost (DL Boost) on CPU ir Advanced Matrix Extension (AMX). |  |
|  | Procesorių sistemos našumas | Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį. Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (ne mažiau kaip 64 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip: CPU2017 Integer rate baseline = 710; CPU2017 Floating point rate baseline = 935. |  |
|  | Procesorių skaičius | 2 vnt. (ne mažiau kaip 32 branduolių kiekvienam procesoriui). |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau 1024GB. Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank. |  |
|  | Atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 32 vnt. DDR5 RDIMM tipo. |  |
|  | Atminties talpa | Plečiama iki ne mažiau kaip 1024GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis. |  |
|  | Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) ir RAID valdiklis | Ne mažiau kaip: 2 vnt. 800GB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1. Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų. Turi būti dedikuotas RAID valdiklis. RAID lygiai 1, 1+0, 5, 6 su ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe (angl. battery-backed arba flash-backed). „Non-RAID“ arba “Pass-through” palaikymas. Vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus – į RAID5 masyvą); palaiko atsarginį diską, kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko; įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui. RAID valdiklio našumas turi būti ne mažesnis kaip 3 milijonai atsitiktinio skaitymo (angl. random read) IOPS. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | I/O išplėtimo lizdai | Ne mažiau nei 4 vnt. laisvi PCI-Express x16 Gen5 lizdai. |  |
|  | OS įkrovimo talpa | Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe/SATA tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode). |  |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką. |  |
|  | Tinklo adapteris | Ne blogiau kaip: Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos; Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos; 100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti: Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. |  |
|  | Prievadai | Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. |  |
|  | Aušinimas | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti (angl. Redundant PSU). Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 1500 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai. |  |
|  | Tarnybinės stoties nuotolinis valdymas | Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu. Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Produkto kodai (Part Numbers) | Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |  |
|  | Diegimo paslaugos | Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas. Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu. |  |
|  | Sertifikavimas | Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |  |
|  | Ekologiniai reikalavimai: | Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013. Tiekėjas turi pateikti: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
| Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn. |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai) |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. |  |  |  |
| Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu. |  |  |  |

2.3.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi C tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.3.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi C tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.3.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi C tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 850 nm. - Rx: 850 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.3.5 Techniniai reikalavimai SSD Diskams

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizinės savybės | 1. 2.5“, NVMe Gen4 SSD, ne mažesni kaip 7.6TB talpos, pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (ang. k. DWPD) lygus arba didesnis nei 1, karšto pakeitimo („hot-plug“). Diskai privalo būti suderinami su siūloma tarnybine stotimi C tipo, tinkamai grąžinti statuso ir galimo gedimo („prefailure“) informaciją. |  |
|  |  | 2. Įrangai turi galioti tie patys garantinės techninės priežiūros įsipareigojimai kaip ir tarnybinėms stotims. Sugedusių diskų PO gamintojui ar tiekėjui neperduoda. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
|  |  | 3. Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.4.  D TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI

2.4.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS)D tipo

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpusas | „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 1U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą. |  |
|  | Procesoriaus technologija | 64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. |  |
|  | Procesorių sistemos našumas | Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį. Našumo rodikliai nurodyti vieno procesoriaus (ne mažiau kaip 32 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip: CPU2017 Integer rate baseline = 475; CPU2017 Floating point rate baseline = 628. |  |
|  | Procesorių skaičius | 1 vnt. (ne mažiau kaip 32 branduolių). |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau 512GB. Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank. |  |
|  | Atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 24 vnt. DDR5 RDIMM tipo. |  |
|  | Atminties talpa | Plečiama iki ne mažiau kaip 1536GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis. |  |
|  | Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) | Ne mažiau kaip: 1 vnt. 800GB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1. Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | I/O išplėtimo lizdai | Ne mažiau nei 2 vnt. laisvi PCI-Express x16 Gen5 lizdai. |  |
|  | OS įkrovimo talpa | Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe/SATA tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode). |  |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką. |  |
|  | Tinklo adapteris | Ne blogiau kaip: Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos; Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos; 100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti: Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. |  |
|  | Prievadai | Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. |  |
|  | Aušinimas | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti (angl. Redundant PSU). Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 1500 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai. |  |
|  | Tarnybinės stoties nuotolinis valdymas | Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu. Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Produkto kodai (Part Numbers) | Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |  |
|  | Diegimo paslaugos | Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas. Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu. |  |
|  | Sertifikavimas | Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |  |
|  | Ekologiniai reikalavimai: | Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013. Tiekėjas turi pateikti: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
| Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn. |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai) |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. |  |  |  |
| Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu. |  |  |  |

2.4.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi D tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.4.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi D tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.4.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi D tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 850 nm. - Rx: 850 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.5.  E TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI)

2.5.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS) E tipo

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpusas | „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 1U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą. |  |
|  | Procesoriaus technologija | 64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. |  |
|  | Procesorių sistemos našumas | Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį. Našumo rodikliai nurodyti vieno procesoriaus (ne mažiau kaip 64 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip: CPU2017 Integer rate baseline = 825; CPU2017 Floating point rate baseline = 810. |  |
|  | Procesorių skaičius | 1 vnt. (ne mažiau kaip 64 branduolių). |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau 512GB. Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank. |  |
|  | Atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 24 vnt. DDR5 RDIMM tipo. |  |
|  | Atminties talpa | Plečiama iki ne mažiau kaip 1536GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis. |  |
|  | Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) | Ne mažiau kaip: 1 vnt. 800GB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1. Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | I/O išplėtimo lizdai | Ne mažiau nei 2 vnt. laisvi PCI-Express x16 Gen5 lizdai. |  |
|  | OS įkrovimo talpa | Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe/SATA tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode). |  |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką. |  |
|  | Tinklo adapteris | Ne blogiau kaip: Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos; Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos; 100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti: Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. |  |
|  | Prievadai | Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. |  |
|  | Aušinimas | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti (angl. Redundant PSU). Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 1500 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai. |  |
|  | Tarnybinės stoties nuotolinis valdymas | Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu. Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Produkto kodai (Part Numbers) | Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |  |
|  | Diegimo paslaugos | Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas. Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu. |  |
|  | Sertifikavimas | Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |  |
|  | Ekologiniai reikalavimai: | Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013. Tiekėjas turi pateikti: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
| Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn. |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai) |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. |  |  |  |
| Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu. |  |  |  |

2.5.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi E tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.5.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi E tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.5.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi E tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 850 nm. - Rx: 850 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.6.  F TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI

2.6.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS) F tipo

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpusas | „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 4U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą. |  |
|  | Procesoriaus technologija | 64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. Turi palaikyti Data Streaming Accelerator (DSA), AVX-512 instrukcijas, Deep Learning Boost (DL Boost) on CPU ir Advanced Matrix Extension (AMX). |  |
|  | Procesorių sistemos našumas | Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį. Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (ne mažiau kaip 64 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip: CPU2017 Integer rate baseline = 720; CPU2017 Floating point rate baseline = 990. |  |
|  | Procesorių skaičius | 2 vnt. (ne mažiau kaip 32 branduolių kiekvienam procesoriui). |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau 1024GB. Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank. |  |
|  | Atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 32 vnt. DDR5 RDIMM tipo. |  |
|  | Atminties talpa | Plečiama iki ne mažiau kaip 1024GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis. |  |
|  | Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) ir RAID valdiklis | Ne mažiau kaip: 6 vnt. 3.8TB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1. Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų. Turi būti dedikuotas RAID valdiklis. RAID lygiai 1, 1+0, 5, 6 su ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe (angl. battery-backed arba flash-backed). „Non-RAID“ arba “Pass-through” palaikymas. Vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus – į RAID5 masyvą); palaiko atsarginį diską, kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko; įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui. RAID valdiklio našumas turi būti ne mažesnis kaip 3 milijonai atsitiktinio skaitymo (angl. random read) IOPS. |  |
|  | OS įkrovimo talpa | Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe/SATA tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode). |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | I/O išplėtimo lizdai | Ne mažiau nei 1 vnt. laisvas PCI-Express x16 Gen5 lizdas arba OCP lizdas. |  |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką. |  |
|  | Tinklo adapteris | Ne blogiau kaip: Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos; 100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti: Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. Dvi Infiniband standarto sąsajos su ne mažiau kaip 200Gbps tinklo prievadais realizuotais naudojant ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe tipo adapterius. 200Gbps OSFP sąsajos turi palaikyti InfiniBand NDR200, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), GPUDirect Storage ir SHARP arba lygiavertį protokolą. |  |
|  | Prievadai | Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. |  |
|  | GPU | Ne mažiau kaip 2 vnt. GPU. Ne mažiau kaip 96GB GDR7 su ECC ne mažiau kaip 1.5TB/s pralaidumo atminties kiekviename GPU; Tiekėjas turi nurodyti siūlomų GPU gamintoją, modelį, atminties kiekį. |  |
|  | Aušinimas | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti (angl. Redundant PSU). Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai. Turi užtikrinti visų komplektuojamų komponentų galios poreikius (įskaitant maksimalų diskų skaičių ir RAM atminties kiekį). |  |
|  | Tarnybinės stoties nuotolinis valdymas | Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu. Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe,). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Produkto kodai (Part Numbers) | Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |  |
|  | Diegimo paslaugos | Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas. Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu. |  |
|  | Sertifikavimas | Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |  |
|  | Ekologiniai reikalavimai: | Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013. Tiekėjas turi pateikti: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
| Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn. |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai) |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. |  |  |  |
| Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu. |  |  |  |

2.6.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi F tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.6.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi F tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.6.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi F tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 850 nm. - Rx: 850 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.7. G TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI

2.7.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS)G tipo

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpusas | „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 1U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą. |  |
|  | Procesoriaus technologija | 64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. |  |
|  | Procesorių sistemos našumas | Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį. Našumo rodikliai nurodyti vieno procesoriaus (ne mažiau kaip 32 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip: CPU2017 Integer rate baseline = 475; CPU2017 Floating point rate baseline = 628. |  |
|  | Procesorių skaičius | 1 vnt. (ne mažiau kaip 32 branduolių). |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau 256GB. Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank. |  |
|  | Atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 24 vnt. DDR5 RDIMM tipo. |  |
|  | Atminties talpa | Plečiama iki ne mažiau kaip 768GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis. |  |
|  | Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) | Ne mažiau kaip: 1 vnt. 800GB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1. Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | I/O išplėtimo lizdai | Ne mažiau nei 2 vnt. laisvi PCI-Express x16 Gen5 lizdai. |  |
|  | OS įkrovimo talpa | Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe/SATA tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode). |  |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką. |  |
|  | Tinklo adapteris | Ne blogiau kaip: Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos; Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos; 100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti: Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. |  |
|  | Prievadai | Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. |  |
|  | Aušinimas | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti (angl. Redundant PSU). Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 1500 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai. |  |
|  | Tarnybinės stoties nuotolinis valdymas | Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu. Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe,). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Produkto kodai (Part Numbers) | Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |  |
|  | Diegimo paslaugos | Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas. Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu. |  |
|  | Sertifikavimas | Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |  |
|  | Ekologiniai reikalavimai: | Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013. Tiekėjas turi pateikti: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
| Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn. |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai) |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. |  |  |  |
| Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu. |  |  |  |

2.7.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi G tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.7.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi G tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.7.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi G tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 850 nm. - Rx: 850 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.7.5 Techniniai reikalavimai SSD Diskams

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizinės savybės | 1. 2.5“, NVMe Gen4 SSD, ne mažesni kaip 7.6TB talpos, pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (ang. k. DWPD) lygus arba didesnis nei 1, karšto pakeitimo („hot-plug“). Diskai privalo būti suderinami su siūloma tarnybine stotimi G tipo, tinkamai grąžinti statuso ir galimo gedimo („prefailure“) informaciją. |  |
|  |  | 2. Įrangai turi galioti tie patys garantinės techninės priežiūros įsipareigojimai kaip ir tarnybinėms stotims. Sugedusių diskų PO gamintojui ar tiekėjui neperduoda. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
|  |  | 3. Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.8.  H TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI

2.8.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS) H tipo

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpusas | „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 1U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą. |  |
|  | Procesoriaus technologija | 64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. |  |
|  | Procesorių sistemos našumas | Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį. Našumo rodikliai nurodyti vieno procesoriaus (ne mažiau kaip 64 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip: CPU2017 Integer rate baseline = 825; CPU2017 Floating point rate baseline = 810. |  |
|  | Procesorių skaičius | 1 vnt. (ne mažiau kaip 64 branduolių). |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau 256GB. Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank. |  |
|  | Atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 24 vnt. DDR5 RDIMM tipo. |  |
|  | Atminties talpa | Plečiama iki ne mažiau kaip 768GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis. |  |
|  | Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) | Ne mažiau kaip: 1 vnt. 800GB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1. Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | I/O išplėtimo lizdai | Ne mažiau nei 2 vnt. laisvi PCI-Express x16 Gen5 lizdai. |  |
|  | OS įkrovimo talpa | Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe/SATA tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode). |  |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką. |  |
|  | Tinklo adapteris | Ne blogiau kaip: Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos; Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos; 100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti: Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. |  |
|  | Prievadai | Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. |  |
|  | Aušinimas | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti (angl. Redundant PSU). Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 1500 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai. |  |
|  | Tarnybinės stoties nuotolinis valdymas | Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu. Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe,). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Produkto kodai (Part Numbers) | Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |  |
|  | Diegimo paslaugos | Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas. Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu. |  |
|  | Sertifikavimas | Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |  |
|  | Ekologiniai reikalavimai: | Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013. Tiekėjas turi pateikti: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
| Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn. |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai) |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. |  |  |  |
| Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu. |  |  |  |

2.8.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi H tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.8.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi H tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.8.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi H tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 850 nm. - Rx: 850 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.8.5 Techniniai reikalavimai SSD Diskams

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizinės savybės | 1. 2.5“, NVMe Gen4 SSD, ne mažesni kaip 7.6TB talpos, pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (ang. k. DWPD) lygus arba didesnis nei 1, karšto pakeitimo („hot-plug“). Diskai privalo būti suderinami su siūloma tarnybine stotimi H tipo, tinkamai grąžinti statuso ir galimo gedimo („prefailure“) informaciją. |  |
|  |  | 2. Įrangai turi galioti tie patys garantinės techninės priežiūros įsipareigojimai kaip ir tarnybinėms stotims. Sugedusių diskų PO gamintojui ar tiekėjui neperduoda. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
|  |  | 3. Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.9.  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS4

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi Dell Z9264F-ON. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.10. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS5

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi Dell Z9264F-ON. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.11. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS6

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi Dell Z9264F-ON. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 850 nm. - Rx: 850 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.12.  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS7

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi Nvidia SN4600. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.13. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS8

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi Nvidia SN4600. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Double LC. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.14. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS9

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi Nvidia SN4600. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 850 nm. - Rx: 850 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 100Gbps Ethernet. |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.15. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS10

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi „NVIDIA MQM9700-NS2F, NVIDIA Quantum 2 based NDR InfiniBand Switch“ Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 800G SR8 OSFP Infiniband |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: Dual MTP/MPO. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 850 nm. - Rx: 850 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 50m(OM4). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 800Gbps (2x400Gbps) InfiniBand |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
|  |  | Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |
|  |  | Firma-gamintoja |  |

2.16. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS11

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su Tarnybine stotimi A tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 400G SR4 OSFP Infiniband |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 850 nm. Rx: 850 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 50m(OM4). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 400Gbps InfiniBand |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
|  |  | Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |
|  |  | Firma-gamintoja |  |

2.17. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS12

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizinės savybės | 1.Sąsaja turi būti suderinama su Tarnybine stotimi F tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. |  |
|  |  | 2.Sąsajos tipas: 400G SR4 OSFP Infiniband |  |
|  |  | 3.Sąsaja skirta duomenims perduoti per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO. |  |
|  |  | 5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 850 nm. Rx: 850 nm. |  |
|  |  | 6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 50m(OM4). |  |
|  |  | 7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): - 400Gbps InfiniBand |  |
|  |  | 8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). |  |
| 2 | Garantinis aptarnavimas | 1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  |  | 2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą. |  |
|  |  | Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |
|  |  | Firma-gamintoja |  |

2.18. Techniniai reikalavimai jungiamajam kabeliui JK1

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizinės savybės | 1. Jungiamojo kabelio tipas: vienmodis optinis kabelis (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: LC į LC |  |
|  |  | 3. Jungiamojo kabelio LC jungties galų nušlifavimo būdas: UPC (angl. Ultra Physical Contact). |  |
|  |  | 4. Jungiamojo kabelio kategorija: OS2 |  |
|  |  | 5.Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 2 |  |
|  |  | 6. Jungiamojo kabelio ilgis: 3m. |  |
|  |  | 7. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm. |  |
|  |  | 8. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: LSZH (angl. Low Smoke Zero Halogen) arba lygiavertė. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.19. Techniniai reikalavimai jungiamajam kabeliui JK2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizinės savybės | 1. Jungiamojo kabelio tipas: vienmodis optinis kabelis (angl. Single-Mode Fiber (SMF)). |  |
|  |  | 2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: LC į LC |  |
|  |  | 3. Jungiamojo kabelio LC jungties galų nušlifavimo būdas: UPC (angl. Ultra Physical Contact). |  |
|  |  | 4. Jungiamojo kabelio kategorija: OS2 |  |
|  |  | 5.Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 2 |  |
|  |  | 6. Jungiamojo kabelio ilgis: 5m. |  |
|  |  | 7. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm. |  |
|  |  | 8. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: LSZH (angl. Low Smoke Zero Halogen) arba lygiavertė. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.20. Techniniai reikalavimai jungiamajam kabeliui JK3

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizinės savybės | 1. Jungiamojo kabelio tipas: daugiamodis optinis kabelis (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: MTP female į MTP female |  |
|  |  | 3. Jungiamojo kabelio MTP jungties galų nušlifavimo būdas: UPC (angl. Ultra Physical Contact). |  |
|  |  | 4. Jungiamojo kabelio kategorija: OM4 |  |
|  |  | 5. Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 12 |  |
|  |  | 6. Jungiamojo kabelio optinių gijų poliariškumo tipas: B |  |
|  |  | 7. Jungiamojo kabelio ilgis: 3m. |  |
|  |  | 8. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm. |  |
|  |  | 9. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: OFNP (angl. Optical Fiber Non-conductive Plenum) arba lygiavertė. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.21. Techniniai reikalavimai jungiamajam kabeliui JK4

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizinės savybės | 1. Jungiamojo kabelio tipas: MPO/MTP daugiamodis optinis kabelis (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: MTP female į MTP female |  |
|  |  | 3. Jungiamojo kabelio MTP jungties galų nušlifavimo būdas: UPC (angl. Ultra Physical Contact). |  |
|  |  | 4. Jungiamojo kabelio kategorija: OM4 |  |
|  |  | 5. Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 12 |  |
|  |  | 6. Jungiamojo kabelio optinių gijų poliariškumo tipas: B |  |
|  |  | 7. Jungiamojo kabelio ilgis: 5m. |  |
|  |  | 8. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm. |  |
|  |  | 9. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: OFNP (angl. Optical Fiber Non-conductive Plenum) arba lygiavertė. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.22. Techniniai reikalavimai jungiamajam kabeliui JK5

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizinės savybės | 1. Jungiamojo kabelio tipas: MPO/MTP daugiamodis optinis kabelis (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: MTP female į MTP female |  |
|  |  | 3. Jungiamojo kabelio MTP jungties galų nušlifavimo būdas: APC (angl. Ultra Physical Contact). |  |
|  |  | 4. Jungiamojo kabelio kategorija: OM4 |  |
|  |  | 5. Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 8 |  |
|  |  | 6. Jungiamojo kabelio optinių gijų poliariškumo tipas: B |  |
|  |  | 7. Jungiamojo kabelio ilgis: 7m. |  |
|  |  | 8. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm. |  |
|  |  | 9. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: OFNP (angl. Optical Fiber Non-conductive Plenum) arba lygiavertė. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.23. Techniniai reikalavimai spliteriui SK1

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizinės savybės | 1. Jungiamojo kabelio tipas: MPO/MTP breakout daugiamodis optinis kabelis (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: MTP (12 gijų) female į 2 x MTP (po 4-ias gijas) female |  |
|  |  | 3. Jungiamojo kabelio MTP jungties galų nušlifavimo būdas: APC (angl. Ultra Physical Contact). |  |
|  |  | 4. Jungiamojo kabelio kategorija: OM4 |  |
|  |  | 5. Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 12 |  |
|  |  | 6. Jungiamojo kabelio optinių gijų poliariškumo tipas: B |  |
|  |  | 7. Jungiamojo kabelio ilgis: 3m. |  |
|  |  | 8. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm. |  |
|  |  | 9. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: OFNP (angl. Optical Fiber Non-conductive Plenum) arba lygiavertė. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.24. Techniniai reikalavimai spliteriui SK2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizinės savybės | 1. Jungiamojo kabelio tipas: MPO/MTP breakout daugiamodis optinis kabelis (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: MTP (12 gijų) female į 2 x MTP (po 4-ias gijas) female |  |
|  |  | 3. Jungiamojo kabelio MTP jungties galų nušlifavimo būdas: APC (angl. Ultra Physical Contact). |  |
|  |  | 4. Jungiamojo kabelio kategorija: OM4 |  |
|  |  | 5. Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 12 |  |
|  |  | 6. Jungiamojo kabelio optinių gijų poliariškumo tipas: B |  |
|  |  | 7. Jungiamojo kabelio ilgis: 5m. |  |
|  |  | 8. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm. |  |
|  |  | 9. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: OFNP (angl. Optical Fiber Non-conductive Plenum) arba lygiavertė. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.25 Techniniai reikalavimai spliteriui SK3

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizinės savybės | 1. Jungiamojo kabelio tipas: MPO/MTP breakout daugiamodis optinis kabelis (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)). |  |
|  |  | 2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: MTP (12 gijų) female į 2 x MTP (po 4-ias gijas) female |  |
|  |  | 3. Jungiamojo kabelio MTP jungties galų nušlifavimo būdas: APC (angl. Ultra Physical Contact). |  |
|  |  | 4. Jungiamojo kabelio kategorija: OM4 |  |
|  |  | 5. Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 12 |  |
|  |  | 6. Jungiamojo kabelio optinių gijų poliariškumo tipas: B |  |
|  |  | 7. Jungiamojo kabelio ilgis: 7m. |  |
|  |  | 8. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm. |  |
|  |  | 9. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: OFNP (angl. Optical Fiber Non-conductive Plenum) arba lygiavertė. |  |
| Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.26. Programinė įranga Tarnybinei stočiai

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Savybės | 1. Programine įranga Tarnybiniai stočiai, kuri suderinama su Tarnybinės stoties A tipo GPU gamintojo programine įranga. |  |
|  |  | 2. Perkančiosios organizacijos naudojama NVIDIA AI Enterprise Essentials programinė įranga ar lygiavertė GPU gamintojo programinė įranga kuri būtų pilnai integruojama ir suderinama su NVIDIA AI Enterprise Essentials programine įranga su ne trumpesniu kaip 5 metų GPU gamintojo palaikymu. |  |
|  |  | 3. Komplektuojamas programinės įrangos paketas turi leisti: - Diegti Triton Inference Server arba lygiavertes aplinkas, leidžiančias diegti įvairius gilaus mokymo (angl. deep learning), mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus įskaitant TensorFlow, PyTorch, ONNX, RAPIDS. - Vienu metu palaikyti vieną ar kelis gilaus mokymo (angl. deep learning) bei mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus. - Vienu metu turi būti galima leisti skirtingus modelius. - Palaikyti HTTP/REST ir GRPC arba lygiaverčius protokolus. |  |
| Programinė įranga (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.27. Programine įranga Tarnybinės stoties F tipo GPU

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Savybės | 1. Programine įranga Tarnybinės stoties F tipo GPU |  |
|  |  | 2. Perkančiosios organizacijos naudojama NVIDIA AI Enterprise Essentials programinė įranga ar lygiavertė GPU gamintojo programinė įranga kuri būtų pilnai integruojama ir suderinama su NVIDIA AI Enterprise Essentials programine įranga su ne trumpesniu kaip 5 metų GPU gamintojo palaikymu. |  |
|  |  | 3. Komplektuojamas programinės įrangos paketas turi leisti: - Diegti Triton Inference Server arba lygiavertes aplinkas, leidžiančias diegti įvairius gilaus mokymo (angl. deep learning), mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus įskaitant TensorFlow, PyTorch, ONNX, RAPIDS. - Vienu metu palaikyti vieną ar kelis gilaus mokymo (angl. deep learning) bei mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus. - Vienu metu turi būti galima leisti skirtingus modelius. - Palaikyti HTTP/REST ir GRPC arba lygiaverčius protokolus. |  |
| Programinė įranga (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Firma-gamintoja |  |  |  |

2.28.  BENDRA 2 PIRKIMO DALIES SUVESTINĖ KAINŲ LENTELĖ.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vieneto kaina be PVM | Lyginamasis svoris | Palyginamoji kaina Eur be PVM =3*4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Tarnybinė stotis A tipo |  | 1 |  |
| 2. 3. 3 | Tarnybinė stotis B tipo |  | 1 |  |
| 3. 4. | Tarnybinė stotis C tipo |  | 1 |  |
| 4. | Tarnybinė stotis D tipo |  | 1 |  |
| 5. 5.6 | Tarnybinė stotis E tipo |  | 1 |  |
| 6. | Tarnybinė stotis F tipo |  | 1 |  |
| 7. | Tarnybinė stotis G tipo |  | 1 |  |
| 8. | Tarnybinė stotis H tipo |  | 1 |  |
| 9. | Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS A tipo) |  | 0,8 |  |
| 10. | Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS A tipo) |  | 0,8 |  |
| 11. | Prievadų sąsaja PS3 (suderinama su TS A tipo) |  | 0,8 |  |
| 12. | Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS B tipo) |  | 0,8 |  |
| 13. | Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS B tipo) |  | 0,8 |  |
| 14. | Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS B tipo) |  | 0,8 |  |
| 15. | Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS C tipo) |  | 0,8 |  |
| 16. | Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS C tipo) |  | 0,8 |  |
| 17. | Prievadų sąsaja PS3 (suderinama su TS C tipo) |  | 0,8 |  |
| 18. | Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS D tipo) |  | 0,8 |  |
| 19. | Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS D tipo) |  | 0,8 |  |
| 20. | Prievadų sąsaja PS3 (suderinama su TS D tipo) |  | 0,8 |  |
| 21. | Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS E tipo) |  | 0,8 |  |
| 22. | Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS E tipo) |  | 0,8 |  |
| 23. | Prievadų sąsaja PS3 (suderinama su TS E tipo) |  | 0,8 |  |
| 24. | Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS F tipo) |  | 0,8 |  |
| 25. | Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS F tipo) |  | 0,8 |  |
| 26. | Prievadų sąsaja PS3 (suderinama su TS F tipo) |  | 0,8 |  |
| 27. | Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS G tipo) |  | 0,8 |  |
| 28. | Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS G tipo) |  | 0,8 |  |
| 29. | Prievadų sąsaja PS3 (suderinama su TS G tipo) |  | 0,8 |  |
| 30. | Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS H tipo) |  | 0,8 |  |
| 31. | Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS H tipo) |  | 0,8 |  |
| 32. | Prievadų sąsaja PS3 (suderinama su TS H tipo) |  | 0,8 |  |
| 33. | SSD diskai (suderinami su TS B tipo) |  | 0,8 |  |
| 34. | SSD diskai (suderinami su TS C tipo) |  | 0,8 |  |
| 35. | SSD diskai (suderinami su TS G tipo) |  | 0,8 |  |
| 36. | SSD diskai (suderinami su TS H tipo) |  | 0,8 |  |
| 37. | Prievadų sąsaja PS4 |  | 0,8 |  |
| 38. | Prievadų sąsaja PS5 |  | 0,8 |  |
| 39. | Prievadų sąsaja PS6 |  | 0,8 |  |
| 40. | Prievadų sąsaja PS7 |  | 0,8 |  |
| 41. | Prievadų sąsaja PS8 |  | 0,8 |  |
| 42. | Prievadų sąsaja PS9 |  | 0,8 |  |
| 43. | Prievadų sąsaja PS10 |  | 0,8 |  |
| 44. | Prievadų sąsaja PS11 (suderinama su TS A tipo) |  | 0,8 |  |
| 45. | Prievadų sąsaja PS12 (suderinama su TS F tipo) |  | 0,8 |  |
| 46. | Jungiamasis kabelis JK1 |  | 0,8 |  |
| 47. | Jungiamasis kabelis JK2 |  | 0,8 |  |
| 48. | Jungiamasis kabelis JK3 |  | 0,8 |  |
| 49. | Jungiamasis kabelis JK4 |  | 0,8 |  |
| 50. | Jungiamasis kabelis JK5 |  | 0,8 |  |
| 51. | Spliteris SK1 |  | 0,8 |  |
| 52. | Spliteris SK2 |  | 0,8 |  |
| 53. | Spliteris SK3 |  | 0,8 |  |
| 54. | Programine įranga Tarnybiniai stočiai |  | 0,8 |  |
| 55. | Programine įranga Tarnybinės stoties F tipo GPU |  | 0,8 |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

- Pirkimo dalis; Tarnybinė stotis TS3

3.1. Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija | Montuojama į standartinę 19” montažinę spintą, ne daugiau 2U aukščio, su visais montavimui reikalingais priedais ir bėgeliais pilnam serverio ištraukimui neišimant iš spintos. Užrakinama priekinė serverio panelė. |  |
| 2. | Procesorius | Ne mažiau nei šešiolikos (16 vnt.) branduolių x86 komandų rinkinio architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų (x86-64) operacijas ir virtualizacijos technologiją. AVX-512 ir AES-NI instrukcijų palaikymas. Našumo indeksai pagal Standard Performance Evaluation Corporation testus, publikuojamus tinklapyje http://www.spec.org, turi būti ne mažesni už: - 265 taškai pagal SPECint_rate_base2017 testo rezultatus; - 379 taškai pagal SPECfp_rate_base2017 testo rezultatus. - Rezultatai turi būti atlikti siūlomos įrangos gamintojo bet kurios tarnybinės stoties platformoje su siūlomu procesorių modeliu ir kiekiu. Gamintojo procesorius anonsuotas ne seniau kaip 2023 metais. Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kai du (2 vnt.) procesorių. |  |
| 3. | Atmintis | Ne mažiau kaip 128 GB DDR5-5600 su ECC. |  |
| 4. | Atminties išplėtimo galimybės | Ne mažiau kaip 512GB viso įrenginyje suinstaliuotos atminties. |  |
| 5. | Vidiniai diskai | Ne mažiau nei du (2 vnt.) 960 GB, „karšto keitimo“ ne prastesni kaip SATA SSD diskai, kurių pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (angl. k. DWPD) lygus arba didesnis nei 1. Ne mažiau nei šešiolika (16 vnt.) 16 TB, „karšto keitimo“ ne prastesni kaip SAS HDD diskai. Visi komplektuojami SSD ir HDD diskai turi būti prijungti prie RAID valdiklio ir turi būti galimybė sukurti RAID 6 apsaugą iš visų komplektuojamų HDD diskų ir RAID 1 apsaugą iš SSD diskų. |  |
| 6. | Diskų išplėtimo galimybės | Ne mažiau nei 24 vnt. karšto keitimo („hot-plug“) 3.5“ diskų |  |
| 7. | Diskų kontroleris | Integruotas, ne blogiau nei 12 Gb/s sąsaja, ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe (angl. battery-backed arba flash-backed). Palaikantis bent 0, 1, 10, 5, 50 ir 6 RAID lygius. |  |
| 8. | Jungtys ir interfeisai | 1 analoginio video (VGA tipo) jungtis, bent 2 USB jungtys. |  |
| 9. | Išplėtimo lizdų skaičius | Ne mažiau kaip trys (3 vnt.) laisvi PCI-Express Gen4 x16 ar didesnio pralaidumo lizdai. |  |
| 10. | 1G tinklo adapteriai | Ne mažiau kaip 2 vnt. 1Gbps RJ-45 jungčių. Nurodyti tikslius siūlomų tinklo adapterių modelius. |  |
| 11. | 10/25G tinklo adapteriai | Ne mažiau kaip 2 vnt. 10/25Gbps SFP28 jungčių SR-IOV technologija, bent 128 virtualių įrenginių (VFs) palaikymas. „Flow director“, „TruFlow“ ar analogiška aparatinė technologija paketų nukreipimui į branduolį. VXLAN ir NVGRE palaikymas, paketų prioritizavimas (ne mažiau 1536 Tx ir Rx eilių palaikymas). Nurodyti tikslius siūlomų tinklo adapterių modelius. |  |
| 12. | 25G tinklo adapterio moduliai (angl. GBIC) | Ne mažiau kaip 2 vnt. SFP+ 25GBASE-SR modulių. Moduliai privalo būti suderinami su siūlomais 10/25G tinklo adapteriais. |  |
| 13. | Aušinimo blokas | Ne blogiau kaip: dubliuotų, karšto keitimo, ventiliatorių sistemos aušinimo blokas. |  |
| 14. | Saugos adapteris | Integruotas saugos modulis (angl. „Trusted Platform Module“), skirtas generuoti, saugoti elektroninius raktus ir sertifikatus. Privalo palaikyti 2.0 specifikaciją. |  |
| 15. | Temperatūrinis režimas | Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra ne siauresnėse ribose kaip nuo +10C iki +35C, o santykinė oro drėgmė 10–70 proc. |  |
| 16. | Maitinimo šaltinis | Ne blogiau kaip: 220V 50Hz karšto pakeitimo („hot-plug“) dubliuotas maitinimo šaltinis, ne mažiau kaip 96% efektyvumo, užtikrinantis visų instaliuotų komponentų galios poreikius (įskaitant maksimalų diskų skaičių ir atminties kiekį). Tarnybinė stotis turi dirbti sugedus vienam maitinimo šaltiniui. |  |
| 17. | Valdymo aparatinė įranga | Nuo operacinės sistemos nepriklausomas serverio valdymas per tinklą (dedikuotas tinklo adapteris) naudojant SSH klientą: virtualūs CD-ROM, „Serial port“ įrenginiai, serverio įjungimas/išjungimas/perkrovimas. Autentifikacija privalo būti galima tiek naudojant SSH kliento raktus tiek slaptažodžius. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją vietą arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Prieiga prie serverio ekrano, virtualios klaviatūros per dedikuotą WEB sąsają, prieiga turi veikti HTML5 pagrindu: negali būti reikalaujami Java, ActiveX ar kiti naršyklės įskiepiai. WEB sąsaja turi būti pasiekiama TLS 1.2 ar naujesnėmis TLS versijomis, jei realizuotas ir TLS 1.0/1.1 funkcionalumas, privalo būti galimybė šias protokolo versijas išjungti. Jeigu šioms funkcijoms reikalingos papildomos licencijos, jos turi būti neriboto galiojimo ir pateikiamos komplekte. Nurodyti pateikiamos licencijos pavadinimą. |  |
| 18. | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos (pateikiama deklaracija). |  |
| 19. | Kitos valdymo funkcijos ir aukštą patikimumą užtikrinančios funkcijos | Automatinis serverio perkrovimas įvykus trikiui (Automatic Server Recovery), Redundant ROM, Remote Flash ROM Integrated Management Log arba lygiavertės funkcijos. |  |
| 20. | Garantijos tiekimo sąlygos | Ne mažiau 7 (septynių) metų gamintojo 24x7 garantinė serverio ir komplektuojančios įrangos priežiūra su kitos darbo dienos reakcijos laiku, remontą atliekant įrangos buvimo vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi užtikrinti išankstinį procesoriaus, atminties ir diskų (pozicijos 1.3.2, 1.3.3 ir 1.3.5) pakeitimą, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. „prefailure warranty“). Sugedusių diskų (pozicijos 1.3.5) PO gamintojui ar tiekėjui neperduoda. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
| 21. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Tarnybinės stoties gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Ekologiškumo sertifikatai: Energy Star 4.0 arba lygiavertis. Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nurodas į dokumentus. |  |
| Tarnybinės stoties firma gamintoja |  |  |  |
| Tarnybinės stoties modelis |  |  |  |
| Kilmės šalis |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (ne mažiau 7 metai) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne vėliau kaip kitą darbo dieną) |  |  |  |
| Atsarginių dalių tiekimo garantija (minimaliai 7 metai) |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 120 darbo dienų |  |  |  |

3.2 Techniniai reikalavimai HDD diskams

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HDD diskas | 3.5“, HDD, ne mažesni kaip 16TB, karšto pakeitimo („hot-plug“) SAS ISE. Diskai privalo būti suderinami su siūlomos TS1 tarnybine stotimi, tinkamai grąžinti statuso ir galimo gedimo („prefailure“) informaciją. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai turi galioti tie patys garantinės techninės priežiūros įsipareigojimai kaip ir tarnybinėms stotims (pozicija 1.3). Sugedusių diskų PO gamintojui ar tiekėjui neperduoda. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
|  | Aplinkos apsaugos kriterijai | Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |
| Prekių firma gamintoja |  |  |  |
| Prekės modelis |  |  |  |
| Kilmės šalis |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai (minimaliai 1 metai) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis (ne vėliau kaip kitą darbo dieną) |  |  |  |
| Atsarginių dalių tiekimo garantija (minimaliai 1 metai) |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų |  |  |  |

3.3 BENDRA 3 PIRKIMO DALIES SUVESTINĖ KAINŲ LENTELĖ.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vieneto kaina be PVM | Lyginamasis svoris | Palyginamoji kaina Eur be PVM =3*4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Tarnybinė stotis TS1 |  | 1 |  |
| 2. | HDD diskai (suderinami su TS1 tarnybinę stotims) |  | 0,8 |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |