TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4 PIRKIMO DALIS: ĮRANGOS TALPINIMO PASLAUGOS ŠVEDIJOJE

PO siekdama pagerinti .lt domeno pasiekiamumą ir atsparumą kibernetinėms atakoms, plečia .lt DNS debesijos serverių tinklą ir siekia patalpinti 1 (vieną) DNS debesijos serverį Švedijoje.

Siūlomas duomenų centras (toliau – DC) turi atitikti šias poreikių specifikacijas.

1. Bendri reikalavimai kiekvienam DC:

1.1. DC kuriame talpinama įranga turi atitikti Tier III reikalavimus;

1.2. Perkančiosios organizacijos talpinamai įrangai turi būti užtikrintas nuolatinis 230V elektros energijos tiekimas. Maksimali reikalinga galia 150W. Elektros tiekimas turi būti garantuotas darbiniu ir rezerviniu UPS-ais;

1.3. Įrangai reikalinga bent 1U vieta 19 colių komutacinėje spintoje, kuri turi būti tinkama 77 cm ilgio serveriams,  aušinimas tinkamas 700 BTU/h generuojančiai įrangai;

1.4. Reikalingi ne mažiau kaip 2 elektros tiekimo lizdai;

1.5. Reikalinga bent viena 1000Base-TX  jungtis ir viena 10G-BaseT ar 10G-SR ar 1000Base-TX tinklo jungtis.

2. Reikalavimai kompiuterių tinklui:

2.1. Įrangai turi būti užtikrinta bent 1 Gbps tranzitinio ryšio sparta.

2.2. Reikalingi bent 2 paskirti globaliai galiojantys IPv4 adresai;

2.3. Reikalingi bent 2 paskirti globaliai galiojantys Ipv6 adresai;

2.4. BGPv4 sesijos su DC maršrutizatoriumi Perkančiosios organizacijos AS skelbimui:

2.4.1. Perkančiosios organizacijos AS skelbiamų BGPv4 maršrutų (IPv4 ir IPv6) priėmimas;

2.4.2. Perkančiosios organizacijos skelbiamų AS maršrutų (IPv4 ir IPv6) perskelbimas į „upstream“ autonomines sistemas bei dalyvio „peer'us“;

2.4.3. Korektiškas BGPv4 „no-export community“ interpretavimas (neperskelbti AS jeigu Perkančiosios organizacijos maršrutizatorius naudoja šį atributą);

2.5. Paslaugos teikėjas neturi naudoti jokių interneto srauto filtravimo priemonių, nebent tai būtų atskiru susitarimu suderinta su Perkančiąja organizacija;

2.6. Paslaugos pateikiamumas turi būti ne mažesnis už 99,6%.

3. Kitos sąlygos

3.1. Į diegimo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos fizinis patalpinimas DC, prijungimas prie elektros ir kompiuterių tinklų, BGP sesijos sudarymas. Už įrangos paėmimą ir atvežimą atsakingas paslaugų teikėjas.

3.2. Į kainą turi būti įskaičiuotos elektros energijos, ryšio ir kitos talpinimo paslaugos.

4. Šis pirkimas laikomas žaliuoju, nes perkamos Paslaugos tenkina Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 4.4.3. papunktį, perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.