Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Plaukiojančio tipo šulinių liukai su dangčiais | Flanšiniai šulinių liukai su dangčiais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Šulinių liukai skirti montuoti naujai arba susidėvėjusių senų liukų keitimui važiuojamoje kelio (gatvės) dalyje, automobilių stovėjimo aikštelėse, kiemuose važiuojamoje dalyje ir panašiai. | Šulinių liukai skirti montuoti naujai arba susidėvėjusių senų liukų keitimui važiuojamoje kelio (gatvės) dalyje, automobilių stovėjimo aikštelėse, kiemuose važiuojamoje dalyje ir panašiai, todėl turi tikti ant standartinių g/b žiedų, kurių skersmuo 700 mm be papildomų perėjimų. |
| 2. | Standartai ir sertifikatai | 2.1. LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverčiai. 2.2. Turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus – Prekė turi būti paženklinta ženklu CE. |  |
| 3. | Liuko elementai | 1. Liuko rėmas; 2. Dangtis; 3. Tarpinė. |  |
| 4. | Medžiaga | Kalus ketus EN-GJS-400-15 pagal standartą LST EN 1563 arba lygiavertį standartą. | Kalus ketus. Gaminio medžiaga turi atitikti EN-GJS-400 arba lygiavertį standartą. |
| 5. | Spalva | Liukų rėmų ir dangčių paviršius pilnai padengtas juodos spalvos dažais. |  |
| 6. | Reikalavimai tarpinei | Šulinio liuko rėme turi būti sumontuotas (nepriklijuotas) apkrovas amortizuojantis ir garsą izoliuojantis įdėklas (elastomerinė tarpinė), kuris turi: - būti vientiso žiedo formos; - užtikrinti, kad liuko rėmo ir dangčio paviršiai veikiami apkrovos nesiliestų nei horizontaliai ir vertikaliai ir nekeltų triukšmo; - uždengti visą atraminį paviršių liuko rėme, į kurį remiasi liuko dangtis; - būti iš ilgaamžės medžiagos, labai atsparios trinčiai veikiant didžiausioms apkrovoms; - užtikrinti, kad šulinių liukų dangtis naudojimo metu būtų viename lygyje su rėmu; - būti keičiamas. Turi būti galimybė papildomai įsigyti tarpines po šulinių liukų garantinio laikotarpio pabaigos. - Elastomerinės tarpinės medžiagos savybės turi būti pagrįstos bandymais, atliktais pagal šiuos standartus (arba lygiaverčius): – ISO 37 – tempimo stiprio ir pailgėjimo nustatymas; – ISO 815 – suspaudimo deformacijos (compression set) nustatymas; – ISO 188 – atsparumo senėjimui (šiluminiam poveikiui) nustatymas; – ISO 34-2 – atsparumo plyšimui nustatymas. | Šulinio liuko rėme turi būti sumontuotas (nepriklijuotas) apkrovas amortizuojantis ir garsą įzoliuojantis įdėklas (elastomerinė tarpinė), kuris turi: - užtikrinti, kad liuko rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai veikiami apkrovos nesiliestų horizontaliai, išskyrus šarnyrinę sujungimo vietą ir užraktą ir nekeltų triukšmo. |
| 7. | Liuko ir dangčio konstrukcija | 7.1. Šulinio liuko rėmo ir dangčio atraminiai paviršiai turi tikti vienas prie kito. Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu. 7.2. Šulinio liuko rėmo ir dangčio konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar automobilio padangų trinties jėga sukibimo su dangčiu atveju nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų. 7.3. Šulinio liuko dangtis su rėmu jungiamas šarnyru, atidarytas dangtis patikimai fiksuojamas statmenoje 90⁰ padėtyje. Atidarytas ir užfiksuotas liuko dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo. Turi būti numatyta galimybė liuko dangtį išimti iš rėmo. 7.4. Šulinių priežiūrai ir darbams juose atlikti, šulinio liuko konstrukcijoje turi būti įrengtos nesudėtingos ir universalios priemonės saugiam ir efektyviam dangčio uždarymui, atidarymui ir iškėlimui (nenaudojant specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam šulinių liukų tipui). 7.5. Šulinio liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be papildomų dangtį fiksuojančių mechaninių spyruoklinių fiksatorių. Liuko uždarymui nereikalinga papildoma jėga dangčio prispaudimui. 7.6. Šulinio liuko rakinimui dangtyje turi būti numatyta vieta su galimybe nesudėtingai įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu. Šulinio liukai turi būti sukomplektuoti su mechaniniu užraktu. | Šulinio liuko rėmo ir dangčio atraminiai paviršiai turi tikti vienas prie kito. Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu. 14. Šulinio liuko ir dangčio konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar automobilio padangų trinties jėga nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų eismą. 15. Šulinio liuko dangtis su rėmu jungiamas šarnyru, atidarytas dangtis patikimai fiksuojamas statmenoje 90⁰ padėtyje. Atidarytas ir užfiksuotas liuko dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo. Turi būti numatyta galimybė liuko dangtį išimti iš rėmo. 16. Šulinių priežiūrai ir darbams juose atlikti, šulinio liuko konstrukcijoje turi būti įrengtos nesudėtingos ir universalios priemonės saugiam ir efektyviam dangčio uždarymui, atidarymui ir iškėlimui (nenaudojant specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam šulinių liukų tipui). Šulinio liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu). 18. Šulinių liuko rakinimui turi būti numatyta vieta su galimybe nesudėtingai įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu. Šulinio liukai turi būti sukomplektuoti su mechaniniu užraktu, liukų montavimui ir lygio reguliavimui skirtais varžtais. |
| 8. | Matmenys | Šulinių liukų bendras aukštis ne mažiau 200 mm., išorinis rėmo skersmuo ne mažiau 830 mm, liuko sijono skersmuo 670-690 mm, liuko svoris ne mažiau 90 kg (dangtis ne mažiau 45 kg). Pateikti šulinių liuko brėžinį su matmenimis ir svoriais. | Šulinių liukų bendras aukštis ne mažiau 100 mm., bendras svoris ne mažiau 53 kg (dangtis ne mažiau 30 kg). Pateikti šulinių liuko brėžinį su matmenimis ir svoriais. |
| 9. | Dangčio angos diametras | Ne mažiau 600 mm. Įlipimo anga taisyklingos apskritimo formos. |  |
| 10. | Liuko dangčio ir rėmo paviršius turi būti paženklintas patvariais ir aiškiais užrašais*: | - standarto EN 124-2 žymuo; - liuko apkrovos klasė D 400; - gamintojo pavadinimas, ženklas; - pagaminimo data; - tinklus eksploatuojančios įmonės pavadinimas „Utenos vandenys“, miesto pavadinimas UTENA. Galutinį variantą derinti su užsakovu. *Galutinis variantas derinamas su užsakovu. |  |
| 11. | Dangčio ir liuko rėmo tipai | - Plaukiojančio tipo; - Be ventiliacijos angos. | - Pastatomo tipo; - Be ventiliacijos angų. |
| 12. | Apkrovos klasė | - D 400 (ne žemesnė). |  |
| 13. | Garantija | Suteikiama ne mažiau 5 metų garantija. Garantija apima visus šulinių liukų elementus: rėmus, dangčius, tarpines. |  |
| 14. | Kiti reikalavimai | Perkančiojo subjekto reikalavimu siūlomo gaminio vienas pilnas komplektas (rėmas, dangtis, tarpinė, mechaninis užraktas) turi būti pateiktas įvertinimui adresu: UAB Utenos vandenys, Naujasodžio kaimas, Vandenų g.1, Utenos rajonas. Pristatomas apžiūrai liukas gali neturėti eksploatuojančios įmonės užrašų ir įmonės logotipo. | Perkančiojo subjekto reikalavimu siūlomo gaminio vienas pilnas komplektas (rėmas, dangtis, užraktas, reguliavimo varžtai) turi būti pateiktas įvertinimui adresu: UAB Utenos vandenys, Naujasodžio kaimas, Vandenų g.1, Utenos rajonas. Pristatomas apžiūrai naujas gaminys gali neturėti eksploatuojančios įmonės užrašų ir įmonės logotipo. |
| 15. | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu | - Eksploatacinių savybių deklaracija pagal STR 1.01.04:2015. - Montavimo ir priežiūros instrukcija, lietuvių kalba; - LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverčiai standartai. - gaminio medžiagos kokybę patvirtinantys dokumentai; - CE sertifikatas. |  |
|  |  | Šulinių liukų montavimui ir priežiūrai turi būti gamintojo parengta ir patvirtinta montavimo ir saugaus liukų naudojimo dokumentacija. | - Šulinių liukų montavimui ir priežiūrai turi būti gamintojo parengta ir patvirtinta montavimo ir saugaus liukų naudojimo dokumentacija. Dokumentacijoje turi būti pilna informacija kaip liukus montuoti naujai, kaip pakeisti senus, susidėvėjusius liukus kartu pakeliant arba pažeminant kelio dangą, įvertinta darbų sauga. |

_________________