TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VELOERGOMETRAS, 1 VNT.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veloergometro komplektacija (pagrindiniai sistemą sudarantys komponentai) | - Veloergometras; - Ekranas pacientui - Arterinio kraujo spaudimo matavimo modulis arba atskiras prietaisas; - Elektroninis sėdynės pakėlimas; - Suderinama su įstaigoje turima Custo 400 elektrokardiografijos sistema. |  |
| 2. | Veloergometras | 1 vnt. |  |
| 2.1. | Darbo apkrovos diapazonas | 7 – 999 W (ne siauresnis už nurodytą) |  |
| 2.2. | Mažiausias apkrovos žingsnis | ≤ 1 W. |  |
| 2.3. | Elektromagnetinė stabdžių sistema | Būtina. |  |
| 2.4. | Apsisukumo skaičius per minutę | 30-130 aps/min |  |
| 2.5 | Funkcionalumas: | 1. Elektroninis sėdynės aukščio reguliavimas ekrane; 2. Vairo rankenų reguliavimo kampas 360 ° (± 10 °). 3. Ergometro valdymas naudojant USB arbą lygiavertę jungtį; |  |
| 3. | Arterinio kraujo spaudimo matavimas | 1 vnt. |  |
| 3.1. | Paskirtis | Matuoti kraujo spaudimą ramybėje, matuoti kraujo spaudimą krūvio (streso) metu |  |
| 3.2. | Matavimai: |  |  |
| 3.2.1. | Kraujospūdžio matavimo ribos | 40 – 270 mmHg (ne siauresnės už nurodytą) |  |
| 3.2.2. | Pulso matavimo ribos | 35 – 200 k/min. (ne siauresnės už nurodytas) |  |
| 3.2.3. | Komunikacinė (-ės) jungtis (-ys) | USB ir/arba RS-232 arba lygiavertė (-ės) |  |
| 3.2.4. | Matavimo metodas | Riva-Rocci/Korotkov (auskultacija per manžetės mikrofoną) arba lygiavertis |  |
| 4. | Siūlomos įrangos CE ženklinimas | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomos įrangos žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų), kopijas) |  |
| 5. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 7. | Įrangos ir jos daugkartinio naudojimo priedų (išskyrus dėl riboto tarnavimo resurso periodiškai keičiamus eksploatacinius priedus bei sunaudojamas eksploatacines medžiagas) garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėnesiai |  |
| 8. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). |  |