2 priedas

SKATE PARKO ĮRENGIMAS A. JUCIO PROGIMNAZIJOS TERITORIJOJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI INFORMACIJA

Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Lentelėje išdėstyti minimalūs reikalavimai. Siūlomos prekės turi atitikti reikalavimus. Prekės turi būti naujos, neeksploatuotos.

Akademiko A. Jucio progimnazijos teritorijoje, adresu A. Vaišvilos g. 32, Plungė, perkama riedlenčių parko įranga (rampų ir kitų elementų komplektas) su jos pristatymu ir montavimu ant esamos asfaltbetonio dangos.

- Bendras viso parko plotas: apie 700 m².

- Bendras važiuojamosios dangos plotas: apie 310 m².

- Parkas skirtas: riedlentėms, riedučiams, paspirtukams ir BMX dviračiams.

- Naudotojų lygiai: pradedantieji, pažengę ir patyrę sportininkai.

- Parko struktūra: gatvės stiliaus zona, šuolių zona ir rampos.

- Parko sprendiniai turi sudaryti galimybę atlikti skirtingo sudėtingumo triukų sekas, užtikrinti saugų judėjimą ir funkcionalų elementų tarpusavio ryšį.

- Konstrukcija turi atitikti EN 14974 standarto principus.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI IR BRĖŽINIAMS

Laimėjęs tiekėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti ir su užsakovu suderinti įrenginių išdėstymo planą, kuriame būtų nurodyti įrenginių pagrindiniai matmenys, atstumai tarp jų ir užimami plotai.

3. KONSTRUKCIJŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Karkaso konstrukcija

- Nešančioji konstrukcija formuojama iš ne mažesnės nei 18 mm laminuotos vandeniui atsparios faneros ir kalibruotų ir impregnuotų medinių tašelių, kurių skerspjūvio matmenys ne mažesni nei 45×95 mm.

- Tašeliai išdėstomi kas 250 - 300 mm, siekiant užtikrinti konstrukcinį tvirtumą.

- Sujungimų „kišenės“ išfrezuojamos CNC staklėmis:

  - šoninėse plokštėse – 5–10 mm gylyje;

  - vidurinėse plokštėse – per visą paviršių.

Konstrukcijų sujungimui turi būti naudojami korozijai atsparūs tvirtinimo elementai, užtikrinantys konstrukcijos tvirtumą, stabilumą ir ilgaamžiškumą. Tvirtinimo elementai montuojami taip, kad paviršiuje neliktų išsikišimų.

Čiuožimo elementai ir apsaugos

- Pusrampėms ir čiuožimo turėklams naudojami dažyti metaliniai vamzdžiai, kurių diametras 50–60 mm, sienelės storis ne mažesnis nei 3 mm.

- Vamzdžiai ant pusrampių tvirtinami taip, kad ant čiuožiamo paviršiaus neliktų jokių montavimo skylių.

- Čiuožimo bortams naudojami 90° metaliniai kampai, kurių matmenys ne mažesni 50×50×3 mm, nudažyti dažais.

- Čiuožimo bortų, kurie montuojami ant daugiafunkcinių rampų, viršutinė čiuožimo dalis iš armuoto betono.

- Rampų atraminiai turėklai įrengiami ne žemesniame kaip 1000 mm aukštyje. Formuojami iš ne mažesnių nei 45×95 mm skerspjūvio medinių kalibruotų ir impregnuotų tašelių.

Saugumo ir ilgaamžiškumo sprendimai

- Platformų ir užvažiavimo rampų sujungimai uždengiami cinkuota metaline plokšte, kuri:

  - yra išlenkta reikiamu kampu;

  - įleidžiama į fanerą taip, kad paviršius išliktų visiškai lygus ir be išsikišimų.

- Visos rampos turi ventiliacines angas, kurios iš vidaus apsaugotos metaliniu tinkleliu, užtikrinančiu oro cirkuliaciją ir apsaugą nuo kenkėjų ar šiukšlių patekimo į konstrukcijos vidų.

Viršutinis važiuojamasis sluoksnis

- Įrengiamas iš laminuotos drėgmei atsparios faneros, kurios bendras sluoksnių storis ne mažesnis nei 18 mm.

- Fanera turi būti skirta intensyviam lauko naudojimui, atspari aplinkos poveikiui (drėgmei, temperatūrų svyravimui).

- Paviršius turi būti lygus, neslidus, užtikrinantis saugų riedėjimą visų tipų sportininkams: riedlentininkams, riedutininkams, paspirtukininkams ir BMX naudotojams.

Tiekėjas rampų montavimo metu privalo aptverti darbų vietą, apsaugant ją nuo trečiųjų asmenų patekimo.

4. RIEDLENČIŲ PARKO ĮRENGINIAI

Visi matmenys pateikiami metrais, su ±10 % tolerancija.

* Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelės 4 stulpelį įrašydamas jame konkrečius siūlomos prekės matmenis, parametrus, reikšmes, o kur jų įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą.

| Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas | Pagrindiniai parametrai (±10 %) | Tiekėjo nurodomos konkrečiai siūlomos prekės matmenys, parametrai, reikšmės* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Piramidės kampas (bank) | Aukštis 1,10 m; ilgis 5,70 m; plotis 5,10 m |  |
| 2 | Dviguba pusrampė su „hip“ kampu | Aukštis 2,10 m; plotis 4,00 m; antro lygio aukštis 1,25 m; metalinio vamzdžio (coping) ilgis 6,00 m ir 3,00 m; platformos plotas ~13,50 m² |  |
| 3 | Šuolių rampa | Plotis 4,00 m; aukštis 1,50 m |  |
| 4 | Daugiafunkcinė rampa su čiuožimo elementais | Platformos aukštis 0,50 m; plotis 8,85 m; ilgis 9,20 m; turėklo ilgis 6,60 m; borto ilgis 6,60 m; „Euro gap“ matmenys: plotis 1,20; ilgis 6,00 m. |  |
| 5 | Vert rampa | Plotis 4,00 m; aukštis 4,50 m |  |
| 6 | Pusrampė Nr. 1 | Aukštis 1,75 m; plotis 4,50 m |  |
| 7 | Pusrampė Nr. 2 | Aukštis 1,35 m; plotis 6,00 m; barjerai tik nugarinėje dalyje |  |
| 8 | Bank rampa | Aukštis 1,10 m; plotis 4,50 m; barjerai tik nugarinėje dalyje |  |
| 9 | Čiuožimo bortas | Ilgis 4,00 m; aukštis 0,40 m |  |
| 10 | Čiuožimo turėklas | Ilgis 4,00 m; aukštis 0,40 m |  |
| 11 | Šuolių rampa „Kicker“ Nr. 1 | Aukštis 0,40 m; plotis 1,50 m |  |
| 12 | Šuolių rampa „Kicker“ Nr. 2 | Aukštis 0,30 m; plotis 1,50 m |  |
| 13 | Čiuožimo bortas – balansinis padas | Ilgis 4,50 m; plotis 1,20 m; aukštis 0,30 m |  |
| 14 | Čiuožimo bortas (lenktu šonu) | Ilgis 4,50–5,00 m; aukštis 0,35 m; vienas šonas lenktas |  |

Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai).

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. papunkčiu „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;".

Tiekėjas įsipareigoja suteikti remonto paslaugas ir užtikrinti originalias detales (arba lygiavertes) prekes gedimams tvarkyti garantiniu laikotarpiu.

Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis. Garantinio laikotarpio metu nustatyti defektai turi būti pašalinami ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakovo pranešimo gavimo dienos.

„SKATE“ parko įrengimo vieta - A. Vaišvilos g. 32, Plungė (Akademiko A. Jucio progimnazijos teritorija)