## TECHNINĖS UŽDUOTIES,

## IT PERSONALUI SKIRTOS INFRASTRUKTŪROS

## RŪDNINKŲ KARINIO POLIGONO TERITORIJOJE

## STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

## 3 priedas

## REIKALAVIMAI PERIMETRO TVOROS SU VARTAIS, TURNIKETU STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

- Projekto pavadinimas: kitos paskirties inžinerinio statinio - perimetro tvoros su vartais, turniketu Rūdninkų karinio poligono teritorijoje statybos projektas.

- Statinio charakteristika:

  - naujai projektuojamas statinys – išorinio perimetro tvora. Tvora - vienos eilės, bendras ilgis apie 400,0 m, tikslus tvoros ilgis ir išdėstymo sprendiniai bus nustatyti projektinių pasiūlymų rengimo metu. Projektuojant vadovautis TU 3 priedo 4 p. reikalavimais;

  - naujai projektuojamas statinys – vartai (išdėstymo sprendinys tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - naujai projektuojamas statinys – įėjimo kontrolės turniketas (išdėstymo sprendinys tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu).

- Objekto teisinis registravimas:

  - Nekilnojamojo turto registre įregistruoto statinio ir teisės į jį pažymėjimas – nėra.

- Statinių įrengimo reikalavimai.

  - Perimetro tvoros konstrukcijos sprendiniai:

    - perimetro tvoros konstrukcijos bendras aukštis su koncertina (virš projektinio žemės paviršiaus) – ne mažesnis kaip 2500 mm, tikslinamas projektinių pasiūlymų metu;

    - tvoros stulpai (cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu) turi būti iš plieninių, cinkuotų stačiakampių vamzdžių (60x60 mm, sienelės storis ne mažesnis kaip 3 mm), kurių aukštis ne mažesnis kaip 2550 mm, kiekvieno stulpo viršuje montuojama 4.2.3.9. p. nurodyta konstrukcija, atstumas tarp stulpų centrų - tikslinamas projektinių pasiūlymų metu. Tvoros stulpai tvirtinami, įrengiant betoninį pamatą;

      - pamatas (cilindro formos, gręžtinis arba surenkamas) ne mažesnis kaip Ø200 mm, gylis 1200 mm. Pamatas turi būti su apsaugomis, apsaugančiomis nuo kasimo, kurių aukštis virš žemės paviršiaus ne mažesnis kaip 100 mm, įgilinimas nuo žemės paviršiaus ne mažesnis kaip 400 mm (atsižvelgiant į įšalo gylį);

      - tvoros užpildas – tvoros 3D segmentai (kurių plotis 2500 mm, aukštis ne mažiau kaip 2150 mm), segmentai pagaminti iš plieninės, cinkuotos, dažytos milteliniu būdu vielos, kurios skersmuo Ø5 mm (paklaida ÷ 0,1 mm). Tvora turi būti su sutvirtinimo briaunomis, kurių skaičius ne mažesnis kaip 4. Tvoros akučių dydis ne didesnis kaip 200x50 mm;

      - visi tvoros segmentai turi būti tvirtinami ne mažiau nei 5 (penkiuose) taškuose (prie kiekvieno stulpo). Segmentai turi būti tvirtinami plieniniais dažytais apkaustais (žr .1 pav.), juos tvirtinant su nutraukiamomis veržlėmis ne didesniu nei 500 mm atstumu. Tvirtinimo vietoje apkaustas turi  apkabinti ir užspausti vertikalią segmento vielą. Atstumas tarp stulpo ir segmento vertikalaus krašto ne didesnis nei 20 mm;

1 pav. Apkaustų pavzydys

      - visos tvirtinimo detalės privalo būti pritaikytos apsisaugoti nuo nesankcionuoto įsilaužimo iš perimetro išorės. Segmentas pritvirtintas taip, kad jo nebūtų galima išmontuoti standartiniais raktais atsukant varžtus ar kitaip nuimant tvirtinimo detales;

      - tvoros segmento apačioje turi būti įrengtos priemonės apsaugančios nuo prasikasimo, įgilintos ne mažiau kaip 400 mm;

      - kiekvienas tvoros segmentas turi būti tvirtinamas tik prie šalia montuojamų tvoros stulpų (segmentų jungimas-tvirtinimas tarpusavyje draudžiamas);

      - visi segmentai turi būti neskaidrūs, t.y. įpintas plastikinis intarpas, ar- suprojektuoti kiti sprendiniai (sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

| - stulpų viršuje suprojektuoti ir įrengti „V“ formos konstrukciją (žr. 2 pav.), nukreiptą į išorę ir vidų 45° kampu. Konstrukcijos ilgis – 400 mm. Abiejose konstrukcijos pusėse suprojektuoti ir įrengti tris eiles spygliuotos cinkuotos vielos, laikančias spiralines rites („CONCERTINA“ vielos (angl. Concertina Razor Wire)). Spiralinė ritė 450 mm diametro turi būti iš nerūdijančio plieno pjaunančios vielos. Spiralines vielos „CONCERTINA“ ritės žiedų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 60 vnt., kas 12 m; | 12 pav. Konstrukcijos schema |
| --- | --- |

      - spiralinė ritė prie įtemptų spygliuotų vielų tvirtinama iš vidinės V formos apsauginių stulpelių pusės (metaliniais laikikliais - užspaudžiamomis kabėmis). Tarp tvoros segmento ir spiralinės ritės turi būti ne didesnis nei 100 mm atstumas;

      - tarpas tarp žemės paviršiaus ir tvoros segmento apačios  turi būti ne didesnis kaip 50 mm;

    - suprojektuoti ir įrengti ir kitus tvoros sprendinius, užtikrinančius nesankcionuoto pašalinių asmenų patekimo į teritoriją užkardymą (pvz. vamzdžių, melioracijos griovių, angų), vadovaujantis nurodytomis rekomendacijomis;

    - ant tvoros suprojektuoti ir įrengti informacines lenteles (apie 300x210 mm dydžio) su įspėjančiais, draudžiamais užrašais (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu) ne rečiau kaip kas 70 m ir stendus prieš įvažiavimo į teritoriją vartus lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Informacinių lentelių ir stendo sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

  - Vartų konstrukcijos sprendiniai.

    - Suprojektuoti ir įrengti vartus transportui – 1 vnt. (vartų išdėstymo sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu):

      - vartai turi būti cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu, vartų užpildo konstrukcijos sprendiniai (aukštis,  medžiagiškumas ir spalva) turi atitikti tvoros konstrukciją, vadovautis  4.1.  p. reikalavimais. Laikanti vartų kontrakcija (rėmas) turi būti  iš stačiakampio profilio  cinkuoto ir dažyto metalo vamzdžių. Vamzdžio profilio parinktos charakteristikos turi užtikinti vartų stabilumą (sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų metu);

      - vartų atidarymas – automatinis: stumdomų  (slankiojančių) sistemų su elektros variklio pavaros mechanizmu, montuojamų ant vartų, vidinėje teritorijos pusėje. Turi būti numatyta galimybė atidaryti vartus rankiniu būdu, dingus elektros įtampai;

      - vartų valdymas – požeminėmis kabelinėmis sistemomis, kurios nuvedamos iki administracinio pastato patalpos Nr.104, prie vartų suprojektuoti ir įrengti telefonspynes su vaizdo ir garso perdavimu (valdymo, vaizdo ir garso signalams perduoti negali būti naudojamos belaidės sistemos, sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

      - suprojektuoti ir įrengti vartų prieigų apšvietimą į abi puses, vadovaujantis 5.2.. p;

      - vartų plotis – turi būti ne siauresni kaip 8 m;

      - vartų aukštis – turi atitikti perimetro tvoros bendrą aukštį (virš projektinio žemės/ kelio dangos paviršiaus žr. 3 pav.): – ne mažiau kaip 2550 m. Vartų aukštis tikslinamas projektinių pasiūlymų metu;

      - tarpas tarp vartų konstrukcijos apačios ir betoninės kelio dangos, ne didesnis kai 50 mm;

      - suprojektuoti ir įrengti kiekvienų vartų užrakinimo mechanizmus, kurių reikalavimai derinami projektinių pasiūlymų metu.

3 pav. Tvoros vartų preliminari schema

  - Turniketo konstrukcijos sprendiniai.

    - suprojektuoti ir įrengti įėjimo kontrolės suktuką (turniketą/-us) (žr. 4 pav.), tiksli  įrengimo vieta bus nustatyta projektinių pasiūlymų rengimo metu;

    - suktukas turi būti rotorinio veikimo principo (praėjimo aukštis ne mažiau kaip 2,1m, plotis ne mažiau kaip 0,8 m) su apsauginiu stogeliu. Dingus elektros energijai, turi būti galimybė suktuką valdyti rankiniu būdu;

    - taip pat suprojektuoti ir įrengti galimybę, valdyti praleidimo kontrolės sistemą, nuskaitant kortelę (sprendiniai bus rengiami atskiru projektu);

    - išorinėje ir vidinėje suktuko pusėse suprojektuoti ir įrengti telefonspynes su vaizdo perdavimo sistema. Valdymas - požeminėmis kabelinėmis sistemomis, kurios nuvedamos iki administracinio pastato patalpos Nr.104 valdymo, vaizdo ir garso signalams perduoti negali būti naudojamos belaidės sistemos, sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - suprojektuoti ir įrengti turniketo apšvietimo sistemos įrengimą iš abiejų pusių;

    - priešais turniketą išorinėje teritorijos pusėje suprojektuoti ir įrengti „L“ formos apie 3,5 m ilgio ne žemesnę  kaip 2550 mm aukščio žaliuzių tipo (nepermatomą) sienelę (sienelės išdėstymo sprendinys tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu).

4 pav. Turniketo pavyzdys

- Inžinerinių tinklų požeminių trasų išorinės tvoros perimetre įrengimo reikalavimai

  - Požeminės ryšių trasos.

    - Suprojektuoti ir pastatyti ryšių trasos (2xØ100) su tarpiniais ryšių šuliniais (RKŠ 2-3 tipo) (vidiniame išorinės tvoros perimetre) su rakinamu vidiniu dangčiu (schema pateikta TU 5 priede) sprendinius;

papildomai suprojektuoti ir pastatyti: ryšių trasos (2xØ100) su tarpiniais ryšių (RKŠ 2-3 tipo) šuliniais sprendinius nuo ryšių trasos (žr. 4.2.1. p.) galinio ryšių šulinio iki projektuojamo statinio ir įvadą į pastatą (įvado vieta suderinus su užsakovu tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu).Pastaba: Projektinių pasiūlymų rengimo metu parengti ir su užsakovu suderinti racionaliausius ryšių trasų išdėstymo ir įvadų į statinį įrengimo sprendinius.

  - Perimetro tvoros, patekimo į teritoriją vartų ir turniketo apšvietimo sprendiniai:

    - Suprojektuoti ir pastatyti tvoros apšvietimo tamsiu paros metu sprendinius. Apšvietimo sistema turi užtikrinti  tvoros ir jos išorinių prieigų (ne mažiau kaip 10 m nuo perimetro tvoros ribos) apšvietimą, tačiau neapšviesti vidinių kelių. Apšviestumas projektuojamų dangų lygyje bet kuriame taške turi būti ne mažesnis kaip 25 lx;

    - Suprojektuoti ir įrengti LED tipo, reguliuojamos padėties, šviestuvus (atsparius atmosferinių kritulių poveikiui), kurių tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 50 000 valandų, spalvų perteikimo indeksas CRI – ne mažiau kaip 80, galios faktorius – ne mažesnis kaip 0.95);

    - Suprojektuoti ir įrengti tvoros apšvietimo valdymą: automatinį – nuo šviesos jutiklio ir rankinį – apšvietimo valdymo skydą montuoti B-00 pastato budėtojo patalpoje

    - Suprojektuoti ir pastatyti, reikiamą kiekį apšvietimo atramų, ne žemesnių nei 6 m aukščio, kurių vidumi turi būti galimybė ateityje pratempti laidus. Šviestuvų atramos privalo atlaikyti vėjo apkrovas būti saugūs naudoti, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

    - į kiekvieną apšvietimo atramą suprojektuoti ir įrengti ne mažiau kaip Ø50 ryšių vamzdžius nuo artimiausio ryšių šulinio;

    - vamzdžių d50 įvedimas į  turi būti toks kad būtų galima laisvai įvesti ryšių kabelius – vamzdis turi būti iki revizinių atramos durelių su viela arba virve (atspariais atmosferos poveikiui) kabelių įtraukimui;

- Apsaugos sistemų įrengimas (EAS):

  - elektroninės apsaugos sistemų (EAS) įrengimas neprojektuojamas – bus įgyvendinamas atskiru projektu;

  - suprojektuoti ir įrengti įvado (tiesiamo/įrengiamo trumpiausiu keliu) nuo artimiausio ryšių šulinio iki administracinio pastato komutacinės patalpos (Nr.104) sprendinius, suderintus su statytoju (pvz. teritorijoje suprojektuoti požeminės ryšių trasos (2 x ø 100 mm) su tarpiniais šuliniais (RKŠ 2-3 tipo, žr. priedas Nr.5), rakinamu vidiniu dangčiu, kas 50 m ir posūkiuose paklojimą. Esant poreikiui suprojektuoti ir įrengti trūkstamas požemines ryšių trasos atkarpas.

- Elektros energijos tiekimo kategorija pageidaujama - III. Vadovautis TU bendrosios dalies 8.1.p. nurodytais reikalavimais, sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- Statinio inžinerinių sistemų įrengimo specifiniai reikalavimai:

  - suprojektuoti ir pastatyti atsižvelgiant į statinio paskirtį, visas būtinas statiniui funkcionuoti, ekonomiškai pagrįstas ir saugiai eksploatuoti pritaikytas inžinerines sistemas;

  - suprojektuoti ir pastatyti statinio ir įrenginių apsaugą nuo žaibo ir statinio elektros krūvio. Visos metalinės ir kitos elektrai laidžios technologinių įrenginių dalys turi būti įžemintos, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinio krūvio priemonės;

- Inžinerinių statinių, užtikrinančių statinio funkcionavimą, specifiniai reikalavimai:

  - įvertinti teritorijoje esamus inžinerinius tinklus, jų pajėgumus ir suprojektuoti galimybę prie jų prijungti statinio inžinerines sistemas, o nesant galimybei prisijungti prie esamų inžinerinių tinklų suprojektuoti ir pastatyti naujas (trūkstamas) inžinerinių tinklų trasas;

  - suprojektuoti ir pastatyti racionalius gaisro gesinimo sprendinius, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimus;

  - suprojektuoti ir pastatyti kietos dangos privažiavimo kelio iki statinio sprendinius. Kelio konstrukcija, turi atlaikyti maksimalias skaičiuojamąsias apkrovas (ne mažesnes kaip 12,0 t/ašį), kurias sukelia ratinė karinė technika (sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - suprojektuoti ir pastatyti privalomus kelio ženklus, eismo juostų ženklinimą, informacinių ir nurodomųjų ženklų sprendinius kitas inžinerines saugos priemones projektuojamų kelių atkarpose.

- Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų atlikimo poreikis: vadovautis TU bendrosios dalies 10 p. reikalavimais.

- Projektinių pasiūlymų sudėtis: vadovautis TU bendrosios dalies 11 p. reikalavimais.

Projekto pavadinimą projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punktą.