## TECHNINĖS UŽDUOTIES,

## IT PERSONALUI SKIRTOS INFRASTRUKTŪROS

## RŪDNINKŲ KARINIO POLIGONO TERITORIJOJE

## STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

## 4 priedas

VIDAUS, PRIVAŽIAVIMO KELIŲ SU KIETŲ DANGŲ AIKŠTELE STATYBOS REIKALAVIMAI

- Projekto pavadinimas: Vietinės reikšmės (vidaus) kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų  Rūdninkų karinio poligono teritorijoje statybos projektas.

- Statinių charakteristika :

  - teritorijos vidaus susisiekimo komunikacijos (preliminari kelių schema žr. 1 pav.):

    - tvarkomos teritorijos vidaus keliai dviejų eismo juostų (pagrindinis įvažiavimas/išvažiavimas į/iš teritoriją, pagrindiniai judėjimo teritorijoje keliai, privažiavimai prie administracinio pastato, garažo, automobilių stovėjimo aikštelės) – važiuojamosios dalies plotis 6,5 m;

1 pav. Preliminari tvarkomos teritorijos susisiekimo komunikacijų schema

Pastaba: projektuojamų vidaus kelių, pėsčiųjų takų ir kitų teritorijos vidaus susisiekimo komunikacijų matmenys ir kiekiai tikslinami projektinių pasiūlymų metu, atsižvelgiant į statinių išdėstymą tvarkomoje teritorijoje.

- Objekto teisinis registravimas:

  - Nekilnojamojo turto registre įregistruoto statinio ir teisės į jį pažymėjimas – nėra.

- Tvarkomos teritorijos vidaus kelių įrengimo reikalavimai:

  - Preliminari projektuojamo ir statomo privažiavimo kelio kategorija (pagal KTR 1.01:2008):

    - Iv (dviejų eismo juostų) vietinės reikšmės (vidaus) kelias, tiksli kelio kategorija bus nustatyta projektinių pasiūlymų rengimo metu;

    - eismo intensyvumas netolygus, apie 150 vnt. per parą;

    - projektinis greitis kelyje – 20 km/h;

    - bendras kelio ilgis – apie 200,0 m tikslus bus nustatytas, projektinių pasiūlymų rengimo metu:

    - 4.1.1. p. nurodytų kelių eismo juostų skaičius – 2 vnt., vienos eismo juostos plotis – ne mažiau kaip 3,25 m, bendras važiuojamosios dalies plotis ne mažiau kaip 6,5 m;

  - Preliminari projektuojamų ir statomų tvarkomos teritorijos vidaus kelių kategorija (pagal KTR 1.01:2008):

    - Iv (dviejų eismo juostų) vietinės reikšmės (vidaus) kelias, tiksli kelio kategorija bus nustatyta projektinių pasiūlymų rengimo metu;

    - eismo intensyvumas netolygus, apie 150 vnt. per parą;

    - projektinis greitis kelyje –20 km/h;

    - bendras kelio ilgis – apie 500,0 m tikslus bus nustatytas, projektinių pasiūlymų rengimo metu:

    - 4.2.1. p. nurodytų kelių eismo juostų skaičius – 2 vnt., vienos eismo juostos plotis – ne mažiau kaip 3,25 m, bendras važiuojamosios dalies plotis ne mažiau kaip 6,5 m;

  - danga – kieta, dirbtinė (betono armuoto polipropileno fibros užpildais, tiksli bus nustatyta, rengiant projektinius pasiūlymus);

  - kelių dangos konstrukcija, turi būti pritaikyta atlaikyti maksimalias statines ir dinamines apkrovas technikai sukantis ar stovint vietoje, ne mažesnes kaip 12,0 t į ašį apkrovas sukeliamas ratinių transporto priemonių;

  - suprojektuoti ir pastatyti teritorijos susisiekimo komunikacijas, jungiančias projektuojamus (statomus) statinius tvarkomoje teritorijoje (žr. TU bendrosios dalies 2 p.). Projektuojant vengti akligatvių. Užbaigus statybą, kelių tinklas turi užtikrinti komunalinio ir karinio transporto laisvą judėjimą iki kiekvieno projektuojamo statinio.

- Pėsčiųjų takų įrengimo reikalavimai:

  - takų plotis – ne mažiau kaip 1,6 m;

  - danga – betono trinkelių, neplonesnių nei 50,0 mm;

  - bendras ilgis – bus nustatytas projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- Kietų dangų aikštelės įrengimo reikalavimai:

  - aikštelės plotas – apie 1400,0 m²;

  - danga - kieta, dirbtinė (betono armuoto polipropileno fibros užpildais, tiksli bus nustatyta, rengiant projektinius pasiūlymus);

  - aikštelės dangos konstrukcija, turi būti pritaikyta atlaikyti maksimalias statines ir dinamines apkrovas technikai sukantis ar stovint vietoje, ne mažesnes kaip 12,0 t į ašį apkrovas sukeliamas ratinių transporto priemonių;

  - aikštelėje suprojektuoti ir pastatyti TU 1 priedo 13.p. nurodytas parkavimo vietas, stoginę dviračiams, sienelę.

- Kiti inžinerinių statinių įrengimo reikalavimai:

  - projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo, įvertinus realias (geologines, hidrologines ir kitas) vietovės ir statybos sąlygas, suprojektuoti ir pastatyti vietinės reikšmės (vidaus) kelius, nurodytus šio priedo 4.,5.. p., atitinkančius  nurodytas charakteristikas. Suprojektuoti ir pastatyti keliai turi atitikti esminius statinio reikalavimus ir būti tinkami saugiai naudoti pagal paskirtį;

  - projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo suprojektuoti ir pastatyti visus privalomus projektuojamų kelių elementus (griovius, nuovažas į esamus kelius, hidrotechninius statinius per vandens kliūtis, kelio inžinerines saugos priemones (pvz. atitvaras), kelio ženklus ir t. t.) pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 ir kitų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

  - projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo suprojektuoti ir įrengti racionalius kelio juostų pločius, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais. Kiekvieno kelio juostos plotis tūri būti pakankamas kelio elementams ir inžinerinių tinklų išdėstymui (taip pat inžinerinių tinklų, (pvz. elektros požeminės trasos) įrengimui užbaigus projektuojamo kelio statybą). Požeminius inžinerinius tinklus projektuoti už kelio važiuojamosios dalies. Sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;

  - projektuojant kelio trasas:

    - esant nepalankioms geologinėms sąlygoms (t. y. kai kelio trasa (ar atkarpa) kerta teritorijas, kuriose paplitęs silpnas gruntas, numatomos gilios iškasos ir pan.), vadovaujantis atliktais geologiniais, geotechniniais grunto tyrimais, suprojektuoti ir pastatyti alternatyvias trasų atkarpas ir jas derinant su užsakovu;

    - kelio trasas projektuoti tiesias su minimaliu posūkių skaičiumi. Posūkio spinduliai turi atitikti karinės technikos techninių duomenų (žr. lentelę Nr. 1) maksimalius dydžius;

    - vertikali ir horizontali kelio trasos projekcija turi atitikti KTR 1.01:2008 ir kitų teisės aktų rikalavimus reikalavimus;

    - projektuojamų kelių trasose esant poreikiui suprojektuoti ir pastatyti naujus hidrotechninius statinius. Projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo įvertinti vietovės hidrologines bei geologines sąlygas ir suprojektuoti ir pastatyti racionalius kompleksinius vandens (lietaus ir gruntinio) nuvedimo į artimiausius esamus vandens telkinius ir nusausinimo kompleksinius sprendinius nuo kelio juostos (važiuojamosios dalies, kelkraščių ir apsaugos zonų) bei esant poreikiui suprojektuoti ir pastatyti būtinus hidrotechninius statinius;

  - projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo suprojektuoti ir įrengti kelio konstrukcijas (dangų ir pagrindų) techniškai tinkamas ir ekonomiškas, atsižvelgiant į jų paskirtį, eismo apkrovas, gruntines sąlygas, projektuojamų (statomų) kelių dangų ir jų pagrindų konstrukcija ir savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laiką turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus;

  - projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo suprojektuoti ir pastatyti racionalius kelio konstrukcijų apsaugos nuo staigios erozijos (pvz. išplovimo) sprendinius ir juos įgyvendinti (įrengti) statybos metu;

  - projektuojamų kelių posūkiuose, sankirtose su galimomis inžinierinių tinklų linijomis suprojektuoti ir pastatyti rezervinius kanalus (trasas) su šuliniais inžinierinėms komunikacijoms tiesti (ryšių, elektros tiekimo, apšvietimo ir kt. linijoms);

  - suprojektuoti ir pastatyti privalomus kelio ženklus, eismo juostų ženklinimą, informacinių ir nurodomųjų ženklų sprendinius kitas inžinerines saugos priemones projektuojamų kelių atkarpose;

  - suprojektuoti ir parengti teritorijos eismo organizavimo schemas ir sprendinius;

  - suprojektuoti ir pastatyti kitus (nenurodytus), tačiau būtinus inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus, sistemas ir įrangą projektuojamiems keliams funkcionuoti ir saugiai naudoti pagal paskirtį (pvz. pralaidas, sankasas, kitus kelio elementus);

  - suderinus su užsakovu, suprojektuoti ir įrengti projektuojamo kelio ašies nužymėjimą;

  - esant poreikiui, kai tai reikalinga projektui įgyvendinti, suprojektuoti ir įgyvendinti inžinerinių tinklų iškėlimą, statinių griovimą, prieš tai suderinus darbų eiliškumą su užsakovu;

  - suprojektuoti ir pastatyti projektuojamų kelių susijusius sprendinius (ašis, dangas ir jų altitudes bei sandūras, vandens nuvedimo, inžinerinių tinklų ir kitus).

- Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų atlikimo poreikis: vadovautis TU bendrosios dalies 10 p. reikalavimais.

- Projektinių pasiūlymų ir kitų rengiamų dokumentų sudėtis: vadovautis TU bendrosios dalies 11 p. reikalavimais.

Projekto pavadinimą projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6,8 punktą.