Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

GYVENAMOJO NAMO SEDULINOS AL. 11 VISAGINAS,

KANALIZACIJOS IR LAUKO VAMZDŽIŲ PAKEITIMAS NUO REVIZIJOS NAMO  RŪSYJE IKI ŠULINIŲ LAUKE PERKIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Perkančioji organizacija (toliau - PO arba užsakovas) ketina įsigyti daugiabučio gyvenamojo namo adresu Sedulinos al. 11, Visaginas, kanalizacijos ir lauko vamzdžių pakeitimas nuo revizijos namo rūsyje iki šulinių lauke.

- Namo unikalus numeris: 3098-2000-7014

- Būtina atlikti dalinį buitinės kanalizacijos remontą Sedulinos al. 11, pagal  projektą Nr. 8577-00-VK.

- 5.	Atliekant darbus leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius. Su darbų priėmimo-perdavimo aktu Tiekėjas (rangovas) turi pateikti atliktų remonto darbų sąmatą ir naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus.

- Darbų eiga:

5.1.  Darbo vietos parengimas, leidimo žemės darbams gavimas;

  - Šaligatvių iš betono plytelių ardymas– apie 5  m2;

  - Bordiūrų (šaligatvio bortų),sudėti ant betono pagrindo, išardymas– apie 5 m;

  - Grunto kasimas apie  2 m pločio ir 2 m gylio mechaninių būdu – apie 23 m³;

  - Bordiūrų (gatvės bortų),sudėti ant betono pagrindo, išardymas– apie 3 m;

  - Angų pramušimas plytų konstrukcijose – 0,15 m³.;

  - Senų iki 100 mm buitinės kanalizacijos vamzdžių ardymas – apie 7 m;

  - Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose  –1 vnt.;

  - 160 mm skersmens plastmasinių protarpinis montavimas –1 vnt.;

  - Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas – apie 0,6 m³;

  - Buitinės ir lauko kanalizacijos vamzdžių D 160 mm paklojimas (pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas“ 2006m. liepos 13 d. Nr.X-765) – apie 7m;

  - Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų iki160 mm skersmens montavimas –3 vnt.;

  - Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo 160 mm –1 vnt.;

  - Vamzdžių, kurių D100 mm, prijungimas prie veikiančių kanaliz. tinklų –1 vnt.;

  - Plastikinių vamzdžių 160 mm hidraulinis bandymas – apie 7 m;

  - Vamzdžių D 160 mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas –1 vnt.;

  - Vamzdynų pirminis užpylimas smėliu rankiniu būdu –  22,4 m³;

  - Smėlio-cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) –5  m2;

  - 500x500 mm betono plytelių šaligatvių klojimas, užtaisant siūles smėliu –5  m2;

  - 150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus – 3 m;

  - 800x200 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo – 5 m;

  - Statybinių šiukšlių išvežimas – 2400 t;

  - Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu –8  m2;

  - Paprastų gazonų užsėjimas rank. būdu –8  m2

  - Darbų eigoje atsiradus nenumatytiems darbams, sudaromas papildomų darbų defektinis apžiūros aktas ir papildoma sąmata.

- Remonto darbų atlikimo eiliškumas, sprendimai susiję su elektra ir visi kiti sprendimai, rangovo derinami su užsakovu prieš pradedant darbus. Darbai bus atliekami daugiabučiame gyvenamajame name

- Visi darbai objektuose turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

- Perkančioji organizacija apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis.

- Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip  per 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.

- UAB „Visagino būstas“ yra daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius, o naudos gavėjai yra patalpų savininkai.

- Tiekėjas, vykdydamas darbus, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: darbams atlikti naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingų cheminių medžiagų, neteršti aplinką, nekelti pavojaus sveikatai, mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu, pirkėjui teikti tik elektroninio formato dokumentus, jiems išspausdinti (jeigu būtina) naudoti tik perdirbtą popierių, atitinkantį žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos).

- Tiekėjas privalo pristatyti medžiagos ne kelių eismo piko valandomis; pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val. ,penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val.

Darbo klausimas bendrauti su patalpų administravimo vadybininke Svetlana Kartašova, el. paštas: svetlana.kartasova@visaginobustas.lt