KLAUSIMYNAS

BIOPSINĖS ADATOS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

BIOPSINĖS ADATOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Mato vnt. | Kiekis | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Kontroliuojamos biopsijos sistema |  |  |  |  |
| 0 | Kontroliuojamos biopsijos sistema | rink. | 300 |  |  |
| 1 | Skirta kontroliuojamai plaučių ir kitų minkštųjų audinių biopsijai |  |  |  |  |
| 2 | Rinkinį sudaro pravedėjas ir sukama spiralinė adata |  |  |  |  |
| 3 | Adatos spindis: nuo 8G iki 14G |  |  |  |  |
| 4 | Adatos ilgis: nuo 6cm iki 20cm |  |  |  |  |
| 5 | Rinkinyje kasetė netraumuojančiam mėginio nuėmimui |  |  |  |  |
| 6 | Galimybė prijungti Luer švirkštą |  |  |  |  |
| 7 | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos |  |  |  |  |
| 2 dalis | Rinkinys kepenų biopsijai per Jungo veną |  |  |  |  |
| 0 | Rinkinys kepenų biopsijai per Jungo veną | rink. | 15 |  |  |
| 1 | Rinkinys skirtas kepenų biopsijai per Jungo veną |  |  |  |  |
| 2 | Biopsinės adatos dydis: 18G ir 19G |  |  |  |  |
| 3 | Rinkinyje yra Quick-Core biopsinė adata, 60cm ilgio |  |  |  |  |
| 4 | Rinkinyje yra 7F 60cm ilgio įvedėjas (introdiuseris) su rentgenokontrastiniu žymekliu |  |  |  |  |
| 5 | Rinkinyje 2 vidiniai 5F kateteriai: tiesus 65cm ir lenktas 76cm |  |  |  |  |
| 6 | Šūvis 20mm |  |  |  |  |
| 7 | Mėginys 17mm |  |  |  |  |
| 8 | Su lanksčiu galu |  |  |  |  |
| 9 | Su "Flexcore" technologija; su trokaro tipo galiuku |  |  |  |  |
| 10 | Įvedėjas (introdiuseris): su šoniniu prailginimo vamzdeliu ir 3-jų atšakų kraneliu; ant rankenos indikuojančios spalvos žymės adatos padėčiai nustatyti; vidinis metalinis sukietintojas lenktu galu |  |  |  |  |
| 11 | Rinkinyje yra mėginio nuėmimo tamponėliai, ne mažiau nei 4 vnt. |  |  |  |  |
| 12 | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos |  |  |  |  |
| 3 dalis | Automatinė pilnos šerdies biopsinė sistema (rinkinys) |  |  |  |  |
| 0 | Automatinė pilnos šerdies biopsinė sistema (rinkinys) | rink. | 300 |  |  |
| 1 | Rinkinį sudaro: automatinė biopsinė šaudyklė ir adata-pravedėjas |  |  |  |  |
| 2 | Šaudyklės dydžiai: 18G; 16G (su spalviniu kodavimu) |  |  |  |  |
| 3 | Šaudyklės ilgiai: 10cm; 15cm; 20cm (su 1cm žymekliais gyliui) |  |  |  |  |
| 4 | Pilnos šerdies mėginio ilgis: 9mm, 19mm, 29mm |  |  |  |  |
| 5 | Trigeriai: du skirtingose vietose (šone ir gale) operatoriaus patogumui |  |  |  |  |
| 6 | Saugumas: saugiklis nuo atsitiktinio šūvio, paruoštos sistemos indikatorius |  |  |  |  |
| 7 | Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei |  |  |  |  |
| 8 | Sitema užrakina mėginį šaudyklėje |  |  |  |  |
| 9 | Adatų-pravedėjų dydžiai: 17G; 15G (su spalviniu kodavimu) |  |  |  |  |
| 10 | Adatų-pravedėjų ilgiai: 6,8cm; 11,8cm; 16,8cm (su 1cm žymekliais gyliui) |  |  |  |  |
| 11 | Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi: būtina |  |  |  |  |
| 12 | Vidinis stiletas su keturbriauniu galu: būtina |  |  |  |  |
| 13 | Išorinė dalis su buku galu: būtina |  |  |  |  |
| 14 | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos |  |  |  |  |
| 0 | Pusiau automatinė biopsinė šaudyklė |  |  |  |  |
| 0 | Pusiau automatinė biopsinė šaudyklė | vnt. | 600 |  |  |
| 1 | Rinkinį sudaro: pusiau automatinė biopsinė šaudyklė ir adata-pravedėjas |  |  |  |  |
| 2 | Šaudyklės ilgiai: 6cm; 9cm; 15cm; 20cm (su 1cm žymekliais gyliui) |  |  |  |  |
| 3 | Šaudyklės dydžiai: 20G; 18G; 16G; 14G (spalvinis kodavimas) |  |  |  |  |
| 4 | Rinkinio adatos-pravedėjo ilgiai: 3,9cm; 9,9cm; 15cm; 20cm (su 1cm žymekliais gyliui) |  |  |  |  |
| 5 | Rinkinio adatos-pravedėjo dydžiai: 19G; 17G; 15G; 13G (su spalviniu kodavimu) |  |  |  |  |
| 6 | Stileto stūmimo mygtukas lieka užfiksuotas dūrimo metu: būtina |  |  |  |  |
| 7 | Iš anksto nustatytas biopsijos ilgis (10 - 20 mm)±1mm |  |  |  |  |
| 8 | Saugumas: saugiklis nuo atsitiktinio šūvio, paruoštos sistemos indikatorius |  |  |  |  |
| 9 | Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei |  |  |  |  |
| 10 | Sistemos mėginio adata įvedama atvira, saugikliui laikant užpjovimo adatą, taip apsaugant nuo atsitiktinio šūvio |  |  |  |  |
| 11 | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos |  |  |  |  |
| 4 dalis | Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinė sistema (tarpusavyje suderinamas rinkinys) |  |  |  |  |
| 0 | Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinė adata | vnt. | 1500 |  |  |
| 1 | Suderinama su Pro-Mag Ultra šaudykle: būtina |  |  |  |  |
| 2 | Adatos ilgiai: 10cm; 16cm; 20cm; 25cm |  |  |  |  |
| 3 | Adatos dydžiai: 20G; 18G; 16G; 14G |  |  |  |  |
| 4 | Šūvio gylis: 25mm |  |  |  |  |
| 5 | Mėginio ilgis: 19mm |  |  |  |  |
| 6 | Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei |  |  |  |  |
| 7 | Adatos fiksacinė plokštelė stačiakampės formos su slankiojančiu mechanizmu mėginiui nuimti, neišėmus adatos nuo biopsinės šaudyklės |  |  |  |  |
| 8 | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos |  |  |  |  |
| 0 | Pravedėjai Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinėms adatoms | vnt. | 1500 |  |  |
| 1 | Pravedėjai suderinami su Pro-Mag Ultra šaudyklėms tinkamomis biopsinėmis adatomis: būtina |  |  |  |  |
| 2 | Dydžiai: nuo 19G iki 13G |  |  |  |  |
| 3 | Ilgiai: 4,6cm; 4,9cm; 10,6cm; 10,9cm; 14,6cm |  |  |  |  |
| 4 | Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi |  |  |  |  |
| 5 | Vidinis stiletas su keturbriauniu galu |  |  |  |  |
| 6 | Išorinė dalis su buku galu |  |  |  |  |
| 7 | Slankiojantis spyruoklinis užspaudimas su dviem auselėmis, apsaugantis nuo migracijos gylyn |  |  |  |  |
| 8 | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos |  |  |  |  |
| 5 dalis | Biopsijos adatos, skirtos minkštųjų audinių biopsijoms |  |  |  |  |
| 0 | Biopsijos adatos, skirtos minkštųjų audinių biopsijoms | vnt. | 3500 |  |  |
| 1 | Biopsijos adatos, skirtos minkštųjų audinių biopsijoms |  |  |  |  |
| 2 | Adatų dydžiai: 20G; 18G; 16G; 14G; 12G |  |  |  |  |
| 3 | Adatų ilgiai: 10 cm; 13 cm; 16 cm; 20 cm |  |  |  |  |
| 4 | Adata echogeniška: būtina |  |  |  |  |
| 5 | Aštrus adatos troakaras: būtina |  |  |  |  |
| 6 | Skirtingų dydžių kodavimas skirtingomis spalvomis: būtina |  |  |  |  |
| 7 | Adata turi fiksatorių su šoniniais spasutukais, užtikrinant saugų ir tvirtą adatos užfiksavimą šaudyklėje. |  |  |  |  |
| 8 | Biopsinės adatos galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos |  |  |  |  |
| 9 | Kartu su adatomis suteikiama ne mažiau nei 5 vnt. biopsinių adatų šaudyklių panaudos būdu. |  |  |  |  |
| 10 | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi būti suderinamos su siūlomomis adatomis: būtina |  |  |  |  |
| 11 | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi būti daugkartinio naudojimo |  |  |  |  |
| 12 | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi turėti reguliuojamą punkcijos gylį 15 mm arba 22 mm su fiksuotais žymėjimais ant korpuso. |  |  |  |  |
| 13 | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi būti pilnai automatinės. |  |  |  |  |
| 14 | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi būti užtaisomos dviem judesiais. |  |  |  |  |
| 15 | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi būti su saugikliu, apsaugančiu nuo netyčinio šūvio atlikimo. |  |  |  |  |
| 16 | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi būti su spalviniu adatos pozicijos indikatoriumi. |  |  |  |  |
| 17 | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi turėti dvigubą spyruoklių šūvio mechanizmą („dual spring mechanism“) užtikrinantį vienodą adatos įėjimo ir audinio pjovimo jėgą. |  |  |  |  |
| 18 | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi turėti CE sertifikatas, kurį tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu. |  |  |  |  |