Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

M3 klasės mokyklinio autobuso techninė specifikacija

Pirkimo objektas: M3 klasės naudotas, ne žemagrindis keleivinis autobusas pritaikytas ir mokinių vežimui;

- Perkamas kiekis: 1 vnt.;

- Transporto priemonės pristatymo vieta: Vilkaviškio rajono Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. 70424

| Eil. Nr. | Techninės sąlygos |
| --- | --- |
| 1. | BENDRI DUOMENYS |
| 1.1 | 1 (vienas) vnt. naudotas, keleivinis, M3 kategorijos autobusas, tinkantis vežti ir mokiniams, ne senesnis nei 2018 m. (pirmoji registracija). |
| 1.2 | Autobuse turi būti įrengta ne mažiau kaip 21 sėdima vieta keleiviams/mokiniams, įskaitant vairuotojo vietą, ne mažiau kaip 6 stovimos vietos ir turi būti pritaikytas vežti ne mažiau kaip 1 (vieną) neįgalųjį keleivį su vežimėliu. Neįgaliojo keleivio vežimėlis turi būti įkeliamas/iškeliamas per autobuso galą naudojant vidinę rampą arba vidinį elektrinį liftą. Demontavus reikiamą galinių sėdynių kiekį – turi būti vieta negaliajam keleiviui su vežimėliu, Demontuojamos sėdynės turi būti su greito nuėmimo funkcija. |
| 1.3 | Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje. |
| 1.4 | Tachografas privalo atitikti ES standartus. |
| 1.5 | Autobuso rida - ne daugiau kaip 200000 km. Privaloma pateikti ridą pagrindžiančius dokumentus su vertimu lietuvių kalba, ir odometro rodmenų nuotrauką. |
| 2. | MATMENYS IR MASĖ |
| 2.1 | Autobuso ilgis ne daugiau kaip 7500 mm. |
| 2.2 | Autobuso plotis ne daugiau kaip 2200 mm. |
| 2.3 | Autobuso aukštis ne daugiau kaip 3000 mm. |
| 2.4 | Autobuso bendra masė ne daugiau kaip 5500 kg. |
| 3. | KĖBULAS IR APIPAVIDALINIMAS |
| 3.1 | Siūlomas autobusas turi būti geltonos spalvos. |
| 3.2 | Autobusas pristatomas Pirkėjui apipavidalintas kaip „Mokyklinis autobusas“ pagal visus galiojančius LR reikalavimus mokykliniams autobusams. |
| 3.3 | Kėbulas pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų. |
| 4. | DEGALŲ REZERVUARAS |
| 4.1 | Kuro bakas padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų. Talpa ne mažau kaip 70 ltr. |
| 5. | VARIKLIS, AUŠINIMO SISTEMA |
| 5.1 | Dyzelinis variklis. |
| 5.2 | Galia ne daugiau 120 kW. |
| 5.3 | Darbinis tūris ne daugiau 2500 cm3. |
| 5.4 | Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6. |
| 5.5 | Aušinimo sistema turi būti užpildyta skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -35 0C. |
| 6. | TRANSMISIJA, VAŽIUOKLĖ |
| 6.1 | Pavarų dėžė – automatinė. |
| 6.2 | Stabdžiai: ABS antiblokavimo sistema (arba analogiška). |
| 6.3 | Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu. |
| 6.4 | Dvigubi galiniai ratai. |
| 6.5 | Važiuoklė dviejų ašių, priekyje ir gale po vieną. |
| 6.6 | Priekinė pakaba nepriklausoma. |
| 7. | KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA |
| 7.1 | Sėdimų vietų ne mažiau kaip 21. (Keleiviams 20, vairuotojas 1). Stovimų vietų ne mažiau kaip 6. ( turi būti įrengti turėklai stovintiems keleiviams) |
| 7.2 | Atlenkiamas sėdynių atlošas, nulenkiamas porankis praėjimo pusėje, sėteliai nugarinėje dalyje, saugos diržai kiekvienai sėdynei. |
| 7.3 | Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti tonuoti su dvigubu stiklo paketu. |
| 7.4 | Ne mažiau kaip viena lentyna keleivių salone, skirta smulkiam keleivių bagažui. |
| 7.5 | Lygus neįgilintas salono praėjimo takas, keleivių salono grindys turi būti padengtos neslidžia, dilimui atsparia PVC grindų danga. |
| 7.6 | Turi būti įrengta vidinė rampa arba vidinis elektrinis liftas, skirtas neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu įkelti/iškelti. Visi privalomi vežimėlio tvirtinimo diržai, Neįgaliūjų vietų įrašas registracijos liudijime |
| 8. | ĮLIPIMO DURYS IR AVARINIAI IŠĖJIMAI |
| 8.1 | Atskiros vairuotojo įlipimo/išlipimo durys kairėje pusėje. |
| 8.2 | Panoraminės keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti valdomos oru arba elektra, atsidarančios/slenkančios iš kairės pusės, link galinės ašies. Keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso priekyje, dešinėje pusėje, ties priekiniu ratu. |
| 8.3 | Stoglangis-avarinis išėjimas. |
| 9. | KITA ĮRANGA |
| 9.1 | Reguliuojama vairuotojo sėdynė. |
| 9.2 | Pirmos pagalbos rinkinys, atitinkantis naujus SAM reikalavimus - vaistinėlė, 2 vnt. |
| 9.3 | Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis. |
| 9.4 | Plaktukai avariniam išėjimui - 2 vnt. |
| 9.5 | Gesintuvas su laikikliais 4 kg. 2 vnt., avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė. |
| 9.6 | Salono ir vairuotojo darbo vietos apšvietimas. |
| 9.7 | Sumontuotas avarinis jungiklis. |
| 9.8 | Komplektacijoje turi būti ratų pakeitimo raktas ir keltuvas, kurio keliamoji galia turi būti 1/4 autobuso masės. |
| 10. | GARSO IR VAIZDO ĮRANGA |
| 10.1 | Audio/radio įranga su garsiakalbiais keleivių salone,mikrofuonas,galinė vaizdo kamera. |
| 11. | VĖDINIMAS IR ŠILDYMAS |
| 11.1 | Vairuotojo zonos šildymas nuo variklio, pakankamam šilumos kiekiui palaikyti papildomai turi būti sumontuotas programuojamas autonominis (atskirai veikiantis nepriklausomai nuo variklio) automatinis šildytuvas variklio ir salono šildymui. |
| 11.2 | Konvektoriniai radiatoriai abiejuose autobuso keleivių salono pusėse ne trumpesni kaip 2000mm. |
| 11.3 | Mechaninis ventiliacinis/avarinis stoglangis. |
| 11.4 | Keleivių klimato kontrolė personaliniu apipūtimu ir atskiras vairuotojo kondicionierius. |
| 12. | PRISTATYMAS |
| 12.1 | Autobusas turi būti užregistruotas, atliktos tachografo ir greičio ribotuvų patikros, atlikta techninė apžiūra ir pristatytas adresu: Basanavičiaus g. 72, Kybartai, LT-70424, Lietuva. |
| 12.2 | Prekės apžiūra ir pristatymo terminas: prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį, pardavėjas(Pirkėjui pageidaujant) privalo suteikti galimybę ne mažiau kaip per 10 kalendorinių dienų suteikti galimybę apžiūrėti autobusą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paaiškėjus, kad neatitinka konkurso reikalavimų, Pirkėjas turi teisę konkurso laimėtojo pasiūlymą atmesti. Prekė turi būti pristatyta pirkėjui ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos. Prekės pristatymo pratęsimo terminas nenumatytas. |
| 13. | GARANTIJA |
| 13.1 | Ne mažiau kaip 3 mėnesių nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo garantija pagrindiniams agregatams – varikliui, greičių dėžei ir reduktoriui. |