Priedas Nr. 1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS OPERACINEI

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Planuojama pirkimo vertė Eur be PVM | Maksimalus 36 mėn. kiekis | Mato vnt. | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjų pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apvalkalas vamzdeliui | 8000,00 | 8000 | vnt | 1. Polietileninis arba lygiavertės medžiagos. 2. Neperšlampantis. 3. Sterilus. 4. Vienkartinis. 5. Viename gale yra elastinė skylutė gerai apspaudžianti operacinę įrangą bei neleidžianti aprasoti operacinei optikai, 6. Rankovė 17(± 4) cm x 240 (± 10) cm. 7. Teleskopiškai sulankstyta. 8. Produktas supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. 9. Pakuotėje 30-35 vnt. |  |
| 2 | Artroskopinis distraktorius | 5000,00 | 120 | vnt | 1. Čiurnos artroskopijos distrakcinis diržas. 2. Pagamintas iš tvirto nailoninio diržo su minkštomis neslystančiomis putų pagalvėlėmis. 3. Vienkartinis, 4. Vieno dydžio distrakcinis diržas užtikrina veiksmingą trauką ir sukibimą. 5. Supakuoti steriliai po 5 vnt. dėžutėje. |  |
| 3 | Siurblio drenas | 8000,00 | 5000 | vnt | - Vamzdelis, skirtas sujungti su siurbimo surinkimo sistema, siurbimo kateteriais, yankuer/pool ir kt. rankenėlėmis. - Ilgis 3 m±10 cm. - Diametras CH30. - Susuktas vamzdelis naudojimo metu neturi būti susisukęs. Neturi išlaikyti susukimo atminties, o turi lengvai išsivynioti. - Sujungimo vamzdelio jungtys FFM (Female/Female/Male). - Sterilus. - Vienkartinis. - Pagaminti iš PVC ar lygiavertės medžiagos. - Be latekso. - Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. - Ant pakuotės numatyta atidarymo vieta. |  |
| 4 | Bipolinis radiodažnuminis zondas | 16500,00 | 30 | vnt | - Paskirtis hipertrofavusių nosies kriauklių tūrio mažinimui. - Vienkartinis. - Sterilus. - Aplikatorius konuso formos. - Elektrodo diametras ≤ 1.1 mm. - Elektrodo ilgis 100 ± 10 mm. - Laido ilgis ≥ 3 m. - Suderinamas su ligoninėje naudojamu CelonLab ENT generatoriumi. |  |
| 5 | Šlapimtakių stentai šlaplės stenozei | 4500,00 | 30 | vnt | - Stentas pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos. - Skirtas ilgalaikiam implantavimui iki 12 mėn. - Dviem atvirais galais. - Stento dydis 12 CH. - Sustiprintas korpusas, maksimaliam atsparumui stenozei. - 8 CH kilpos komfortui užtikrinti. - Stentas komplektuojamas su stūmikliu ir kreipiančiąja viela. - Vielos galo diametras 0,035“. - Stentų ilgiai: 16; 24; 26; 28; 30 cm. - Supakuoti po vieną. - Sterilūs. |  |
| 6 | Sklydliaukės apsauginės apykaklės gaubtas | 1000,00 | 1500 | vnt | - Vienkartinio naudojimo. - Gaubtas skirtas apsaugoti apykaklę nuo prakaito ir bakterijų kaupimosi. - Dydis 40x20 cm (±2 cm) dydžio su lipnia fiksavimo juostele. - Pagamintas iš minkštos poliesterio ir celiuliozės medžiagos. - Gaubtas turi apgaubti apykaklę iš abiejų pusių ir tikti visoms standartinėms skydliaukės apsauginėms apykaklėms. - Sudėtyje nėra latekso. |  |
| 7 | Apsauginė rankovė | 3000,00 | 5000 | vnt | - Rankovė (rankos apvalkalas) sterili. - Nepralaidi skysčiams. - Tvirta. - Viename gale rankogalis, kitame tvirtinama gumele. - Rankovės ilgis 57 cm (±2 cm), plotis 23-25 cm. - Pirminė pakuotė 1 vnt., antrinė pakuotė 30-35 vnt., tretinė pakuotė 120 - 140 vnt. - Pažymėta CE ženklu ir atitinka MDR 2017/745 direktyvos reikalavimus. |  |
| 8 | Skaros apsiūtais kraštais | 1000,00 | 4000 | vnt | 1.Sterilios. 2. 10 cm x 60 cm. 3. 8 sluoksnių. 4. Neišardomos, užsiūtais kraštais. 5. 100% medvilnė. 6. Pakuotė popieriaus plastiko. 7. Supakuota ne daugiau kaip po 2 vnt. |  |
| 10 | Ausų implantai |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Klausos kauliukų protezas | 4000,00 | 30 | Vnt. | - TORP tipo protezas. - Galvutė apvali. - Galvutės skersmuo 3,20±0,1 mm. - Ilgis ne mažiau nei nuo 3 mm iki 9 mm. - Sterilus. - Vienkartinis. - Pagamintas iš teflono arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 10.2 | Klausos kauliukų protezas | 16000,00 | 120 | Vnt. | - PORP tipo protezas. - Galvutė apvali. - Galvutės skersmuo 4,20±0,1 mm. - Ilgis ne mažiau nei nuo 2 mm iki 8 mm. - Sterilus. - Vienkartinis. - Pagamintas iš teflono arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 10.3 | Ausies kilputės protezas | 33000,00 | 300 | vnt | - PISTON tipo protezas. - Funkcinis ilgis ne mažiau nei nuo 3,5 mm iki 8,00 mm. - Kilputės diametras 0,60±0,1 mm. - Sterilus. - Vienkartinis. - Pagamintas iš teflono arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 11 | Pulsuojanti kaulų plovimo sistema su atsiurbimu (endoprotezavimui) | 12000,00 | 150 | vnt | - Pulsuojanti kaulų plovimo sistema klubo sąnario endoprotezavimui – sistema su dviem antgaliais: gūžduobei, su kaušeliu ir ilgas antgalis, skirtas šlaunikaulio kanalui. - Plovimo sistemos rankena su integruotu varikliu, ir apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo, turi atsiurbimo funkciją. - Irigacinio vamzdelio antgalis su LUER tipo jungtimi. - Plovimo sistemos rankenos maitinimas – baterijos, kurių bendra įtampa ne mažiau 15V. - Bendras galingumas ne mažiau 37 W. - Plovimo sistemos praleidžiamas skysčio srautas ne mažiau 0,9 i/min. - Sterili sistema. |  |
| 12 | Elektrodai, skirti gerklų, trachėjos, nosies, gerklės operacijoms atlikti, darbui su COBLIATOR II generatoriumi |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ELEKTRODAS gerklų ir trachėjos procedūroms atlikti | 9000,00 | 30 | vnt | 1. Ilgas, lankstus bei žemo profilio elektrodas su integruota siurbimo, kobliacijos ir koaguliacijos sistema viename. 2. Darbinė dalis su plokščiu aktyviu elektrodu, siurbimo anga bei trimis fiziologinio tirpalo angomis. 3. Darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) L165 ±0,3mm, plotis - Ø 4,1 ±0,3mm; siurbimo anga Ø 1,7±0,3mm, distalinio galiuko (plotis) x= 2,9 ±0,3mm; (gylis) y= 3.4 ±0,3mm. 4. Efektyvi bipoliarinė koaguliacija. 5. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais. 6. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 7. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. |  |
| 12.2 | ELEKTRODAS gerklų ir trachėjos procedūroms atlikti | 5200,00 | 30 | vnt | 1. Labai ilgas, smulkus bei žemo profilio elektrodas su integruota siurbimo, kobliacijos ir koaguliacijos sistema viename. 2. Darbinė dalis su vienu aktyviu elektrodu, siurbimo bei fiziologinio tirpalo anga. Tiksli abliacija „į tašką“. 3. Darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) L190±0,3mm, plotis - Ø 3,25±0,3mm; siurbimo anga Ø 1,9 ±0,3mm, distalinio galiuko (plotis) x= 2,4±0,3mm. 4. Efektyvi bipoliarinė koaguliacija. 5. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais. 6. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 7. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. |  |
| 12.3 | ELEKTRODAS ylinis nosies kriauklių procedūroms atlikti | 5200,00 | 30 | vnt | 1. Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kabeliu. 2. Darbinė dalis ylinės formos, lenkta 45° kampu, su trimis lazerinėmis gylio atžymomis. 3. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais. 4. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 5. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. |  |
| 12.4 | EKEKTRODAS tonzilektomijos ir adenoidektomijos procedūroms atlikti | 4500,00 | 30 | vnt | 1. Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotais dviem kanalais fiziologinio tirpalo padavimui ir siurbimui, integruotu kabeliu. 2. Darbinė dalis su trimis lygiagrečiai išdėstytais aktyviais elektrodais, sukuria stabilų plazmos lauką ir pašalina audinį tonzilektomijos arba adenoidektomijos metu. 3. Darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) L137 mm, plotis - Ø 5,8 mm; siurbimo anga Ø 1,6 mm, distalinio galiuko (plotis) x= 3.4 mm; (gylis) y= 3.8 mm. 4. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais. 5. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 6. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. |  |
| 12.5 | ELEKTRODAS minkštojo gomurio mažinimui arba uvuloplastikai atlikti | 5500,00 | 30 | vnt | 1. Vienlaidis aktyvus, kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kabeliu. 2. Elektrodo stiebas prailgintas, su labai plona darbine dalimi, todėl sudaromas didesnis vizualinis laukas. 3. Elektrode integruota druskos tirpalo padavimo ir siurbimo sistema. 4. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais. 5. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 6. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. |  |
| 13 | Adata siuvimo instrumentui | 66000,00 | 600 | vnt | 1. Vienkartinė 2. Sterili. 3. Su įpjova šone siūlo užkabinimui. 4. Cheminė medžiaga-nitinolis arba lygiavertė medžiaga. 5. Suderinama su ligoninėje naudojamu siuvimo instrumentu Scorpion Multifire. |  |
| 14 | Chirurginiai trokarai |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Trokaras su pravedėju | 15000,00 | 300 | Vnt. | - Trokaras su pravedėju: rinkinys 2+1. - Rinkinį sudaro 1 trokaro pravedėjas ir 2 kaniulės. - 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. - Optinis. - Beašmenis. - Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko. - Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. - Korpuso šonuose įmontuoti "išleidimo" mygtukai leidžiantys lengvai pašalinti marlę ar orą operacijos metu. - Pravedėjas atraumatinis, - Smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti trokarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole. |  |
| 14.2 | Trokaras su pravedėju | 10000,00 | 300 | Vnt. | - Trokaras su pravedėju. - 12 mm skersmens, - 100 mm ilgio. - Optinis, - Beašmenis. - Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko. - Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. - Korpuso šonuose įmontuoti "išleidimo" mygtukai leidžiantys lengvai pašalinti marlę ar orą operacijos metu. - Korpuso šonuose įmontuoti "išleidimo" mygtukai leidžiantys lengvai pašalinti marlę ir orą operacijos metu. - Pravedėjas atraumatinis, - Smeigas skaidrus, - Su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti trokarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole. |  |
| 14.3 | Bariatrinis trokaras su pravedėju | 2000,00 | 50 | Vnt. | - Bariatrinis trokaras su pravedėju. - 12 mm skersmens, - 150 mm ilgio. - Optinis, - Beašmenis. - Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko. - Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. - Korpuso šonuose įmontuoti "išleidimo" mygtukai leidžiantys lengvai pašalinti marlę ar orą operacijos metu. - Pravedėjas atraumatinis, - Smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti trokarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole. |  |
| 15 | Endoskopiniai siuvimo- pjovimo aparatai ir kasetės |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Endoskopinio linijinio siuvimo-pjovimo aparato rankena | 13000,00 | 90 | Vnt. | - Endoskopinio linijinio siuvimo-pjovimo aparato rankena, suderinama su siūlomomis kasetėmis. - Rotuojamas 360°. - Artikuliuojamas iki 45° kampu, su laisvu artikuliacijos pozicijos pasirinkimu. - Turi automatinį saugumo mechanizmą, neleidžiantį iššauti panaudotos kasetės. - Galimas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant. - Rankenos stiebas 15.2 cm ilgio. - Turi audinių griebimo funkciją. - Užtaisoma pasirinktinai vienkartinėmis steriliomis 30 mm, 45 mm ir 60 mm ilgio kasetėmis. - Galima iššauti iki 25 vienkartinių kasečių. - Rankenos stiebas lengvai įvedamas per 12 mm trokarą. |  |
| 15.2. | Kasetės su 3 skirtingų aukščių kabutėmis |  |  |  |  |  |
| 15.2.1 | Kasetė, skirta siūti ir pjauti kraujagysles ir vidutinius audinius | 6300,00 | 60 | Vnt. | - Kasetės endolinijiniam pjovėjui. - Kasetės ilgis 30, 45 ir/arba 60 mm. - Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos. - Peilis integruotas į kasetę. - Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. - Skirta pjauti ir siūti 0.88-1.5mm storio audiniams. - Atidarytų kabučių aukštis 2; 2,5; 3 mm. - Uždarytų kabučių aukštis 0.75; 1.0; 1.25 mm. - 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje. - Nerūdijančio plieno peilis integruotas į kasetę. - Fiksuotas priekalas. - Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos. |  |
| 15.2.2 | Kasetė, skirta siūti ir pjauti vidutinio storio ir storus audinius | 31500,00 | 300 | Vnt. | - Kasetės endolinijiniam pjovėjui. - Kasetės ilgis 45 ir/arba 60 mm. - Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos. - Peilis integruotas į kasetę. - Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. - Skirta pjauti ir siūti 1.5-2.25 mm storio audiniams. - Atidarytų kabučių aukštis 3; 3,5; 4 mm. - Uždarytų kabučių aukštis 1.25; 1.5; 1.75 mm. - 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje. - Nerūdijančio plieno peilis integruotas į kasetę. - Fiksuotas priekalas. - Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos. |  |
| 15.2.3 | Kasetė, skirta siūti ir pjauti ypatingai storus audinius | 6500,00 | 60 | Vnt. | - Kasetės endolinijiniam pjovėjui. - Kasetės ilgis 45 ir/arba 60mm. - Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos. - Peilis integruotas į kasetę. - Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. - Skirta pjauti ir siūti 2.25-3.00 mm storio audiniams. - Atidarytų kabučių aukštis 4; 4,5; 5 mm. - Uždarytų kabučių aukštis 1.75; 2.0; 2.25 mm. - 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje. - Nerūdijančio plieno peilis integruotas į kasetę. - Fiksuotas priekalas. - Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos. |  |
| 15.3 | Kasetė su iškilimais paviršiuje |  |  |  |  |  |
| 15.3.1 | Kasetė, skirta siūti ir pjauti kraujagysles ir plonus audinius | 16000,00 | 160 | Vnt. | - Kasetės endolinijiniam pjovėjui. - Kasetės ilgis 30, 45 ir/arba 60 mm. - Peilis integruotas į kasetę. - Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. - Atidarytų kabučių aukšts 2.5mm. - Uždarytų kabučių aukštis 1.0 mm. - 6 kabučių eilės – po tris kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje. - Kasetės paviršiuje yra nedideli iškilimai neleidžiantys išslysti audiniui šūvio metu. - Nerūdijančio plieno peilis integruotas į kasetę. - Fiksuotas priekalas. - Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos. |  |
| 15.3.2 | Kasetė, skirta siūti ir pjauti vidutinio storio audinius | 36000,00 | 360 | Vnt. | - Kasetės endolinijiniam pjovėjui. - Kasetės ilgis 45 ir/arba 60 mm. - Peilis integruotas į kasetę. - Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. - Atidarytų kabučių aukštis 3.5mm arba 4,2 mm; 4,8 mm; 5 mm. - Uždarytų kabučių aukštis 1.5 mm; 1,8 mm; 2mm; 2,2 mm. - 6 kabučių eilės – po tris kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje. - Kasetės paviršiuje yra nedideli iškilimai neleidžiantys išslysti audiniui šūvio metu. - Nerūdijančio plieno peilis integruotas į kasetę. - Fiksuotas priekalas. - Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos. - Kabučių aukštis ir ilgis pasirenkamas užsakymo metu. |  |
| 16 | Cirkuliarūs stapleriai |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Cirkuliarūs siuvimo aparatai | 11000,00 | 60 | Vnt. | - Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas. - Įvairių dydžių. - Sterilus. - Vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo. - Uždaros kabutės aukštis 1.8 mm. - Atviros kabutės kojos aukštis 4.5 mm. - Kabučių skaičius 18. - Išpjovimo mygtukas turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. - Priekalas pasisuka 90 laipsnių kampu prieš atidarant instrumentą. - Išorinis prietaiso diametras 24 mm, vidinis 15 mm. |  |
| 16.2 | Cirkuliarūs siuvimo aparatai | 11000,00 | 60 | Vnt. | - Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas. - Įvairių dydžių. - Sterilus. - Vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo. - Uždaros kabutės aukštis 2.0 mm. - Atviros kabutės kojos aukštis 4.8 mm. - Kabučių skaičius 20. - Išpjovimo mygtukas turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. - Priekalas pasisuka 90 laipsnių kampu prieš atidarant instrumentą. - Išorinis prietaiso diametras 26 mm. - Vidinis 17 mm. |  |
| 16.3 | Cirkuliarūs siuvimo aparatai | 11000,00 | 60 | Vnt. | - Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas - Įvairių dydžių. - Sterilus, vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo. - Uždaros kabutės aukštis 2.0 mm. - Atviros kabutės kojos aukštis 4.8 mm. - Kabučių skaičius 24. - Išpjovimo mygtukas turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. - Priekalas pasisuka 90 laipsnių kampu prieš atidarant instrumentą. - Išorinis prietaiso diametras 29 mm, vidinis 20 mm. |  |
| 16.4 | Cirkuliarūs siuvimo aparatai | 11000,00 | 60 | Vnt. | - Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas. - Įvairių dydžių. - Sterilus, - Vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo. - Uždaros kabutės aukštis 2.2 mm. - Atviros kabutės kojos aukštis 5.0 mm. - Kabučių skaičius 30. - Išpjovimo mygtukas turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. - Priekalas pasisuka 90 laipsnių kampu prieš atidarant instrumentą. - Išorinis prietaiso diametras 32 mm. - Vidinis 24 mm. |  |
| 17 | Apklotas anestezijai | 8000,00 | 9000 | vnt | 1.Pagamintas iš tvirtos mikroorganizmams nepralaidžios medžiagos, sudarytas iš 2 sluoksnių: viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis, kuris gerai sugeria skysčius, apatinis iš polietileno arba lygiavertės medžiagos. 2. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai, kitos smulkios priemonės. 3. Produktas supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. 4. Dydis 75 x 80 cm ( ±5cm), su anga apkloto centre 6 x 15 ±1cm. 5. Angos kraštai lipnūs. 6. Apkloto kampai turi lipnias juosteles. 7. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili : antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. 8. Pakuotėje 1/25±5/100±20: (pirminė/antrinė/tretinė): -Pirminėje pakuotėje 1 vnt.; -Antrinė pakuotė 25±5 vnt.; -Tretinė pakuotė 100 ±20 vnt. |  |
| 18 | Apklotas lipniu kraštu | 8000,00 | 8000 | vnt | 1. Medžiaga pagaminta iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis, sugeriantis skysčius visu savo paviršiumi, apatinis iš polietileno arba lygiavertės medžiagos. Abu apkloto sluoksniai fiksuoti visu savo plotu. 3. Produktas supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. 4. Dydis 80 x 80cm ( ± 5cm.). 5. Sterilus, vienkartinis. 6. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili: antrinė - kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. 7. Pakuotė (pirminė/antrinė/tretinė) 1/15±5/70±10: - Pirminėje pakuotėje 1 vnt.; - Antrinėje pakuotėje 15±5 vnt.; - Tretinėje pakuotėje 70 ±10 vnt. |  |
| 19 | Vienkartinės Macintosh tipo mentelės | 52000,00 | 18000 | Vnt | 1. Vienkartinės. 2. Turi CE ženklinimą. 3. Pagamintos iš smūgiams atsparaus ABS plastiko arba lygiavertės medžiagos. 4. Mentelės viduje šviesą praleidžiantis kanalas. 5. Mechanizmas pritvirtinimui prie kotelio „click“ tipo. 6. Kliniškai švarios. 7. Macintosh tipo. 8. Dydžiai 1-4. 9. Supakuotos po vieną. |  |
| 20 | Rinkinys epidūrinei nejautrai | 1000,00 | 150 | vnt | Rinkinio komponentai: 1. Tuohy tipo adata 18 G x 80 mm 2. Kateteris: RO kontrastinis, su ilgio atžymomis, ne mažiau 1000mm ilgio, 0,45 mm diametro, uždaras galas, 3 šoninės skylutės. 3. Švirkštas 8 ml, L.O.R. tipo, paraboline gradacija. 4. Filtras 0,2 mk, atlaiko slėgį iki 7 bar (būtinas ženklinimas ant filtro). 5. Kateterio nukreipėjas. 6. "Click" tipo konektorius. 7. Neribojantis judesių filtro fiksatorius. 8. Sterilus. |  |
| 21 | Nefrostominis drenažinis kateteris | 6000,00 | 100 | vnt | 1. Sterili pakuotė. 2. Vienkartinis rinkinys. 3. Rinkinį sudaro: Malecot tipo kateteris, 2 lankstūs stiletai, drenažinis maišelis su jungiamuoju vamzdeliu. 4. Pagamintas iš C-Flex (hibridinid polimeras) tipo arba lygiavertės medžiagos. 5. Malecot tipo katetris turi 4 multi sparnelius distaliniame gale. 6. Baltos spalvos, geresnei vizualizacijai. 7. Luer Lock jungtis. 8. Galimi dydžiai:14,16, 20 arba 24 Fr pagal ligoninės poreikį. 9. Ilgis 35±0,5 cm. 10. Distaliniame gale 0,97 mm ±0,1 mm anga stygai pravesti. 11. Tinka darbui su 0,38ʺ styga. 12. Kateteris supakuotas į plastikinį dėklą, apsaugantis nuo pažeidimų. 13. Termolabilus. 14. Be latekso. |  |
| 23 | Apklotai kojoms | 6000,00 | 1500 | vnt | - Sterilus. - Nepralaidus skysčiams. - 75 x 120 cm (± 5 cm). - Pakuotėje 2 vnt. - Produktas supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. - Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili; antrinė - kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas, galimybė išimti po vieną apklotą, nesuplėšius pakuotės); tretinė skirta transportavimui. |  |
| 24 | Endoskopinis mechaninis chirurginis siuvimo aparatas ir vienkartinės kasetės |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Endoskopinis mechaninis chirurginis siuvimo aparatas | 17000,00 | 100 | vnt | 1.Vienkartinis. 2. Sterilus. 3. Aparatas gali būti užtaisytas ne mažiau kaip 12 kartų. 4. Turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau 3 aparato darbinės dalies ilgių. 5. Privalomi ilgiai 6cm, 16cm, 26cm (±1) cm., su kasetes uždarymo ilgio matavimo skale ant rankenos. 6. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°. 7. Kasetė uždaroma viena ranka. 8. Galimas kasetės daugkartinis atidarymas/uždarymas prieš šovimą. 9. Papildomas apsauginis mygtukas prieš iššaunant kasetę. 10. Su peiliu integruotu kasetėje. |  |
| 24.2 | Vienkartinės kasetės | 90000,00 | 750 | vnt | 1. Vienkartinės. 2. Sterilios. 3. Turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau 2 skirtingų tipų kasetes: artikuliuojama kasetė 45° į abi puses arba tiesi kasetė. 4. Turi būti galimybė pasirinkti skirtingų aukščių kasetes chirurginiam siuvimo aparatui (privalomi aukščiai 2.5 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.8 mm). 5. Turi būti galimybė pasirinkti ne vienodo aukščio kabutes kasetėje (privalomi kasečių aukščiai: 3.0-3.5-4.0; 4.0-4.5-5.0; 2.0-2.5-3.0). 6. Kasetėje ne mažiau kaip 6 eilės kabučių. 7. Turi būti galimybė pasirinki ne mažiau 6 skirtingo pjūvio kasetes: privalomi ilgiai 31mm, 33mm, 43mm, 45mm, 59mm, 61 mm. 8. Uždarytų kabučių aukštis: 1.0, 1.5, 1.8, 2.0. 9. Turi būti galimybė pasirinkti ne vienodo aukščio uždarytas kabutes (privalomi aukščiai (mm) 1.2-1.5-1.8, 1.8-2.0-2.2, 0.75-1.0-1.2). 10. Kabučių kiekiai kasetėje priklauso nuo kasetės ilgio (privalomi kabučių kiekiai kasetėje 48, 66, 90 vnt.). 11. Tinkančios 24.1 punkte siūlomam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui. |  |
| 25 | Tinklelis laparoskopinėms kirkšnies išvaržoms: - Pagamintas iš lengvo svorio didelių porų PVDF arba lygiavertės medžiagos. - Lęšio formos, išgaubtas, atitinkantis natūralią kirkšnies anatomiją. - Kraštas nėra standus, tinklelis išlaiko savo formą, turi pagalbines žalias juosteles ir siūlą, kurie užtikrina teisingą pozicionavimą. - Tinklelio galima nefiksuoti. - Tinklelis abiem anatominėms pusėms; - Sterilus. |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Dydis 10x15 cm | 12000,00 | 150 | vnt |  |  |
| 25.2 | Dydis 12x17 cm | 1200,00 | 10 | vnt |  |  |
| 26 | Apklotas neurochirurginiam mikroskopui | 20000,00 | 500 | vnt | - Vienkartinis. - Su dviem asistento vamzdžiais/stereo tiltu, kamera/video. - Suderinamas su ligoninėje naudojamu neurochirurginiu mikroskopu OPMI Vario NC33. - Išmatavimai 122x209 cm. - Su mikroskopo objektyvo apsauginiu stikliuku VisionGuard. - Yra galimybė operacijos metu pakeisti aptaškytą stikliuką nauju pakaitiniu steriliu stikliuku. - Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. |  |
| 27 | Mayo apklotai | 8500,00 | 7000 | vnt | 1. Medžiaga pagaminta iš PE plėvelės ne mažiau kaip 60 µm su ne mažiau kaip 65 x 78 cm priklijuota didelio sugeriamumo neaustine hidrofiline medžiaga, kurios tankis ne mažiau 30 g/m². 2. Dydis 78 x 145 (±2) cm. 3. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterilus gamyklinis įpakavimas su sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis įskaitant prekės brūkšninį kodą); antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, brūkšninis kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. 6. Pirminė pakuotė 1 vnt, antrinė pakuotė 20-25 vnt, tretinė pakuotė 80-100 vnt. 7. Pažymėta CE ženklu. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB (arba MDR 2017/745), standartų EN-13795-1, EN ISO 13485, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1 reikalavimus. |  |
| 28 | Krepšelis akmenų šalinimui | 95000,00 | 500 | vnt | - Skirtas naudoti inkstų akmenų šalinimui. - Krepšelis pagamintas iš keturių nitinolio vielučių, Tipless tipo. - Nitinolio viela turi PTFE arba lygiavertę dangą. - Magnetinis 4D nykščio slankiklis valdo krepšelio atidarymą, uždarymą ir pasukimą 360°. - Rankena ergonomiškos formos ir profiliuota, lengva konstrukcija. - Skirtas naudoti viena ranka kairiarankiams ir dešiniarankiams. - Dydis: 1,5 Ch./Fr., ilgis ne mažiau 1200 mm, krepšelio diametras ne mažiau 9 mm - Komplekte su adapteriu, integruotu į rankeną ir turinčiu ilgą siaurą antgalį. - Sterilus. |  |