Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas –  odontologinė simuliacinė įranga (toliau – prekės).

  - Visa įranga ir jos sudedamosios dalys turi būti naujos, nenaudotos.

  - Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos, tarpusavyje suderintos ir pilnai paruoštos eksploatavimui per 1 lentelėje nurodytą terminą. Visos su tinkamu sutarties įvykdymu susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta: Žaliųjų ežerų g. 2, Vilnius (Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos mokslo centras).

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo ir montavimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (ne vėliau kaip per) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Simuliacinis bazinis įrenginys | 20 vnt. | ☐ | ☒ | 150 k.d. |
| 2. | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu | 20 vnt. | ☐ | ☒ | 150 k.d. |
| 3. | Kampinis antgalis mikrovarikliui | 20 vnt. | ☐ | ☒ | 150 k.d. |
| 4. | Turbininis antgalis su šviesa | 20 vnt. | ☐ | ☒ | 150 k.d. |
| 5. | Integruotas ultragarsinis skaleris | 20 vnt. | ☐ | ☒ | 150 k.d. |
| 6. | Odontologo kėdutė | 20 vnt. | ☐ | ☒ | 150 k.d. |
| 7. | Siurblių sistema simuliatoriams | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 150 k.d. |
| 8. | Centrinė separavimo talpa | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 150 k.d. |
| 9. | Kompresorius simuliatoriams iki 5 kW | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 150 k.d. |
| 10. | Kompresorius simuliatoriams iki 10 kW | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 150 k.d. |

2.7   Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka: užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odontologinė simuliacijos įranga |  |  |
| 1.1 | Simuliacinis bazinis įrenginys - 20 vnt. |  |  |
| 1.1.1 | Tiekimo modulis |  |  |
| 1.1.1.1 | Tiekimo modulis skirtas prijungti prie vietinių tinklų: elektros (230 V), suspausto oro, vandens tiekimo, bei šlapio tipo centrinės siurbimo sistemos. | Būtina |  |
| 1.1.1.2 | Tiekimo modulis turi būti integruojamas į baldą ir su juo sujungtas | Būtina |  |
| 1.1.1.3 | Turi būti galimybė įjungti/išjungti elektros, oro ir vandens tiekimą jungikliu | Būtina |  |
| 1.1.1.4 | Tiekimo modulyje turi būti integruoti vandens ir oro filtrai | Būtina |  |
| 1.1.1.5 | Gydytojo elementas, asistento elementas bei operacinis šviestuvas integruoti/tvirtinami į vieną bendrą baldo korpusą. |  |  |
| 1.1.1.6 | Baldo stalviršio storis ne daugiau nei 38 mm | Būtina |  |
| 1.1.1.7 | Stalviršio medžiaga laminatas arba lygiavertė | Būtina |  |
| 1.1.2 | Gydytojo elementas |  |  |
| 1.1.2.1 | Gydytojo elementas tvirtinamas prie šviestuvo stulpo ant atskiros judančios alkūnės | Būtina |  |
| 1.1.2.2 | Turi būti galimybė paprastu pasukamuoju judesiu perkelti gydytojo elementą iš kairės į dešinę | Būtina |  |
| 1.1.2.3 | Integruotame valdymo pulte su LCD ekranu turi būti galimybė reguliuoti instrumentų sūkius, skalerio intensyvumą bei operacinį šviestuvą. | Būtina |  |
| 1.1.2.4 | Gydytojo instrumentai montuojami iš viršaus | 1) daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) su pašvietimu; 2) rankovė turbinai su LED tipo šviesa turbininiam antgaliui; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) rankovė ultragarsiniam skaleriui. |  |
| 1.1.2.5 | Vandens kiekio reguliavimas gydytojo elemente kiekvienam antgaliui atskirai. Papildomas vandens kiekio reguliavimas: 1) mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu. 2) turbinos greitoje jungtyje 3) ultragarsinio skalerio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu skaleriu | Būtina |  |
| 1.1.2.6 | Turi būti galimybė pedalu valdyti antgalių paleidimą | Būtina |  |
| 1.1.3 | Asistento elementas |  |  |
| 1.1.3.1 | Ne mažiau kaip 2- jų lizdų asistento instrumentų laikiklis | Būtina |  |
| 1.1.3.2 | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais. | Būtina |  |
| 1.1.4 | Operacinis šviestuvas |  |  |
| 1.1.4.1 | LED tipo apšvietimas. | Būtina |  |
| 1.1.4.2 | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 40 000 lux. | Būtina |  |
| 1.1.4.3 | Šviesos spalvos temperatūra nustatoma ne mažiau 3 lygiais, ne siauresnėse kaip 4600 - 6000 K ribose. Pageidaujamą parametro reikšmę nusistato pats vartotojas gydytojo valdymo pulte. | Būtina |  |
| 1.1.4.4 | Specialus kompozitų režimas atitinkantis standartą ISO 9680: 2014 (arba lygiavertį), neįtakojantis į šviesoje kietėjančią kompozitinę medžiagą, intensyvumas ne mažiau 10 000 Lux. | Būtina |  |
| 1.1.4.5 | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti). | Būtina |  |
| 1.1.4.6 | Apšvietimo įjungimas/išjungimas/apšvietimo intensyvumo, spalvos temperatūros nustatymas/kompozito režimas turi būti valdomas šiais būdais: | Valdomas judesio davikliu ir iš gydytojo elemento valdymo pulto. Apšvietimo intensyvumo ir spalvos temperatūros nustatymai atliekami gydytojo elemente. Specialaus kompozitų režimo valdymas judesio davikliu šviestuve ir iš gydytojo elemento. |  |
| 1.1.4.7 | Šviestuvo judesio daviklio jautrumo reguliavimas | Ne mažiau 4 lygiais |  |
| 1.1.5 | Paciento muliažas |  |  |
| 1.1.5.1 | Paciento muliažo komplektacija | Paciento muliažas sudarytas iš žandikaulio simuliatoriaus, veido kaukės, galvos muliažo, krūtinės muliažo |  |
| 1.1.5.2 | Aukštis, pakreipimas ir pasukimas turi būti reguliuojami atskirai ir fiksuojami | Būtina |  |
| 1.1.5.3 | Paciento simuliatoriaus pasvirimo kampas nuo horizontalios padėties turi būti ±90° | Būtina |  |
| 1.1.5.4 | Horizontalus pasukimo kampas nuo centrinės padėties turi būti ne mažiau 30° į dešinę ir 30° į kairę. | Būtina |  |
| 1.1.5.5 | Galvos pakreipimo kampas nuo horizontalios padėties turi būti ne mažiau 45° atgal ir 15° į priekį. | Būtina |  |
| 1.1.5.6 | Galvos pasukimo kampas nuo centrinės padėties turi būti ±70° | Būtina |  |
| 1.1.5.7 | Fantominės galvos artikuliatorius turi turėti žandikaulio sąnarius su kondilinėmis dėžutėmis, leidžiančiomis atkartoti kondilinius judėjimo kelius. | Būtina |  |
| 1.1.5.8 | Turi būti galimybė pritvirtinti anatominius veido lankus | Būtina |  |
| 1.1.5.9 | Žandikaulių modeliai turi būti tvirtinami fantominėje galvoje naudojant magnetines plokšteles | Būtina |  |
| 1.1.5.10 | Liemuo turi būti pagamintas iš tvirto plastiko | Būtina |  |
| 1.1.6* | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. |  |
| 1.2 | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu - 20 vnt. |  |  |
| 1.2.1. | Apsisukimų skaičius | Reguliuojamas minimalus apsisukimų skaičius ne daugiau kaip 1200 aps/min. Reguliuojamas maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40 000 aps/min. |  |
| 1.2.2 | Maksimalių sūkių nustatymas ir išsaugojimas iš gydytojo instrumentų dalies. | Būtina. |  |
| 1.2.3 | Mikrovariklio reverso f-ja valdoma iš gydytojo instrumentų dalies ir kojiniu pedalu | Būtina. |  |
| 1.2.4 | Su vidiniu oro/vandens aušinimu. | Būtina. |  |
| 1.2.5 | Su LED šviesos šaltiniu. | Būtina. |  |
| 1.2.6 | Maksimalus sukimo momentas. | ne mažiau 3,0 Ncm. |  |
| 1.2.7* | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 1.3 | Kampinis antgalis mikrovarikliui - 20 vnt. |  |  |
| 1.3.1 | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu. | Būtina. |  |
| 1.3.2 | Antgalio galvutės diametras ne didesnis nei 9,5 mm, aukštis ne didesnis nei 13 mm. | Būtina. |  |
| 1.3.3 | Perdavimo santykis 1:1. | Būtina. |  |
| 1.3.4 | Grąžto fiksacija mygtuku. | Būtina. |  |
| 1.3.5 | Su pašvietimu. | Būtina. |  |
| 1.3.6 | Sterilizuojamas. | Būtina. |  |
| 1.3.7* | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 1.4. | Turbininis antgalis su šviesa - 20 vnt. |  |  |
| 1.4.1 | Su vandens – oro aušinimu iš ne mažiau kaip 4 skylučių taškų. | Būtina. |  |
| 1.4.2 | Maksimalūs sūkiai ne mažiau kaip 370 000 aps/min. | Būtina. |  |
| 1.4.3 | Keraminiai guoliai. | Būtina. |  |
| 1.4.4 | Galia: ne mažiau kaip 26 W. | Būtina. |  |
| 1.4.5 | Galvutės diametras ne daugiau kaip 12 mm, o aukštis ne didesnis nei 13 mm. | Būtina. |  |
| 1.4.6 | Komplektuojamas su greita jungtimi | Būtina. |  |
| 1.4.7 | Sterilizuojamas. | Būtina. |  |
| 1.4.8* | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 1.5. | Integruotas ultragarsinis skaleris - 20 vnt. |  |  |
| 1.5.1 | Pjezokeraminis su LED tipo pašvietimu. | Būtina. |  |
| 1.5.2 | Tinkamas perio, endo ir higienos procedūroms. | Būtina. |  |
| 1.5.3 | Skalerio funkcijų valdymas, galingumo bei procedūrų keitimas iš gydytojo instrumentų dalies. | Būtina. |  |
| 1.5.4 | Komplekte ne mažiau kaip 2 skalerio darbiniai antgaliukai. | Būtina. |  |
| 1.5.5 | Dažnis ne siauresnėse ribose kaip nuo 28 kHz iki 32 kHz. | Būtina. |  |
| 1.5.6* | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 1.6 | Odontologo kėdutė - 20 vnt. |  |  |
| 1.6.1 | Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnėse ribose kaip nuo 52 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus | Būtina |  |
| 1.6.2 | Kėdės atlošas | Būtina |  |
| 1.6.3 | Stumdoma, ne mažiau nei 5 ratukai | Būtina |  |
| 1.6.4 | Kėdės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama | Būtina |  |
| 1.6.5* | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 1.7 | Siurblių sistema simuliatoriams – 1 vnt. |  |  |
| 1.7.1 | Vienu metu palaikomų dirbančių simuliatorių skaičius | ne mažiau kaip 30 vnt. |  |
| 1.7.2 | Maitinimas | 400V/50Hz |  |
| 1.7.3 | Galia | ne daugiau kaip 11 kW |  |
| 1.7.4 | Vakuumo lygis | ne mažiau kaip -160 mbar/hPa |  |
| 1.7.5 | Siurbiamo oro srautas prie 0 mbar/hPa | ne mažiau kaip 10000 l/min |  |
| 1.7.6 | Triukšmo lygis | ne daugiau kaip 77 dB(A) |  |
| 1.7.7 | Išorinis ekranas nustatymams atlikti | Būtina |  |
| 1.7.8 | Klasifikacija | Medicinos įrenginys ne žemesnė kaip IIa klasė |  |
| 1.7.9* | Garantija | ne mažiau 36 mėn. |  |
| 1.8 | Centrinė separavimo talpa su automatiniu skysčio lygio stebėjimu ir pašalinimu bei apsauga nuo perpylimo – 1 vnt. |  |  |
| 1.8.1 | Absoliutus vakuuminis slėgis | ne mažiau kaip -200 mbar/HPa |  |
| 1.8.2 | Talpa | ne mažiau kaip 300 l |  |
| 1.8.3 | Tūrio jutiklis | Būtina |  |
| 1.8.4 | Atbulinis vožtuvas | Būtina |  |
| 1.8.5* | Garantija | ne mažiau 36 mėn. |  |
| 1.9 | Kompresorius simuliatoriams – 1 vnt. |  |  |
| 1.9.1 | Maitinimas | 400V/50Hz |  |
| 1.9.2 | Galingumas | Ne daugiau 10 kW |  |
| 1.9.3 | Suspausto oro diapazonas ne siauresnėse ribose | 5,5 – 7,5 bar |  |
| 1.9.4 | Našumas prie 5 bar sausinto oro | Ne mažiau 1000 l/min. |  |
| 1.9.5 | Talpa suspaustam orui | Ne mažiau 90 l |  |
| 1.9.6 | Automatinis kondensato išleidimas | Būtinas |  |
| 1.9.7 | Oro sausintuvas | Membraninis |  |
| 1.9.8 | Triukšmo lygis | ne daugiau kaip 77 dB(A) |  |
| 1.9.9* | Garantija | ne mažiau 36 mėn. |  |
| 1.9.10 | Klasifikacija | Medicinos įrenginys ne žemesnė kaip IIa klasė |  |
| 1.10 | Kompresorius simuliatoriams – 1 vnt. |  |  |
| 1.10.1 | Maitinimas | 400V/50Hz |  |
| 1.10.2 | Galingumas | Ne daugiau 5 kW |  |
| 1.10.3 | Suspausto oro diapazonas ne siauresnėse ribose | 5,5 – 7,5 bar |  |
| 1.10.4 | Našumas prie 5 bar sausinto oro | Ne mažiau 500 l/min. |  |
| 1.10.5 | Talpa suspaustam orui | Ne mažiau 90 l |  |
| 1.10.6 | Automatinis kondensato išleidimas | Būtinas |  |
| 1.10.7 | Oro sausintuvas | Membraninis |  |
| 1.10.8 | Triukšmo lygis | ne daugiau kaip 77 dB(A) |  |
| 1.10.9* | Garantija | ne mažiau 36 mėn. |  |
| 1.10.10 | Klasifikacija | Medicinos įrenginys ne žemesnė kaip IIa klasė |  |

**  Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu yra nurodyti Sutartyje.

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos prekių gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu ir turi teisę įdiegti įrangą ir atlikti jos garantinį aptarnavimą.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad turi teisę ir (ar) pasitelks ūkio subjektą, turintį teisę įdiegti siūlomą įrangą ir vykdyti jos garantinį aptarnavimą (pvz., gamintojo išduotus sertifikatus, autorizacijos dokumentus, sutartis su įgaliotais ūkio subjektais ar kitus lygiaverčius dokumentus).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.