ANTŽEMINĖS ĮRANGOS, SKIRTOS ŽEMĖS PAVIRŠIAUS RELJEFO SKENAVIMUI, SURINKTŲ DUOMENŲ KAUPIMUI, APDOROJIMUI IR ANALIZEI, KOMPLEKTAS

Visą pirkimo komplektą sudaro:

Dronas (bepilotis orlaivis, toliau - BO); BO priedai; LiDAR’as (lazerinis skeneris); GNSS imtuvas (pasaulinė palydovinės navigacijos sistema); fotokamera; valdymo programinė įranga; duomenų apdorojimo jų analizės programinė įranga; kompiuterinė įranga skirta skrydžio valdymui ir planavimui.

Toliau pateikiamas šios įrangos aprašymas ir techninė specifikacija:

| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - Dronas-bepilotis orlaivis (toliau – BO), skirtas skraidinti duomenų surinkimo įrenginį LiDAR’ą, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai, jų reikšmės su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti nėra galimybės – Tiekėjas aprašo reikalavimo atitikimą) |  |
| 1.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
| 1.2 | RTK padėties nustatymo tikslumas (RTK FIX) | Ne mažiau kaip1 cm + 1 ppm (horizontaliai); Ne mažiau kaip1.5 cm + 1 ppm (vertikaliai). |  |  |
| 1.3 | Skrydžio trukmė | Ne mažiau kaip 55 min vienam pakilimo, skridimo ir nusileidimo ciklui. |  |  |
| 1.4 | GNSS | Palaikomos palydovinės sistemos; GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo RTK/PPK palaikymas. |  |  |
| 1.5 | Atsparumas drėgmei, dulkėms | Ne žemesnis kaip IP54. |  |  |
| 1.6 | Maksimalus signalo perdavimo atstumas (nekliudomas fizinio barjero kliučių ir kitokių trugdžių trukdžių) | Ne mažiau 7,5 km(CE/SRRC/MIC). |  |  |
| 1.7 | Kliūčių aptikimo jutikliai (sensoriai) | Kliūčių aptikimo ir vėjo jutiklių sensoriai. |  |  |
| 1.8 | Kliūčių jutiklio (sensoriaus) veikimo atstumas | Maksimalus kliūčių aptikimo atstumas būtų ne mažesnis kaip 8 m, o minimalus kliūčių aptikimo atstumas – ne didesnis kaip 0,1 m. |  |  |
| 1.11 | Suderinamumas | Su visais priedais ir/ar valdymo pultu. |  |  |
| 1.12 | Maksimalus vėjo geitis skrendant prie kuriuo BO gali skristi nenukrypstant nuo suplanuotos skrydžio trajektorijos | Ne mažiau kaip 12 m/s. |  |  |
| 1.13 | Optimalus kreiserinis greitis nenukrypstant nuo suplanuotos skrydžio trajektorijos | Ne mažesnis kaip 17 m/s. |  |  |
| 1.14 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 2 (dveji) metai, išskyrus propelerio mentims. Garantinio gedimams šalinti tiekėjas turi užtikrinti greito remonto (arba persiuntimo) (iki 10 d. d.) organizavimą. Garantinio laikotarpio metu, įrangos garantiniam remontui, jei jis trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, sugaištas laikas (nuo įrangos išsiuntimo iki įrangos grąžinimo dienos) pridedamas prie garantinio įrangos termino, t. y. garantija pratęsiama. Tiekėjas užtikrina pakaitinių darbo priemonių perdavimą, kol įranga yra remontuojama. |  |  |
| 1.15 | Instrukcijos | Įrangos instrukcijos turi būti parengtos anglų arba lietuvių kalbomis. Informaciniai lipdukai ant įrangos turi būti anglų arba lietuvių kalbomis. |  |  |
| - BO priedai kurie turi įeiti į BO komplektą, BO pilnam funkcionavimui (jo valdymui) ir užduočių (misijų) atlikimui |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
| 2.2. | Nuotolinio valdymo pultas | Suderintas su aukščiau aprašytu BO, kuris yra originalus gamyklinis. Būtina matyti informaciją apie drono bateriją, misijos skrydžio laiką, avarinio stabdymo funkciją. |  |  |
| 2.3 | Papildomi maitinimo elementai nuotolinio valdymo pultui | Ne mažiau 2 komplektai papildomų Li-ion (arba lygiaverčių) baterijų. |  |  |
| 2.4 | Propeleriai (mentys) | Ne mažiau 8 komplektai. |  |  |
| 2.5 | BO baterija | Li-ion (arba lygiavertės). |  |  |
| 2.6 | BO baterijų kiekis | Li-ion baterijų (arba lygiaverčių) kiekis turi užtikrinti ne mažiau 6 darbo valandas be papildomo pakrovimo, skirtų aprašomam BO. |  |  |
| 2.7 | Išmaniųjų baterijų krovimo įrenginys | 100-120 VAC, 50-60 Hz; 220-240 VAC, 50-60 Hz; Suderintas su BO baterijomis. |  |  |
| 2.8 | Radio siųstuvas (transponderis) | Radio siųstuvas su autonominiu energijos šaltiniu, siunčiantis išskiriantį arba įprastinį signalą krypčiai, azimutui ar vietai nustatyti. |  |  |
| 2.9 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 2 (dveji) metai. Garantinio gedimams šalinti tiekėjas turi užtikrinti greito remonto (arba persiuntimo) (iki 10 d. d.) organizavimą. Garantinio laikotarpio metu, įrangos garantiniam remontui, jei jis trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, sugaištas laikas (nuo įrangos išsiuntimo iki įrangos grąžinimo dienos) pridedamas prie garantinio įrangos termino, t. y. garantija pratęsiama. Tiekėjas užtikrina pakaitinių darbo priemonių perdavimą, kol įranga yra remontuojama. |  |  |
| - BO valdymo programinė įranga jos pagalba programuojamos užduotys (misijos) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
| 3.2 | Suderinamumas | Suderinamumas su nuotolinio valdymo pultu. |  |  |
| 3.3 | Skrydžio (misijos) planavimas | Sudarant skrydžio maršrutus: linijinius, tinkleliu. |  |  |
| 3.4 | Saugumas | Grįžimas į „namų“ tašką, jeigu išsikraudinėja baterija ir BO neužtenka baterijų energijos užbaigti užduotį, baigus užduotį (misiją) jos pabaigoje grįžta į „namų“ tašką. |  |  |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - Lazerinis skeneris LiDAR’as su RGB ne mažiau kaip 61MP kamera, suderinamas su BO |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
| 4.2 | Svoris | Ne daugiau negu 1,3 kg. |  |  |
| 4.3 | Tikslumas | Ne didesnė kaip 3 cm paklaida. |  |  |
| 4.4 | Skleidžiamas spindulių kiekis per 1sekundę | Iki 640 000. |  |  |
| 4.5 | Lazerio spindulio veikimo nuotolis | Ne mažiau kaip 300 m. |  |  |
| 4.6 | GNSS tikslumas | Ne mažiau kaip 0,03° (vienas taškas), 0,02° (RTK), 0,015° (PPK). |  |  |
| 4.7 | RGB kamera (vidinė) | Ne mažiau kaip 2 MP. |  |  |
| 4.8 | Duomenų kaupiklis ir lizdai jiems išeksportuoti po skenavimo | Ne mažiau 2x USB ne senesnės kaip 3.1 versijos, ne mažiau kaip 256GB. |  |  |
| 4.9 | Maitinimo šaltinis | Maitinasi iš drono baterijos, kuri energijos šaltinį tiekia iš nurodyto drono aprašyme. |  |  |
| 4.10 | Skenuotų duomenų kaupikliai (USB) arba ką numato gamintojas | Ne mažiau 3 papildomi vienetai, neskaičiuojant tų, kurie yra komplekte prie LiDar’o, ne mažesni kaip 256GB talpos. |  |  |
| 4.11 | GNSS | GNSS antena ir kabelis palaiko satelito sistemas GPS L1/L2/L5 GLONASS L1/L2/L3 Galileo E1/E5a/E5b/E6 BDS B1/B2/B3 QZSS L1/L2/L5/L6 SBAS L1/L5 IRNSS L5 IP67 Rated 1.166-1.278GHz ir 1.52-1.61GHz. |  |  |
| 4.12 | LiDAR’o tvirtinimo mazgas prie BO | Kronšteinas, tvirtinimo mazgas, skirtas LiDAR’ui tvirtinti prie BO, jo sureguliavimui ir išbalansavimui sumažinant LiDAR’o vibracijas skrydžio metu nuo jam daromo gamtinio ir mechaninio poveikio (vėjo, vibracijų). |  |  |  |
| 4.13 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 (dveji) metai. Garantinio gedimams šalinti tiekėjas turi užtikrinti greito remonto (arba persiuntimo) (iki 10 d. d.) organizavimą. Garantinio laikotarpio metu, įrangos garantiniam remontui, jei jis trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, sugaištas laikas (nuo įrangos išsiuntimo iki įrangos grąžinimo dienos) pridedamas prie garantinio įrangos termino, t. y. garantija pratęsiama. Tiekėjas užtikrina pakaitinių darbo priemonių perdavimą, kol įranga yra remontuojama. |  |  |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - Fotokamera skirta tvirtinti prie BO, objektų stebėjimui jų fiksavimui iš oro, fotogrametrinės medžiagos rinkimui. Yra suderinta su gamintojo BO (1komplektas) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
| 5.2 | Vaizdo jutiklis (matrica) | Efektyvių vaizdo taškų (pikselių) skaičius – ne mažesnis kaip 45 MP. Vieno pikselio dydis – ne mažesnis kaip 4 µm. |  |  |
| 5.3 | ISO diapazonas (vaizdo jutiklio, matricos jautrumas ISO) | Minimalus ISO ne didesnis kaip 200, maksimalus ISO ne mažesnis kaip 6 400. |  |  |
| 5.4 | Fotokameros diafragmos diapazonas | Minimalus diafragmos skaičius (f) – ne didesnis kaip f/2.8, maksimalus diafragmos skaičius (f) – ne mažesnis kaip f/22. |  |  |
| 5.5 | Matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis) | Ne didesnė negu 200×170×130 mm. |  |  |
| 5.6 | Fotokameros užraktas | Mechaninis užraktas ir arba elektroninis užraktas. |  |  |
| 5.7 | Nuotraukos dydis (pikseliais) | Raiška ne mažesnė kaip 8192×5460. |  |  |
| 5.8 | Suderinamumas | Su BO, kuris siūlomas pagal techninę specifikaciją. |  |  |
| 5.9 | IP įvertinimas (atsparumas drėgmei ir dulkėms) | Ne mažiau kaip IP4X. |  |  |
| 5.10 | Fotokameros maitinimo šaltinis | Nuo BO, kuris siūlomas pagal techninę specifikaciją. |  |  |
| 5.11 | Atminties kortelės | SD atminties kortelė ne mažiau 256GB, ne mažiau kaip 2 (du) vienetai. |  |  |
| 5.12 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 (dveji) metai. Garantinio gedimams šalinti tiekėjas turi užtikrinti greito remonto (arba persiuntimo) (iki 10 d. d.) organizavimą. Garantinio laikotarpio metu, įrangos garantiniam remontui, jei jis trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, sugaištas laikas (nuo įrangos išsiuntimo iki įrangos grąžinimo dienos) pridedamas prie garantinio įrangos termino, t. y. garantija pratęsiama. Tiekėjas užtikrina pakaitinių darbo priemonių perdavimą, kol įranga yra remontuojama. |  |  |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - GNSS įrenginys skirtas nustatyti koordinates LKS-94/LAS07 sistemose suderinamas su Litpos tinklu, (2 komplektai) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.2 | Radio kanalai | Ne mažiau negu 672 kanalų. |  |  |
| 6.3 | Matavimo taškų koordinačių ir aukščių sistemų palaikymas | Ne mažiau kaip Matavimas LKS-94 koordinačių sistemoje Matavimas LAS07 aukščių sistemoje. |  |  |
| 6.4 | Galimybė nustatyti koordinates lazeriu integruotu į GNSS | Yra |  |  |
| 6.5 | Vienu metu matomi palydovų signalai | GPS: L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 GLONASS: L1,L2,L3 BEIDOU:B1l, B2l, B3l, B1C,B2a, B2b GALILEO: E1,E5a, E5b,E6 QZSS: L1,L2,L5,L6 SBAS: L1,L5 IRNSS: L5. |  |  |
| 6.6 | GNSS padėties nustatymas | Parametras ne didesnis kaip Horizontaliai: 0.25 m + 1 ppm RMS; Parametras ne didesnis kaip Vertikaliai: 0.50 m + 1 ppm RMS. |  |  |
| 6.7 | Kinematinis stebėjimas realiuoju laiku (Viena bazinė linija < 30 km) | Parametras ne didesnis kaip : 8 mm + 1 ppm RMS; Parametras ne didesnis kaip: 15 mm + 1 ppm RMS. |  |  |
| 6.8 | IP įvertinimas (atsparumas drėgmei ir dulkėms) | Ne žemesnis kaip IP67, užtikrinantis apsaugą nuo dulkių ir laikino panardinimo į vandenį iki 1 m gylio ne trumpiau kaip 30 min. |  |  |
| 6.9 | Jungtys | Palaiko maitinimo įvestį, nuosekliojo prievado valdymą ir išorinį radijo ryšį; Palaiko Nano-SlM; Antenos prievadas UHF antenos sąsaja. |  |  |
| 6.10 | Jungtis duomenims | C tipo USB prievadas Duomenų atsisiuntimui / įkrovimui. |  |  |
| 6.11 | Lazerio tikslumas | ±1 cm + 5 mm/m (pasvirimo kampas ne didesnis kaip 30 °). |  |  |
| 6.12 | Į GNSS įmontuota kamera su matavimo lazeriu | Į GNSS įmontuota kamera su matavimo lazeriu: ne mažesnė kaip 5 MP, su tiesioginio vaizdo perdavimo funkcija; ne mažiau kaip 90 laipsnių matymo kampas; integruotas lazerinis taikiklis, skirtas objektų, esančių nepasiekiamose ar sunkiai pasiekiamose vietose, nutaikymui ir matavimui. |  |  |
| 6.13 | Valdymo įrenginys (kaupiklis) skirtas GNSS įrenginiui, kaupti surinktus žemės taškus (LAZ ir LAS) formate surinktus su GNSS įrenginiu | Turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus: „Android 12 GMS“ palaikymas 4GB RAM OPERATYVIOSIOS ATMINTIES ROM - ne mažiau kaip 64 GB Ekranas - bent 5“ IPS LTPS LCD ekranas su jutiminiu ekranu 1920 x 1080 pikselių HD+ SIM kortelės tipas: Nano-SIM kortelė Tinklo modemas: GSM/WCDMA/LTE-TDD/LTE-FDD Wifi Bluetooth: bent v4.0 USB: C tipo, palaikoma OTG NFC: palaikoma Ličio jonų baterijos talpa: ne mažiau kaip: 8000 mAh Veikimo laikas: ne mažiau kaip 20 val. Jutikliai ir daugialypė terpė: 3 MP galinė kamera su automatiniu fokusavimu ir (pašvietimu) blykste GNSS (BDS, GPS, GLONASS) A-GPS palaikymas G jutiklis Giroskopas Elektroninis-kompasas Šviesos diodų jutiklis Garsiakalbis Mikrofonas |  |  |
| 6.14 | Programinė įranga | Suderinamumas: Suderinamas su įvairiais GNSS imtuvais ir geodezijos įranga; Duomenų rinkimo metodas RTK (realaus laiko kinematinis) ir statinis duomenų rinkimas; Palaikomi formatai (palaikomų formatų sąrašas, pavyzdžiui, RINEX, CSV, SHP ir kt.); Koordinačių sistemos palaikomos kelios pasaulinės ir vietinės koordinačių sistemos užtikrinančios sklandų ir nenutūstama darbą; LKS-94 koordinačių palaikymas sistemoje ir galimybė rinkti duomenis LKS-94 sistemoje; LAS07 aukščių sistemos palaikymas ir galimybė rinkti duomenis LAS07 sistemoje; LKS-94 koordinačių palaikymas; LAS07 aukščių sistemos palaikymas; Ataskaitų rengimo funkcijos išsamus ataskaitų rengimas ir duomenų eksportas; Pagal poreikį programų atnaujinimai; Suderinama su LitPos tinklu. |  |  |
| 6.15 | Laikiklis | Ne mažiau 2 m ilgio anglies pluošto arba aliuminio laikiklis. |  |  |
| 6.16 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 (dveji) metai. Garantinio gedimams šalinti tiekėjas turi užtikrinti greito remonto (arba persiuntimo) (iki 10 d. d.) organizavimą. Garantinio laikotarpio metu, įrangos garantiniam remontui, jei jis trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, sugaištas laikas (nuo įrangos išsiuntimo iki įrangos grąžinimo dienos) pridedamas prie garantinio įrangos termino, t. y. garantija pratęsiama. Tiekėjas užtikrina pakaitinių darbo priemonių perdavimą, kol įranga yra remontuojama. |  |  |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - Surinktų duomenų su LiDAR sistema (taškų debesies) apdorojimo programinė įranga (2 licencijos) |  |  |  |  |
| 7.1 | Gamintojas | Nurodyti pavadinimą ir versiją. |  |  |
| 7.2 | Duomenų formatas | LAZ/LAS. |  |  |
| 7.3 | Apdorotų duomenų formatas | LAZ//FBI/ASCII. |  |  |
| 7.4 | Surinktų taškų debesies detalizavimas (klasifikavimas) | Automatinis klasifikavimas: Žemė, Augmenija, Pastatas, Kelias, Elektros linijos. |  |  |
| 7.5 | Žemės modelio generavimas (DSM/DTM/DEM) | Iš surinkto taškų debesies. |  |  |
| 7.6 | Automatinis horizonto nustatymas | Yra. |  |  |
| 7.7 | Mikrokomandų kūrimas duomenų apdirbimui ir jų klasifikavimui | Yra. |  |  |
| 7.8 | Nuskenuotų duomenų horizontalūs ir vertikalūs pjūviai | Yra. |  |  |
| 7.9 | Programinė įranga turi turėti šias galimybes | Suderinamumas: Suderinamas su įvairiais GNSS imtuvais ir geodezijos įranga; Duomenų rinkimo metodas RTK (realaus laiko kinematinis) ir statinis duomenų rinkimas; Palaikomi formatai (palaikomų formatų sąrašas, pavyzdžiui, RINEX, CSV ir kt.); Koordinačių sistemos palaikomos kelios pasaulinės ir vietinės koordinačių sistemos užtikrinančios sklandų ir nenutrūstama darbą; geodeziniais įranga matuojant, kartografuojant; Ataskaitų rengimo funkcijos išsamus ataskaitų rengimas ir duomenų eksportas; Integracija ir suderinamumas su kita programine ir technine įranga; Automatiniai atnaujinimai; Automatinis licencijos režimas; EDL filtras; Matavimo įrankiai; Spalvoti taškų debesys: aukštis, intensyvumas, taškų persidengiamumas; besiūlių juostų reguliavimas; Naudojantis žemės valdymo pranašumais taškais GCP galutiniams patikslinimams; Naujausi algoritmai, naudojami siūlomi koregavimo metodai; automatinis taškų klasifikavimas kaip „žemės/augmenijos“; Eksportuoti suklasifikuotus LAS; Eksportuoti skaitmeninį modelį iš suklasifikuotų taškų, taškų debesį kaip geolokuotą TIFF; generuoti DTM kalvų atspalvį; eksportuoti spalvotus taškų debesis iš vienu metu LiDAR ir fotoaparato; Eksportuoti spalvotus taškų debesis iš ortofoto; Automatinis LiDAR ir fotoaparato kalibravimas. Pagal poreikį programų atnaujinimai; Suderinama su LitPos tinklu; Suderinama su LKS-94 ir LAS07; Importuoti ir apdoroti surinktus duomenis iš LiDAR’o LAS/LAZ; Importuoti ir apdoroti surinktus duomenis iš GNSS įrenginių LAS/LAZ; Importuoti ir apdoroti surinktus duomenis iš radio bangomis valdomo laivo LAS/LAZ; - apdoroti LAS/LAZ formato duomenis; - sujungti LAS/LAZ formato failus; - apkirpti LAS/LAZ formato failus pagal nurodytų poligonų ribas; - padalinti LAS ir LAZ formato failus į nurodyto dydžio dalis (tiles); - vienos operacijos metu apdoroti ne mažiau nei 10 mln. lazerinio skenavimo taškų; - vienos operacijos metu apdoroti ne mažiau nei 50 LAS ar LAZ formato failų; - generuoti LAX papildinius; - atlikti LAS formato duomenų klasifikavimą pagal ASPRS LAS specifikacijoje (www.asprs.org) nurodytas taškų klases; - normalizuoti lazerinio skenavimo taškų aukščius. Turi turėti galimybę pasirinkti išvesties rezultatų koordinačių sistemą (tame tarpe LKS-94) ir aukščių sistemą LAS07 (LIT20)) Licencijos tipas (lifetime): - Programinė įranga turi būti tiekiama su įmonės lygio (office-wide) licencija, leidžiančia dviem įmonės darbuotojams naudotis programa. |  |  |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - Skrydžio valdymo ir duomenų apdorojimo lauko sąlygomis kompiuterinė techninė įranga (nešiojamas kompiuteris) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
| 8.2 | Procesorius | Ne mažiau kaip 64-bit keturių branduolių, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Ne mažiau kaip 14 fizinių branduolių (angl. Cores) ir 22 gijų (angl. Threads). Našumas: ne mažiau kaip 25800 taškų pagal „CPU mark“ testavimo duomenis http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (arba lygiaverčio) testo rezultatus. Lygiaverčio testo rezultatai turi būti viešai publikuojami internete. Pateikti nuorodą į testo rezultatus arba Tiekėjas atlieka testą, pateikia testo rezultatus su gamintojo rezultatų patvirtinimu. Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją. Tiekėjas turi nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |  |
| 8.3 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 64 GB (gali būti ir 2x 32 GB). |  |  |
| 8.4 | Ekranas | Ne mažiau kaip 16“ colių, ne mažesnė kaip 1920X1200 raiška, neblizgus, ryškumas ne mažiau kaip 400 cd/m2. Integruota WEB IR kamera rezoliucija ne mažesnė kaip HD (1280×720). Galimybė uždengti kamerą fizine jungtimi (angl. shutter) arba analogiška automatine ir / arba programine technologija. |  |  |
| 8.5 | Kietas diskas | Ne mažiau 2TB SSD PCIe arba lygiaverčio standarto. |  |  |
| 8.6 | Vaizdo posistemė | Ne mažiau kaip 8GB GDDR6. Vaizdo procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 14500 taškų pagal PassMarkG3D Mark http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html (arba lygiaverčio) testo rezultatus. Lygiaverčio testo rezultatai turi būti viešai publikuojami internete. Pateikti nuorodą į testo rezultatus arba Tiekėjas atlieka testą, pateikia testo rezultatus su gamintojo rezultatų patvirtinimu. |  |  |
| 8.7 | Garso plokštė | Integruota, stereo arba lygiavertis, integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vidiniai garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip 2 (du) mikrofonai. |  |  |
| 8.8 | Bevielio ryšio technologijos | Integruotas modemas – ne žemesnis kaip 4G LTE. Integruotas belaidžio tinklo (Wi-Fi) adapteris, palaikantis ne žemesnį kaip Wi-Fi 6E standartą, su integruotomis į korpusą antenomis. Integruotas Bluetooth ryšio adapteris – ne senesnės kaip 5.3 versijos. Visi ryšio moduliai turi būti integruoti į įrenginį ir neturi užimti išorinių jungčių (USB, kt.). |  |  |
| 8.9 | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplektuojamas kompiuterio maitinimui ir baterijos įkrovimui ne mažesnės nei 150W galios maitinimo šaltinis. |  |  |
| 8.10 | Klaviatūra | Integruota į korpusą klaviatūra. Integruota skaičių klaviatūra (angl. Numpad). Klaviatūroje turi būti visos lietuviškos abėcėlės raidės. Integruota valdymo plokštuma. Integruotas klaviatūros apšvietimas iš apačios. |  |  |
| 8.11 | Prievadai | Ne mažiau kaip 2x USB jungtys , 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet (RJ-45), nano-SIM arba standartinės SIM kortelės lizdas, kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį (šis reikalavimas nėra taikomas nano-SIM arba standartinės SIM kortelės lizdui). Reikalavimų įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |  |  |
| 8.12 | Vidinė baterija (baterijos) | Baterijos talpa ne mažiau kaip 80Wh. |  |  |
| 8.13 | Konfigūracijos palaikymas ir nustatymai | Nuotolinis programinės-aparatinės įrangos nustatymų tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu. Nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu. Aparatinis virtualizavimo palaikymas. Secure Boot funkcionalumo palaikymas. Windows Autopilot programos gamintojo palaikymas. Secure Boot funkcionalumas įjungtas. UEFI programinė-aparatinė įranga įjungta. BIOS programinėaparatinė įranga išjungta. Pirkėjas užregistruos kompiuterius Windows Autopilot programos Pirkėjo paskyroje. Pirkėjas įsipareigoja suteikti prieigas (teises) reikiamose sistemose šiuos veiksmus atlikti. |  |  |
| 8.14 | Apsaugos priemonės | – TPM 2.0 standartą atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema arba technologiškai lygiavertė aparatinė saugos mikroschema, užtikrinanti saugų kriptografinių raktų saugojimą. – Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas. – Įjungimo slaptažodžio nustatymo galimybė. |  |  |
| 8.15 | Atnaujinimų valdymas | Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) nuoroda, iš kurios galima atnaujinti siūlomo kompiuterio modelio BIOS, įrenginių bei priedų tvarkykles ir kitą programinę įrangą (pateikti nuorodą). Pateikiama viena bendra Versija 20240929 atnaujinimų valdymo programinė įranga, leidžianti vienoje vietoje atnaujinti visų nešiojamojo kompiuterio komponentų ir siūlomų priedų gamintojo pateikiamas tvarkykles. |  |  |
| 8.16 | Įranga privalo būti suderinama su operacinėmis sistemomis | Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė. |  |  |
| 8.17 | Operacinė sistema | Ne blogiau kaip Microsoft Windows 11 Professional (arba lygiavertė), naujausia versija pristatymo metu. Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės. |  |  |
| 8.18 | Našumas | Kompiuterinė įranga turi turėti ISV Certifications žymą. Teikiant pasiūlymą, informacija apie atitiktį turi būti skelbiama siūlomos kompiuterinės įrangos viešai prieinamose portaluose. |  |  |
| 8.19 | Pelė ir klaviatūra | Turi būti pateikiama to paties gamintojo kaip ir siūlomas kompiuteris bevielė optinė pelė su ratuku ir bevielė klaviatūra pilno dydžio, naudojančios vieną sąsajos adapterį arba galimybė prijungti per Bluetooth sąsają ar lygiavertį sprendimą. Komplektuojama su USB belaidžiu imtuvu (angl. receiver) turi būti „Nano“ arba lygiaverčio tipo, su integruotomis įkraunamomis baterijomis. |  |  |
| 8.20 | Ausinės | Suderinamos su siūlomo kompiuterio jungtimis, stereo dviem ausims su mikrofonu, sertifikuotos ir suderinamos bei skirtos naudoti su MS Teams arba kitais lygiaverčiais sprendimais. USB jungtis, t.y. ausinės turi turėti ir turi veikti per USB jungtį. Laido ilgis ne trumpesnis nei 1,2 m. |  |  |
| 8.21 | Prievadų išplėtimo įrenginys | To paties gamintojo kaip ir siūlomas kompiuteris prievadų išplėtimo įrenginys (angl. docking station). Ne mažiau kaip 3 skaitmeninės vaizdo perdavimo jungtys, 3x USB (iš jų bent viena su nuolatinio krovimo funkcija), 2x Displayport, 1x HDMI, ne mažiau nei 1x RJ45. Kroviklio galingumas ne mažesnis nei 200W. Vienu metu palaikantis ne mažiau kaip 3 monitorius. Komplekte turi būti papildomas prievadų išplėtimo įrenginiui skirtas maitinimo šaltinis. |  |  |
| 8.22 | Garantinės sąlygos | Garantija kompiuteriui ne mažiau kaip 24 mėn. Sugedęs įrenginys turi būti keičiamas kitu tokio pačio modelio arba analogišku, bet ne žemesnių parametrų, jei trūkumai negali būti pašalinti per numatytą pakeitimo laiką. Pakeitimo laikas ne ilgesnis kaip per 7 kalendorines dienas. Visas išlaidas (sandėliavimas, transportas ir kt.), susijusias su sugedusio įrenginio remontu/keitimu, dengia Tiekėjas. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių pristatymo, Tiekėjas turi pateikti Prekių gedimų registravimo kontaktus. Tiekėjas yra atsakingas už nemokamą duomenų iš įrangoje esančių atminties laikmenų pašalinimą. Tiekėjas negali naršyti duomenų turinio. Duomenų pašalinimas turi būti atliekamas su įranga, įtraukta į NIAPC (NATO Information Assurance Product Catalogue) arba lygiavertį katalogą. Tiekėjas Užsakovo prašymu privalo pateikti ataskaitas apie duomenų pašalinimą iš grąžintos įrangos. Tiekėjas yra atsakingas už įrangos duomenų apsaugos užtikrinimą, pradedant nuo įrangos grąžinimo momento. |  |  |
| 8.23 | Aplinkosauginiai reikalavimai | Nešiojamasis kompiuteris turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems aplinkosauginiams ir techniniams reikalavimams. Tokiais dokumentais gali būti vienas ar keli iš šių: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai; gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas; gamintojo bandymų ataskaita ar bandymo protokolas; gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija; aplinkosauginė produkto deklaracija; saugos duomenų lapas (jei taikoma); pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas; įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai; arba kiti lygiaverčiai objektyvūs įrodymai, patvirtinantys atitiktį reikalavimams. |  |  |
|  |  | - Bendrieji reikalavaimai |  |  |  |
| 9.1 |  | Visa įranga ir licencijos turi būti pristatytos adresu S. Konarskio g. 35, Vilnius. |  |  |  |
| 9.2 |  | Kompiuterinė įranga turi būti pristatyta į Perkančiosios organizacijos patalpas, pirmą kartą įjungta, aktyvuotos licencijos ir įdiegti reikalingi atnaujinimai. |  |  |  |
| 9.3 |  | Per 2 savaites nuo įrangos pristatymo turi būti atlikti įvadiniai nuo 3 iki 5 darbo dienų trukmės mokymai, apimantys: bendrą visos perkamos įrangos ir valdymo savybių pristatymą, programinės įrangos pristatymą ir veikimo demonstravimą, demonstracinis skrydis. Tiekėjo pasirinktoje vietoje 40 km spinduliu nuo centrinės Vilniaus dalies su galimybe Perkančiosios organizacijos atstovams savarankiškai atlikti bandomuosius skrydžius, skrydžio planavimo, duomenų apdorojimo ir analizės demonstravimą. |  |  |  |
| 9.4 |  | Visa perkama įranga turi būti nauja ir nenaudota. |  |  |  |