DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus pirkime: 2026-VKJ-61-Pramonei skirtos medžiagos.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

- Klausimas:

Storz jungtis (gaisrinė) su tarpine, 2" (pvz., C-52) arba lygiavertė,Storz jungtis (gaisrinė) su tarpine, 3" (pvz., B-75) arba lygiavertė - Juntys į žarną ar su sriegiais?

- Atsakymas:

Reikalingos jungtys į žarną, t. y. Storz jungtys su žarnos antgaliu / žarnos įvore, skirtos montuoti ant žarnos, su tarpine

- Klausimas:

Adapteris Camlock flanšas EN 1092-1 PN16, DN50 arba lygiavertis, Adapteris Camlock  flanšas EN 1092-1 PN16, DN80 arba lygiavertis - Koks flanšas reikalingas? Virinamas su sriegiu?

- Atsakymas:

Reikalingas Camlock adapteris su flanšine jungtimi, kurio flanšinė pusė atitinka EN 1092-1 PN16 atitinkamai DN50 ir DN80. Srieginė jungtis nereikalinga.

- Klausimas:

Žarnos antgalis ) AISI316, žarnai su apkaba, 2" ), arba lygiavertis – Galite detalizuoti kokia tiksliai pozicija?

- Atsakymas:

Reikalingas tiesus žarnos antgalis  iš AISI316, skirtas 2" žarnai, su  užkarpomis tvirtinimui apkaba. Kitoje pusėje – 2" išorinis BSP sriegis arba lygiavertis sprendinys, tinkamas prijungimui prie sistemos.

- Klausimas:

Redukcinis adapteris 2 į 1 1/2" (BSP/Camlock pagal poreikį), AISI316, arba lygiavertis, Redukcinis adapteris 2" → 1" (BSP/Camlock pagal poreikį), AISI316, arba lygiavertis - Tiesiog srieginiai adapteriai ar kokios pozicijos?

- Atsakymas:

Reikalingi srieginiai redukciniai adapteriai iš AISI316 su BSP sriegiais:

- 2" x 1 1/2"

- 2" x 1"

Camlock tipo redukcijos šiai pozicijai nereikalingos.

- Klausimas:

Greitoji pneumatinė jungtis suslėgtam orui (Euro profilis), 1/2", komplektas (lizdas + kištukas), arba lygiavertė - Kokia čia jungtis?

- Atsakymas:

Reikalinga standartinė greitoji suslėgto oro jungtis „Euro profilis“, DN 7.2 arba lygiavertė, 1/2" BSP sriegio jungtimi, komplekte:

- lizdas

- kištukas

Abi dalys turi būti tarpusavyje suderinamos.

- Klausimas:

Siurbiminė žarna skirta maistinių skysčių transportavimui DN80 Vidus: PVC permatomas, lygus Išorinis paviršius: PVC permatomas, lygus Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +60°C Dvid-80 mm Darbinis slėgis: 2,5bar, Siurbiminė žarna skirta maistinių skysčių transportavimui DN80 Vidus: PVC permatomas, lygus Išorinis paviršius: PVC permatomas, lygus Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +60°C Dvid-90 mm Darbinis slėgis: 2,5bar - Tikrai tokie vidiniai žarnos diametrai ? 80 ir 90 mm ?

- Atsakymas:

Taip, reikalingos dvi atskiros pozicijos:

- viena žarna su vidiniu diametru 80 mm

- kita žarna su vidiniu diametru 90 mm

- Klausimas:

Žarna chemijos produktų transportavimui DN80 PN16 Vidus: juodas, lygus, chemiškai atsparus Armatūra: tekstilinės armatūros tinklas ir plieno spiralė. Darbinė temperatūra: nuo -40°C iki +100°C. - DN80 tai čia greičiausiai žarna 76 mm vidinio diametro?

- Atsakymas:

Taip, šioje pozicijoje DN80 laikytina žarna su vidiniu diametru apie 76 mm (3"), išlaikant kitus techninius reikalavimus: PN16, chemiškai atspari, su tekstiline armatūra ir plieno spirale.

- Klausimas:

Žarna suslėgtam orui (kompresorinė), armuota; PN20; T -20…+80°C; DN13–DN19 (1/2"–3/4") arba lygiavertė - Reikia patikslinti konkrečiai kokios DN13, DN16 ar DN19 ?

- Atsakymas:

Patikslinama, kad reikalinga DN13 DN16 arba DN19 (tame diapazone, Jūsų reikalas pateikti norimą diametrą kainos) žarna, išlaikant kitus techninius reikalavimus: armuota, PN20, darbinė temperatūra -20°C iki +80°C.

- Klausimas:

Žarna chemiškai agresyviems reagentams (PTFE vidus + AISI316 apipynimas), T iki +200°C; DN25 arba lygiavertė - Tokia žarna eina iš karto su antgaliais, tai reikia patiklsinti tikslų ilgį ir kokie antgaliai reikalingi?

- Atsakymas:

Ši pozicija perkama metrais, todėl reikalinga žarna be antgalių, DN25, su PTFE vidumi ir AISI316 apipynimu, skirta tiekti kaip vientisa žarna pagal nurodytą kiekį. Antgaliai į šią poziciją neįtraukiami.

- Klausimas:

Žarna tirpikliams / organikai (composite hose), antistatinė; DN50; su sertifikavimu pagal paskirtį, arba lygiavertė - Tas pats, composite hose, eina konkretaus tikslaus ilgio su atitinkamais antgaliais, tai reikia patiklsinti.

- Atsakymas:

Ši pozicija perkama metrais, todėl reikalinga antistatinė composite hose DN50 be antgalių, tinkama tirpikliams / organikai ir turinti sertifikavimą pagal paskirtį.

- Klausimas:

Žarna abrazyvams / pelenams / granulėms (wear-resistant), stora sienelė; DN80; arba lygiavertė - DN80, tai vidus žarnos 76 mm ? dažniausiai kaip tik naudojama plona sienelė, gal galima patikslinti konkrečiai kokia tai žarna?

- Atsakymas:

Taip, šioje pozicijoje DN80 laikytina žarna su vidiniu diametru apie 76 mm. Reikalinga dilimui atspari žarna abrazyvams / pelenams / granulėms, storesnės sienelės, ne plonasienė. Minimalus reikalavimas – padidinto atsparumo dilimui konstrukcija, tinkama birioms abrazyvinėms medžiagoms transportuoti.

- Klausimas:

Lanksti metalinė gofruota žarna su AISI316 arba lygiaverčiu apipynimu, DN10; PN16; (uždegimo/dujų/oro linijoms pagal realų DN) - Tokia žarna eina iš karto su antgaliais, tai reikia patiksinti tikslų ilgį ir kokie antgaliai reikalingi.

- Atsakymas:

Ši pozicija perkama metrais, todėl reikalinga lanksti metalinė gofruota žarna DN10, PN16, su AISI316 arba lygiaverčiu apipynimu, be antgalių. Antgaliai į šią poziciją neįtraukiami.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Paraiškų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

Strateginių pirkimų projektų vadovė Gintarė Alonderytė, Mob. +370 682 98053