Duomenų perdavimo paslaugos su įranga PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Duomenų perdavimo paslaugos su įranga, BVPŽ kodas – 72318000-7.

1.2. Pirkimo objekto apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) planuojamas įsigyti kiekis (apimtis):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Matavimo vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A tipo paslaugos | 1* | vnt. |
| 2. | B tipo paslaugos | 30* | vnt. |
| 3. | C tipo paslaugos | 162* | vnt. |
| 4 | D tipo paslaugos | 23* | vnt. |

*Nurodyti kiekiai yra preliminarūs, gali būti didinami ar mažinami, paslaugos bus užsakomos pagal faktinį VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Užsakovas) poreikį. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio. Preliminarus C tipo taškų kiekis neatitinka 2 lentelėje nurodytų adresų skaičiaus, šie duomenys bus tikslinami sutarties vykdymo metu.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Interneto ir duomenų perdavimo paslaugos su kompiuterinio tinklo maršrutizavimo įranga (toliau – Paslaugos).

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

3.1. Bendri reikalavimai

3.1.1. Interneto duomenų perdavimui

• Visi reikalingi diegimo darbai turi būti atlikti ir paslaugos be jokių apribojimų turi būti pradėtos teikti ne vėliau, kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba sudarius sutartį abiem sutarties Šalims sutikus nuo rašytiniame užsakyme dėl paslaugų teikimo nurodytos datos.

• Diegimo ar perjungimo darbai neturi sutrikdyti šiuo metu veikiančių  Užsakovo  ir jos struktūrinių padalinių kompiuterių tinklų, balso perdavimo sistemų ir kitų informacinių sistemų darbo.

• Paslaugos teikėjas įsipareigoja sukonfigūruoti įrangą pagal iš anksto sutartus poreikius ir vykdyti visapusišką priežiūrą 36 mėn., skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

• Galinės įrangos konfigūravimo darbus diegimo ir eksploatacijos metu paslaugos teikėjas turi įskaičiuoti į paslaugų teikimo kainą. Paslaugos teikėjas turi atlikti pilną įrangos konfigūravimą, pagal Užsakovo įrangai keliamus reikalavimus. Pagal Užsakovo pareikalavimą, prie paslaugai pateikiamos įrangos turi būti suteikta prieiga pilnam įrangos valdymui (root teisėmis).

•  Turi būti nemažiau kaip 16 vnt. išorinių statinių IP adresų A tipo taškui.

•  Paslaugos teikėjas turi turėti nemažiau kaip dvi nepriklausomas tiesiogines sąsajas su pasaulinio (esančio už Lietuvos ribų) interneto tinklo paslaugos teikėjais (kiekvienos sąsajos greitaveika turi būti ne mažesnė kaip 10 Gbps „full-duplex“).

• Paslaugos teikėjas turi informuoti Užsakovą elektroniniu paštu apie planinius darbus, kurie turės įtakos naudotis suteikta Paslauga, ne vėliau kaip prieš 48 valandas prieš pradedant darbus.

• Paslaugos teikėjas turi informuoti Užsakovą apie patirtus kibernetinius incidentus, turinčius neigiamą poveikį Užsakovui naudotis suteikta Paslauga.

• Užsakovo tinkle įvykus incidentui bei Užsakovui pareikalavus, Paslaugos teikėjas turi pateikti būtiną  informaciją, galinčią padėti tyrimui.

3.1.2. Eksploataciniai reikalavimai

- Užsakovo tinkle naudojami keturi taškų prijungimo ryšio tipai: A tipas – pagrindinis Centrinio taško ryšys   B, C ir D tipai – Užsakovo struktūrinių padalinių pajungimai.

- A tipo taške ryšiui bevielis ryšys nepriimtinas. Ryšys turi būti realizuojamas per dvi Paslaugos teikėjo įrangos Full Duplex 1000Base TX Ethernet sąsajas.

- Duomenų perdavimo prieiga A tipo taške turi būti realizuojama mažiausiai dviem fiziniais maršrutais ir turi turėti du paslaugos teikėjo įrangos komplektus.

Kokybinių paslaugos parametrų užtikrinimui A tipo taške tiek pagrindinei, tiek rezervinei duomenų perdavimo prieigai bevielė duomenų perdavimo prieiga nepriimtina. Paslaugos teikėjo įranga Užsakovo pastate turi  būti pajungta panaudojant du atskirus duomenų perdavimo prieigos įvadus, kurie turi būti prijungti prie skirtingų Paslaugos teikėjo stuburinio tinklo mazgų, esančių skirtinguose Paslaugos teikėjo pastatuose. Paslaugos teikėjas privalo nurodyti abu prisijungimo prie stuburinio tinklo adresus Vilniaus mieste. Mazgai turi pilnai dubliuoti (angl. back-up) vienas kito veikimą. Vieno iš mazgų gedimo atveju visas jo funkcijas turi perimti kitas mazgas, o jų persijungimo trukmė (angl. switchover time) turi būti nedidesnė nei 30 sekundžių. Duomenų perdavimo prieigos įranga su Užsakovo įranga turi būti realizuojama per dvi Full-Duplex 1000Base-T Ethernet sąsajas. Pateikiamai duomenų perdavimo prieigai turi būti užtikrinama simetrinė greitaveika.

- B tipo taške kur reikalingos rezervinio ryšio linijos, rezervavimui skirta duomenų perdavimo prieiga turi būti kitos technologijos nei pagrindinė prieiga. Ryšys B tipo taškuose turi būti realizuojamas su Paslaugos teikėjo įranga ir turi būti palaikomas per 1000Base-T Ethernet sąsają. Pateikiamiems ryšiams turi būti užtikrinama simetrinė greitaveika.

- B tipo taške turi būti palaikomi ne mažiau 5 vlan.

- Ryšiui C ir D tipo taškuose ryšiui su Paslaugų teikėjo įranga, ryšys turi būti palaikomas per 100Base-T Ethernet sąsają.

- Ryšio linijos prijungimo taškas turi būti Užsakovo pastate, ryšio mazgo patalpoje.

- Ryšio linijos reikalavimai greitaveikai į Lietuvos tinklus. Ryšio linija turi užtikrinti nemažesnę išsiuntimo ir priėmimo spartą į Lietuvos tinklus nei nurodyta Lentelėse Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3, su dalijimu 1:1 į Lietuvos tinklą.

- Ryšio linijos reikalavimai greitaveikai į pasaulinį interneto tinklą. Ryšio linija turi užtikrinti ne mažesnę išsiuntimo ir priėmimo spartą į pasaulinį interneto tinklą nei nurodyta Lentelėje Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 su dalijimu 1:1 į pasaulinį (esantį už Lietuvos ribų) interneto tinklą.

- Paslaugos pateikiamumas turi būti nemažiau 99,7 %.

- Paketų praradimas turi būti nedidesnis kaip 0,1 %.

- Naudojantis bevieliu ryšiu turi būti naudojami licencijuoti radijo dažniai (su pasiūlymu turi būti pateikti RRT (Ryšių reguliavimo tarnybos) leidimai arba jų kopijos naudoti dažnius). Visa atsakomybė ir išlaidos už radijo dažnių licencijavimą, naudojimą, bei su tuo susiję mokesčiai, tenka Paslaugos teikėjui.

- Paslaugos teikėjas, naudodamas radijo ryšį, pasiūlyme privalo nurodyti naudojamos įrangos gamintoją, tipą ir naudojamą dažnį kiekviename taške.

- Paslaugos teikėjas privalo gauti raštišką pastatų savininko sutikimą prijungimui prie esamo įžeminimo kontūro bei antenų ar ryšio įvadų įrengimo darbams atlikti.

- Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad Užsakovui pateikti ryšio linijų resursai (pralaidumas) ir galiniai įrenginiai nebus naudojami kartu su kitais Paslaugos teikėjo klientais.

- Siekiant užtikrinti kokybišką ir operatyvų paslaugų gedimų šalinimą, Paslaugos teikėjas turi būti ryšio linijų savininkas arba, jeigu Paslaugos teikėjas ryšio linijas nuomoja, turi pateikti sutartį su ryšio linijų savininku, kad gedimų šalinimo laikai, visam sutarties (su ryšių linijų savininku) galiojimo laikui, būtų nedidesni nei numatyti techninėje specifikacijoje.

- Paslaugos teikėjas turi užtikrinti po galinės įrangos konfigūracijos  ne mažesnę nei Lentelėje Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 nurodytą perdavimo spartą. IP protokolas turi būti laikomas pagrindiniu maršrutizavimo protokolu.

- Esant poreikiui ir techninėms galimybėms Užsakovas turi teisę reikalauti, o Paslaugos teikėjas turi įrengti naują duomenų perdavimo paslaugą arba padidinti greitaveiką pagal pasiūlymo dalyje pateiktą atitinkamą greitaveikos kainą per 5 darbo dienas arba atskiru rašytiniu susitarimu.

- Norint užtikrinti stabilią ir prognozuojamą paslaugos atlikimo kokybę, perdavimo tinklas neturi būti priklausomas nuo įvairių išorinių gamtinių ar kitų faktorių, pvz., drėgmės, temperatūros, kritulių, paros laiko. Pageidautina naudoti požemines perdavimo linijas, neelektrinius, bet optinius pluoštinius kabelius.

- Pastatų būklė ir architektūriniai sprendimai turi nepakisti sumontavus perdavimo įrangą.

- Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas A tipo taško ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 99,5 %.

- Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas B tipo taško ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 99 %.

- Paslaugos teikėjas privalo atlikti nuolatinį teikiamos ryšio paslaugos linijų parametrų stebėjimą (monitoringą), turėti pagalbos tarnybą, kuri visą parą reaguotų, nustatytų ir pašalintų duomenų perdavimo linijų darbo sutrikimus.

- Paslaugos teikėjas užtikrina Paslaugos teikėjo įrangos nemokamą garantinę priežiūrą visą sutarties galiojimo laiką.

- Atsakomybės riba apibrėžiama kaip Paslaugos teikėjo tinklo maršrutizatorių sąsaja su Užsakovo vietiniu kompiuterių tinklu.

- Sutrikimo pradžios ir pabaigos laikas fiksuojamas pagal sisteminių žurnalinių įrašų informaciją. Sutrikimo trukmė skaičiuojama paslaugų teikimo valandomis.

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie sutrikimus elektroniniu paštu, adresu, nurodytu paslaugų teikimo sutartyje, nurodydamas sutrikimo pradžios laiką, sutrikimo šalinimo eigą, sutrikimo pabaigos laiką ir sutrikimo priežastis.

- Paslaugos teikėjas turi turėti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybą, pasiekiamą iš visų Lietuvos fiksuoto ir judriojo ryšio operatorių tinklų vienu nemokamu numeriu. Paslaugos teikėjas tuo numeriu visą parą turi nemokamai registruoti gedimus ir konsultuoti Užsakovo atsakingus darbuotojus klausimais, susijusiais su interneto ryšio paslaugų teikimu. Paslaugos teikėjas pasiūlyme privalo nurodyti šios tarnybos telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

- Užsakovo tinklo darbo sutrikimus įvyksiančius darbo dienomis nuo 7 iki 17 valandos Paslaugos teikėjas likviduoja nuo sutrikimo fiksavimo momento neilgiau kaip:

- per 1 valandą centriniame taške - A lygio objekte;

- per 4 valandas - B lygio objektuose;

- per 8 valandas – C ir D lygio objektuose.

- Užsakovo tinklo darbo sutrikimus įvyksiančius nedarbo dienomis ir darbo dienomis nuo 17 valandos iki 7 valandos Paslaugos teikėjas likviduoja nuo sutrikimo fiksavimo momento neilgiau kaip per 4 valandas centriniame taške - A lygio objekte;

- Siūlomas maršrutizatorių ir komutatorių modelis turi būti aiškiai nurodytas. Jei reikalavimams tenkinti siūloma dviguba platforma – Paslaugos teikėjas turi pateikti maršrutizatorių ir komutatorių modelių pavadinimus ir gamintojus. Visa siūloma įranga turi tenkinti paslaugai keliamus reikalavimus.

- Siūloma galinė tinklo įranga turi būti nauja, nenaudota be išorinių pažeidimų, pastebimų nusidėvėjimo požymių. Gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. „Refurbished“) neleistini.

- Paslaugos teikėjas turi užtikrinti savo įrangos veikimą paslaugos teikimo laikotarpiu su visomis reikiamomis licencijomis pilnam įrangos funkcionalumui užtikrinti.

- Paslaugų pateikimui C ir D taškuose reikalaujama galinė įranga bus naudojama ir duomenų apsikeitimui tarp tuo pačiu adresu esančių darbo vietų ar kitų įrenginių, todėl įranga privalės užtikrinti reikalaujamą maksimalią vidinio tinklo spartą ir įrangos funkcionalumą. Siūloma galinė tinklo įranga turi būti valdoma ir prižiūrima centralizuotai nuotoliniu būdu.

- Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad Užsakovo tinklas būtų saugus, kad nebūtų galimybės keisti, nuskaityti, kopijuoti ar kitaip įtakoti tinkle perduodamus duomenis, juos perduodant tretiesiems asmenims.

- Paslaugos teikėjas privalo įdiegti ir palaikyti eksploatacijos metu paslaugų kokybės (QoS) sistemą, leidžiančią užtikrinti Užsakovo IP srautų kokybę (parametrus). Paslaugos teikėjui priklausanti įranga turi sugebėti atpažinti srautų klases pagal IP paketo antraštės TOS baito DSCP lauko reikšmę.

- Jei fizinė ryšio linijų sparta didesnė už sutartyje nurodytą pralaidumą ir Paslaugos teikėjas savo tinkle įdiegia spartos ribojimo technologiją, tada Paslaugos teikėjo įranga turi būti pajėgi formuoti srautų klases ir (arba) riboti spartą.

- Paslaugos teikėjo siūlomas duomenų perdavimo tinklas privalo būti apsaugotas nuo išorės atakų ir saugumo grėsmių, trikdančių tinklo darbą, kaip numatyta teisės aktuose.

- Paslaugos teikėjo siūlomas duomenų perdavimo tinklas privalo būti apsaugotas nuo suaugusiųjų turinio puslapių, lošimo svetainių ar kitų atsakingų kompetentingų institucijų nustatytų žalingų interneto resursų.

- Paslaugos teikėjas savo kontrolės srityje privalo pastoviai sekti / stebėti tinklo saugumą užtikrinančių sistemų darbą ir laiku įdiegti visus būtinus atnaujinimus.

- Paslaugos teikėjas turi reguliariai atnaujinti galinės įrangos programinę versiją ne vėliau kaip per 30 d., nuo gamintojo viešai skelbiamos paskutinės stabiliai veikiančios versijos (TLS).

- Paslaugos teikėjas turi teikti ataskaitas ne rečiau kas 3 mėnesius apie įrangos atnaujinimus.

- Paslaugos teikėjas turi suteikti galimybę pasiimti SNMP protokolu galinių įrenginių „public“ („private“) duomenis.

3.1.3. Reikalavimai maršrutizatoriui B tipo ryšio taškams

| Eil. Nr. | Reikalavimai maršrutizatoriui B tipo ryšio taškams |
| --- | --- |
| 1. | Turi būti 1000BaseT Ethernet prievadas |
| 2. | Turi būti IPv4 maršrutizavimas: Statiniai maršrutai |
| 3. | Turi būti sąlyginis maršrutizavimas (policy based routing), priverstinai nukreipiant paketus priklausomai nuo siuntėjo/gavėjo IP adreso |
| 4. | Turi būti palaikomi IP paketų saugumo filtrai pagal gavėjo/siuntėjo IP adresą |
| 5. | Turi būti palaikomi IP paketų saugumo filtrai pagal gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį |
| 6. | Turi būti IEEE 802.1Q protokolo palaikymas Ethernet prievaduose |
| 7. | Montuojamas į 19 colių komutacinę spintą (montavimui reikalingos detalės turi būti pateiktos kartu su įranga) |
| 8. | Įranga turi būti komplektuojama su to paties gamintojo papildomu 4G/LTE moduliu skirtu prieigos rezervavimo užtikrinimui |
| 9. | Turi palaikyti SNMP protokolą |
| 10. | Turi palaikyti Virtual Private Network VPN IPSEC IPSec (LAN-to-LAN, Remote access), SSL (webmode, tunnelmode), PPTP, L2TP. |
| 11. | Įrenginys privalo palaikyti DES, 3DES, AES šifravimo algoritmus protokolą |
| 12. | Neribotas vidinio tinklo vartotojų skaičius |
| 13. | Turi palaikyti Vlan |

3.1.4. Reikalavimai maršrutizatoriui C ir D tipo ryšio taškams

| Eil. Nr. | Reikalavimai maršrutizatoriui C tipo ryšio taškams |
| --- | --- |
| 1. | Turi turėti ne mažiau 4vnt. 10/100BaseT Ethernet prievadus |
| 2. | Turi būti integruotas WLAN modulis |
| 3. | Turi būti palaikomi IEEE 802.11 a/b/g/n bevielio ryšio standartai |
| 4. | Turi būti palaikomi 2 dažniai (2,4 GHz ir 5 GHz) |
| 5. | Turi būti palaikomas 802.11i saugumo standartas |
| 6. | Turi būti palaikoma ne mažiau 4 SSID skaičius |
| 7. | Turi būti palaikomi IPv4 maršrutizavimo statiniai maršrutai |
| 8. | Turi būti sąlyginis maršrutizavimas (policy based routing), priverstinai nukreipiant paketus priklausomai nuo siuntėjo/gavėjo IP adreso |
| 9. | Turi būti palaikomi IP paketų saugumo filtrai pagal gavėjo/siuntėjo IP adresą |
| 10. | Turi būti palaikomi IP paketų saugumo filtrai pagal gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį |
| 11. | Turi būti IEEE 802.1Q protokolo palaikymas |
| 12. | Turi palaikyti SNMP protokolą |
| 13. | Turi palaikyti Virtual Private Network VPN IPSEC IPSec (LAN-to-LAN, Remote access), SSL (webmode, tunnelmode), PPTP, L2TP. |
| 14. | Įrenginys privalo palaikyti DES, 3DES, AES šifravimo algoritmus protokolą |
| 15. | Neribotas vidinio tinklo vartotojų skaičius |
| 16. | Turi gebėti dirbti kaip DHCP klientas, DHCP serveris. |
| 17. | Turi palaikyti Vlan |

1 lentelė

Numatomi A ir B prijungimo taškai

| Eil. Nr. | Objektas | Adresas | Taško tipas | Prieigos sparta ne mažiau kaip, Mbps | Rezervinės prieigos sparta ne mažiau kaip, Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vilniaus CA | Savanorių pr. 176, Vilnius | B | 200 Mbps | 40 Mbps |
| 2 | Kauno CA | Pramonės pr. 11A, Kaunas | B | 200 Mbps | 40 Mbps |
| 3 | Anykščių RP | Vilniaus g. 101 Anykščiai | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 4 | Biržų RP | Basanavičiaus 62,Biržai | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 5 | Druskininkų | M. K. Čiurlionio g. 96, LT-66151 Druskininkai | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 6 | Dubravos RP | Liepų g. 12, Girionių k., LT-53102 Kauno r. sav. | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 7 | Ignalinos RP | Ažušilės g. 18, 30126 Ignalina | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 8 | Jurbarko RP | Miškininkų 5, Jurbarkas | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 9 | Kazlų Rūdos RP | Miškininkų g. 1, Kazlų Rūda | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 10 | Kretingos RP | Savanorių g. 27, Kretinga | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 11 | Kuršėnų RP | Žalioji g. 2, Toliočiai, Šiaulių r. | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 12 | Mažeikių RP | Senkelio g. 14, Mažeikiai | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 13 | Medelynų padalinys | Kaimiškio g. 9, Kaimiškis, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. | B | 100 Mpps | 20 Mbps |
| 14 | Medelynų padalinys | Miškininkų g. 7, Vaišvydavos k., Kauno r. sav. | B | 100 Mpps | 20 Mbps |
| 15 | Nemenčinės RP | Vilniaus 22, Mickūnai | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 16 | Nemenčinės RP | Vilniaus g. 60, Nemenčinė, Vilniaus r. sav. | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 17 | Panevėžio RP | Parko 32, Panevėžys | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 18 | Prienų RP | Miškininkų g. 2, Ignacavos k., Ašmintos sen., Prienų raj. | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 19 | Radviliškio RP | Šiaulių g. 31, Radviliškis | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 20 | Raseinių RP | Akacijų g. 1, Norgėlų k., Raseinių r. | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 21 | Rokiškio RP | Sakališkio g. 2, Rokiškis | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 22 | Šakių RP | Miško g. 1, Giedručių k., Šakių sen., Šakių raj. | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 23 | Šalčininkų RP | Nepriklausomybės g. 33, Šalčininkai | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 24 | Šilutės RP | Nemuno g. 15, Šilutė | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 25 | Švenčionėlių RP | Žeimenos g. 49, Švenčionėliai | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 26 | Tauragės RP | Vytauto g. 134, Tauragė LT-72211 | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 27 | Telšių RP | Miškininkų g. 4, Telšiai, Telšių raj. sav. | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 28 | Trakų RP | Miškininkų g.8 Rubežiaus km.Trakų r. | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 29 | Ukmergės RP | Vilniaus g. 140, Ukmergė | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 30 | Varėnos RP | Miškininkų 5, Varėna | B | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 31 | Duomenų centras* |  | A | 10 Gbps |  |

* A taškas Paslaugos teikėjas turės priimti Užsakovo nuomojamą ugniasienę savo duomenų centre ir iki Užsakovo nuomojamų resursų esančių Blue Bridge duomenų centre (J. Jasinskio g. 16A, Vilnius) turi būti užtikrintas duomenų perdavimas šviesolaidine duomenų perdavimo linija, kurios sparta ne mažiau kaip 10 Gbps arba paslaugą teikti iš Blue Bridge duomenų centro. Prieigą įrengia PASLAUGOS TEIKĖJAS. Jei būtina derina su atitinkamomis institucijomis ir gauna reikalingus leidimus (jei tai reikalinga). Prieigos įrengimo kaina įtraukiama į paslaugos kainą. Duomenų centras sutarties laikotarpiu gali keistis.

2 lentelė

Numatomi C prijungimo taškai

| Ei. Nr. | RP | Girininkija | Adresas | Greitaveika MBps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anykščių | Dubingių | Liudgardos vs., Dubingių sen., 33260 Molėtų r. sav. | 2020 |
| 2 | Anykščių | Kuktiškių | Tauragnų g. 15, Kuktiškės, Kuktiškių sen., 28347 Utenos r. sav. | 20 |
| 3 | Anykščių | Mickūnų | Čiukų k., Svėdasų sen., 29350 Anykščių r. sav. | 20 |
| 4 | Anykščių | Mikierių | Mikierių k. 12, Andrioniškio sen., 29331 Anykščių r. sav. | 20 |
| 5 | Anykščių | Troškūnų | Troškūnėlių vs., Troškūnų sen., 29305 Anykščių r.sav. | 20 |
| 6 | Anykščių | Vyžuonų | Sodų g. 11, Vaikutėnai, Utenos sen., 28424 Utenos r. sav. | 30 |
| 7 | Biržų | Latvelių | Tilto g. 5, Latvelių k., Parovėjos sen., 41460 Biržų r. sav. | 20 |
| 8 | Biržų | Pasvalio | Biržų g. 93, 39124 Pasvalys | 30 |
| 9 | Biržų | Linkuvos | Rauklaukio vs., Linkuvos sen., 83430 Pakruojo r. sav. | 20 |
| 10 | Biržų | Spalviškių | Girininkijos g. 3, Spalviškių k., Parovėjos sen., 41476 Biržų r. sav. | 20 |
| 11 | Druskininkų | Ančios | Eigulių g. 1, Kapčiamiestis, 67314 Lazdijų r. sav. | 30 |
| 12 | Druskininkų | Grūto | Ilgio g. 2, Grūto k., 66441 Druskininkų sav. | 20 |
| 13 | Druskininkų | Krosnos | Ateities g. 30, Krasenkos k., Krosnos sen., 67445 Lazdijų r. sav. | 20 |
| 14 | Druskininkų | Latežerio | Kermošijos g. 2, Kermošijos k., 66443 Druskininkų sav. | 20 |
| 15 | Druskininkų | Leipalingio | Miško g. 3, Leipalingis, 67279 Druskininkų sav. | 20 |
| 16 | Druskininkų | Merkinės | Nemuno g. 19, Jonionių k., 65340 Varėnos r. sav. | 20 |
| 17 | Druskininkų | Musteikos | Musteikos g. 1, Musteikos k., 65283 Varėnos r. sav. | 20 |
| 18 | Druskininkų | MRPTP | Lazdijų pl. 15 Kalvelių k., Lazdijų r. | 20 |
| 19 | Dubravos | Ežerėlio | Durpyno k. 9, LT-53380, Zapyškio sen., Kauno r. sav. | 20 |
| 20 | Dubravos | Gaižiūnų | Būdų III k. 6 , Užusalių sen., LT-55044 Jonavos r. sav. | 20 |
| 21 | Dubravos | Girelės | Miško g. 1A, LT-55101 Jonava. | 20 |
| 22 | Dubravos | Karmėlavos | Klevų g. 2, Išorų k., Užusalių sen., LT-55044 Jonavos r. sav. | 20 |
| 23 | Dubravos | Padauguvos | Beržų g. 86, Padauguvėlės k., 54215 Kauno r. sav. | 20 |
| 24 | Dubravos | Sitkūnų | Parko g. 17, Babtų k., 54331 Kauno r. sav. | 20 |
| 25 | Dubravos | Upninkų | Konstantinavos k. 4, Ruklos sen., LT-55025 Jonavos r. sav. | 20 |
| 26 | Dubravos | Vaišvydavos | Liepų al. 2, Vaišvydavos k., 53105 Kauno r. sav. | 20 |
| 28 | Ignalinos | Daugėliškio | Pušų g. 9, 30126 Ignalina | 40 |
| 29 | Ignalinos | Dūkšto(Salako-Smalvų) | Ąžuolynės vns. 3, Dūkšto sen., LT-30266 Ignalinos r. sav. | 30 |
| 30 | Ignalinos | Gražutės | Gaideliškių k. 3, Zarasų sen., 32137 Zarasų r. sav. | 30 |
| 31 | Ignalinos | Minčiagirės | Ąžuolų g. 2, Kazitiškio k. Kazitiškio sen., LT-30245 Ignalinos r. sav | 20 |
| 32 | Ignalinos | Tverečiaus | Česlovo Kudabos g. 83, Tverečius, LT-30163 Ignalinos r. sav. | 20 |
| 33 | Ignalinos | Vaišniūnų | Dringio g. 86, Vaišniūnų k. Ignalinos sen., LT-30142 Ignalinos r. sav. | 20 |
| 34 | Jurbarko | Balandinės | Drebulynės k. 3, Jurbarkų sen. LT-74265 Jurbarko r. sav. | 20 |
| 35 | Jurbarko | Jūravos | Klaipėdos g. 104 Viešvilė, Viešvilės sen., 74236 Jurbarko r. sav. | 30 |
| 36 | Jurbarko | Kalvelių | Išdagų k. 2, Viešvilės sen., 74232 Jurbarko r. sav. | 20 |
| 37 | Jurbarko | Panemunės | Raseinių g. 53 Naukaimio k., Skirsnemunės sen., 74481 Jurbarko r. sav. | 30 |
| 38 | Jurbarko | Smalininkų | Tvenkinio g. 8 Pašvenčio k., Jurbarkų sen., 74218 Jurbarko r. sav. | 30 |
| 39 | Kazlų Rūda | Agurkiškės | Šilo g. 5, Agurkiškės k., Kazlų Rūdos sen., 69386 Kazlų Rūdos sav. | 20 |
| 40 | Kazlų Rūda | Bagotosios | Ąžuolų g. 6, Jūrės k., Kazlų Rūdos sen., 69446 Kazlų Rūdos sav. | 30 |
| 41 | Kazlų Rūda | Jūrės | P.Povilaičio g. 2B, Jūrė, 69393 Kazlų Rūdos sav. | 20 |
| 42 | Kazlų Rūda | Kalvarijos | Vytauto g. 103, 69215 Kalvarija | 20 |
| 43 | Kazlų Rūda | Novos | Sarapinų k. 6, Jankų sen., 71259 Kazlų Rūdos sav. | 20 |
| 44 | Kazlų Rūda | Pajevonio | Liubiškių k. 1, Pajevonio sen., 70357 Vilkaviškio raj. sav. | 20 |
| 45 | Kazlų Rūda | Šunskų | Mikulių g. 20, Dielinės k., Šunskų sen., 69359 Marijampolės sav. | 20 |
| 46 | Kazlų Rūda | Varnabūdės | Liepų g. 5, Dambavos k., Marijampolės sen., LT-69100 Marijampolės sav. | 20 |
| 47 | Kretingos | Darbėnų | S. Daukanto g. 88, Lenkimai, Lenkimų sen. LT-98301 Skuodo r. sav. | 30 |
| 48 | Kretingos | Grūšlaukės | Laukų g. 10, Grūšlaukė, 97290 Kretingos r. sav. | 30 |
| 49 | Kretingos | Juodkrantės | Smiltynės g. 18, 93125 Smiltynė | 20 |
| 50 | Kretingos | Kartenos | Alanto g. 58, Kartena, 97341 Kretingos r. sav. | 20 |
| 51 | Kretingos | Nidos | Vėtrungių g. 5, LT-93128 Nida | 20 |
| 52 | Kretingos | Vaineikių | A. Čyžo g. 24, Šukės k., 97251 Kretingos r. sav. | 20 |
| 53 | Kretingos | Šernų | Girininkijos g. 3, LT-92329 Klaipėda | 20 |
| 54 | Kretingos | MRPTP | Žemaites al. 10 Kretinga | 40 |
| 55 | Kuršėnų | Gruzdžių | F. Vaitkaus g. 57, Gruzdžiai, 81416 Šiaulių r. sav. | 20 |
| 56 | Kuršėnų | Gulbinų | Kalviškių k. 2, Kuršėnų kaimiškoji sen., LT-81106 Šiaulių r. sav. | 20 |
| 57 | Kuršėnų | Kurtuvėnų | Girininkijos g. 2-2, Kurtuvėnai, 80222 Šiaulių r. sav. | 20 |
| 58 | Kuršėnų | Meškuičių | J. Basanavičiaus g. 25, Meškuičiai, 81443 Šiaulių r. sav. | 20 |
| 59 | Kuršėnų | Paežerių | Paežerių k. 5, 81301 Šiaulių r. sav. | 20 |
| 60 | Kuršėnų | Pažiužmėlių | Gudmiškės k. 3, Kuršėnų kaimiškoji sen., | 30 |
| 61 | Kuršėnų | Šaukėnų | Jūros g. 13, Šaukėnai, 86383 Kelmės r. sav. | 20 |
| 62 | Kuršėnų | Vainagių | Vainagių k. 2, 80228 Kelmės r. sav. | 20 |
| 63 | Mažeikių | Akmenės | Gaušių k. 3C, Naujosios Akmenės k. sen., 85105 Akmenės r. sav. | 20 |
| 64 | Mažeikių | Kapėnų | Dvaro g. 11, Kapėnai, Viekšnių sen., 89477 Mažeikių r. sav. | 20 |
| 65 | Mažeikių | Papilės | J. Basanavičiaus g. 23 a, Papilės mstl., Papilės sen., LT-85243 Akmenės r. sav. | 20 |
| 66 | Mažeikių | Ruzgų | Skuodo g. 146, Bugeniai, Mažeikių apyl. sen., 89452 Mažeikių r. sav. | 20 |
| 67 | Mažeikių | Sedos | Telšių g. 19-3, Užežerės k., Sedos sen., LT-89380 Mažeikių r. sav. | 20 |
| 68 | Mažeikių | Žagarės | Parko g. 1, Žagarė, Žagarės sen., LT-84326 Joniškio r. sav. | 20 |
| 69 | Mažeikių | Skaistgirio | M. Slančiausko g. 65, Reibinių k., Skaistgirio sen., LT-84379 Joniškio r. sav. | 20 |
| 70 | Mažeikių | Beržėnų | Girstulės g. 18, Beržėnų k., Rudiškių sen., LT-84278 Joniškio r. sav | 20 |
| 71 | Nemenčinės | Asvejos | A. Mickevičiaus g. 101, Pabradės m., 18179 Švenčionių r. sav. | 50 |
| 72 | Nemenčinės | Neries | Vilniaus g. 33, 14201 Sudervė, Sudervės sen., Vilniaus r. sav. | 20 |
| 73 | Panevėžio | Anciškių | Pauslajo g. 16, Pauslajo k., Truskavos sen., 58475 Kėdainių r. sav. | 20 |
| 74 | Panevėžio | Gegužinės | Šilo g. 1, Paįstrio k., Paįstrio sen., LT-38429 Panevėžio r. sav. | 20 |
| 75 | Panevėžio | Karsakiškio | Žalioji g. 1, Karsakiškio k., Karsakiškio sen., LT-38462 Panevėžio r. sav. | 20 |
| 76 | Panevėžio | Krekenavos | Orelių k.1, Krekenavos sen., 38312 Panevėžio r. sav. | 20 |
| 77 | Panevėžio | Naujamiesčio | Ragainės k., Rasos g. 27, Naujamiesčio sen., LT-38334, Panevėžio r. sav. | 20 |
| 78 | Panevėžio | Paežerio | Bobkalnio k., Bobkalnio g. 11, Karsakiškio sen., LT-38445, Panevėžio r. sav. | 20 |
| 79 | Panevėžio | Pyvesos | Vabalninko g. 3, Stumbriškio k., Karsakiškio sen., 38457 Panevėžio r. sav. | 20 |
| 80 | Panevėžio | Pakruojo | Kruojos g. 1b, Linksmučių k., Pakruojo sen., LT-83184 Pakruojo r. sav. | 20 |
| 81 | Panevėžio | Rozalimo | Parko g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., 83247 Pakruojo r. sav. | 20 |
| 82 | Panevėžio | MRPTP | Tiekimo g. 8B, Panevėžys | 20 |
| 83 | Prienų | Birštono | Kęstučio g. 12/ Lelijų g. 1, 59210 Birštonas | 20 |
| 84 | Prienų | Dambravos | Juodupės g. 21, Dambravos k., Išlaužo sen., LT-59309 Prienų r. sav. | 20 |
| 85 | Prienų | Dušnionių | Gilių g. 3, Mančiūnų k., 64203 Alytaus r. sav. | 20 |
| 86 | Prienų | Punios | Nemuno g. 82, Panemuninkų k., 62185 Alytaus r. sav. | 20 |
| 87 | Prienų | Sudvajų | Sudvajų g. 31, Sudvajų k., 64201 Alytaus r. sav. | 20 |
| 88 | Radviliškio | Ąžuoloto | Žemaičių k., Dotnuvos sen., LT-58355 Kėdainių r. sav. | 20 |
| 89 | Radviliškio | Baisogalos | Komariškių k. 3, 82329 Radviliškio r. sav. | 20 |
| 90 | Radviliškio | Gudžiūnų | Skomaičiukų k. 18, 82353 Radviliškio r. sav. | 20 |
| 91 | Radviliškio | Josvainių | Juodkaimio k., 58196 Kėdainių r. sav. | 20 |
| 92 | Radviliškio | Lančiūnavos | Milžemio g. 9, Lančiūnavos k., 58433 Kėdainių r. sav. | 30 |
| 93 | Radviliškio | Kėdainių | Nevėžio g. 34, Labūnavos k., Pelėdnagių sen., LT-58175 Kėdainių r. sav. | 20 |
| 94 | Radviliškio | Legečių | Legečių k. 7, 82403 Radviliškio r. sav. | 20 |
| 95 | Radviliškio | Pašušvio | Kačiuškių k. 1, 82400 Radviliškio r. sav. | 20 |
| 96 | Radviliškio | Radviliškio | Šiaulių g. 8, LT-82143 Radviliškis. | 20 |
| 97 | Raseinių | Betygalos | Kupsčių k. 5, Pagojukų sen., 60472 Raseinių r. sav.- | 20 |
| 98 | Raseinių | Dubysos | Vytauto Didžiojo g. 145, LT-86109 Kelmė. | 30 |
| 99 | Raseinių | Kražių | Adampolės k. 3, Kražių sen., 86275 Kelmės r. sav. | 20 |
|  | Raseinių | Šimkaičių | Girininkijos g. 11, Šimkaičių k., 74337 Jurbarko r. sav. | 30 |
| 100 | Raseinių | Tytuvėnų | Miškininkų g. 2, Tytuvėnai, 86469 Kelmės r. sav. | 30 |
| 101 | Raseinių | Užvenčio | Žemaitės g. 1, Dvarčiaus k., Užvenčio sen., 86355 Kelmės r. sav. | 20 |
| 102 | Raseinių | Viduklės | Kęstučio g. 2A, Viduklės mstl., 60347 Raseinių r. sav. | 20 |
| 103 | Rokiškio | Kamajų | Svėdasų g. 1, Kariūnų k., 42287 Rokiškio r. sav. | 20 |
| 104 | Rokiškio | Obelių | Dariaus ir Girėno g. 20, Obeliai, 42209 Rokiškio r. sav. | 20 |
| 105 | Rokiškio | Juodupės | Medelyno g. 2-1, Miegonių k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav. | 20 |
| 106 | Rokiškio | Skapiškio | Pramonės g. 6, Aleksandrijos k., Kupiškio sen., LT-40335 Kupiškio r. sav. | 30 |
| 107 | Rokiškio | Šimonių | Inkliūzų k. 4, 40349 Kupiškio r. sav. | 20 |
| 108 | Šakių | Baltkojų | Juniškių k. 1A, Šakių sen., 71373 Šakių r. sav. | 20 |
| 109 | Šakių | Gerdžių | Gerdžių k. 11, Lukšių sen., 71197 Šakių r. sav. | 30 |
| 110 | Šakių | Lekėčių | Šakių g. 32, Lekėčių k., Lekėčių sen., LT-71229 Šakių r. sav. | 20 |
| 111 | Šakių | Šakių | Ūkininkų g. 22, Pajotijo k., Gelgaudiškio sen., 71435 Šakių r. sav. | 20 |
| 112 | Šalčininkų | Jašiūnų | Lenkiškių k. 5-1, Jašiūnų sen., 17246 Šalčininkų r. sav. | 30 |
| 113 | Šalčininkų | Kenos(Kalvelių) | Užtilčių k. 3, 13147 Vilniaus r. sav. | 20 |
| 114 | Šalčininkų | Parudaminos | Karužiškių g. 2, Karužiškių k., 13226 Vilniaus r. sav. | 20 |
| 115 | Šalčininkų | Poškonių | Dvaro g. 12, Padvarių k., Poškonių sen., 17133 Šalčininkų r. sav. | 20 |
| 116 | Šalčininkų | Rūdninkų | Užupio g. 27, Rūdninkų k., Baltosios Vokės sen., 17237 Šalčininkų r. sav. | 30 |
| 117 | Šilutės | Kintų | Uosto g. 10, Kintai, Kintų sen., LT-99358 Šilutės r. sav. | 20 |
| 118 | Šilutės | Norkaičių | Norkaičių k. 2, Saugų sen. LT-99404 Šilutės r. sav. | 20 |
| 119 | Šilutės | Rambyno | Rambyno g. 13, Lumpėnų k., Lumpėnų sen., LT-99267, Pagėgių sav. | 20 |
| 120 | Šilutės | Stemplių | K. Šaulio g. 6, Stemplių k., Švėkšnos sen., LT-99387 Šilutės r. sav. | 20 |
| 121 | Šilutės | Vainuto | A. Baranausko g. 69, Vainuto mstl. Vainuto sen., LT-99431, Šilutės r. sav. | 20 |
| 122 | Švenčionėlių | Antaliedės | Liedžio g.11 Antaliedė, Kaltanėnų sen., LT-18238 Švenčionių r. sav. | 20 |
| 123 | Švenčionėlių | Labanoro | Bažnyčios g. 3, Labanoro mst., 18235 Švenčionių r. sav. | 20 |
| 124 | Švenčionėlių | Lakajos | Žukaučiznos k. 4, Labanoro sen., LT-18200 Švenčionių r. sav. | 20 |
| 125 | Švenčionėlių | Sarios | Miško g. 2A, Šutų k., Sarių sen. , LT-181149 Švenčionių r. sav. | 30 |
| 126 | Švenčionėlių | Švenčionių | Adutiškio kelias 3, 18105 Švenčionys | 20 |
| 127 | Švenčionėlių | Žeimenos | Žeimenos g. 68, Platumų k., Švenčionėlių pšt., 18208 Švenčionių r. sav. | 40 |
| 128 | Tauragės | Balskų | Užtvankos g. 7, Balskų k., Mažonų sen. LT-73315 Tauragės r. sav. | 20 |
| 129 | Tauragės | Batakių | Santakų g. 14, Eidintų k., Batakių sen., LT-73463 Tauragės r. sav. | 20 |
| 130 | Tauragės | Pagramančio | Slėnio g. 1, Alijoškės k. Mažonų sen., LT-73303 Tauragės r. sav. | 30 |
| 131 | Tauragės | Sakalinės | Dunokų k. 2, Tauragės sen., LT-72368 Tauragės r. sav. | 20 |
| 132 | Telšių | Girėnų | Taikos g. 4A, 90315 Rietavas | 20 |
| 133 | Telšių | Kulių | Aušros g. 21, Kulių k., 90372 Plungės r. sav. | 20 |
| 134 | Telšių | Platelių | Ežero g. 50, Platelių mstl., 90421 Plungės r. sav. | 20 |
| 135 | Telšių | Plungės | Rietavo g. 114, 90161 Plungė | 20 |
| 136 | Telšių | Rietavo | Taikos g. 4A, 90315 Rietavas | 40 |
| 137 | Telšių | Tenenių | Radviečio k. 5, Kvėdarnos sen., LT-75325 Šilalės r. sav. | 20 |
| 138 | Telšių | Tverų | Patverio g. 8, Patverio k., 90281 Rietavo sav. | 20 |
| 139 | Telšių | Ubiškės | Laukstėnų g. 1, Laukstėnų k., Telšių r. sav., 88127 | 20 |
| 140 | Telšių | Varnių | Minijos g. 1, Žarėnų mstl., 88388 Telšių r. sav. | 20 |
| 141 | Trakų | Aukštadvario | Vilniaus g. 61, Aukštadvaris, 21254 Trakų r. sav. | 20 |
| 142 | Trakų | Kruonio | Kalvių g. 2, Kruonio mstl., 56037 Kaišiadorių r. sav. | 20 |
| 143 | Trakų | Palomenės | Miškininkų g. 1, 56161 Kaišiadorys | 40 |
| 144 | Trakų | Pravieniškių | Pravieniškių g. 33, Pravieniškių k., 56371 Kaišiadorių r. sav. | 20 |
| 145 | Trakų | Ropėjų | Ropėjų miško kelio g. 2, Senojo Tarpupio k., 21148 Trakų r. sav. | 20 |
| 146 | Trakų | Rūdiškių | Pietų g. 47, Rūdiškės, 21176 Trakų r. sav. | 20 |
| 147 | Trakų | Semeliškių | Trakų g. 47, Semeliškės, 21302 Elektrėnų sav. | 30 |
| 148 | Trakų | Trakų | Gedimino g. 47, Babriškių k., 21119 Trakų r. sav. | 20 |
| 149 | Trakų | Vievio | Gandrų g. 9A, Zabakos k., 21386 Elektrėnų sav. | 20 |
| 150 | Trakų | Žeronių | Gūdiškių g. 45, Rūdiškės, 21177 Trakų r. sav. | 20 |
| 151 | Trakų | Žiežmarių | Triliškių g. 15, Triliškių k., 56236 Kaišiadorių r. sav. | 20 |
| 152 | Trakų | MRPTP | Trakų g.83. Rūdiškės, Trakų r. | 40 |
| 153 | Ukmergės | Giedraičių | A. Smetonos g. 4A, Želvos mstl., Želvos sen., LT-20208 Ukmergės r. sav. | 20 |
| 154 | Ukmergės | Siesikų | Laisvės g. 78, Siesikai, 20315 Ukmergės r. sav. | 20 |
| 155 | Ukmergės | Šešuolių | Ukmergės g. 2B, Šešuolių k., Šešuolių sen., 20226 Ukmergės r. sav. | 20 |
| 156 | Ukmergės | Širvintų | Kaimynų g. 3B, Zibalų k., Zibalų sen., 19106 Širvintų r. sav. | 20 |
| 157 | Ukmergės | Taujėnų | Antano Smetonos kel. 8, Mažeikių k., Taujėnų sen., 20349 Ukmergės r. sav. | 20 |
| 158 | Ukmergės | Žaliosios | Paupio g. 6, Plikiškių k., Jauniūnų sen., 19162 Širvintų r. sav. | 20 |
| 159 | Varėnos | Kaniavos | Paąžuolės k. 10, 65245 Varėnos r. sav | 20 |
| 160 | Varėnos | Marcinkonių | Miškininkų g. 18D, Marcinkonių k., 65303Varėnos r.sav. | 20 |
| 161 | Varėnos | Žygmantiškių | Žygmantiškių k. 4, Pabarės sen. LT-17212 Šalčininkų r. sav. | 30 |
| 162 | Varėnos | Pirčiupių | Miškininkų g. 11, Valkininkai | 30 |

*C taškų adresai yra preliminarūs ir jie gali kisti diegimo metu.

3 lentelė

Numatomi D prijungimo taškai

| Eilės Nr. | RP | Adresas | Greitaveika Mbps |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radviliškio | Gedimino g 52, Kėdainiai Janušava | 10 |
| 2 | Dubravos | Miškininkų g. 7, Vaišvydavos k., 53106 Kauno r. sav. | 10 |
| 3 | Anykščių | Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai | 10 |
| 4 | Dubravos | Romainių g. 18, Kaunas | 10 |
| 5 | Ignalinos | Pušų g. 9, Ignalina | 10 |
| 6 | Jurbarko | Miškininkų g. 5, Jurbarkas | 10 |
| 7 | Kazlų Rūdos | Miškininkų g. 1, Kazlų Rūda | 10 |
| 8 | Kretingos | Savanorių pr. 27, Kretinga | 10 |
| 9 | Kuršėnų | Vainagių k., Kelmės r. | 10 |
| 10 | Kuršėnų | Paežerių k. 5, Šiaulių r., Šiaulių r. ) | 10 |
| 11 | Nemenčinės | Vilniaus g. 22, Mickūnai, Vilniaus r. | 10 |
| 12 | Šakių | Giedručių k., Šakių r. | 10 |
| 13 | Šalčininkų | Nepriklausomybės g. 33, Šalčininkai | 10 |
| 14 | Šilutės | Nemuno g. 15, Šilutė | 10 |
| 15 | Švenčionėlių | Žeimenos g. 48, Švenčionėliai, Švenčionių r. | 10 |
| 16 | Švenčionėlių | Žeimenos g. 68, Platumų k., Švenčionėlių pšt., 18208 Švenčionių r. sav. | 10 |
| 17 | Trakų | Trakų g.83. Rūdiškės, Trakų r. | 10 |
| 18 | Trakų | Triliškių g. 15, Triliškių k., Kaišiadorių r. | 10 |
| 19 | Ukmergės | Vilniaus g. 140, Ukmergė | 10 |
| 20 | Varėnos | Miškininkų g. 5, Varėna | 10 |
| 21 | Druskininkų | Lazdijų pl. 15 Kalvelių k., Lazdijų r. | 10 |
| 22 | Medelynų padalinys | Girininkijos g. 2, Juzumų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav. | 10 |
| 23 | Druskininkų | M. K. Čiurlionio g. 96, Druskininkai | 10 |

*D taškų adresai yra preliminarūs ir jie gali kisti diegimo metu.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

4.1. Vykdomas žaliasis pirkimas  pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 punktą.

Pirkėjas siekia įsigyti prekes, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad prekes teikiant būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl nustato šiuos reikalavimus:

4.1.1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekių originalios (ar joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus pasirinktinai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams;

4.1.2. bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);

4.1.3. dokumentacija teikiama Tiekėjui ir Pirkėjui elektroninėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.). Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriaus 1.1. ir 1.2. punktuose;

4.1.4. sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (kvalifikuotu el. parašu).

5. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU VYKDANT SUTARTĮ

5.1. Paslaugos teikėjas, teikdamas paslaugas pagal sutartį, turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti nustatytų reikalavimų įgyvendinimą šiuose teisės aktuose:

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme;

    - Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

    - kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose tinklų, informacinių sistemų ir duomenų saugą, reikalavimus valdomų paslaugų teikėjams;

    - Europos Komisijos priimtiems įgyvendinimo aktams, nustatantiems techninius ir metodinius reikalavimus.

  - Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Tiekėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su paslaugomis, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis, nuostata.

  - Prieš pradėdami teikti paslaugas pagal sutartį Tiekėjo darbuotojai privalės pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimus.

  - Tiekėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina sutarčiai vykdyti. Tiekėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Pirkėjo gautai informacijai apsaugoti.

  - Visi Techninės specifikacijos 5 punkte numatyti saugumo reikalavimai, taikomi Tiekėjui, yra taikomi ir jo subteikėjams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams ir jų darbuotojams.

6. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU nacionaliniu SAUGUMU VYKDANT SUTARTĮ

6.1. Pirkimo objektas turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Pirkėjas laiko, kad prekės ir paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jo subtiekėjas, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai arba fiziniai asmenys registruoti ar nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ar turintys šių valstybių pilietybę, arba jų siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, programinę įrangą) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba paslaugų teikimas vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

_______________________

Visa paslaugoms teikti reikalinga įranga Paslaugos teikėjo suteikiama sutarties galiojimo laikotarpiui ir turi būti įskaičiuota į paslaugų teikimo kainą