TVIRTINU

VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro

Laikinai einanti direktoriaus pareigos

Asta Kolelienė

2026-03-31

LAIPIOJIMO SIENOS SU PRIEDAIS IR MONTAVIMU

( II PIRKIMO OBJEKTO DALIS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo pavadinimas: Laipiojimo sienos su priedais ir montavimu pirkimas, įgyvendinant sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. NSA-SI-2024-0032 „VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro sporto komplekso (Parko g.2A) salės atnaujinimas pritaikant ją visuomenės poreikiams“ (toliau – Prekė).

- Prekės pristatymo vieta: VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras, Parko g. 2A, Visaginas.

- Prekės techniniai reikalavimai:

Laipiojimo sienos matmenys

Plotis: ne mažiau kaip 4 metrai

Aukštis: ne mažiau kaip 4 metrai

Akmenų gylis: ne mažiau kaip 3,6 cm

Laipiojimo akmenys

Kiekis: ne mažiau kaip 200 vnt.

Medžiaga: poliesterio dervos ir stiklo pluošto kompozitas (arba lygiavertis)

Skirtingų formų ir sunkumo lygių akmenys

Sienos konstrukcija

Montavimo plokštės: drėgmei atspari fanera arba OSB (ne mažiau nei 18 mm storio)

Tvirtinimo elementai: nerūdijantis arba galvanizuotas plienas

Apkrova vienam akmeniui: ne mažiau kaip 200 kg

Apsauginis čiužinys

Ilgis: ne mažiau kaip 500 cm (pilnai dengia kritimo zoną)

Plotis: ne mažiau kaip 200 cm

Storis: ne mažiau kaip 10 cm

Susijungimo sistema: Velcro arba lygiavertė

Medžiaga: putų kaučiukas su PVC/džersio danga (arba lygiavertis)

Apsaugos sistema (2 komplektai)

Laipiojimo virvės: EN 892 sertifikuotos (arba lygiavertės) dinamikos virvės (po 2 vnt kiekvienam komplektui)

Šalmai (po 2 vnt kiekvienam komplektui): EN 12492 sertifikuoti (arba lygiaverčiai)

Karabinai ir laikikliai (po 2 vnt kiekvienam komplektui): EN 12275 sertifikuoti (arba lygiaverčiai)

Laipiojimo diržai (po 2 vnt kiekvienam komplektui): EN 12277 sertifikuoti (arba lygiaverčiai)

Priedai:

Ne mažiau kaip 6 didesni specialūs akmenys/priedai skirtingoms maršrutų konfigūracijoms

Saugos reikalavimai

Sienelė turi atitikti EN 12572-1,2,3 standartus dirbtinėms laipiojimo struktūroms (arba lygiaverčiai)

Kritimo zona:  ne mažiau 100% sienelės aukščio + apsauginis čiužinys

Medžiagų kokybė

Visi metaliniai elementai: nerūdijantys/galvanizuoti

Dangos: UV ir drėgmei atsparios

Dokumentacija (privaloma)

Montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba

Saugos reikalavimų aprašas

Visi sertifikatai ir atitikties deklaracijos

Garantija

Konstrukcijai: ne trumpiau kaip 24 mėnesiai

Akmenims: ne trumpiau kaip 12 mėnesių.

- Tiekėjas privalo užtikrinti prekių pristatymą, montavimą ir apmokymus. Apmokymų trukmė – ne trumpesnė kaip 2 (dvi) valandos, skirta ne mažiau kaip 2 (dviem) asmenims, mokymai turi vykti adresu Parko g. 2A, Visaginas.

- Visos su pristatymu, montavimu ir apmokymais susijusios išlaidos turi būti įtrauktos į bendrą pasiūlymo kainą.