SPS Priedas Nr. 5

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Nustatyti reikalavimai | Prekės kilmės šalis | Gamintojo pavadinimas | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan.) | Nuoroda į gamintojo puslapį arba/ir dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 2 nustatytiems reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žolės pjovimo robotas | 1. Naujas (neeksploatuotas) žolės pjovimo robotas - savaeigė šlaitinė žoliapjovė-mulčeris, valdomas nuotoliniu būdu (toliau - Prekė). Ne senesnis nei 2026 metų gamybos; |  |  |  |  |
|  |  | 2. Prekė turi atlikti šlaitų priežiūros darbus: su šienavimo ir smulkinimo įranga arba augmenijos smulkinimo įranga šlaituose, kurių nuolydžio kampas ne mažiau kaip 50°. Ne mažesnio nei reikalaujama nuolydžio šlaituose, įranga turi gebėti ilgą laiką ir neperkaisdama dirbti judėdama šlaitu tiek statmenai (aukštyn/žemyn), tiek išilgai šlaito, tiek įstrižai šlaito; |  |  |  |  |
|  |  | 3. Prekė pritaikyta eksploatuoti Europos šalių sąlygomis, darbui iki +40°C ir atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus; |  |  |  |  |
|  |  | 4. Variklis – dyzelinis. Reikalavimas nustatytas atsižvelgiant į intensyvias ir sudėtingas eksploatavimo sąlygas. |  |  |  |  |
|  |  | 5. Keturtaktis variklis, aušinamas skysčiu. |  |  |  |  |
|  |  | 6. Variklio galia ne mažiau kaip 17 kW (standartinė galia iš gamyklos be papildomo programos modifikavimo galios sukėlimo, be „Čipavimo“); |  |  |  |  |
|  |  | 7. Variklis atitinkantis ne žemesnį kaip „Stage V arba Tier 4“ standartą; |  |  |  |  |
|  |  | 9. Prekės maksimalus svoris su padargu mulčeriu) ne daugiau kaip 1 400 kg; |  |  |  |  |
|  |  | 10. Darbinis pjovimo plotis ne mažiau kaip 1000 mm; |  |  |  |  |
|  |  | 11. Mulčeris turi nupjauti žolę arti krašto ar kitų kliūčių ne daugiau kaip 50 mm atstumu; |  |  |  |  |
|  |  | 12. Prekės rotaciniai „Y“ formos peiliai / plaktukai, turi sumulčiuoti ne plonesnę nei 20 mm skersmens augmeniją; |  |  |  |  |
|  |  | 13. Greitis ne mažiau kaip 5 km/val.; |  |  |  |  |
|  |  | 14. Padargų valdymo pavara hidraulinė; |  |  |  |  |
|  |  | 15. Avarinio stabdymo gerai matomas mygtukas - ne mažiau kaip 1 vnt., kad išorėje esantis asmuo galėtų lengvai ir greitai išjungti variklį; |  |  |  |  |
|  |  | 16. Degalų bako talpa ne mažiau kaip 10 l; |  |  |  |  |
|  |  | 17. Detalių katalogai ir elektroninės laikmenos lietuvių arba anglų kalbomis, viso po 2 egzempliorius (pateikiama pristatant Prekę); |  |  |  |  |
|  |  | 18. Visos duomenų lentelės ir saugumo technikos instrukcijos ant žolės pjovimo roboto turi būti lietuvių kalba; |  |  |  |  |
|  |  | 19. Prekė su pjovimo padargais maksimalūs matmenys: ilgis – ne daugiau 240 cm, plotis – ne daugiau 125 cm; |  |  |  |  |
|  |  | 20. Nuotolinio valdymo pultas, veikiantis radijo bangomis, turi užtikrinti ne mažesnį kaip 150 metrų veikimo nuotolį. |  |  |  |  |
|  |  | 21. Mulčeris turi nupjauti ne žemesnę kaip 150 cm aukščio žolę. |  |  |  |  |

Tiekėjas įsipareigoja Pirkimo ir Sutarties vykdymo metu pagal Pirkėjo prašymą pateikti įrodymus (dokumentus), pagrindžiančius prekių atitikti techninės specifikacijos reikalavimams.

__________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)