TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

| 1.1. | Pirkimo objektas | Dirbtinio intelekto modulis – 1 vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo terminai | Prekė turi būti pristatytos per 14 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo. |
| 1.3. | Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo vieta | Prekių pristatymo adresas: Ateities g. 20, Vilnius |
| 1.4. | Atsiskaitymo su tiekėju tvarka | Per 10 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. |
| 1.5. | Pirkimo objekto apibūdinimas ir lygiavertiškumas | Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, sertifikatai, protokolai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba tai apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, sertifikatas, protokolas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. |
| 1.6. | Prekių atitikimo techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams pagrindimas | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, kuriuose yra informacija pagrindžianti prekių atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, arba nuorodą į pridedamą dokumentą ir/arba galiojančią nuorodą į gamintojo informaciją (internetinė svetainė ir pan.), kurioje būtų pateiktas išsamus siūlomų prekių (modelio) parametrų aprašymas. |

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Reikalaujamos rodiklių reikšmės | Tiekėjų siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės. Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  | DI modulis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Įrangos tipas | Didelio našumo kompiuteris (darbo stotis) | x |
|  | Procesorius | Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 140 000 taškų pagal „PassMark CPU Mark“ arba lygiavertį našumo testą. Našumo įvertinimas turi būti pagrįstas: - viešai prieinamais duomenimis (pvz., https://www.cpubenchmark.net - ar lygiaverčiais šaltiniais) - arba gamintojo ar nepriklausomų testavimo laboratorijų pateiktais rezultatais. Jeigu siūlomas procesorius dar nėra publikuotas viešose duomenų bazėse, tiekėjas turi pateikti: - oficialius gamintojo testavimo duomenis - arba nepriklausomų testų rezultatus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. Turi turėti ne mažiau, nei 64 branduolius, ne mažiau 128 gijų. Turi turėti ne mažiau kaip 300 MB spartinančiosios atminties. Maksimalus dažnis ne mažiau 5.4 GHz ir bazinis dažnis ne mažiau 3.2 GHz. Turi palaikyti PCIe 5.0. Procesoriaus lizdas (socket) sTR5 ar lygiavertis. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2025 metų 3 ketvirtis. Testo rezultatai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. |  |
|  | Pagrindinė plokštė | Turi būti suderinama su siūlomu procesoriumi. CPU lizdas ne blogesnis nei sTR5 arba lygiavertis. Form factor: EEB, E-ATX arba lygiavertis. Atmintis: - ne mažiau kaip 4 kanalų DDR5 - ne mažesnis kaip 5600 MHz. Tinklo jungtys: ne mažiau kaip 1×10GbE arba lygiavertė plėtimo galimybė. RAID: ne mažiau kaip RAID 0, 1, 10. Plėtros lizdai: ne mažiau kaip 3× PCIe x16 (Gen5 arba lygiaverčiai). BIOS/UEFI: su GUI valdymu. |  |
|  | Operatyvi atmintis | Ne mažesnė kaip 256 GB. Ne prastesnės nei DDR5 technologijos Sparta: ne mažesnė kaip 5200 MHz arba 5600 MHz, jei palaikoma siūlomos konfigūracijos. Turi palaikyti ECC (Error-Correcting Code). Atminties tipas: suderinamas su siūlomu procesoriumi (pvz., ECC UDIMM ar lygiavertis). Konfigūracija: turi užtikrinti ne mažiau kaip 4 kanalų (quad-channel) veikimą. |  |
|  | Kietas diskas | Ne mažiau 3 vnt. 4TB Sąsaja: M.2 2280, U.2, U.3 arba lygiavertė NVMe™ PCIe® 4.0 (arba naujesnė) Našumas (vienam diskui): - Skaitymo greitis: ne mažesnis kaip 6000 MB/s - Rašymo greitis: ne mažesnis kaip 4000 MB/s Patikimumas: ne mažesnis kaip 1 DWPD arba lygiavertis ištvermės rodiklis. |  |
|  | Grafiniai spartintuvai | Ne mažiau kaip trys vienodi diskretūs grafiniai spartintuvai. Vieno grafinio spartintuvo atmintis – ne mažesnė kaip 96 GB, su klaidų korekcijos (ECC) palaikymu. Atminties tipas – GDDR6/GDDR7, HBM arba lygiavertė. Grafiniai spartintuvai turi palaikyti GPU resursų skaidymą į kelias nepriklausomas instancijas (pvz., Multi-Instance GPU ar lygiavertę technologiją). Turi palaikyti CUDA arba lygiavertes lygiagrečių skaičiavimų (GPGPU) technologijas. |  |
|  | Garsas | Integruotas vidinis garsiakalbis. |  |
|  | Tinklo prievadai | Turi būti įdiegtas tinklo sąsaja, užtikrinanti ne mažiau kaip 2 × 10 Gbps ryšio prievadus (Ethernet). |  |
|  | Apsaugos galimybės | Integruota TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis turi veikti nuo 200–240 V AC elektros tinklo įtampos. Nominali galia – ne mažesnė kaip 2400 W. Efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip 80 PLUS Platinum arba Titanium. Maitinimo šaltinis turi užtikrinti stabilų darbą esant pilnai sistemos apkrovai, įskaitant kelių grafinių spartintuvų naudojimą. Turi turėti pakankamą kiekį maitinimo jungčių, reikalingų visiems sistemos komponentams (įskaitant aukštos galios GPU). |  |
|  | Korpusas | Korpuso tipas – bokštinis (Tower), skirtas aukšto našumo darbo stotims ir multi-GPU sistemoms. Turi tikti E-ATX / EEB arba lygiavertėms pagrindinėms plokštėms. Talpinti ne mažiau kaip 8 išplėtimo lizdų (PCIe slot openings) ir palaikyti ne mažiau kaip 320–350 mm ilgio GPU plokštes. Aušinimas turi būti pritaikytas intensyviam aušinimui - aukšto oro srauto (high airflow) dizainas. Komplektuojamas su ne mažiau kaip 3 kokybiškais ventiliatoriais |  |
|  | Operacinė sistema | Windows 11 64-bit arba lygiavertė Windows šeimos operacinė sistema, kurią galima naujinti pagal Microsoft universitetams skirtą programinės įrangos licencijų nuomos programą. Nurodyti operacinės sistemos pavadinimą, versiją. |  |
|  | Tvarkyklės | Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės siūlomai ir Windows 11 64-bit operacinei sistemai. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Siūlomi įrenginiai ir jų komponentai turi būti nauji, nenaudoti, originalūs. Draudžiami: - naudoti - atnaujinti (refurbished, renewed, remarketed) - demonstraciniai (demo) - atkurti ar perrinkti komponentai |  |
|  | Garantija | x | x |
|  |  | Kompiuteriui, klaviatūros ir pelės komplektui taikoma gamintojo užtikrinta 24 mėnesių garantija. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Pateikti gamintojo raštą patvirtinantį, kad įrangai bus suteikta reikalaujama garantija. Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu. |  |
|  |  | Gamintojas turi garantuoti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo. Pateikti gamintojo, gamintojo atstovo raštą patvirtinantį, kad gamintojas garantuoja atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo. Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu. |  |

III. Aplinkosauginiai reikalavimai

| 3.1 | Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai) | Perkamas produktas turi atitikti jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu patvirtinančiu jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024). (lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjas). | I tipo ekologinio ženklo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Reikalavimai pakuotei | Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos perkančiajai organizacijai antrinėje pakuotėje**, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas turi nurodyti, ar prekės bus tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje: Taip/ne (palikti reikalingą) Perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu patikrins tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis). |  |