TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas  – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. 10-093-K-0064 „Įrangos, skirtos dirvožemio hidroterminio režimo ir morfologinės struktūros sąsajos tyrimams, įsigijimas (SOIL Labs)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – nuotolinė dirvožemio drėgmės ir aplinkos sąlygų stebėjimo sistema (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3. Prekių pristatymo vieta  – M.K. Čiurlionio g. 21, Vilnius.

2.4. Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Nuotolinė dirvožemio drėgmės ir aplinkos sąlygų stebėjimo sistema | 3 kompl. | ☐ | ☒ | 84 k.d |

2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per 1 lentelėje nustatytą terminą įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuotolinė dirvožemio drėgmės ir aplinkos sąlygų stebėjimo sistema |  |  |  |
| 1. | Sistemos tipas ir paskirtis | Matavimo sistema skirta dirvožemio drėgmės ir aplinkos sąlygų stebėjimams. Sistemą turi sudaryti tarpusavyje suderinami komponentai: - Nuotolinė stebėjimo stotis - Nuotolinis duomenų perdavimo planas nemažiau kaip 1 metai.. - Ne mažiau 15 vatų saulės baterija - Kritulių jutiklis - Aplinkos temperatūros/santykinės drėgmės jutiklis - 2 vnt. - Dirvožemio drėgmės ir temperatūros jutiklis nuolatiniam matavimui po žeme skirtinguose (nefiksuotuose) gyliuose - nemažiau kaip 6 vnt. - Jutiklių valdiklis - Trikojis - Sistemai funkcionavimą užtikrinti ir aptarnauti būtinų priedų rinkinys | Nurodyti siūlomos prekės / sistemos/ jos komponentų pavadinimą, modelį, gamintoją, kilmės šalį |
| 2. | Nuotolinė dirvožemio hidroterminių savybių ir aplinkos sąlygų stebėjimo stoties valdymo sisteminis blokas |  |  |
| 2.1. | Stoties darbinės aplinkos sąlygos | Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip: nuo -30° C iki + 50 ◦C |  |
| 2.2. | Jutiklių jungčių skaičius | Ne mažiau kaip 10 |  |
| 2.3. | Modulių lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 2.4. | duomenų registravimo dažnis | Ne siauresniame intervale, kaip nuo 1 min. iki 12 val. |  |
| 2.5. | Laiko tikslumas | Turi būti užtikrinta automatinė laiko sinchronizacija per tinklą temperatūrinėse sąlygose ne siauresniame intervale kaip 0° - 40°C |  |
| 2.6. | Maitinimo šaltiniai | Nemažiau kaip du alternatyvūs maitinimo šaltiniai: vienas nuolatinis išorinis (230-240V), kitas alternatyvus autonominis (įkraunama baterija (nemažiau kaip 8 Ah) ir saulės modulis) |  |
| 2.7. | Atminties talpa | Ne mažiau kaip: 1,5 mln. matavimų |  |
| 2.8. | Komunikacija | Belaidė – privaloma Turi palaikyti bent vieną iš mobiliojo ryšio technologijų: 2G, 3G, 4G LTE, LTE-M, NB-IoT ar lygiavertę. |  |
| 2.9. | Antenų skaičius ir tipas | 1 ar daugiau antenų suderinamų su siūloma komunikacijos technologija. |  |
| 2.10. | Svoris | Ne daugiau kaip 2,5 kg |  |
| 2.11. | Apsauga nuo aplinkos sąlygų | Turi būti įmontuota į apsauginę dėžutę , kurios korpusas atitinka ne žemesnį kaip NEMA 4X, IP66 arba lygiavertį. |  |
| 3 | Nuotolinis duomenų perdavimo planas |  |  |
| 3.1. | Sistemos aprašymas | Debesijos pagrindu sukurta programinė įranga, skirta siūlomiems įrenginiams, leidžianti pasiekti jų duomenis iš bet kurios vietos naudojant interneto ryšį, peržiūrėti, bendrinti arba atsisiųsti naudojant naršyklę ir/ar įrenginio programėlę |  |
| 3.2. | Maksimalus nuskaitomų daviklių skaičius | ne mažiau kaip 20 |  |
| 3.3. | Duomenų registravimo dažnis | ne rečiau kaip 5 min. |  |
| 3.4. | Programinės įrangos funkcijos | Turi atlikti ne mažiau kaip: - Nuotolinė prieiga - standartizuoja duomenų rinkinius - Atlieka duomenų vizualizavimą - Atlieka duomenų agregavimą - Atlieka duomenų eksportavimą. |  |
| 3.5 | Duomenų perdavimo plano galiojimo trukmė* | - Nemažiau kaip 12 mėn. | Įrašyti siūlomą galiojimo trukmę, mėn. |
| 4. | Saulės baterija |  |  |
| 4.1. | Galia | Ne mažiau kaip 15 W |  |
| 4.2. | darbinės aplinkos sąlygos | Aplinkos temperatūra ne siauresnis intervalas kaip: nuo -30° C iki + 75 ◦C |  |
| 4.3. | Svoris | Ne daugiau kaip 1,5 kg |  |
| 4.4. | Laido ilgis | Ne trumpesnis kaip 1,8 m |  |
| 5. | Kritulių jutiklis |  |  |
| 5.1. | Matavimo diapozonas | Ne siauresnis kaip: 0–10cm per valandą, tikslumas +/- 4% |  |
| 5.2. | Tikslumas | Ne mažesnis kaip ±4,0 %, ±1 kritulių kiekis nuo 0,2 iki 50,0 mm per valandą; |  |
| 5.3. | Skiriamoji geba | Ne didesnė kaip 0,2 mm |  |
| 5.4. | Belaidžio ryšio darbinės aplinkos sąlygos | Ne siauresniame intervale kaip nuo -20° C iki +60 ◦C |  |
| 5.5. | Duomenų registravimo dažnis | Ne siauresniame intervale, kaip nuo 1 min. iki 12 val. |  |
| 5.6. | Duomenų perdavimo kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 5.7. | Atminties talpa | Ne mažiau kaip 15 MB |  |
| 5.8. | Maitinimo šaltiniai | Nemažiau kaip dvi AA 1,2 V įkraunamos baterijos, maitinamos saulės baterijų moduliu, arba nemažiau kaip dvi AA 1,5 V ličio baterijos, skirtos naudoti ne siauresniame intervale kaip -35° iki 60°C temperatūroje. |  |
| 5.9. | Sensoriaus matmenys | Skersmuo: ne mažiau kaip 16 cm Surinkimo tūris: ne mažiau kaip 200 cm3 Laido ilgis: ne mažiau kaip 1,8 m |  |
| 5.10. | Duomenų perdavimas | Perdavimo diapazonas: patikimas ryšys ne mažiau kaip 450 m, tiesioginio matomumo aukštyje ir sąlygomis. Duomenų perdavimo sparta: ne mažiau kaip 250 kbps. |  |
| 6 | Aplinkos temperatūros/santykinės drėgmės jutiklis |  |  |
| 6.1. | Matavimo diapozonas | Temperatūra: ne siauresniame intervale kaip nuo -35°C iki 65°C. Santykinė drėgmė: ne siauresniame intervale kaip nuo 0–100% |  |
| 6.2. | Tikslumas | Temperatūros: ne daugiau kaip ±0.20°C paklaida esant temp. nuo 0° iki 70°C. Santykinės drėgmės: ne daugiau kaip ±2,5 % paklaida nuo 10 % iki 90 % RH |  |
| 6.3. | Skiriamoji geba | Temperatūros: ne daugiau kaip 0.025°C. Santykinės drėgmės: ne daugiau kaip 0.01% RH. |  |
| 6.4. | Belaidžio ryšio darbinės aplinkos sąlygos | Minimalus darbinis intervalas ne siauresniame intervale kaip -20° - +60°C |  |
| 6.5. | Duomenų registravimo dažnis | Ne siauresniame intervale, kaip nuo 1 min. iki 12 val. |  |
| 6.6. | Duomenų perdavimo kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 6.7. | Atminties talpa | Ne mažiau kaip 15 MB |  |
| 6.8. | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip dvi AA 1,2 V įkraunamos baterijos, maitinamos saulės baterijų moduliu, arba nemažiau kaip dvi AA 1,5 V ličio baterijos, skirtos naudoti ne siauresniame intervale kaip -35° iki 60°C temperatūroje. |  |
| 6.9. | Sensoriaus laido ilgis | ne mažiau kaip 1,8 m |  |
| 6.10. | Duomenų perdavimas | Perdavimo diapazonas: patikimas ryšys ne mažiau kaip 450 m, tiesioginio matomumo aukštyje ir sąlygomis. Duomenų perdavimo sparta: ne mažiau kaip 250 kbps. |  |
| 7 | Dirvožemio drėgmės ir temperatūros jutiklis (ilgalaikiam matavimui po žeme) |  |  |
| 7.1. | Montavimo tipas | Smeigiamas į vertikalią dirvožemio sienelę. Gylis nefiksuotas, maksimalus leistinas gylis ne mažiau kaip 1,5m. |  |
| 7.2. | Matavimo intervalas | Dirvožemyje: Drėgmės: ne siauresniame intervale nuo 0 iki 0,650 m³/m³ Temperatūros: ne siauresniame intervale nuo -40 iki65°C |  |
| 7.3. | Tikslumas | Drėgmės: paklaida ne didesnė kaip ±3 % prie temperatūros nuo 0 iki +50°C Temperatūros: ne blogiau kaip ±1.0°C prie temperatūros nuo -40 iki 0°C |  |
| 7.4. | Skiriamoji geba | Drėgmės: ne daugiau kaip 0.001 m³/m³ Temperatūros: ne daugiau kaip 0.1°C |  |
| 7.5. | Belaidžio ryšio darbinės aplinkos sąlygos | Ne siauresniame intervale kaip: -20° iki +60°C |  |
| 7.6. | duomenų registravimo dažnis | Ne siauresniame intervale kaip nuo 1 min. iki 12 val. |  |
| 7.7. | Duomenų perdavimo kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 7.8. | Atminties talpa | Ne mažiau kaip 15 MB |  |
| 7.9. | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip dvi AA 1,2 V įkraunamos baterijos, maitinamos saulės baterijų moduliu, arba nemažiau kaip dvi AA 1,5 V ličio baterijos, skirtos naudoti ne siauresniame intervale kaip -35° iki 60°C temperatūroje. |  |
| 7.10. | Sensoriaus laido ilgis | ne mažiau kaip 4,5 m |  |
| 7.11. | Laido apsauga | Privalo būti atsparus UV ir graužikams. |  |
| 7.12. | Duomenų perdavimas | Perdavimo diapazonas: patikimas ryšys ne mažiau kaip 450 m, tiesioginio matomumo aukštyje ir sąlygomis. Duomenų perdavimo sparta: ne mažiau kaip 250 kbps. |  |
| 8 | Jutiklių valdiklis |  |  |
| 8.1. | darbinės aplinkos sąlygos | Ne siauresniame intervale kaip: -20° iki 60°C |  |
| 8.2. | Maitinimo šaltinis | Maitinamas nuo siūlomos nuotolinės stebėjimo stoties. |  |
| 8.3. | Duomenų perdavimas | Perdavimo diapazonas: patikimas ryšys ne mažiau kaip 450 m, tiesioginio matomumo aukštyje ir sąlygomis. Duomenų perdavimo sparta: ne mažiau kaip 250 kbps. |  |
| 8.4. | Laido ilgis | ne mažiau kaip 1,8 m |  |
| 8.5. | Belaidžio duomenų perdavimo standartas | IEEE 802.15.4 arba lygiavertis |  |
| 9 | Trikojis stovas |  |  |
| 9.1. | Aukštis | Ne mažiau kaip 3m |  |
| 9.2. | Matmenys | Kojų aukštis- ne mažiau kaip 1,3 m Stiebo skersmuo: ne mažiau kaip 4cm Svorio santykis su montuojama ant jo įranga ne mažiau kaip 1:3 |  |
| 9.3. | Būtini priedai | Priedų stovo sumontavimui ir pastatymui rinkinį sudaro ne mažiau kaip po vieną: - įžeminimo rinkinį - Tvirtinimo vielos rinkinį - kuolų rinkinį tvirtinimo lynams ir trikojui - stiebo niveliatorius |  |
| 10 | Priedų rinkinys |  |  |
| 10.1. | Kintamosios srovės akumuliatoriaus įkroviklis – 1 vnt. | skirtas 240 V, 50 Hz įvesties galiai |  |
| 10.2. | Įkraunama baterija siūlomai nuotolinei stebėjimo stočiai- 2 vnt. | nemažesnė kaip 8Ah |  |
| 10.3. | Jutiklių konsolidavimo dėžutės adapteris | Leidžiantis prijungti ne mažiau kaip 5 jutiklius prie vieno jutiklio prailginimo kabelio |  |
| 10.4. | USB kabelis | Ne trumpesnis nei 1,5 m |  |
| 10.5. | Jutiklio prailginimo laidas- 3 vnt. | Ne mažiau kaip 5 m |  |
| 10.6. | Jutiklio prailginimo laidas-1 vnt. | Ne mažiau kaip 10 m |  |
| 10.7. | Jutiklio prailginimo laidas- 1vnt. | Nemažiau kaip 25 m |  |
| 10.8. | Kartotuvas | Skirtas naudoti, kai tarp belaidžių jutiklių ir nuotolinės stebėjimo stoties yra kliūčių arba norint išplėsti belaidžių jutiklių perdavimo diapazoną tinkle. Turi būti suderintas su siūlomais jutikliais ir stotimi. Prailginimo diapozonas – ne mažiau kaip 400 m Integruota atmintis. Maitinimas - įkraunamomis AA baterijomis ir integruotu saulės baterijų moduliu. |  |
| 10.9 | Garantija visai nuotolinei dirvožemio drėgmės ir aplinkos sąlygų stebėjimo sistemai* | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Įrašyti siūlomą galiojimo trukmę, mėn. |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.