| Tiekėjams |  | 2026-04-23 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas.

Klausimas (2026-04-22 pranešimas Nr. 618538):

„1. Prašome patikslinti cokolio šiltinimo ir apdailos virš grunto detalę. Darbų kiekių žiniaraštyje pateiktas cokolio šiltinimas klijuojant putų polistirolo plokštes, tačiau nėra numatytas polistirolo tinkavimas armuojant tinkleliu, vietoje to pateiktos pozicijos, skirtos ventiliuojamam fasadui (skylių gręžimas, montažiniai kampai, karkasas ir t.t.). Koks turi būti cokolio virš grunto šiltinimo mazgas, tinkuojamas, ar ventiliuojamas?

2. Darbų kiekių žiniaraštyje nėra numatyti naujų palangių įrengimo darbai. Pateikti tik senų palangių ardymo darbai. Prašome patikslinti.

3. Prašome pateikti lauko LED prožektorių eskizus ir technines specifikacijas.

4. Prašome pateikti laiptų apsauginės tvorelės eskizą.

5. Prašome pateikti aliuminio lauko durų eskizus ir technines specifikacijas.

6. Prašome patikslinti aliuminių langų angokraščių aptaisymo darbų kiekį.

7. Prašome nurodyti koks makzimalus biudžetas numatytas šiam pirkimui?“ (kalba netaisyta)

Atsakymas:

1. Ventiliuojamas fasadas.

2. Palangės kiekis numatytas darbų kiekio žiniaraščio „4. Sienų šiltinimas ir apdaila“, 4 eilutėje – „Apšiltintų angokraščių plastelizuota skardos apdaila“ – kiekiuose.

3. Aukštis – 410 mm, plotis – 33 mm, ilgis – 326 mm, spalva – juoda. Maksimali galia – 200 W. Šviesos spalvos temperatūra – 3000/4000/6500 K (keičiamo spektro). Atsparumo dulkėms ir vandeniui klasė – ne mažesnė kaip IP65. LED šviesos srautas – 19 000 lm. Šviestuvo šviesos srautas – 16 450 lm. Įjungimo/išjungimo ciklų skaičius – ne mažesnis kaip 25 000. Atsparumo smūgiams klasė – I ne mažesnė kaip K06. Tarnavimo laikas – ne trumpesnis kaip 50 000 val. Leidžiami lygiaverčiai sprendiniai. Prožektorių eskizai nebus pateikti.

4. Nerūdijančiojo plieno porankiai ir statramsčiai – ne mažesnio kaip D42,4 mm, skersiniai intarpai – ne mažesnio kaip D15 mm. Tvorelės aukštis – 1100 mm, ant laiptų – 900 mm.

5. Durų eskizas pateiktas brėžinyje, kuriame numatytas durų keitimas. Aliuminės durys. Šilumos perdavimo koeficientas Uf ne didesnis kaip 1,6 W/m²K. Atsparumas įsilaužimui – ne žemesnė kaip RC2 (WK2) klasė pagal EN 1627 standartą. Tvirtos daugiataškės spynos. Vyriai – atsparūs korozijai (nerūdijančio plieno, anoduoti), reguliuojami keliomis kryptimis. Tarpinės turi užtikrinti sandarumą per visą perimetrą.

6. Aliuminio durų aptaisymo kiekiai: iš lauko – 8,98 m ilgio ir 0,3 m pločio; iš vidaus – taip pat 8,98 m ilgio ir 0,3 m pločio.

7. Perkančioji organizacija neviešina pirkimui skirtų lėšų sumos.

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360014186380-Ar-perkan%C4%8Dioji-organizacija-privalo-pirkimo-dokumentuose-nurodyti-pirkimui-pirkimo-daliai-skirt%C4%85-l%C4%97%C5%A1%C5%B3-sum%C4%85-