Pirkimo sąlygų 2 priedas

# SPEKTRO ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomų rodiklių reikšmė (įrašyti)* * Reikalinga įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų siūlomos prekės aprašymą dėl kiekvieno techninės specifikacijos punkto. Tiesiog įrašius „atitinka“, „taip“ ar kitą formuluotę, kuri suteiktų tiekėjui galimybę tiekti nevienodos ar netinkamos komplektacijos prekes, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų. |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendrieji reikalavimai: |  |  |
| 1.1. | visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje; |  |
| 1.2. | tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued); | (pateikiamas dokumentas) |
| 1.3. | tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija; | (pateikiama internetinė nuoroda) |
| 1.4. | įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba; |  |
| 1.5. | tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; |  |
| 1.6. | visos programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui; |  |
| 1.7. | visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz; |  |
| 1.8. | tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus; | (pateikiamas dokumentas) |
| 1.9. | tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: |  |
| 1.9.1. | įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; |  |
| 1.9.2. | tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą; |  |
| 1.10. | saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai): |  |
| 1.10.1. | standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; |  |
| 1.10.2. | įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų; |  |
| 1.11. | garantija: |  |
| 1.11.1. | tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam kaip 12 mėn. laikotarpiui; | (įrašomas prekei suteikiamos garantijos terminas) |
| 1.11.2. | garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; |  |
| 1.11.3. | garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; |  |
| 1.11.4. | garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |  |
| 1.12. | žaliojo pirkimo reikalavimas: įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz. gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. | (pateikiamas dokumentas arba tiksli internetinė nuoroda į gamintojo internetiniame puslapyje esantį dokumentą) |
| 2. Bendrieji reikalavimai spektro analizatoriui: |  |  |
| 2.1 | Spektro analizatorius paskirtis: tai autonominis, nešiojamas radijo dažnio spektro analizatorius, susidedantis iš techninės ir programinės įrangos. Jis turi atlikti tokias užduotis kaip trukdžių paieška, signalo radijo dažnių parametrų tikrinimas ir antenos derinimas; |  |
| 2.2. | Dažnių diapazonas: ne mažiau kaip nuo 100 iki 900 MHz ir nuo 6 iki 17 GHz; |  |
| 2.3. | Ekranas: varžinis jutiklinis LCD ekranas su ne mažesne kaip 480x272 (RGB) rezoliucija; |  |
| 2.4. | Vidinė atmintis: ne mažiau 8 GB; |  |
| 2.5. | Duomenų ir maitinimo sąsaja: USB Type-C; |  |
| 2.6. | Maitinimas: Li-ion akumuliatorius ir AC/DC USB-C įkroviklis; |  |
| 2.7. | Veikimo laikas iš akumuliatoriaus: ne mažiau 3 val.; |  |
| 2.8. | Eksploatacijos temperatūra: ne mažesniame diapazone kaip nuo - 15°C iki +55°C; |  |
| 2.9. | Atsparumas oro sąlygoms: ne mažesnis kaip IP 54; |  |
| 2.10. | Įėjimo varža: 50 omų; |  |
| 2.11. | Įėjimo slopinimas: pasirenkamas ne mažiau kaip nuo 0 iki 30 dB; |  |
| 2.12. | Įėjimo jungtis: 2,92 mm (F) arba SMA (F) (100 – 900 MHz dažnių diapazone); |  |
| 2.13. | Matavimo pasirinkimai: turi būti galimybė pasirinkti dažnių diapazoną, skenavimą, rezoliuciją, slopinimą, matavimo vienetus, matavimo skalę, įėjimo galios matavimą pasirinktam dažnių juostos pločiui, įjungti arba išjungti filtrą; |  |
| 2.14. | Duomenų registravimas: turi būti galimybė išsaugoti faktinius matavimo duomenis, vieną skenavimą, kelis iš eilės einančius skenavimus ir įrašyti laiko grafiką bei įkelti, išsaugoti, palyginti, analizuoti ir spausdinti išsaugotus matavimo duomenis naudojant nemokamą kompiuterinę programinę įrangą; |  |
| 2.15. | Suderinamumas: turi būti galimybė naudoti su įvairių gamintojų antenomis ir radijo sistemomis; |  |
| 3. | Reikalavimai spektro analizavimui 100 – 900 MHz dažnių diapazone : |  |
| 3.1. | Dažnių diapazonas: ne mažiau kaip nuo 100 iki 900 MHz; |  |
| 3.2. | Vidutinis triukšmų lygis (DANL): mažiau kaip -125 dBm kai (RBW)=10 kHz; |  |
| 3.3. | Rezoliucijos juostos pločiai (RBW): 10, 30, 100, 300 kHz; |  |
| 3.4. | Maksimalus įėjimo galingumas: +25 dBm; |  |
| 3.5. | Minimalus analizuojamų dažnių diapazonas (Span): 0,5 MHz; |  |
| 3.6. | Nuskaitymo greitis: ne mažiau130 ms (15 MHz dažnių diapazone); |  |
| 4. | Reikalavimai spektro analizavimui 6 – 17 GHz dažnių diapazone : |  |
| 4.1. | Dažnių diapazonas: ne mažiau kaip nuo 6 iki 17 GHz; |  |
| 4.2. | Vidutinis triukšmų lygis (DANL): mažiau kaip -116 dBm kai (RBW)=30 kHz; |  |
| 4.3. | Rezoliucijos juostos pločiai (RBW): 30, 100, 300, 1000 kHz; |  |
| 4.4. | Maksimalus įėjimo galingumas: +25 dBm |  |
| 4.5. | Minimalus analizuojamų dažnių diapazonas (Span): 1,5 MHz; |  |
| 4.6. | Nuskaitymo greitis: ne mažiau 75 ms (50 MHz dažnių diapazone); |  |
| 5. | Spektro analizatoriaus komplektacija: |  |
| 5.1. | spektro analizatorius veikiantis 100 – 900 MHz ir 6 – 17 GHz dažnių diapazonuose arba galima pateikti du prietaisus iš kurių vienas veikia 100 – 900 MHz, o kitas 6 – 17 GHz dažnių diapazone; |  |
| 5.2. | vertikali teleskopinė, visakryptė antena 25 – 1300 MHz dažnių diapazonui, 1,5 dBi su SMA jungtimi; |  |
| 5.3. | ruporinė antena 6 – 11 GHz dažnių diapazonui su SMA jungtimi; |  |
| 5.4. | ruporinė antena 11 – 17 GHz dažnių diapazonui su SMA jungtimi; |  |
| 5.5. | rankena su ruporinių antenų ir spektro analizatoriaus tvirtinimais; |  |
| 5.6. | ruporinės antenos tvirtinimo prie vamzdžio, kurio diametras iki 130 mm, komplektas; |  |
| 5.7. | trikojis laikiklis statomas ant žemės su ruporinės antenos tvirtinimu; |  |
| 5.8. | optinis taikiklis tvirtinamas prie antenos skirtas tiksliam ruporinės antenos suderinimui; |  |
| 5.9. | įkrovikliai 230V, AC/DC USB-C; |  |
| 5.10. | perėjimai: SMA (F) – N (M), SMA (F) – RP-SMA (F), SMA (F) – RP-SMA (M), N (F) – N (F), USB-A – USB-C; |  |
| 5.11. | kabeliai: RF kabelis su jungtimis 2.92 – 2.92, ilgis – 0,5 m., laidai USB-C – USB-C; |  |
| 5.12. | virvė su karabinu spektro analizatoriui – 2 vnt.; |  |
| 5.13. | odinis krepšys spektro analizatoriui ir kabeliams; |  |
| 5.14. | vandeniui, smūgiams ir dulkėms atspari transportavimo dėžė antenoms; |  |
| 5.15. | vandeniui, smūgiams ir dulkėms atspari transportavimo dėžė spektro analizatoriams; |  |
| 5.16. | transportavimo krepšys trikojui; |  |
| 5.17. | nemokama programinė įranga ir naudotojo instrukcija anglų arba lietuvių kalba CD arba DVD arba spausdintinėje popierinėje laikmenoje. |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |