Sąlygų

1 priedo priedėlis

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį „Tiekėjo siūlomos prekės techninė charakteristika“.

2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus*.

| Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techninė charakteristika (nurodomas prekės pavadinimas, konkretus dydis, parametrai) |
| --- | --- |
| Ergonominė kėdė paaukštinta nugarėle - 25 vnt. Arba lygiavertė |  |
| • Sinchroninis mechanizmas su saugaus atlošo grįžimo į pradinę padėtį („Anti-shock“) funkcija, leidžiantį nustatyti atlošo atsilenkimo tamprumą bei fiksuoti atlošą norimoje pozicijoje ne mažiau kaip 5 padėtyse. |  |
| • Sėdynės gylio reguliavimas, gylio reguliavimo amplitudė ne nemažiau kaip 6 cm. |  |
| • Kėdės bendras aukštis reguliuojamas. Reguliavimo diapozonas ne mažiau 13 cm. |  |
| • Sėdynės plotis ne mažiau 50 cm |  |
| • Nugarėlės plotis ne mažiau 49 cm |  |
| • Nugarėlės aukštis ne mažiau 75 cm |  |
| • Bazė poliruoto aliuminio su chromo efektu kryžmė, ne mažiau nei ø 68 cm. |  |
| • Ratukai paminkštinti, savaime besistabdantys |  |
| • Kėdės gobelenas tamsios spalvos |  |
| • Gobeleno atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 150 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). |  |
| • Reguliuojamo aukščio porankiai, pagaminti iš plieno su chromu, sustiprinti stiklo pluošto poliamido detalėmis, su poliuretano (PU) pėdelėmis. Porankių reguliavimo diapozonas ne mažiau 10 cm. |  |
| • Kėdės sėdynė sudaryta iš: ne mažiau 7 sluoksnių faneros arba lygiavertės medžiagos (storis ne mažiau 12 mm), paminkštinta putomis ne mažiau kaip 50 mm, 40 kg/m3 tankio. |  |
| • Nugarėlė sudaryta iš ne mažiau 8 sluoksnių faneros arba lygiavertės medžiagos (storis – ne mažiau 12 mm), iš abiejų pusių padengta putomis, priekinės dalies ne mažiau kaip 40 mm storio, tankis 35 kg/m3, nugarinės dalies ne mažiau kaip 10 mm storio, tankis 35 kg/m3, |  |
| • Apkrova ne mažiau kap iki 150 kg |  |

*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti Pirkimo sąlygų 1 priede.