## Pirkimo sąlygų 1 priedas

TRAKTORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – traktorius (toliau – prekė).

Perkama Prekė turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkančią Prekę, nei nurodyta šiose techninėse specifikacijose).

Prekė pristatoma tiekėjo lėšomis adresu: UAB „Jonavos paslaugos, Gudžionių g. 4, Jonava.

Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.

Pardavėjas yra gamintojo atstovas ir yra įgaliotas prekaiuti gamintojo traktoriais ir jų dalimis,  teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui  telefonu, el. paštu.

Garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos Kauno regiono teritorijoje. Jeigu garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos už Kauno regiono teritorijos ribų, tai Prekės pristatymų į techninio aptarnavimo ar remonto vietą (paėmimas ir pristatymas (grąžinimas) Pirkėjui) yra atliekamas Tiekėjo sąskaita.

Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius Prekės agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių) kuriems gedimas turi būti pašalintas  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims.

Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.

Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs Prekės garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.

Teikiant paslaugas naudojamos  naujos originalios detalės ir remonto medžiagos.

Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų.

Prekė turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas,  pilnai sukomplektuota, paruošta darbui, turėti žemiau išvardintą įrangą bei atitikti keliamus reikalavimus. Turėti CE ženklinimą.

Perkamai prekei energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, socialiniai kriterijai pirkimo dokumentuose nėra nustatyti. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto 2022-12-13- aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401, 4.4.4. punkto 4.4.4.4. papunkčiu, perkamas traktorius – ilgo naudojimo prekė, jo dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama: visi traktoriaus planiniai, techniniai patikrinimai, priežiūra bei remonto darbai atliekami atsakingai, laiku, užtikrinant traktoriaus tinkamumą naudoti kuo ilgesnį laiką, susidėvėjusios dalys ir detalės keičiamos į ne prastesnės kokybės dalis ir detales, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis; ir 4.4.4.5. papunkčiu, traktorius t. y. visos metalinės  konstrukcijos ir dalys virtę atliekomis, tinkami priduoti į metalo supirktuvę perdirbimui.

Siūloma  prekė  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės charakteristiką/ parametrą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagaminimo metai, m. | Naujas, nenaudotas traktorius pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais | Siūlomas parametras - ____ Tikslus modelis/ markė ir pagaminimo metai _____________ |
| 2. | Variklio galingumas, AG | Ne mažiau 105 AG/77 kW Galia pagal 97/68/EC standartą ne mažiau kaip 81 kW | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 3. | Variklio darbinis tūris, l. | Ne mažiau 4,4 l | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 4. | Variklio ir išmetamųjų dujų filtravimo sistema | Atitinka STAGE V taršos reikalavimus | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 5. | Degalų tipas | Dyzelinas | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 6. | Cilindrų skaičius | Ne mažiau 4 cilindrų | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 7. | Vartotojo mokymai | Tiekėjas savo lėšomis turi apmokyti du pirkėjo darbuotojus dirbti su pateiktu traktoriumi | Siūlomas parametras - _____________ |
| 8. | Degalų bako talpa, l. | Ne mažiau 160 l. | Siūlomas parametras - _____________ l. Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 9. | Sustiprinta pakaba | Turi būti | Siūlomas parametras - _____________ l. Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 10. | Greitčio reikalavimai | Minimalus greitis ne daugiau 2 km/val, maksimalus ne mažiau 40 km/val. | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 11. | Variklio bloko ir degalų pašildymas žiemos metu | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 12. | 4 varomieji ratai | Privaloma Ratų bazė ne mažiau kaip 2350 mm | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 13. | Variklio sukimo momentas | Ne mažiau kaip 430 Nm | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 14. | Pavarų skaičius į priekį/atgal | Ne mažiau 16/16 | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 15. | Vairo stiprintuvas | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 16. | Galinis GTV su papildomu valdymu nuo kairio ir dešinio sparno | Galios tiekimo velenas su elektriniu valdymu. Išdrožų skaičius – 6-ios. | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 17. | Apsisukimo spindulys, kai sumontuoti standartiniai purvasargiai nenaudojants stabdžių pedalų | Ne daugiau 4,8 m | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 18. | Galinio GTV greitis | Standartinis 540/540E/ 1000aps./min | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 19. | Centrinė traukė gale | 2 kategorija (su prikabinimo obuoliu) | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 20. | Papildomi svoriai | Ne mažiau kaip 600 kg svoris, tinkamas kabinti priekyje ir gale ant trišakės pakabos | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 21. | Priekabos kablys | Mechaninis arba automatinis, ne mažiau 8 aukščio pozicijų. | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 22. | Bendras hidraulinio siurblio našumas l. | Bendras ne mažiau 90 l/min. Padargų valdymui ne mažiau 70 l/min. | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 23. | Galinė trijų taškų pakabinimo sistema | Valdoma mechaniškai arba elektrohidrauliškai | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 24. | Galinės pakabos keliamoji galia. Ant prikabinimo obuolių | Ne mažiau 3200 kg. | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 25. | Priekinė trijų taškų pakabinimo sistema | Privaloma. Ne mažiau kaip 2800 kg kėlimo galios su hidrauliniais akumuliatoriais | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 26. | Galinės hidraulinės poros su greito jungimo movomis | Ne mažiau 3 porų. Bent viena pora tinkama darbui su hidro varikliu | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 27. | Tempimo sija prikabinamiems agregatams | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 28. | Priekinės hidraulinės poros. (priekinės pakabos ir galinės pakabos hidro poros turi būti valdomos atskirais hidrauliniais kontūrais, kad vienu metu būtų galima valdyti priekinius ir gal;inius padargus. Rankena/valdiklis skirtas priekinės pakabos valdymui ir priekinių hidro porų valdymui) | Privaloma, ne mažiau 2 poros | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 29. | Padangų tipas | Ne žemės ūkio paskirties, pritaikytos darbui ant žolės ir asfalto. | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 30. | Galinių ratų dydis | Ne mažesnės nei 480/80R34 (18.4\R34) | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 31. | Priekinių ratų dydis | Ne mažesnės nei 360/80R24 (13.6R24) | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 32. | Uždara kabina su oro kondicionieriumi ir šildytuvu | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 33. | Akumuliatoriaus masės išjungėjas | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 34. | Radijo imtuvas su laisvų rankų funkcija | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 35. | Kabinos garso ir šilumos izoliacija | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 36. | Galiniai ir priekiniai purvasaugiai pagal ratų plotį | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 37. | Led švyturėlis ant kabinos. Oranžinės spalvos, žemo profilio. | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 38. | Išoriniai veidrodžiai ir veidrodis kabinoje | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 39. | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 40. | Reguliuojama vairo kolonėlė | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 41. | Vairuotojo sėdynė su pneumatine amortizacija ir saugos diržu | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 42. | Traktoriaus svoris, kg. | Be papildomų priedų ir priekinės pakabos ne mažiau 4100 kg. Traktoriaus maksimalus leistinas svoris ne mažiau 7300 kg | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 43. | Keleivio sėdynė | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 44. | Triukšmo lygis kabinoje dBA | Ne daugiau 78 dBA | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 45. | Garantija, mėn. arba moto/valandomis | Ne mažiau 36 mėn. arba 2000 moto/val. | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 46. | Sutarties vykdymo metu artimiausio oficialaus atstovo serviso atstumas km. | Ne daugiau 50 km | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 47. | Pristatymo terminas | Ne daugiau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 48. | Traktorius pilnai paruoštas darbui eisme su technine apžiūra ir registracija Pirkėjo vardu | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 49. | Deginių išmetimo vamzdis prie kabinis statramsčio | Privaloma | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 50. | Darbiniai žibintai priekyje ir gale | Ne mažiau kaip po 4 ant kabinos stogo (viso nemažiau 8 darbiniai žibintai) | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 51. | Elektrinės jungtys kabinoje – papildomų elektrinių priedų pajungimui | Ne mažiau kaip 6 | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 52. | Instrukcijos | Turi būti pateikti lietuvių kalba: - Eksploatacijos aprašas (instrukcija); - Techninės priežiūros aprašas; - Darbų saugos instrukcija | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 53. | Reverso reiaklavimai | Reversas kairėje vairo pusėje (Galimas papildomas balas pagal ekonominio naudingumo kriterijus) | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |
| 54. | Transmisijos sankaba | „Sauso“ tipo (Galimas papildomas balas pagal ekonominio naudingumo kriterijus už „šlapią“ tipą) | Siūlomas parametras - _____________ Pateikto dokumento pavadinimas _____________ |