Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas /

Specialiųjų sutarties sąlygų

1 priedas

AUTOMOBILIO SU SPECIALIA ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendra informacija

1.1. Pirkimo objektas: automobilis su specialia įranga (toliau – automobilis) – transportavimo vežimėliu – neštuvais (toliau – neštuvai) ir hidrauliniu keltuvu asmeniui su negalia vežimėlyje įkelti į automobilį (toliau – keltuvas).

1.2. Automobilis turi būti pritaikytas neštuvams su juose gulinčiu asmeniu ir neįgaliojo vežimėliui (toliau – vežimėlis) su jame sėdinčiu asmeniu įvežti / įkelti ir vežti juos vienu metu.

1.3. Automobilis turi būti pristatytas per 15 (penkiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.4. Automobilio pristatymo vieta: Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, 45322 Kaunas (kiemo teritorija).

1.5. Automobilis turi būti perduodamas kartu su visa su juo susijusia technine – eksploatacine dokumentacija ir perdavimo–priėmimo aktu. Perduodamam automobiliui turi būti atliktos privalomosios techninės apžiūros ir registravimo procedūros kompetentingose institucijose.

2. Techniniai reikalavimai prekei

2.1. Būtina užpildyti 1-os lentelės 3 stulpelį, nurodant siūlomo automobilio, neštuvų ir keltuvo (toliau visi kartu – prekė) gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra) ir kitas reikalaujamas reikšmes.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekės atitiktis šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama prekės perdavimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą  (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje  (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje (eilutėse, kurios nėra užbrauktos brūkšniu) turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu siūlomos prekės gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo (arba jo oficialaus / įgalioto atstovo1) (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo prekės atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentus (informaciją) (pvz., automobilio registracijos liudijimo kopiją ar pan.), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas prekės perdavimo metu). Kaip prekės atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija.

1Jeigu teikiami automobilio gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai ir automobilio oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomo automobilio gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiami ir automobilio gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę oficialiam / įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami oficialaus / įgalioto atstovo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti automobilio technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

2.2. Dėl automobilio atitikties perkančiosios organizacijos savarankiškai nustatytam aplinkos apsaugos kriterijui (1-os lentelės 12-oji eilutė), t. y. kad automobilis, virtęs atlieka, yra tinkamas paruošti pakartotiniam naudojimui arba perdirbti, tiekėjas privalo pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, jog automobilis, virtęs atlieka, yra tinkamas paruošti pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui. Atvejai, kai gamintojo ar tiekėjo rašytinis patvirtinimas nėra privalomas, nustatyti 1-os lentelės 12 punkte bei pastaboje po 1-ąja lentele.

Nurodytas aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.5 papunkčiu.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomi (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus, medžiagiškumą, konkrečius gamintojus ar kilmės medžiagas laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertes (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes.

1 lentelė. Privalomi reikalavimai prekei.

| Eil. Nr. | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra), konkrečias technines charakteristikas ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar jo įgalioto atstovo / oficialių institucijų dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Reikalavimai automobiliui |  |  |  |
| 1. | Automobilio gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra) | Automobilio: gamintojas................; markė.....................; modelis......................; modifikacija (jei yra)................. (įrašyti siūlomo automobilio gamintoją, markę, modelį, modifikaciją (jei yra)) | Užpildyti |
| 2. | Pagaminimo metai: automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos | ............................................ (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) ............................................... (įrašyti planuojamo pristatyti automobilio gamybos metus) Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinamas prekės perdavimo metu. |  |
| 3. | Automobilio klasė: M1 (pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“) | ................................................ (įrašyti planuojamo pristatyti automobilio klasę) Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinamas prekės perdavimo metu. |  |
| 4. | Automobiliui suteikiama ne mažiau kaip 2 metų eksploatacijos be ridos apribojimo gamintojo garantija (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T1)) | Automobiliui suteikiama (nurodyti konkrečią reikšmę) ................. metų eksploatacijos be ridos apribojimo gamintojo garantija3 3nurodyti visą (sudėjus reikalaujamą 2 metų ir siūlomą papildomą (jei ji siūloma)) automobiliui suteikiamą eksploatacijos gamintojo garantiją metais be ridos apribojimo | Užpildyti |
| 5. | Bendras automobilio ilgis: ne mažiau kaip 5900 mm, bet ne daugiau kaip 7000 mm | Bendras automobilio ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę)............ mm | Užpildyti |
| 6. | Bendras automobilio aukštis: ne mažiau kaip 2500 mm | Bendras automobilio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę)............ mm | Užpildyti |
| 7. | Automobilyje turi būti automatinė pavarų dėžė | ................................................ (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Užpildyti |
| 8. | Naudojamų degalų ir / ar energijos rūšis: automobilis gali būti varomas dyzelinu, benzinu, elektros energija arba hibridine pavara | Degalų ir/ar energijos rūšis ................ (įrašyti siūlomą) | Užpildyti |
| 9. | Gamintojo pagal WLTP deklaruojamos vidutinės degalų (benzino ar dyzelino) sąnaudos 100 km ridos ne daugiau kaip 10 litrų (jei siūloma degalų rūšis benzinas arba dyzelinas arba siūlomas hibridas) | Gamintojo pagal WLTP deklaruojamos vidutinės degalų (benzino arba dyzelino) sąnaudos (įrašyti konkrečią reikšmę) ................. l/100 km | Užpildyti |
| 10. | Gamintojo (pagal WLTP) deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas – ne daugiau kaip 30 kWh/100 km, o nuvažiuojamas elektra diapazonas / nuotolis (pagal WLTP) (ne mieste) – ne mažiau kaip 300 km vienu įkrovimu (jei siūlomas elektra varomas automobilis) | Gamintojo pagal WLTP deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas (įrašyti konkrečią reikšmę) ............ kWh/100 km ................................... km (įrašyti nuvažiuojamą elektra diapazoną / nuotolį (pagal WLTP) (ne mieste) vienu įkrovimu, km) | Užpildyti |
| 11. | Variklio išmetami teršalai: turi atitikti ne mažesnį kaip EURO 6 teršalų išmetimo standartą (arba lygiavertį) (jei siūloma degalų rūšis benzinas / dyzelinas arba hibridas) | ............................................... (įrašyti teršalų išmetimo standartą ) | Užpildyti |
| 12. | Automobilis, virtęs atlieka, tinkamas paruošti pakartotiniam naudojimui arba perdirbti | ............................................. (tiekėjo4 patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) arba ............................................. (gamintojo5 patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) arba ............................................. (importuotojo patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Pateikiamas tiekėjo ir/ar gamintojo ir/ar importuotojo rašytinis patvirtinimas2 (rašytinio patvirtinimo pateikti nereikalaujama: 4 jeigu tiekėjas pats deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir tiekėjas pasirašo techninę specifikaciją; 5 jeigu gamintojas deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir gamintojas pasirašo techninę specifikaciją) |
| Reikalavimai neštuvams |  |  |  |
| 13. | Neštuvai | ................................................ (įrašyti neštuvų gamintoją) ................................................ (įrašyti neštuvų modelį, kodą, modifikaciją (jei yra)) | Užpildyti |
| 14. | Neštuvų matmenys: ilgis – ne mažiau kaip 190 cm, plotis – ne mažiau kaip 55 cm | Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę) ....... cm Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę) ...... cm | Užpildyti |
| 15. | Neštuvai turi atlaikyti ne mažesnę kaip 200 kg apkrovą | Neštuvų atlaikoma apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę) ...... kg | Užpildyti |
| Reikalavimai hidrauliniam keltuvui |  |  |  |
| 16. | Keltuvas asmeniui su negalia neįgaliojo vežimėlyje į automobilį įkelti | ................................................ (įrašyti keltuvo gamintoją) ................................................ (įrašyti siūlomo keltuvo modelį, kodą, modifikaciją (jei yra)) | Užpildyti |
| 17. | Keltuvo keliamoji galia –ne mažiau kaip 400 kg | Keltuvo keliamoji galia (įrašyti konkrečią reikšmę) ........... kg | Užpildyti |

2 pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, kad automobilis, virtęs atlieka, yra tinkamas paruošti pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui.

Rašytinio patvirtinimo pateikti nereikalaujama jeigu:

4 tiekėjas pats deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir tiekėjas pasirašo techninę specifikaciją;

5 gamintojas deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir gamintojas pasirašo techninę specifikaciją.

Jeigu importuotojas deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui, privaloma pateikti importuotojo rašytinį patvirtinimą, kad eksploatuoti netinkamas automobilis yra tinkamas paruošti pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui.

Paaiškiname, kad: jeigu tiekėjas pasirašo užpildytą techninę specifikaciją, tačiau automobilio, virtusio atlieka, tinkamumą pakartotinai naudoti ar perdirbti deklaruoja gamintojas, turi būti pateiktas gamintojo rašytinis patvirtinimas, jog automobilis, virtęs atlieka, yra tinkamas pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui. Atvirkščiai, jei gamintojas pasirašo techninę specifikaciją, o tinkamumą pakartotinai naudoti ar perdirbti deklaruoja tiekėjas, turi būti pateiktas tiekėjo rašytinis patvirtinimas dėl automobilio, virtusio atlieka, tinkamumo paruošimo pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui.

2 lentelė.

Šioje lentelėje nurodyti reikalavimai automobiliui nėra privalomi, tačiau pateikus pasiūlymą dėl automobilio, atitinkančio 2-oje lentelėje nurodytą (-us) reikalavimą (-us), už kiekvieną reikalavimo atitikimą pasiūlymo vertinimo metu tiekėjui bus skiriami kokybės balai (reikšmės) kaip nurodyta Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede).

Jeigu bus pildoma 2-a lentelė (ar dalis lentelės), būtina užpildyti šios lentelės 3 stulpelį ir pateikti prekės atitiktį reikalavimams įrodančius gamintojo arba jo įgalioto atstovo dokumentus, kaip nurodyta techninės specifikacijos 2.1 papunktyje, bei šių dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje.

| Eil. Nr. | Reikalavimai automobiliui | Tiekėjo siūlomos prekės konkrečias technines charakteristikas ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar jo įgalioto atstovo / oficialių institucijų dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamykliniai LED priekiniai žibintai (ekonominio vertinimo kriterijus T2) | .......................................... (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Užpildyti |
| 2. | Elektra šildomas priekinis stiklas (ekonominio vertinimo kriterijus T3) | ......................................... (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Užpildyti |

3. Kiti privalomi reikalavimai prekei (tikrinami prekės perdavimo metu)

3.1. Automobilis privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas (-ai), pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

3.2. Automobilio salonas turi būti pritaikytas vienu metu vežti vieną neštuvuose gulintį asmenį, vieną asmenį  neįgaliojo vežimėlyje ir du lydinčius asmenis, įrengtose sėdimose vietose.

3.3. Įrangos išdėstymas ir praėjimai turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Privalo būti įrengti visi reikalingi standartiniai (su galimybe naudoti skirtingų gamintojų tvirtinimo įrangą) tvirtinimo elementai grindyse ir / ar sienose ir / ar lubose pritvirtinti neštuvus ir juose gulintį asmenį ir neįgaliojo vežimėlį bei jame sėdintį asmenį pagal tokioms transporto priemonėms taikomus reikalavimus.

3.4. Automobilyje keltuvas ir kita įranga turi būti įrengta taip, kad būtų galima iškelti iš automobilio ar įkelti į automobilį neštuvus su juose gulinčiu asmeniu ir neįgaliojo vežimėlį su jame sėdinčiu asmeniu atskirai (t. y. neiškeliant / neįkeliant neštuvų su juose gulinčiu asmeniu, tam kad būtų galima iškelti / įkelti neįgaliojo vežimėlį su jame sėdinčiu asmeniu ir atvirkščiai).

3.5. Automobilio salono grindys turi būti padengtos vientisa, neslidžia danga, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui. Taip pat, automobilyje turi būti įrengta grindų, šonų ir lubų garso ir šilumos izoliacija.

3.6. Turi būti įrengta automobilio keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos oro vėsinimo, vėdinimo ir šildymo sistema su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui (galimybė nustatyti pageidaujamą temperatūrą keleivių salone ir vairuotojo darbo vietoje atskirai).

3.7. Vairuotojo darbo vietoje prietaisų skydelyje pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių ar anglų kalba. Matavimo prietaisų skalės turi būti pateiktos su matavimo sistemos vienetais.

3.8. Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio, su porankiu, reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas ir atstumas nuo vairo. Automobilyje turi būti įrengta laisvų rankų įranga.

3.9. Automobilyje turi būti ne mažiau kaip 4 (keturios) sėdimos vietos: priekyje turi būti 2 (dvi) sėdimos vietos (vairuotojo sėdynė ir sėdynė keleiviui), keleivių salone - ne mažiau kaip 2 (dvi) sėdimos vietos, kurių sėdimąsias dalis būtų galima atlenkti (pakeliant į viršų) ir kartu su sėdynių atlošais pasukti 90 laipsnių kampu prie keleivių salono šono.

3.10. Automobilio keleivių salono grindyse turi būti įrengta speciali bėgelių sistema, leidžianti 2 (dvi) keleivių sėdynes montuoti ir perkelti pasirinktoje salono vietose, taip pat numatytos tvirtinimo vietos ir sertifikuoti tvirtinimo diržai, skirti saugiam neįgaliojo vežimėlio fiksavimui ir laikymui pervežimo metu.

3.11. Automobilyje turi būti įrengtas keleivių salono apšvietimas. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų salono ir durų apšvietimą bei neakintų vairuotojo. Keleivių salono apšvietimui turi būti naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas turi veikti esant ir išjungtam varikliui.

3.12. Automobilis turi būti perduodamas su dviem užvedimo rakteliais.

3.13. Automobilio vairas turi būti kairėje pusėje su stiprintuvo sistema.

3.14. Automobilyje turi būti elektrine pavara valdomi priekinių durų langai ir elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai.

3.15. Automobilyje turi būti įrengti priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai ir gamyklinė galinio vaizdo kamera.

3.16. Automobilyje turi būti radijo imtuvas, įrengta navigacinė sistema arba įdiegta gamyklinė multimedija, palaikanti ne mažiau nei „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ ar joms lygiavertes sąsajas, valdoma iš mobiliojo telefono belaidžiu ryšiu.

3.17. Automobilyje turi būti įdedami / išimami vairuotojo ir šalia vairuotojo keleivio sėdimos vietos guminiai kilimėliai.

3.18. Automobilyje turi būti normalaus dydžio arba vietą taupantis atsarginis ratas arba defektą patyrusiai padangai remontuoti skirtas remonto komplektas.

3.19. Automobilio visos durys turi būti su langais.

3.20. Automobilyje turi būti įrengti neštuvai su jų tvirtinimo platforma, užtikrinančia saugų neštuvų fiksavimą ir tinkamą neštuvų ratų kryptį jų įstūmimo į automobilį ir ištraukimo iš jo metu. Platformos konstrukcija turi sudaryti galimybę įrenginį greitai ir paprastai sumontuoti bei išmontuoti ant automobilio grindų. Neštuvų tvirtinimo platforma turi būti nauja ir nenaudota.

3.20. Neštuvai privalo būti nauji, nenaudoti. Neštuvai ir jų tvirtinimo platforma privalo būti sertifikuojami pagal EN 1789:2020+A1:2024 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. Neštuvų tvirtinimo prie automobilio pagrindo ir neštuvų platformos sistema turi būti išbandyta esant 10 g pagreičiui. Perduodant automobilį Pirkėjui Tiekėjas privalės pateikti kopijas sertifikatų, patvirtinančių neštuvų tvirtinimo platformos ir neštuvų atitiktis šiam reikalavimui.

3.21. Neštuvai turi turėti šias funkcijas ir ypatybes: priekinių ratų reguliuojamą blokavimo sistemą, leidžiančią ratams suktis aplink savo ašį arba užsifiksuoti ir judėti tik tiesiai; automatinį kojų fiksavimą keliant; dviejų etapų pakrovimo sistemą (neštuvų važiuoklės mechanizmas, kuriame neštuvai į transporto priemonę pakeliami dviem fiksuotais nuosekliais etapais: pirmas etapas – dalinis važiuoklės sulenkimas, antras etapas – visiškas sulenkimas ir įstūmimas į transporto priemonėje esančią sertifikuotos neštuvų tvirtinimo sistemą); galinius ratukus su stabdžiais; nulenkiamus porankius, kurie valdomi viena ranka; reguliuojamas nugaros ir kojų atramas; saugaus neštuvų sukabinimo mechanizmą, apsaugantį nuo atsitiktinio ir (ar) nekontroliuojamo neštuvų ištraukimo.

3.22. Keltuvas turi būti įrengtas automobilio salono viduje. Keltuvas turi būti naujas, nenaudotas, o jo išmatavimai turi būti priderinti prie automobilio salono išmatavimų.

3.23. Asmeniui, sėdinčiam neįgaliojo vežimėlyje, vežti skirtoje vietoje įrengti vežimėlio tvirtinimo įtaisai ir keleivių apsaugos sistemos (WTORS) turi atitikti ISO 10542 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Neįgaliojo vežimėlis turi būti pritaikytas ne mažesnei kaip 135 kg naudotojo masei (apkrovai), o jo sėdynė (įskaitant įrengtą reguliuojamą galvos atramą), turi atitikti ISO 7176-19 arba jam lygiaverčio standarto reikalavimus.

3.24. Keltuvas suskleistoje padėtyje turi užtikrinti praėjimą į keleivių saloną per dešinės pusės duris.

3.25. Keltuvo lifto platforma turi būti pagaminta su kiaurymėmis, leidžiančiomis iškristi nešvarumams (sniegui, purvui) ir nutekėti vandeniui bei kitiems skysčiams.

3.26. Automobilis jo perdavimo Pirkėjui metu turi būti draustas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (ne trumpesniam nei  12 mėnesių laikotarpiui), galiojančiu Lietuvos Respublikoje ir visose kitose žalios kortelės sistemos šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką.

Kartu su automobiliu Tiekėjas turi pateikti AB „Regitra“ išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą (toliau – registracijos liudijimas), kuriame yra įrašas (žyma, kodas), kad transporto priemonė pritaikyta neįgaliesiems pervežti6, bei kitus automobilio naudojimui ir eksploatavimui reikalingus dokumentus (jei tokių yra).

6 Pritaikant automobilį asmenims neštuvuose ir neįgaliojo vežimėlyje vežti, automobilyje turi būti įrengti diržai (arba kita tvirtinimo įranga) neštuvams ir neįgaliojo vežimėliui automobilyje tvirtinti ir diržai (arba kita tvirtinimo įranga) asmeniui neštuvuose ir neįgaliojo vežimėlyje tvirtinti. Diržai (arba kita tvirtinimo įranga) ir jų įrengimas privalo atitikti teisės aktų reikalavimus tokia apimtimi, kad jie būtų pakankami transporto priemonei su įrašu (žyma, kodu), kad transporto priemonė pritaikyta neįgaliųjų pervežimui, įregistruoti ir registracijos liudijimui išduoti.

3.27. Tiekėjas raštu privalo pateikti vieno ar kelių siūlomų automobilio techninio aptarnavimo centrų, kuriuose bus vykdomas garantinis automobilio techninis aptarnavimas, priežiūra ir (ar) remontas, sąrašą. Nurodytas(-i) techninio aptarnavimo centras(-ai) turi būti įsikūręs(-ę) Kauno mieste. Jeigu nurodytas(-i) techninio aptarnavimo centras(-ai) yra ne Kauno mieste, Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita užtikrinti automobilio pristatymą garantiniam aptarnavimui, priežiūrai ir (ar) remontui bei jo grąžinimą.

3.28. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turi nemokamai konsultuoti Pirkėją automobilio eksploatavimo klausimais telefonu, elektroniniu paštu.

___________________________________________                    ____________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)7                          (Vardas, pavardė, parašas)

7 Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui atstovauti tiekėjui.