Konkurso sąlygų

1-1 priedas

PIRMOS PIRKIMO OBJEKTO DALIES: 2 VNT NE MAŽIAU 20 VIETŲ ELEKTRINIŲ AUTOBUSŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Bendrovė priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Tiekėjo siūlomos Prekės techniniai rodikliai ir jų reikšmės (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, draudžiama rašyti „atitinka“) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tipas (kodas) | - Žemagrindis (angl. low floor) vienaukštis autobusas, kuriame ne mažiau kaip 35 proc. ploto skirta keleiviams stovėti; šis plotas turi būti tarp ašių, be laiptų ir iš jo galima prieiti bent prie vienų durų. Plotas, skirtas keleivių stovėjimui, įrodomas atitikties sertifikatu arba analogiška gamintojo dokumentacija. - Pritaikyta dirbti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +40ºC) temperatūros sąlygomis agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje. - Transporto priemonė turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau nei 2024 m., rida - ne didesnė nei 6000 km. - Visos siūlomos transporto priemonės turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Tiekėjas nurodo auobuso gamintoją, modelį |
|  | Keleivių vietų skaičius | 2.1. Turi būti įrengta ne mažiau kaip 13 sėdimų vietų be vairuotojo darbo vietos. Papildomai turi būti 1 (viena) vieta neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga). Papildomai turi būti ne mažiau 2 atlenkiamų pagalbinių sėdynių (kurios neįskaičiuojamos į bendrą sėdimų vietų skaičių), kurios turi būti užlenktos jei autobuse važiuoja asmuo neįgaliojo vežimėlyje. Bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 20. 2.2. Autobusas turi turėti įrengtas pirmenybines sėdimąsias vietas (specialiąsias sėdynes – padidintas, atitinkamai paženklintas), atitinkančias JT EEK taisyklės Nr. 107 reikalavimus, riboto judumo keleiviams; šios sėdimos vietos privalo būti pasiekiamos iš nužemintos grindų zonos be papildomų laiptelių; atlenkiamos sėdynės nėra laikomos pirmenybinėmis sėdynėmis. | - Įrengta:(nurodo tiekėjas) sėdimų vietų, (nurodo tiekėjas) neįgaliems, (nurodo tiekėjas) atlenkiamų sėdynių. - Nepildoma |
|  | Ašių skaičius | - Ne daugiau 2 ašys. | - Nepildoma |
|  | Galios agregatas | 4.1. Elektra varomas centrinis (-iai) variklis (-iai) arba kelių elektros variklių pavara. 4.2. Elektra transporto priemonei tiekiama iš įkraunamų akumuliatorių (baterijų). 4.3. Apsauga neleidžianti įjungti variklio iš vairuotojo darbo vietos autobuso krovimo metu. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Akumuliatoriai (baterijos), įkrovimas | - Akumuliatorių pakrovimo būdas – turi būti įrengta „plug in“ jungtis, priekinėje ar galinėje dalyje, nuo priekio ar galo netoliau kaip 2,5 m. - Akumuliatorių įkrovimo „plug in“ jungtis – CCS 2 arba lygiavertės. - Akumuliatorių įkrovimo galia „plug in“ būdu – ne mažesnė nei 100 kW. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Kuro sąnaudos | 6.1. Su pasiūlymu pateikiamas E-SORT2 sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. | 6.1. Nepildoma |
|  | Vairavimo sistema | 7.1. Turi būti įrengta sistema su vairo stiprintuvu. | 7.1. Nepildoma |
|  | Stabdžių sistema | 8.1. Visi stabdžiai – diskinio tipo. 8.2. Stabdymo metu išskiriama energija turi būti regeneruojama ir perduodama į akumuliatorius. 8.4. Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS arba lygiavertė, kuri elektroniniu būdu reguliuoja stabdymo jėgos pasiskirstymą. 8.5. Turi būti įrengtas stovėjimo (įkalnės) stabdis, valdomas iš vairuotojo kabinos. 8.6. Turi būti įrengtas stabdžių blokavimas esant atidarytoms durims. 8.7. Stabdžių sistemos vamzdynai turi būti pagaminti iš antikorozinių medžiagų bei apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 8.8. Turi būti įrengtos diagnostinės jungtys. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Akumuliatorių (baterijų) aušinimo / šildymo sistema | 9.1. Aušinimo / šildymo vamzdžiai turi būti pagaminti iš antikorozinių medžiagų. 9.2. Akumuliatorių šildymo ir (arba) aušinimo sistemos, arba lygiavertės sistemos, padedančios išlaikyti optimalią akumuliatorių darbinę temperatūrą. | - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Pakaba | 10.1. Bent galinė ašis turi būti su pneumatine pakaba su automatine aukščio palaikymo funkcija. 10.2. Pakaba turi reguliuotis automatiškai pagal apkrovą. | - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Ratai ir padangos | 11.1. Komerciniam transportui skirtos padangos. 11.2. Atsarginis ratas – gali būti sumontuotas ant spec. laikiklio arba pateikiamas atskirai. 11.3. Ratų paveržimo raktai – 1 komplektas (ratų veržliaraktis, domkratas, avarinis trikampis). 11.4. Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 | - Nurodyti padangas - Nepildoma - Nepildoma - Nurodyti padangų riedėjimo varžos koeficientą (aukščiausia klasė) |
|  | Elektros sistema | 12.1. Autobuso bendrosios elektros sistemos (žemos įtampos) akumuliatoriai turi turėti jungiklį, skirtą atjungimui. 12.2. Turi būti nutiesta/įrengta kabelių instaliacija e-bilieto komposterių, borto kompiuterių, garsiakalbių ir komutatoriaus antenos montavimui. 12.3. Elektros grandinių saugiklių išdėstymo schema turi būti pateikta lietuvių kalba saugiklių skyriaus dangtelio vidinėje pusėje. 12.4. Turi būti įdiegta akustinė atbulinės eigos ir užsidarančių durų signalų sistema. 12.5. Turi būti įrengtos ne mažiau kaip 2 (dvi) USB jungtys su apsauga nuo trumpo jungimo vairuotojo darbo vietoje. 12.6. Turi būti įrengta nemažiau kaip 8 (aštuonios) USB jungtys mobiliųjų įrenginių pakrovimui keleivių salone su apsauga nuo trumpo jungimo. Jungtys turi būti išdėstytos salone nuosekliai nuo priekinės iki galinės dalies, iš jų ne mažiau kaip 4 (keturios) ant turėklų ir ne mažiau kaip 4 (keturios) ant autobuso sienų arba analogiškoje vietoje. Schema turi būti suderinta ir patvirtinta pasirašytu atskiru laisvos formos dokumentu su perkančiuoju subjektu iki Pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Apšvietimas | 13.1. Turi būti įdiegta galimybė naudoti dalinį arba pilną salono apšvietimą (dviejų režimų). Salono apšvietimas privalo turėti ne mažiau kaip du šviesos intensyvumo lygius. 13.2. Turi būti įrengtas atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje. Dėklas bilietams su monetų dėtuve turi būti apšviečiamas įrengtu reguliuojamu (lanksčiu) taškiniu šviestuvu. 13.3. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų keleivių salono ir durų apšvietimą. 13.4. Turi būti įdiegtas energiją taupantis apšvietimo režimas, esant išjungtam varikliui. 13.5. Turi būti įrengtas išorinis keleivių įlipimo / išlipimo durų apšvietimas. 13.6. Apšvietimo šaltiniai (šviestuvai) turi būti LED arba lygiavertės technologijos. 13.7. Visi išorinio apšvietimo šaltiniai (žibintai) turi būti LED technologijos (arba lygiavertės). 13.8. Transporto priemonei sustojus ir atidarius duris, tamsiu paros metu prie kiekvienų durų turi įsijungti keleivių įlipimo / išlipimo durų išorinis apšvietimas. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Salono šildymas / kondicionavimas / vėdinimas | 14.1. Turi būti įrengtos autobuso keleivių salono, vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistemos, pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 14.2. Transporto priemonėje turi būti įrengta hibridinė šildymo sistema arba lygiavertė. Šildymas turi būti nuo šilumos siurblio (kompresoriaus), kurio šildymo galia ne mažiau 15 kW. Prie žemesnių temperatūrų salono šildymas gali būti užtikrinamas papildomu/avariniu salono šildymu elektra su galia ne mažiau kaip 12 kW. Dokumentas patvirtinantis atitiktį pateikiamas sutarties metu. Pasiūlymo metu gali būti pateikta nuoroda į gamintojo oficialią internetinę svetainę. 14.3. Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 1.2 punkte numatytoms klimato sąlygoms. Dokumentas patvirtinantis atitiktį pateikiamas sutarties metu. Pasiūlymo metu gali būti pateikta nuoroda į gamintojo oficialią internetinę svetainę. 14.4. Turi būti avarinis papildomas, autonominis, atskirai nuo pagrindinės šildymo sistemos veikiantis dyzelinis šildytuvas, įsijungiantis pagal nustatytą ir užprogramuotą temperatūrą jei įvyksta avarija ir pagrindinis šilumos šildytuvas neveikia. Dyzelinio šildytuvo šildymo galia ne mažiau kaip 12 kW. Dokumentas patvirtinantis atitiktį pateikiamas sutarties metu. Pasiūlymo metu gali būti pateikta nuoroda į gamintojo oficialią internetinę svetainę. 14.5. Turi būti priekinio stiklo apipūtimas nuo rasojimo. 14.6.Turi būti įrengta vairuotojo kabinos ir keleivių salono kondicionavimo sistema. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Kėbulas | 15.1. Autobuso kėbulo elementai turi būti pagaminti iš atsparių korozijai medžiagų ar turėti atitinkamą antikorozinį padengimą. Jei autobuso konstrukciją sudaro kėbulo karkasas – nešančioji vientisa konstrukcija (ferma), pastaroji taip pat turi būti pagaminta iš atsparių korozijai medžiagų arba turi būti padengta antikoroziniu padengimu. 15.2. Rėmas turi būti pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų. 15.3. Ratų arkos ir visi kiti kėbulo elementai turi būti pagaminti iš atsparių korozijai medžiagų. 15.5. Papildomai dugnas padengtas specialia antikorozine danga, užtikrinančia tinkamą apsaugą nuo žvyro – smėlio – druskos mišinio. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Durys | 16.1. Bent vienerių keleivių įlipimo durų angos plotis – ne mažiau kaip 1200 mm. Keleivių durys atidaromos į išorę, lygiagrečiai autobuso kėbului. 16.2. Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti). 16.3. Su avariniais durų atidarymais išorėje ir /arba viduje. 16.4. Durų rakinimo galimybė transporto priemonės parkavimo metu. 16.5. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje, užtikrinantys kiekvienų durų atidarymą / uždarymą atskiru mygtuku. Visas vairuotojo valdomas įlipimo ir išlipimo duris turi būti galima valdyti vairuotojui sėdint savo sėdynėje. 16.6. Įrengtas išorinis keleivių įlipimo / išlipimo apšvietimas ir lydintys garsiniai signalai (prie durų keleivių salone, durims užsidarant / atsidarant). 16.7. Atidarant duris, privalo veikti stabdžių sistema, užtikrinanti, kad atidarytomis durimis transporto priemonė negalėtų pajudėti. Judant transporto priemonei durų atidarymas blokuojamas automatiškai. 16.8. Turi būti įrengta mechaninė (arba kitos technologijos, pavyzdžiui elektra valdoma) pakeliama, atverčiama arba ištraukiama rampa neįgaliojo ar vaiko vežimėliui ties šoninėmis durimis, kurių plotis yra ne mažiau kaip 1200 mm ir kurios išdėstytos ties žemagrinde zona (nužeminta grindų dalis be papildomų laiptelių). Rampa privalo atitikti UN/ECE reglamento Nr.107 reikalavimus: išlaikyti ne mažesnę 300 kg apkrovą. 16.9. Turi būti įrengtas mygtukas su specialu piktograminiu žymėjimu, pritaikytas turintiems klausos negalią (su šviesos indikatoriais) bei turintiems regos negalią (su garsiniu signalu) asmenims, išorėje ir viduje pranešimui apie poreikį nuleisti rampą neįgaliojo ar vaiko vežimėliui. | 16.1. Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Langai | 17.1. Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo (saugus stiklas tai yra stiklas, kuris yra papildomai apdorotas, kad sumažinti žmogaus sužeidimo paketų (susižeidimo) stiklo šuke riziką Dužūs stiklui, jis subyra į mažus gabaliukus be aštrių kampų, kurie galėtų sužeisti žmogų). 17.2. Šoniniai keleivių skyriaus langų šviesos laidumas turi būti 30-65 proc. 17.3. Durų langai turi užimti ne mažiau 50 proc. durų ploto. 17.4. Priekinis stiklas turi būti vientisas. 17.5. Turi būti įrengtas elektra atidaromas vairuotojo kairės pusės šoninis langas. 17.6. Vairuotojo kairės pusės šoninis langas turi būti šildomas elektra. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Veidrodžiai | 18.1. Viduje sumontuotas galinio matymo veidrodis (-iai). 18.2. Turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų. Kaip alternatyva veidrodžiams gali būti įrengtos kameros su tiesiogine vaizdo transliacija į ekraną įrengtą vairuotojo darbo vietoje. 18.3. Išorėje turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti elektra šildomi ir reguliuojami iš vairuotojo kabinos. | 18.1. Nepildoma - Nepildoma 18.3. Nepildoma |
|  | Vairuotojo darbo vieta | 19.1. Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba. 19.2. Prietaisų skydelyje vairuotojui turi būti rodomas greitis (analogiškai spidometro rodmenims), rida (analogiškai odometro rodmenims). Matavimo prietaisų skalės − metrinės matavimo sistemos. 19.4. Vairo padėtis turi būti reguliuojama aukštyn, žemyn, pirmyn ir atgal. 19.5. Vairuotojo sėdynė turi būti su amortizuojančia pakaba. 19.6. Turi būti sumontuotos viso priekinio ir vairuotojo šoninių kairės pusės langų užuolaidos arba užsklanda nuo saulės. 19.7. Vairuotojo darbo vietos durys (arba erdvė nuo grindų iki lubų) turi būti ne žemesnės nei 1800 mm. 19.8. Nugarinė vairuotojo darbo vietos / pertvaros sienelė iki lubų, vairuotojo kabinos durys, matuojant nuo vairuotojo darbo vietos grindų aukštyn iki 700 - 800 mm, turi būti padengtos arba pagamintos iš nepermatomos medžiagos. Kita durų dalis turi būti stiklinė ar iš kitos permatomos medžiagos. Kabinos durys turi būti su langeliu bilietų pardavimui ir pinigų stalčiuku. Nuo kabinos durų iki priekinio stiklo (vairuotojo kabina) turi būti įrengta stiklinė arba kitos permatomos medžiagos pertvara, netrukdo matomumui bei neriboja keleivių įlaipinimo per priekines duris. Vidinėje kabinos (duryse ar kt.) pusėje turi būti sumontuotos daiktadėžės. 19.9. Vairuotojo darbo vietos durų užraktas turi būti įrengtas vidinėje kabinos pusėje. Vairuotojo darbo vietos atidarymo iš išorės turi būti įrengtas mygtukas arba rankena / svirtis. 19.10. Autobuso salono priekinėje dalyje turi būti įrengtas multimedijos ekranas, numatytas šios techninės specifikacijos 31 punkte. 19.11. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta: 19.11.1. integruotas arba atskiras radijo imtuvas su MP3 funkcija ir USB jungtimi. - garsiakalbis vairuotojo darbo vietoje. - vairuotojo kairėje pusėje lankstaus tvirtinimo mikrofonas. - laikrodis arba laikas rodomas prietaisų skydelyje. - lankstus reguliuojamas šviestuvas skaitymui ir pinigų stalčiuko apšvietimui. - rūbų (švarko) pakaba už vairuotojo sėdynės. - vairuotojo zonoje turi būti rakinama dėžė (-ės) / (daiktadėžė/-ės). - turi būti vairuotojo saugos oro pagalvė. - Vairuotojo darbo zonoje turi būti pinigų stalčiukas ir vieta kasos aparatui tvirtinti. - Veidrodis, kad vairuotojas galėtų matyti salone esančius keleivius. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Keleivių sėdynės | 20.1. Keleivių sėdynės turi atitikti Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamento Nr. 107 nuostatas. 20.2. Sėdynės turi būti atskiros, pritvirtintos prie sienų, išskyrus atvejus, kai konstrukciškai neįmanoma tvirtinti prie sienų (pvz., ratų arkos). 20.3. Sėdynės su 2 dalių paminkštinimais – nugarinėje dalyje ne ir sėdimojoje dalyje. 20.4. Sėdynių apmušalų audinys turi būti atsparus trinčiai, lengvai valomas, plaunamas atlaikantis ne mažiau nei 70 000 trinties ciklų. Pažymimas trinties ciklų skaičius. Sutarties metu pateikiami techninių charakteristikų atitikties dokumentai. 20.5. Visos keleivių sėdynės su saugos diržais. | 20.1. Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Grindys | 21.1. Grindys turi būti pagamintos iš tvirtos, atsparios dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirtos PVC dangos, kurios storis – ne mažesnis nei 2 mm. 21.2. Įlipimo / išlipimo durų grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. 21.3. PVC dangos kraštai turi būti užleisti (pakelti) ant salono sienų. 21.4. Neįgaliųjų rampos kraštai ir grindų kraštai turi būti apdirbti papildomai, kad užtikrintų, jog PVC danga neatkibtų. 21.5. Ant grindų turi būti įrengti / sumontuoti neregių įspėjamieji ir vedimo paviršiai (neregių vedimo sistema / paviršius). | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Užrašai | 22.1. Informaciniai žymėjimai bei užrašai ant autobuso kėbulo ir keleivių salone turi būti pateikti tik lietuvių kalba. | 22.1. Nepildoma |
|  | Avariniai išėjimai | 23.1. Avariniai išėjimai turi būti pažymėti piktogramomis ir (arba) lietuvių kalba užrašu „Avarinis išėjimas“. Šalia kiekvieno avarinio išėjimo turi būti pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui išdaužti. | 23.1. Nepildoma |
|  | Apsaugos įranga/priemonės | 24.1. Matomoje vietoje ir lengvai pasiekiami turi būti: - 2 (du) 6 kg milteliniai gesintuvai. - avarinis ženklas. - dvi ratų atsparos. - du pirmos pagalbos rinkiniai, atitinkantys LR KET reikalavimus. - šviesą atspindinti liemenė. | - Nepildoma |
|  | Antialkoholinis variklio užraktas | 25.1. Vairuotojo kabinoje antialkoholinis variklio užraktas – alkoholio kiekio iškvepiamame ore matuoklis, sujungtas su variklio paleidimo mechanizmu ir galinčiu užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į jį iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją. Alkoholio kiekis iškvepiamame ore turi būti matuojamas be papildomo antgalio. | 25.1. Nepildoma |
|  | Kita įranga | 26.1. Metalinės šiukšliadėžės turi būti sumontuotos vairuotojo darbo vietoje ir prie kiekvienų keleivių įlipimo / išlipimo durų. Spalvinė gama turi atitikti turėklų spalvinę gamą. 26.2. Dezinfekcinio skysčio dozatoriai ties keleivio įlipimo durimis, stacionariai pritvirtinti, užpildomi. 26.3. Turi būti įrengti vėliavėlių laikikliai autobuso išorėje, abiejų transporto priemonės pusių priekinėje - viršutinėje dalyje, vidinis vėliavėlės laikiklio skersmuo – 15 mm ±2 mm. 26.4. Autobuse turi būti sumontuotos antenos: GPRS, 4G/LTE MIMO, GPS, WiFi taip, kad jos užtikrintų gerą ryšį. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Vilkimo įtaisas | 27.1. Įtaisas autobuso vilkimui turi būti įrengtas autobuso priekyje ir gale. | 27.1. Nepildoma |
|  | Keleivių informavimo sistema / Švieslentės | 28.1. Autobuse turi būti įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas turi pateikti deklaraciją, jog reikalaujama įranga autobuse bus sumontuota. 28.2. Turi būti įrengtos LED elektroninės švieslentės, kuriose informacija pateikiama raidėmis ir skaičiais: - priekyje, šone (maršruto numeris ir informacija); - gale (maršruto numeris ir raidės simbolis); - salone (maršruto numeris, esama stotelė ir kita stotelė). - LED švieslenčių valdymo programai valdyti turi būti pateikti LED švieslenčių valdymo duomenų apsikeitimo protokolai (API), kad prireikus būtų galima suderinti su autobuse įdiegta e-bilieto sistema. - LED švieslenčių sistema turi būti valdoma atskiru lengvai programuojamu valdikliu, turinčiu papildomą USB, „Hanover“ arba lygiavertę jungtis, sustojimų skelbimui lietuvių kalba bei sinchronizuota su elektroninio displėjaus, esančio salone, darbu. - Autobuso priekyje švieslentė turi būti sumontuota autobuso viršuje, uždarame korpuse, ties priekiniu ar priekiniu viršutiniu langu. - Autobuso šone švieslentė turi būti sumontuota uždarame, atskirame korpuse, ties šoniniu langu. - Autobuso gale švieslentė turi būti sumontuota uždarame, atskirame korpuse, ties galiniu langu. - Garso takelio formatas - MP3. - Autobuso garsinio informavimo sistema privalo turėti ne mažiau nei 2 garsiakalbių keleivių salone. - Autobuso garsinio informavimo sistema privalo turėti vieną garsiakalbį autobuso išorėje, ties priekinėmis durimis. - Transporto priemonės salone, priekinėje dalyje, už vairuotojo kabinos, turi būti įrengtas ne mažiau nei 1 multimedijos ekranas papildomos informacijos apie maršrutą ir reklaminių vaizdo klipų keleiviams transliavimui. - Multimedijos ekranas turi būti: - stabiliai pritvirtintas; - nekliudantis vairuotojui matyti transporto priemonės keleivių saloną per galinio vaizdo veidrodėlius arba kameras; - matomas keleiviams; - sumontuotas korpuse; - sinchronizuotas su keleivių informavimo sistemos LED švieslentėmis; - turi turėti galimybę atvaizduoti esamą stotelę ir kitą stotelę, transliuoti reklaminius vaizdo įrašus ir kitą informaciją. - Multimedijos ekrano valdymas: - turi būti pateikta programinė įranga multimedijos ekranų turinio valdymui su galimybe ekranuose rodyti keleivių informavimo sistemos parinktus duomenis, vaizdo klipus ir kitus vaizdo pranešimus. - multimedijos ekranai turi būti konfigūruojami bevieliu ryšiu. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistema | 29.1. Visą sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip 2 (dvi) kameros (montuojamos ant autobuso salono lubų bei kamera fiksuojanti autobuso priekyje (išorėje) esantį vaizdą), fiksuojančios datą ir laiką, poziciją / lokaciją pagal GPS duomenis: - ne mažiau nei 2 megapikselių matrica. - ne blogiau nei H.265 kodavimas, ar lygiavertis - turi būti galimybė jungtis prie išorinio įrašymo įrenginio (NVR) per kabelį. Turi būti galimybė jungtis prie išorinio įrašymo įrenginio nuotoliniu būdu (internetu); - turi būti USB jungtis arba lygiavertė jungtis įrašo perkėlimui. - Kameros filmuojančios ne blogesne nei 1080p raiška. - Kameros privalo turėti garso įrašymo galimybę (mikrofoną). - Kameros turi būti atsparios dulkėms, vibracijai, temperatūros pokyčiams ir kitiems aplinkos poveikiams, ne žemesnio nei IP65 standarto. - Vaizdo stebėjimo ekranas, tvirtinamas vairuotojo kabinoje, turi būti ne mažesnės nei 800x480 skiriamosios gebos, su LED pašvietimu. - Vaizdo ir garso įrašymo įrenginys (NVR) turi būti su visomis reikalingomis jungtimis, reikalingomis sistemos veikimui užtikrinti: - kameros jungiamos per RJ45 jungtį (ar lygiavertę). - turi galimybę prie NVR jungtis nuotoliniu būdu, naudojant ne žemesnio kaip 4G ryšio modemą. - 4G modemas jungiamas per RJ45 jungtį (ar lygiavertę). - NVR visą vaizdo medžiagą koduoja H.265, ar lygiaverčiu kodavimu. - įrašoma ne blogiau nei 1080p raiška. - ne mažesnė nei 1TB SSD tipo disko vidinė atmintis. - Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti be judančių dalių arba atsparus vibracijoms specializuotas skirtas naudoti transporto priemonėse skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys MDVR (angl. – Mobile Digital Video Recorder) su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi. Turi būti pridėtas dokumentas patvirtinantis atitiktį arba nuoroda į gamintojo oficialią internetinę svetainę. - Vaizdo kamerų sistemoje turi būti numatytas automatinis įrašymo įjungimas, užvedus transporto priemonės variklį, ir sistemos išjungimas, nustatant laiką, po variklio užgesinimo. - Į vaizdo ir garso įrašymo įrenginio laikmeną turi tilpti ne mažiau nei 200 val. 1080p raiškos vaizdo įrašo. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Manevravimas | 30.1. Atbulinės eigos vaizdo kamera, padedanti autobuso vairuotojui manevravimo metu. | - Nepildoma |
|  | Tiekėjo garantijos | - Transporto priemonių garantija – ne trumpesnė nei 24 mėnesiai (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) su ridos iki 80 000 km apribojimu nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. - Akumuliatorių (baterijų) garantija – ne trumpesnė nei 60 mėnesiai (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) su ridos iki 200 000 km apribojimu, skaičiuojant nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Užtikrinimo priemonė – gamintojo raštas. - Garantija netaikoma savaime susidėvinčioms detalėms (pvz., stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, diržams ir pan.). - Tiekėjo garantija kėbului ir jo dangai, stiklams (savaiminiai įtrūkimai, lūžiai, deformacija, korozija ar pan.) – 120 mėnesių be ridos apribojimo (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Garantija netaikoma natūraliam nusidėvėjimui. Užtikrinimo priemonė – gamintojo raštas. - Tiekėjo garantija dažytų paviršių kokybei (netaikoma natūraliam nusidėvėjimui), salono dangai, sėdynių apmušalams, taip pat važiuoklei (nuo lūžių ar korozijos) – 120 mėnesių be ridos apribojimo (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Užtikrinimo priemonė – gamintojo raštas. - Tiekėjas privalo garantuoti siūlomo autobuso atsarginių dalių įsigijimo galimybę ne trumpiau nei 120 mėnesių nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Užtikrinimo priemonė – tiekėjo raštas. | - Nurodo tiekėjas - Nurodo tiekėjas - Nepildoma - Nurodo tiekėjas - Nurodo tiekėjas - Nepildoma |
|  | Servisas ir detalių pristatymas | - Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu užtikrinti atsiradusių gedimų (defektų) pašalinimą ne ilgiau nei per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. - Jeigu serviso įmonė, kur vyksta garantinių autobusų remontas (garantinis aptarnavimas) randasi didesniu kaip 100 km atstumu nuo Ukmergės, autobuso gabenimą į remontą vykdo Tiekėjas savo sąskaita. - Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu numatytas techninis (garantinis) aptarnavimas bus atliktas ne ilgiau nei per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. - Tiekėjas įsipareigoja pagrindinių autobuso agregatų (akumuliatorinės baterijos, elektros varikliai, reduktoriai, vairo stiprintuvai, stabdžių stiprintuvai, oro kompresoriai, kondicionieriai, salono šildymo įrenginiai, aušinimo skysčio siurbliai) remontą ir pakeitimą atlikti ne ilgiau nei per trumpiausią įmanomą abipusiu susitarimu suderintą terminą, bet ne ilgiau nei per 20 darbo dienų. - Garantijos laikotarpiu naujai pakeistoms detalėms suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo datos iki transporto priemonės garantijos pabaigos, bet ne trumpesnė nei 6 mėnesių. | - Nepildoma - Numatyta serviso įmonė, jos adresas. - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Diagnostinė įranga | - Privaloma pateikti diagnostikos kompiuterį, autobuso diagnostinės įrangos jungtis, programą autobuso diagnostikai. - Privaloma pateikti diagnostines programas transporto priemonės atskirų sistemų diagnostikai, pvz., variklių, akumuliatorių, stabdžių, pakabos sistemų diagnostikai bei eksploatacijos parametrų nustatymui. - Atliekant autobuso diagnostiką, programa turi parodyti gedimo kodą ir jo aprašymą, esamo gedimo techninius parametrus. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Prašoma pateikti informacija ir techninė dokumentacija | - Pasiūlymų pateikimo metu turi būti pateikti siūlomos transporto priemonės išmatavimų brėžiniai su pagrindiniais matmenimis (ilgis, plotis, aukštis) ir siūloma interjero schema. - Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateikti siūlomoje transporto priemonėje įrengtų sistemų schemos, brėžiniai. - Pasiūlymų pateikimo metu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės konstrukcijos aprašymas (arba) nuoroda internete su pagrindinėmis charakteristikomis, schemomis ir brėžiniais. - Pasiūlymų pateikimo metu turi būti pateikta vaizdinė pristatomoji informacija apie siūlomą transporto priemonę ir (arba) nuoroda internete, kurioje galima rasti ir susipažinti su vaizdine pristatomąja informacija apie šią transporto priemonę. - Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengtas (kaip numatyta transporto priemonės gamintojo) siūlomos transporto priemonės techninio (garantinio) aptarnavimo ir priežiūros darbų periodiškumo dokumentas. - Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengtas (kaip numatyta transporto priemonės gamintojo) techninio (garantinio) aptarnavimo ir priežiūros darbų operacijų laiko normų dokumentas. - Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengtas (kaip numatyta transporto priemonės gamintojo) techninės (garantinės) priežiūros ir aptarnavimo darbams reikiamų medžiagų ir dalių kiekių dokumentas. - Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengtas eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto technologijų dokumentas (vadovas), kuriais vadovaujantis galima būtų kvalifikuotai (tinkamai) atlikti autobuso techninės priežiūros ir remonto darbus, nurodant techninės priežiūros bei remonto technologijas, diagramas, schemas, dalių jungimo brėžinius, matmenis, tolerancijos ribas, slėgio dydžius ir kt. reikalingą informaciją. Tiekėjas dokumentą pateikia lietuvių, anglų arba rusų kalbomis spausdintus ir/arba elektroninėje laikmenoje ir/arba pateikia internete pasiekiamas nuorodas. - Turi būti pateikta autobuso eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija vairuotojui (lietuvių arba anglų kalbomis) elektronine ir popierine formomis. - Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateikta visa reikiama techninė ir programinė įranga reikalinga vaizdo įrašų valdymui, persiuntimui iš transporto priemonių, saugojimui ir peržiūrai. - Visa techninė dokumentacija, įskaitant ir atsarginių dalių katalogus bei diagnostines programas, turi būti periodiškai atnaujinamos pagal gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus. Atnaujinimai turi būti atliekami nemokamai ne trumpiau kaip 5 metus, terminą skaičiuojant nuo Prekių perdavimo Užsakovui dienos. - Turi būti sertifikuota pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties liudijimą. Privalomi ir atitikimą įrodantis dokumentai turi būti pateikti laimėtojui pateikiant prekes sutarties metu. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Mokymai | - Pristatęs transporto priemones tiekėjas privalo apmokyti pagal tiekėjo sudarytą saugaus ir ekonomiško vairavimo programą pirkėjo bazėje, kurie po kursų baigimo ruoš vairuotojus darbui naujais autobusais. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 8 akademinės valandos. Turi būti apmokyta ne mažiau 2 vairuotojų/instruktorių. - Pristatęs transporto priemones tiekėjas privalo apmokyti tiekėjo numatytoje vietoje remonto personalą atlikti autobusų garantinį ir pogarantinį remontą ir autobusų techninės priežiūros ir diagnostikos darbus. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 16 akademinių valandų. Turi būti apmokyta ne mažiau 5 darbuotojų (įskaitant specialistą darbui su aukštą įtampa). - Visi Tiekėjo organizuojami mokymai turi būti lietuvių kalba. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Pirkėju. Tiekėjas turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba popieriniu formatu visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams Tiekėjas turi išduoti pažymėjimus, patvirtinančius mokymo metu įgytą kvalifikaciją. | - Nepildoma - Nepildoma - Nepildoma |
|  | Kiti reikalavimai | 36.1. Autobusai turi atitikti Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, III skyriuje nustatytus reikalavimus bei Keleivių bagažo vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, V skyriuje nustatytus reikalavimus. | 36.1. Nepildoma |