2026 m. .................................... d.

Integruotos praėjimo kontrolės sistemos plėtimo ir aptarnavimo pirkimo sutarties Nr. .......................

priedas

INTEGRUOTOS PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTIMO IR APTARNAVIMO PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

- Perkančioji organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas).

- Pirkimo objektas - Kauno miesto savivaldybės administracijos pastatuose integruotos praėjimo kontrolės sistemos (toliau – Sistema) plėtimo ir aptarnavimo (įskaitant ir programavimo darbus), pirkimas. Tiekėjas turi atlikti esamos Sistemos plėtimą t. y. pateikti Integruotos praėjimo kontrolės sistemos plėtimo ir aptarnavimo prekių techninėje specifikacijoje (toliau – Prekių TS) 10 punkte nurodytas prekes ir atlikti darbus numatytus Integruotos praėjimo kontrolės sistemos plėtimo ir aptarnavimo paslaugų techninėje specifikacijoje (toliau - Paslaugų TS). Atsiradus papildomų įrangos plėtimo darbų poreikiui (numatytų Paslaugų TS 6 punkte), Pirkėjas pateikia užsakymą el. paštu, kuriame nurodomas pageidaujamų darbų aprašymas, reikalavimai ir kita informacija, kuri yra būtina darbams atlikti.

- Tiekėjas prekes pateikia ir darbus atlieka etapais. Objektuose J. Gruodžio g. 9, Nemuno g. 29, M. Daukšos g. 13, A. Mickevičiaus g. 58 ir A. Juozapavičiaus pr. 72 prekės turi būti pateiktos ir darbai atlikti prioritetine tvarka per 2 kalendorinius mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos. Kituose Paslaugų TS 2 punkte nurodytuose objektuose prekės turi būti pateiktos ir darbai atlikti per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos, išskyrus atvejus, kai dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių sutrinka prekių tiekimas.

- Reikalavimai prekėms:

4.1. Į bendrą prekių kainą (be PVM) turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM), visos su prekių teikimu, prekių pristatymu, įrengimu susijusios išlaidos. Prekių įkainiai yra fiksuoti. Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių prekių kainą (be PVM) ir PVM.

4.2. Pateikiamos prekės, aprašytos Prekių TS 10 punkte, turi būti naujos. Jei naujai pateiktos prekės netinkamai veiks, trikdys visos sistemos darbą, jos turi būti pakeičiamos į tokias, kurios veiks tinkamai. Pateikus nekokybišką įrangą, Tiekėjas savo sąskaita privalo pakeisti ją nauja per 5 darbo dienas nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos.

5. Pateiktos prekės/atlikti darbai perduodami ir priimami pagal Tiekėjo parengtus perdavimo ir priėmimo aktus. Tiekėjas turi parengti ir pateikti Pirkėjui perdavimo ir priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodytos konkrečios pateiktos prekės/atlikti darbai. Pirkėjui suderinus ir pasirašius perdavimo ir priėmimo aktą, Tiekėjas, juo vadovaudamasis, išrašo ir nustatyta tvarka pateikia Pirkėjui sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama per 3 (tris) kalendorines dienas nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

6. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už pateiktas prekes/atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

7. Sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos tik elektroniniu būdu:

7.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;
7.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu www.sabis.nbfc.lt);

7.3. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

8. Prekių ir paslaugų kiekiai, nurodyti Prekių TS ir Paslaugų TS, yra preliminarūs. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso Pasiūlymo formoje nurodyto prekių ir paslaugų kiekio. Atsižvelgiant į faktinį poreikį, šie kiekiai sutarties vykdymo metu gali būti mažinami arba didinami, neviršijant maksimalios sutarties vertės.

9. Visais  klausimais, susijusiais su esamos įrangos apžiūra, prekių teikimu, rekomenduojama kreiptis į Pirkėjo atstovus: Kauno miesto savivaldybės administracijos E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistą Alfredą Mickeliūną, tel. +37068623013, el. p. alfredas.mickeliunas@kaunas.lt arba Kauno miesto savivaldybės administracijos E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistą Martyną Aranauską, tel. +37037423889, el. p. martynas.aranauskas@kaunas.lt

10. Techniniai reikalavimai įrangai:

Būtina užpildyti 3 stulpelį, nurodant reikalaujamas reikšmes. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks nurodytų reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes.

Prekių lentelė

| Eil. Nr. | Specifikacija | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų prekių duomenys (siūlomų prekių charakteristikos ir atitiktis lentelės 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams) UŽPILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |

| - Prekė – Pagrindinis valdiklis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1. | Tinklai | - Turi būti palaikomas Ethernet LAN tinklas - Turi būti palaikomas RS-485 LAN tinklas | - Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........ - Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........ |
| 1.2. | Įėjimai/išėjimai | 1.2.1. Turi ne mažiau 16 zonų įvesčių 1.2.2. Turi ne mažiau 2 relinių išvesčių | - Zonų įvestys (įrašyti reikšmę):...........vnt. - Relinės išvestys (įrašyti reikšmę): ........vnt. |
| 1.3. | Plėtimo galimybės | 1.3.1. palaikoma ne mažiau 3000 zonų įvesčių per RS-485 tinklą 1.3.2. palaikoma ne mažiau 3000 papildomų išvesčių per RS-485 tinklą 1.3.3. palaikoma ne mažiau 240 durų per RS-485 tinklą 1.3.4. palaikoma ne mažiau 1500 skaitytuvų per RS-485 tinklą | 1.3.1. Zonų įvestys (įrašyti kiekį):...........vnt. 1.3.2. Išvestys (įrašyti kiekį):...........vnt. 1.3.3. Durys (įrašyti kiekį):...........vnt. 1.3.4. Skaitytuvai (įrašyti kiekį):...........vnt. |
| 1.4. | Komplektacija | 1.4.1. komplektuojama ne mažesnėje kaip 400x350x80 (ilgisxplotisxgylis, mm) korpuse 1.4.2. komplektuojama su ne mažiau 3A išmaniuoju maitinimo šaltiniu | 1.4.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........, matmenys (įrašyti reikšmes).....x......x...... (ixpxg, mm) 1.4.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): : ........, su .....A išmaniuoju maitinimo šaltiniu |
| 1.5. | Garantija | 1.5. Suteikiama gamintojo garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesių. | 1.5. Suteikiama (įrašyti suteikiamos garantijos tipą ir trukmę) .................................... gamintojo garantija. |
| - Prekė – Įeigos valdiklis |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 19 vnt. |  |  |  |
| 2.1. | Durys | 2.1.1. Turi ne mažiau 2 durų (užrakinimo relių) valdymą 2.1.2. Turi plėtimo galimybę valdyti ne mažiau kaip 8 duris (užrakinimo rėles) | - Durys (įrašyti valdomų durų kiekį): ......vnt. - Durys (įrašyti valdomų durų kiekį): ......vnt. |
| 2.2. | Tinklai | 2.2.1. Veikia RS-485 tinkle 2.2.2. Turi plėtimo galimybę pajungti ethernet LAN tinklo modulį | 2.2.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 2.2.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 2.3. | Garantija | - Suteikiama gamintojo garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesių. | - Suteikiama (įrašyti suteikiamos garantijos trukmę) .................................... gamintojo garantija. |
| - Prekė – Įeigos valdiklio mažas korpusas |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 17 vnt. |  |  |  |
| 3.1. | Dydis | 3.1. ne mažesnis kaip 250x350x80 (ilgisxplotisxgylis, mm) | 3.1. Matmenys (įrašyti reikšmes):.....x......x...... (ixpxg, mm) |
| 3.2. | Komplektacija | 3.2. Turi būti su ne mažiau 3A išmaniuoju maitinimo šaltiniu | 3.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........, su .....A išmaniuoju maitinimo šaltiniu |
| 3.3. | Garantija | - Suteikiama gamintojo garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesių. | 3.3. Suteikiama (įrašyti suteikiamos garantijos trukmę ) .................................... gamintojo garantija. |
| - Prekė – Įeigos valdiklio vidutinis korpusas |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 2 vnt. |  |  |  |
| 4.1. | Dydis | 4.1. ne mažesnis kaip 450x350x80 (ilgisxplotisxgylis, mm) | 4.1. Matmenys (įrašyti reikšmes):.....x......x...... (ixpxg, mm) |
| 4.2. | Komplektacija | 4.2. Turi būti su ne mažiau 3A išmaniuoju maitinimo šaltiniu | 4.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........, su .....A išmaniuoju maitinimo šaltiniu |
| 4.3. | Garantija | 4.3. Suteikiama gamintojo garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesių. | 4.3. Suteikiama (įrašyti suteikiamos garantijos trukmę): .................................... gamintojo garantija. |
| - Prekė – Įeigos valdiklio išplėtimo modulis |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 3 vnt. |  |  |  |
| 5.1. | Jungiamumas | 5.1. Turi būti UniBus jungiamumas | 5.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 5.2. | Funkcija | 5.2. Turi plėtimo funkciją valdyti ne mažiau kaip 2 duris (užrakinimo rėles) | 5.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 5.3. | Garantija | 5.3. Suteikiama gamintojo garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesių. | 5.3. Suteikiama (įrašyti suteikiamos garantijos trukmę ) .................................... gamintojo garantija. |
| - Prekė – LAN Ethernet modulis |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 17 vnt. |  |  |  |
| 6.1. | Paskirtis | 6.1. Skirtas sujungti fiziškai izoliuotus RS485 tinkle esančius įeigos valdiklius per Ethernet tinklą | 6.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 6.2. | Sąsaja | 6.2. Palaiko TCP protokolą | 6.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 6.3. | Saugumas | 6.3. Palaiko ne blogiau nei AES 128-Bit kodavimą | 6.3. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ..........., palaiko (įrašyti kodavimo tipą): ............kodavimą |
| 6.4. | Garantija | 6.4. Suteikiama gamintojo garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesių. | 6.4. Suteikiama (įrašyti suteikiamos garantijos trukmę ) .................................... gamintojo garantija. |
| - Prekė – Kortelių skaitytuvas |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 35 vnt. |  |  |  |
| 7.1. | Technologijos | 7.1.1. Turi palaikyti HID mobiliosios prieigos per savąjį „Bluetooth“ kredencialų technologiją; 7.1.2. Turi palaikyti artimojo lauko ryšio (NFC) kredencialų technologiją 7.1.3. Turi palaikyti „Apple“ patobulintą bekontaktį tikrinimą (angl. Enhanced Contactless Polling - ECP) | 7.1.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 7.1.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 7.1.3. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 7.2. | Kortelių formatai | 7.2. Turi palaikyti Mobile ID, 125kHz, iCLASS, Mifare Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa™, Contactless e-Purse Application Specification (CEPAS) | 7.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 7.3. | Protokolai | 7.3.1 Turi palaikyti atviro prižiūrimo įrenginio protokolą (angl. Open Supervised Device Protocol - OSDP) 7.3.2. Turi palaikyti Wiegand protokolą | 7.3.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 7.3.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 7.4. | Veikimo temperatūra | 7.4. Ne blogiau nei nuo -35° C iki +66° C | 7.4. Veikimo temp. (įrašyti reikšmę): nuo ....° C iki.....° C |
| 7.5. | Apsaugos klasė | 7.5. Ne blogiau nei IP65 apsaugos klasė | 7.5. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 7.6. | Siuntimo dažniai | 7.6. Turi palaikyti 125 kHz, 13.56 MHz, and 2.4 GHz siuntimo dažnius | 7.6. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 7.7. | Garantija | 7.7. Suteikiama ne blogiau nei ribota viso produkto gyvavimo laikotarpio gamintojo garantija | 7.7. Suteikiama (įrašyti suteikiamos garantijos tipą ir trukmę ) .................................... gamintojo garantija. |
| - Prekė – Kortelių registravimo stotis |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
| 8.1. | Suderinamumas | 8.1. Turi būti suderinamas su techninės specifikacijos 7 punkte pateikiamu kortelių skaitytuvu | 8.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 8.2. | Jungtis | 8.2. Prie kompiuterio turi jungtis per USB jungtį | 8.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 8.3. | Garantija | 8.3. Suteikiama gamintojo garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesių. | 8.3. Suteikiama (įrašyti suteikiamos garantijos trukmę ) .................................... gamintojo garantija. |
| - Prekė – Judesio jutiklis |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 5 vnt. |  |  |  |
| 9.1. | Maitinimo įtampa | 9.1.1. Maitinimo įtampos palaikymas ne blogiau nei nuo 9 iki 16V DC 9.1.2. Maitinimo įtampos palaikymas ne blogiau nei nuo 20 iki 27V DC | 9.1.1. Įtampos palaikymas (įrašyti reikšmę): nuo....V iki....V DC 9.1.2. Įtampos palaikymas (įrašyti reikšmę): nuo....V iki....V DC |
| 9.2. | Montavimo aukštis | 9.2. Montuojamas ne siauresniame aukščio diapazone nei 2 – 2,7 m. | 9.2. Montuojamas (įrašyti montavimo aukščio diapazoną): ...........m. |
| 9.3. | Judesio aptikimo laukas | 9.3. Turi būti palaikomi dviejų dydžių judesio aptikimo laukai: 9.3.1. Turi būti palaikomas ne mažesnis nei 2,1m x 1,5m 9.3.2. Turi būti palaikomas ne mažesnis nei 6,6m x 4,5m | 9.3. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 9.3.1. Judesio aptikimo lauko matmenys (įrašyti reikšmes): ........m. x .........m. 9.3.2. Judesio aptikimo lauko matmenys (įrašyti reikšmes): ........m. x .........m. |
| 9.4. | Veikimo temperatūra | 9.4. Ne blogiau nei nuo -10° C iki +50° C | 9.4. Veikimo temp. (įrašyti reikšmę): nuo...° C iki....° C |
| 9.5. | Funkcionalumas | 9.5.1. Turi būti su reguliuojamu lęšiu 9.5.2. Turi būti su sabotažo jungikliu | 9.5.1 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 9.5.2 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| - Prekė – Durų licencija |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 23 vnt. |  |  |  |
| 10.1. | Kiekis | 10.1. Licencija turi aktyvuoti vienerių durų valdymą. | 10.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 10.2. | Galiojimo laikas | 10.2. Licencija turi būti neriboto galiojimo laiko. | 10.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| - Prekė – Telefonų integracijos licencija |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
| 11.1. | Tipas | 11.1. Turi sudaryti galimybę sistemoje integruoti telefonus autentifikacijai naudojant NFC technologiją | 11.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 11.2. | Galiojimo laikas | 11.2. Licencija turi būti neriboto galiojimo laiko. | 11.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| - Prekė – Virtualios kortelės licencija telefonui |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 100 vnt. |  |  |  |
| 12.1. | Tipas | 12.1. Turi aktyvuoti autentifikacijos galimybę vienam telefonui naudojant NFC technologiją | 12.1. Talpa (įrašyti reikšmę):...........TB |
| 12.2. | Galiojimo laikas | 12.2. Virtuali kortelė turi leisti aktyvuotame telefone naudoti NFC technologiją autentifikacijai ne mažiau nei 3 metus | 12.2. Leidžia naudoti NFC autentifikaciją telefone (įrašyti laikotarpį): .........m. |
| - Prekė – Akumuliatorius |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 19 vnt. |  |  |  |
| 13.1. | Talpa | 13.1. Turi būti 7 Ah | 13.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 13.2. | Įtampa | 13.2. Turi būti 12V | 13.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| - Prekė – Gaisro pavojaus mygtukas |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 8 vnt. |  |  |  |
| 14.1. | Medžiaga | 14.1. Korpuse ir mechanizme neturi būti stiklo | 14.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 14.2. | Funkcionalumas | 14.2.1 Aktyvuotas mygtukas atrakina magnetine spyna valdomas duris 14.2.2 Aktyvuotas mygtukas turi galimybę pakartotiniam naudojimui būti atstatomas raktu | 14.2.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 14.2.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 14.3. | Tipas | 14.3. Turi būti montuojamas virš tinko | 14.3. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 14.4. | Komplektacija | 14.4. Komplektuojamas su atlenkiamu apsauginiu plastikiniu dangteliu | 14.4. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 14.5. | Spalva | 14.5. Turi būti žalios spalvos | 14.5. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| - Prekė – Išėjimo mygtukas |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 4 vnt. |  |  |  |
| 15.1. | Funkcionalumas | 15.1. Aktyvuotas mygtukas atrakina magnetine spyna valdomas duris | 15.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 15.2. | Tipas | 15.2. Turi būti montuojamas virš tinko | 15.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 15.3. | Spalva | 15.3. Turi būti sidabrinis/pilkas | 15.3. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 15.4. | Medžiaga | 15.4. Turi būti metalinis korpusas | 15.4. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| - Prekė – Elektromagnetas |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 7 vnt. |  |  |  |
| 16.1. | Laikymo jėga | 16.1. Ne mažiau nei 350 kg vienos varčios durims | 16.1. Laikymo jėga (įrašyti reikšmę):...........kg |
| 16.2. | Signalo išvestis | 16.2. Turi būti užrakto signalas (NO/NC/COM) | 16.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 16.3. | Dydis | 16.3. Turi būti ne mažiau 255x55x27 (IxPxA, mm) | 16.3. Dydis (įrašyti matmenis): .......x.......x...... (IxPxA, mm) |
| 16.4. | Indikatorius | 16.4. Turi būti su LED indikatoriumi | 16.4. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 16.5. | Įvesties įtampa | 16.5. Turi būti DC12V | 16.5. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 16.6. | Komplektacija | 16.6. Komplektuojamas su laikikliu skirtu 350 kg. magnetui | 16.6. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... *Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu |
| - Prekė – Elektromagnetinė sklendė |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 3 vnt. |  |  |  |
| 17.1. | Paskirtis | 17.1. Skirta montuoti į aliuminio ar PVC profilius | 17.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 17.2. | Liežuvėlis | 17.2. Turi būti su liežuvėlio reguliavimu ne mažiau 3 mm | 17.2. Reguliavimas (įrašyti reikšmę): ........ mm. |
| 17.3. | Laikymo galia | 17.3. Turi būti ne mažiau 250 kg. | 17.3. Laikymo galia (įrašyti reikšmę): ........... kg. |
| 17.4. | Veikimas | 17.4. Atvirkštinis (reversinis) | 17.4. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| - Prekė – Durų pritraukėjas |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 3 vnt. |  |  |  |
| 18.1. | Tipas | - Turi būti hidraulinis - Turi būti skirtas ne blogiau nei iki 80 kg durims | 18.1.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 18.1.2. Skirtas durims iki (įrašyti reikšmę): .....kg |
| 18.2. | Uždarymo greitis | 18.2.1. Turi būti reguliuojamas uždarymo greitis 18.2.2. Uždarymo greitis lieka pastovus temperatūrai esant ne blogiau nei nuo -15° iki +40°C | 18.2.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 18.2.2. Greitis pastovus esant (įrašyti reikšmę): nuo ......° C iki .......° C |
| 18.3. | Pritraukimas | 18.3. Turi būti reguliauojama galutinio pritraukimo jėga | 18.3. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| - Prekė – Telefonspynės pagrindinis įrenginys |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
| 19.1. | Tipas | 19.1. Turi būti modulinio tipo | 19.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 19.2. | Funkcionalumas | 19.2. Į telefonspynės pagrindinio įrenginio korpusą, gamykliškai turi būti galimybė integruoti kamerą, mikrofoną, Bluetooth skaitytuvą, RFID kortelių skaitytuvą (palaikomi dažniai 125 kHZ ir 13,56 MHz), NFC skaitytuvą, jutiminę klaviatūrą, piršto antspaudo skaitytuvą | 19.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 19.3. | Maitinimas | 19.3. Turi būti PoE tipo | 19.3. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 19.4. | Kamera | 19.4. Telefonspynės pagrindinis įrenginys turi būti su kamera 19.4.1 sensorius ne blogesnis nei 1/2.7'' colour CMOS 19.4.2 židinio nuotolis ne blogiau 1.9 mm 19.4.3 turi būti Infrared pašvietimas 19.4.4 palaiko MJPEG, H.264, H265 kodekus 19.4.5 skiriamoji geba ne blogiau 1920x1080 19.4.6 kadrų dažnis ne mažiau 30 fps 19.4.7 Maksimalus matymo kampas turi būti ne mažiau 138° (H) ir ne mažiau 105° (V) 19.4.8 Palaikomi protokolai RTP/RTSP/RTCP/HTTP, ONVIF 19.4.9 Kamera turi būti su technologija, kuri subalansuoja itin ryškius apšvietimo kontrastus, apsaugo nuo per eksponuotų (per ryškių) arba per mažai eksponuotų (per tamsių) vaizdo įrašų | 19.4. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 19.4.1 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 19.4.2 Židinio nuotolis (įrašyti reikšmę): ...... mm 19.4.3 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 19.4.4 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 19.4.5 Skiriamoji geba (įrašyti reikšmę): ......x...... 19.4.6 Kadrų dažnis (įrašyti reikšmę): ........ fps 19.4.7 Maksimalus matymo kampas (įrašyti reikšmę): .....° (H) ir .....° (V) 19.4.8 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 19.4.9 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 19.5. | Mikrofonas | 19.5. Telefonspynės pagrindinis įrenginys turi būti su integruotu mikrofonu | 19.5. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 19.6. | Garsiakalbis | 19.6. Telefonspynės pagrindinis įrenginys turi būti su integruotu garsiakalbiu | 19.6. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 19.7 | Veikimo temperatūra | 19.7 Veikimo temperatūra ne blogiau nei nuo -20° C iki +60° C | 19.7. Veikimo temp. (įrašyti reikšmes): nuo ...° C iki ....° C |
| 19.8. | Komplektacija | 19.8. Telefonspynės pagrindinis įrenginys turi būti dviejų modulių dydžio, pritaikytas potinkiniam montavimui. 19.8.1 Komplektacijoje turi būti aklė vienam moduliui 19.8.2 Komplektacijoje turi būti 2 modulių dydžio dėžė potinkiniam montavimui (*jei tokia gamintojo numatyta). 19.8.3 Komplektacijoje turi būti 2 modulių dydžio įleidžiamas rėmas į potinkinę dėže (*jei tokia gamintojo numatyta). | 19.8. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... *Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu 19.8.1 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... *Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu *Jei yra prie modelio skilties nurodyti prekės pavadinimą ir gaminio kodą 19.8.2 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... *Jei yra prie modelio skilties nurodyti prekės pavadinimą ir gaminio kodą *Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu 19.8.3 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... *Jei yra prie modelio skilties nurodyti prekės pavadinimą ir gaminio kodą *Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu |
| 19.9. | Garantija | 19.9. Suteikiama gamintojo garantija ne trumpesnė nei 60 mėnesių. | 19.9. Suteikiama (įrašyti suteikiamos garantijos trukmę) ........ mėnesių gamintojo garantija. |
| - Prekė – Telefonspynės vaizdo monitorius |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
| 20.1. | Įrenginys | 20.1.1. Turi būti to paties gamintojo kaip ir šioje specifikacijoje 19 punkte pasiūlytos telefonspynės pagrindinis įrenginys. 20.1.2. Suderinamas su šioje specifikacijoje 19 punkte pasiūlytos telefonspynės pagrindiniu įrenginiu. | 20.1.1 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 20.1.2 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... *Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu |
| 20.2. | Tipas | 20.2. Turi būti su jutikliniu ekranu | 20.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 20.3. | Maitinimas | 20.3.1 Turi būti maitinamas nuo nuolatinės srovės elektros tinklo 20.3.2 Turi būti maitinamas per PoE jungtį | 20.3.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 20.3.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 20.4. | Ekranas | 20.4.1 Ne mažesnis nei 7“ dydžio 20.4.2 Skiriamoji geba ne blogiau nei 1024x600 | 20.4.1 Dydis (įrašyti reikšmę): ......“ 20.4.2 Skiriamoji geba (įrašyti reikšmę): .....x..... |
| 20.5. | Savybės | 20.5.1 Turi RJ45 jungtį 20.5.2 Turi integruotą mikrofoną 20.5.3 Turi integruotą garsiakalbį | 20.5.1 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 20.5.2 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... 20.5.3 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| 20.6. | Veikimo temperatūra | 20.6. Ne blogiau nei nuo 0° C iki 50° C | 20.6. Veikimo temperatūra (įrašyti reikšmę): ........ ° C iki ......° C |
| 20.7. | Komplektacija | 20.7 Komplektacijoje turi būti stalinis laikiklis – stovas | 20.7 Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... *Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu *Jei yra prie modelio skilties nurodyti prekės pavadinimą ir gaminio kodą |
| 20.8. | Garantija | 20.8. Suteikiama gamintojo garantija ne trumpesnė nei 60 mėnesių. | 20.8. Suteikiama (įrašyti suteikiamos garantijos trukmę) ........ mėnesių gamintojo garantija. |
| - Prekė – UTP kabelis, 1 metras |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 500 m. |  |  |  |
| 21.1. | Tipas | 21.1. Turi būti Cat5e kategorijos | 21.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| - Prekė – Elektros kabelis, 1 metras |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 100 m. |  |  |  |
| 22.1. | Tipas | 22.1. Instaliacinis vidaus kabelis 3 x 0,75 mm² | 22.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
|  | Laidininko medžiaga | - Laidininko medžiaga turi būti varis | 22.2. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
| - Prekė – Komutacinis plastikinis kanalas, 1 metras |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 84 m. |  |  |  |
| 23.1. | Tipas | 23.1. Instaliacinis vidaus plastikinis kanalas | 23.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
|  | Matmenys | - Turi būti ne mažesnis nei 2000 x 20 x 10 (ilgis x plotis x aukštis) | 23.2. Matmenys (įrašyti reikšmes):.....x......x...... (IxPxA) |
| - Prekė – Lentyna 19“ spintai |  |  |  |
| Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................. Modelis (nurodyti): ................................ Nuoroda (-os) į siūlomos prekės aprašymą gamintojo/tiekėjo internetiniame tinklalapyje arba gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (siūlomos prekės aprašymas (dokumentacija) gali būti pridedama kaip priedas prie pasiūlymo): (pateikti): ...................................................... |  |  |  |
| Kiekis – 9 vnt. |  |  |  |
| 24.1. | Tipas | 24.1. Lentyna 19“ spintai | 24.1. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |
|  | Matmenys | - Turi būti 1U aukščio - Turi būti ne mažiau 250mm gylio | - Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... - Gylis (įrašyti reikšmę): ......... mm |
| 24.3 | Tvirtinimas | - Tvirtinimas priekyje | 24.3. Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ........... |

* 1–6, 8, 10–12 pozicijose siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo

* 1–8, 10–12 pozicijose siūlomos prekės turi atitikti nacionalinio saugumo reikalavimus

11. Sutarties vykdymo metu pasikeitus prekių asortimentui (pvz., prekių nebegalima įsigyti rinkoje, prekių gamintojas nutraukė Sutartį su Tiekėju dėl Sutartyje nurodytų prekių ar pan.), Tiekėjas turi teisę patiekti kitą, tokios pat ar geresnės kokybės, techninių parametrų, nei pasiūlyta, prekę už pasiūlymo formoje nustatytą ar mažesnį įkainį. Prekės pakeitimą Tiekėjas turi raštiškai suderinti su Pirkėjo kontaktiniu asmeniu.

12. Siūloma įranga, programiniai komponentai ir su jais susijusios paslaugos turi būti pilnai suderinami su veikiančia praėjimo kontrolės sistema Integriti Inner Range (Integriti ISC pagrindinis valdiklis 996001EUPS ir Integriti Business Edition licencija)

13. Sutartis galioja 24 mėnesius.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pastaba: Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.