2026 m. .................................... d.

Integruotos praėjimo kontrolės sistemos plėtimo ir aptarnavimo pirkimo sutarties Nr. .......................

priedas

INTEGRUOTOS PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

- Integruotos praėjimo kontrolės sistemos plėtimo ir aptarnavimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

- Paslaugų teikimo vietos Kauno mieste:

  - Laisvės al. 96,

  - L. Sapiegos g. 4,

  - Gričiupio g. 11,

  - Laisvės al. 86,

  - J. Gruodžio g. 9 (Prioritetas),

  - Nemuno g. 29 (Prioritetas),

  - Šv. Gertrūdos g. 7,

  - M. Daukšos g. 13 (Prioritetas),

  - A. Mickevičiaus g. 58 (Prioritetas),

  - Ašigalio g. 23,

  - Veiverių g. 35a,

  - V. Krėvės pr. 41A,

  - P. Plechavičiaus g. 9A,

  - Vaidoto g. 115,

  - T. Masiulio g. 10,

  - Baltų pr. 53,

  - A. Stulginskio g. 61,

  - A. Juozapavičiaus pr. 72 (Prioritetas),

  - Gedimino g. 13,

  - Veiverių g. 132

  - Paslaugų gavėjas gali užsakyti paslaugas bet kuriuo adresu Kauno mieste.

- Tiekėjas prekes pateikia ir darbus atlieka etapais. Objektuose J. Gruodžio g. 9, Nemuno g. 29, M. Daukšos g. 13, A. Mickevičiaus g. 58 ir A. Juozapavičiaus pr. 72 prekės turi būti pateiktos ir darbai atlikti prioritetine tvarka per 2 kalendorinius mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos. Kituose Paslaugų TS 2 punkte nurodytuose objektuose prekės turi būti pateiktos ir darbai atlikti per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos, išskyrus atvejus, kai dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių sutrinka prekių tiekimas.

- Bendrieji reikalavimai:

4.1. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimą pagal gautus Paslaugų gavėjo užsakymus el. paštu ar/ir telefonu;

4.2. Integruotos praėjimo kontrolės sistemos (toliau – Sistema) veikimas turi būti užtikrintas, o jos komplektavimui, įrengimui ar remontui turi būti naudojamos tik naujos Sistemos dalys, atitinkančios Prekių TS aprašytas technines charakteristikas;

4.3. Gavęs pranešimą apie Sistemos gedimą, Paslaugų teikėjas privalo atvykti į nurodytą adresą Kauno mieste ne vėliau kaip per 5 darbo valandas nuo pranešimo gavimo telefonu arba elektroniniu paštu, apžiūrėti Sistemos komponentus ir, jei reikia, suderinti su atsakingu Paslaugų gavėjo darbuotoju gedimo šalinimo apimtį (surašyti remonto defektinį aktą). Defektinis aktas turi būti suderintas su atsakingu Paslaugų gavėjo darbuotoju ir pasirašytas abiejų šalių atstovų;

4.4. Paslaugų teikėjas privalo pašalinti sistemos gedimą ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo;

4.5. Jei gedimo pašalinti negalima Paslaugų gavėjo patalpose, Paslaugų teikėjas privalo sugedusį komponentą pasiimti, sutaisyti ir pristatyti atgal;

4.6. Suteiktoms Paslaugoms taikoma 3 mėnesių garantija. Naujai įrengtiems ar naujais komponentais pakeistiems Sistemos komponentams taikoma garantija pagal Prekių TS 10 punkto lentelėje nustatytus reikalavimus.

5. Paslaugų aprašymas (Paslaugų lentelėje esančių punktų detalizavimas):

5.1. Įeigos valdiklio įrengimas ir sukonfigūravimas pajungiant kortelių skaitytuvus be durų valdymo (įeigos valdiklio mažame korpuse, 1-2 kortelių skaitytuvai) – tai naujo įeigos valdiklio ir kitų su Paslaugos gavėju suderintų reikalingų komponentų mažame įeigos valdiklio korpuse sukomplektavimas, įrengimas 19“ komutacinėje spintoje pritvirtinant prie lentynos ar kitoje sutartoje vietoje, elektros ir UTP kabelių pajungimas, suderinimas ir sukonfigūravimas Sistemoje. „Be durų valdymo“ – reiškia kad prie valdiklio prijungti kortelių skaitytuvai turi veikti tik kaip laiko kontrolės įrenginiai be durų atrakinimo funkcijos, fiksuojami darbuotojų atsižymėjimo Sistemoje laikai. Į Paslaugos kainą neįtraukiami kortelių skaitytuvų montavimo ir konfigūravimo darbai (tam yra 4 punktas Paslaugų TS 1 lentelėje), neįtraukiami elektros ar UTP kabelio pravedimo darbai (yra 5 punktas Paslaugų TS lentelėje);

5.2. Įeigos valdiklio įrengimas ir sukonfigūravimas pajungiant kortelių skaitytuvus ir durų valdymą (įeigos valdiklio mažame korpuse, 1 durys, 1-2 kortelių skaitytuvai) – tai naujo įeigos valdiklio ir kitų su Paslaugos gavėju suderintų reikalingų komponentų mažame įeigos valdiklio korpuse sukomplektavimas, įrengimas 19“ komutacinėje spintoje pritvirtinant prie lentynos ar kitoje sutartoje vietoje, elektros ir UTP kabelių pajungimas, suderinimas ir sukonfigūravimas Sistemoje. Prie valdiklio prijungti kortelių skaitytuvai turi atrakinti duris. Į Paslaugos kainą neįtraukiami kortelių skaitytuvų montavimo ir konfigūravimo darbai (yra 4 punktas Paslaugų TS 1 lentelėje), neįtraukiami elektros ar UTP kabelio pravedimo darbai (yra 5 punktas Paslaugų TS 1 lentelėje). Paslaugai suteikti negalima naudoti Paslaugų TS  1 lentelėje 7 punkte „Sistemos plėtimo ir aptarnavimo darbai“ numatytų valandų;

5.3. Įeigos valdiklio įrengimas ir sukonfigūravimas pajungiant kortelių skaitytuvus ir durų valdymą (įeigos valdiklio vidutiniame korpuse, 2 durys, 3-4 kortelių skaitytuvai) – tai naujo įeigos valdiklio ir kitų su Paslaugos gavėju suderintų reikalingų komponentų vidutiniame įeigos valdiklio korpuse sukomplektavimas, įrengimas 19“ komutacinėje spintoje pritvirtinant prie lentynos ar kitoje sutartoje vietoje, elektros ir UTP kabelių pajungimas, suderinimas ir sukonfigūravimas Sistemoje. Prie valdiklio prijungti kortelių skaitytuvai turi atrakinti duris. Į Paslaugos kainą neįtraukiami kortelių skaitytuvų montavimo ir konfigūravimo darbai (tam yra 4 punktas Paslaugų TS 1 lentelėje), neįtraukiami elektros ar UTP kabelio pravedimo darbai ( tam yra 5 punktas Paslaugų TS
1 lentelėje). Paslaugai suteikti negalima naudoti Paslaugų TS  1 lentelėje 7 punkte „Sistemos plėtimo ir aptarnavimo darbai“ numatytų valandų;

5.4. Kortelių skaitytuvo montavimas, konfigūravimas sistemoje – tai kortelių skaitytuvo (Prekių TS 1 lentelėje 7 punkte pasiūlytas skaitytuvas) įrengimas naujoje vietoje arba anksčiau įrengto skaitytuvo keitimas, pajungimas ir sukonfigūravimas Sistemoje;

5.5. Kabelio tiesimo darbai, 1 m. – tai 1 m. (vieno metro) elektros ar UTP kabelio pravedimo ir tvirtinimo darbai naujai ar anksčiau įrengtuose komutaciniuose kanaluose, virš pakabinamų ar gipso plokščių lubų, tarp tinklo komutatorių, įeigos valdiklių, kortelių skaitytuvų, durų elektromagnetų, elektros šaltinių.

5.6. Telefonspynės sistemos įrengimo darbai – tai Prekių TS 1 lentelėje 19 ir 20 punktuose pasiūlytų telefonspynės pagrindinio įrenginio ir telefonspynės vaizdo monitoriaus įrengimo ir sukonfigūravimo darbai. Telefonspyne klientas turi galėti paskambinti vaizdo skambučiu į telefonspynės vaizdo monitorių, o monitoriaus naudotojas turi atrakinti duris paspausdamas durų atrakinimo mygtuką telefonspynės vaizdo monitoriuje. Į Paslaugos kainą įeina pastato fasado paruošimo darbai įrenginio ir su juo susijusių kabelių potinkiniam montavimui, kabelių pravedimo ir pajungimo darbai durų elektromagnetui valdyti, įrenginio sumontavimas į paruoštą potinkinę vietą. Įrenginys ir su juo susiję kabeliai turi būti sumontuoti taip kad kuo mažiau nukentėtų pastato fasado apdaila, o vietos kur pastato fasadas buvo sugadintas sutvarkomos tinkavimo, glaistymo, dažymo ir panašiais būdais, atkartojant buvusią pastato fasado tekstūrą ir spalvą. Į Paslaugos kainą neįtraukiami elektros ar UTP kabelio pravedimo darbai iki tinklo komutacinės spintos ir telefonspynės vaizdo monitoriaus (tam yra 5 punktas Paslaugų TS 1 lentelėje). Paslaugai suteikti negalima naudoti Paslaugų TS 1 lentelės 7 punkte „Sistemos plėtimo ir aptarnavimo darbai“ numatytų valandų;

5.7. Sistemos plėtimo ar aptarnavimo darbai – tai sistemos plėtimo, aptarnavimo, ir gedimų šalinimo darbai; jų valandinis įkainis negali būti naudojamos darbams, kurie pagal savo turinį ar pobūdį patenka į Paslaugų TS 1 lentelės 1–6 punktų apimtį:

5.7.1. gedimų šalinimo darbai – tai Sistemos gedimų šalinimo darbai, užsakomi Paslaugų gavėjui užregistravus gedimą ir pateikus užsakymą Paslaugų teikėjui telefonu bei elektroniniu paštu. Nepavykus prisiskambinti Paslaugų teikėjo nurodytu telefono numeriu 3 kartus per vieną valandą, paslaugai užsakyti pakanka užsakymo, pateikto Paslaugų teikėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Paslaugų teikėjas privalo atvykti į Sistemos gedimo vietą nurodytu adresu Kauno mieste ne vėliau kaip per 5 darbo valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo telefonu arba elektroniniu paštu. Sistemos gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo;

5.7.2. Kiti sistemos plėtimo ar aptarnavimo darbai – tai Sistemos plėtimo ar aptarnavimo darbai, taip pat Prekių TS 8–12 ir 14–18 punktuose nurodytų prekių įrengimo darbai. Šie darbai turi būti atlikti per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui el. paštu dienos;

5.7.3. darbo valandų apskaita skaičiuojama 0,5 h tikslumu;

- Paslaugų įkainiai ir preliminarūs paslaugų kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Integruotos praėjimo kontrolės sistemos plėtimo ar aptarnavimo darbų pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus paslaugų kiekis per 24 mėn. | Paslaugos vieneto įkainis, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Be PVM | PVM tarifas, proc. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Įeigos valdiklio įrengimas ir sukonfigūravimas pajungiant kortelių skaitytuvus be durų valdymo (įeigos valdiklio mažame korpuse, 1-2 kortelių skaitytuvai) | vnt. | 10 | 0 | 21 |
| 2 | Įeigos valdiklio įrengimas ir sukonfigūravimas pajungiant kortelių skaitytuvus ir durų valdymą (įeigos valdiklio mažame korpuse, 1 durys, 1-2 kortelių skaitytuvai) | vnt. | 8 | 0 | 21 |
| 3 | Įeigos valdiklio įrengimas ir sukonfigūravimas pajungiant kortelių skaitytuvus ir durų valdymą (įeigos valdiklio vidutiniame korpuse, 2 durys, 3-4 kortelių skaitytuvai) | vnt. | 2 | 0 | 21 |
| 4 | Kortelių skaitytuvo montavimas, konfigūravimas sistemoje | vnt. | 35 | 0 | 21 |
| 5 | Kabelio tiesimo darbai, 1 m. | m | 600 | 0 | 21 |
| 6 | Telefonspynės sistemos įrengimo darbai | vnt. | 1 | 0 | 21 |
| 7 | Sistemos plėtimo ar aptarnavimo darbai (apimantys, Sistemos plėtimo, aptarnavimo, gedimų šalinimo darbus) | h | 240 | 0 | 21 |

Integruotos praėjimo kontrolės sistemos plėtimo ar aptarnavimo paslaugų (visos paslaugos išskyrus lentelėje Paslaugos Nr. 7)  užsakymui registruoti naudotinas telefono numeris: …………………………….., elektroninio pašto adresas: …………………………….........................

Paslaugų gavėjas		Paslaugų teikėjas

Kauno miesto savivaldybės administracija	Pavadinimas ................................

Įstaigos kodas 188764867	Įmonės kodas .......................

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas	PVM kodas ..........................

Atsisk. sąsk. LT444010042500010078	Adresas......................

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius	Atsisk. sąsk. LT

bankas, kodas

––––––––––––––		–––––––––––––