## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ST-3 PAGRINDINĖS APARATINĖS ĮRANGOS SISTEMOS - RYŠIO SISTEMOS (V pirkimo dalis) PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti Trečiosios TV studijos aparatinę įrangos sistemą (toliau – ST-3) - ryšio sistemą, kuri bus skirta LRT ST-3 įrengti (toliau – prekės/įranga).

  - Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.

  - Prekės skirtos video įrašymui, valdymui, transliacijai ir pan.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie Prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos Prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atlikus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti Prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

      - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

      - jeigu prekė modulinė:

5.4.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

5.4.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ arba eilutė perbraukta. Bet kuriuo atveju, Tiekėjas, visais atvejais, privalo užtikrinti, jog prekė atitiks visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus sutarties vykdymo metu.

    - Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis – 1,5 m“, o ne „ilgis – ne mažiau kaip 1,25 m“.

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas, kaip nurodyta 6.2 punkte.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija, patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos Prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

    - Tiekėjas:

      - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - gali, tačiau neprivalo pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių, gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių Prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t. y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

  - Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos, įdiegtos, sumontuotos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

  - Prekių pristatymo terminas (įskaitant prekių diegimą, montavimą pagal TS pateiktus priedus ”Priedas Nr. 1 “Preliminarus ST-3 aparatinės planas” ir “Priedas Nr. 2 “KTS-1 Garso schema”) – ne vėliau nei 3 (trys) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo suderinus terminą su LRT. Šis terminas gali būti pratęstas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

- Žalieji reikalavimai

  - Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus žemiau lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms:

1 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

| Eil. Nr. | Įsigyjama prekė | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo pateikiami įrodymai/ dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Į pirkimo objektą įeinančios licencijos ir programinė įranga | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 punktu, pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkamos licencijos, programinė įranga. |  |  |
| 2. | Visas pirkimo objektas | Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju. |  |  |
| 3. | Į pirkimo objektą įeinančios programinės įrangos palaikymo paslaugos | Reikalavimą programinės įrangos palaikymo paslaugas teikti nuotoliniu būdu perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“), nes nuotolinis minėtų paslaugų teikimas užtikrina, kad paslaugai teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių. |  |  |

Pastabos:

*Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu (taikoma, kai dokumentų laukelis nėra perbrauktas „X“). Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo arba kito asmens, turinčio teisę parengti tokius dokumentus.

- Konkretūs reikalavimai prekėms

  - V pirkimo dalis: Ryšio sistema ST-3 - 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą, taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma Eur be PVM. Reikalavimai Prekėms nurodyti 3 lentelėje.

2 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1. | Ryšio sistema | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | [papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti] | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

3 Lentelė. V pirkimo dalis: Reikalavimai ryšio sistemai ST-3

| - Ryšio sistema ST-3 – 1 kompl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Ryšio sistema privalo būti skirta perduoti garsinę/žodinę informaciją tarp studijų ar studijos patalpų. |  |  |  |
|  | Ryšio sistema privalo būti pritaikyta montuoti į Riedel Artist-1024 sistemą, kuri šiuo metu yra naudojama LRT ir yra įmontuota centrinėje aparatinėje. PASTABA: Magistralinius sujungimus privalo įrengti tiekėjas. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Į ryšio sistemą privalo būti įtraukta: 1.3.1. Ne mažiau kaip viena AES67 sąsaja su ne mažiau nei 56 įvesties ir išvesties kanalais. 1.3.2. Ne mažiau nei viena sąsaja su ne mažiau nei 8 įvesties ir išvesties MADI kanalais. MADI sąsaja privalo būti multimodinė (angl "Multimode") SFP tipo, su LC tipo jungtimis ir 1310nm šviesos banko ilgio atidavimu/priėmimu. 1.3.3. Ne mažiau nei viena sąsaja skirta rezervuoti vieną iš kitų sąsajų, jų gedimo atveju. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Ryšio sistema privalo palaikyti SMTPE 2110-30 (AES67), MADI protokolus nenaudojant trečių šalių keitiklių. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Studijos kameros privalo būti pajungtos per 1 (vieną) ryšio sistemos įvesties ir išvesties kanalą, naudojant analoginę sąsaja. Pastaba: LRT turi Sony HSCU-300 kamerinius kanalus. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Ryšio sistema privalo palaikyti funkciją skirtą blokuoti garsą atsiradus garsui iš kito šaltinio. (Angl. Mute, then on air). PASTABA: Šiuo atveju reikėtų nutildyti studijos kolonėlę tuo metu, kai veikia studijoje veikiantys mikrofonai. Informaciją apie tai ryšio sistemai turėtų perduoti studijoje įmontuotas garso pultas. Tai privalo daryti ne mažiau nei dviems skirtingiems garso signalams. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Studijoje privalo būti sumontuota kolonėlė skirta garso išgrojimui iš ryšio sistemos. Kolonėlė patiekiama tiekėjo ir jos minimalūs reikalavimai: - Sieninė kolonėlė su ne mažesniu kaip 5,25 colių skersmens žemų dažnių garsiakalbiu. Ir ne mažesniu nei 1 colio aukštų dažnių garsiakalbiu. - Dinaminė galia – ne mažesnė kaip 60 W (2 × 30 W), dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 45 Hz – 20 kHz. PASTABA: kolonėlė gali būti prijungta tiesiogiai, arba naudojant ryšio sistemos gamintojo rekomenduojamus/parduodamus keitiklius. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Įrangos tiekėjas į pasiūlymą privalo įtraukti gamintojo rekomenduojamą rezervuotą tinklo įrangą (redundant LAN switch), kurioje po visiško įrangos sumontavimo turi likti ne mažiau kaip po pusę laisvų tinklo jungčių kiekviename tinklo komutatoriuje. Tinklinė įranga privalo būti sukomplektuota su optiniais ryšio adapteriais (angl. SFP), tokio tipo ryšiui, kad galėtų integruotis su LRT tinkline įranga per optines skaidulas. Tinklo įrenginių SFP adapteriai privalo turėti LC tipo optines jungtis, veikiančias vienmodžiu (Angl. Singlemode) rėžimu. Tinklo įranga privalo palaikyti PoE protokolą nenaudojant išorinių adapterių. Pastaba: LRT naudoja IEEE 802.3ae 10GBASE Ethernet LAN prievadus keičiamiems fizinės terpės SFP+ tipo moduliams įdiegti. |  | /įrašyti, taip pat nurodyti įrangos gamintoją bei modelį/ | /privaloma pateikti/ |  |
| - Ryšio sistemos belaidžio ryšio įrenginiai ST-3 – 20 kompl. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Prie belaidžio ryšio įrenginių (angl. beltpack/bodypack) privalo būti sukomplektuota ne mažiau kaip 4 vnt. antenų, iš kurių kiekviena privalo aptarnauti ne mažiau kaip 5-is belaidžio ryšio įrenginius vienu metu. Antenos privalo turėti galimybę būti maitinamos per ne prastesnės nei CAT 5 kategorijos RJ45 kabelius (POE maitinimas). |  | /įrašyti gamintoją bei modelį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo būti pateikti su: 1) 20 komplektų vienos ausies ausinių, kurios turi mikrofonus; 2) 10 komplektų dviejų ausų uždaro tipo ausinių, kurios turi mikrofonus. Pastaba. Abiejų tipų ausinės privalo būti suderinamos su belaidžio ryšio įrenginiais. |  | /įrašyti gamintoją bei modelį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai (angl. beltpack/bodypack): turi veikti 1,9 GHz dažnio diapazone. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | - Belaidžio ryšio įrenginių perduodamas signalas privalo būti koduojamas konfidencialumui užtikrinti. - Kintančio dažnio kodavimas privalo būti užtikrinamas DECT kodavimu arba lygiaverte kodavimui skirta alternatyva. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo turėti ne mažiau kaip 5-ias atskiras vidines grupes tarp skirtingų vartotojų. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginių maksimalus veikimo atstumas ne mažiau kaip 80 m patalpose, ir, ne mažiau kaip 200 m nuo ryšio antenos lauke (ne patalpose). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginių antenos integruotos viduje. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginių ausinių su mikrofonu lizdas- XLR-4. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Prie belaidžio ryšio įrenginių (angl. beltpack/bodypack) privalo būti sukomplektuota ne mažiau kaip 4 vnt. įkrovimo stotelių. |  | /įrašyti, nurodyti gamintoją ir modelį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo turėti aukšto kontrasto (pritaikytus lauko sąlygoms), LCD ar OLED ekranus. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo turėti funkciją jungtis prie sistemos bevieliu būdu. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo turėti ne prastesnę nei IP 53 korpuso apsaugos nuo dulkių ir drėgmės klasę. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginių mikrofono tipas: dinaminis, slopinantis triukšmus. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo dirbti per IP, AES67 tinkle. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo turėti laikiklius arba dėklus su laikikliu prisisegti prie diržo. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Ryšio sistemos ryšio skydelis (I tipo) – 11 kompl. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Ryšio skydelis privalo būti su ne mažiau nei 14 klausymo / kalbėjimo (angl. talk/listen) kreipties svertinio tipo mygtukų, kurių kiekvienas turi jam priskirtos garso krypties fizinį garso reguliatorių, ir daugiaspalviais ekraniukais, rodančiais mygtukams priskirtas kryptis. Ryšio skydelis palaiko ne mažiau kaip 2 krypčių puslapius (angl. shift page). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ryčio skydelis privalo būti ne didesnis nei 1RU aukščio ir pritaikytas montuoti į 19“ spintą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ryšio skydelyje turi būti įmontuotas to paties gamintojo lankstus mikrofonas. Mikrofonas turi būti išlindęs nuo skydelio paviršiaus ne mažiau nei 10 centimetrų. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Visi ryšio skydelio tiesioginės krypties mygtukai turi būti aktyvuoti (turėti licencijas, jei to reikia). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Ryšio sistemos ryšio skydelis (II tipo) – 3 kompl. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Ryšio skydelis privalo būti su ne mažiau nei 30 klausymo / kalbėjimo (angl. talk/listen) kreipties svertinio tipo mygtukų kurių kiekvienas turi jam priskirtos garso krypties fizinį garso reguliatorių, ir daugiaspalviais ekraniukais, rodančiais mygtukams priskirtas kryptis. Ryšio skydelis palaiko ne mažiau kaip 2 krypčių puslapius (angl. shift page). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ryčio skydelis privalo būti ne didesnis nei 2RU aukščio ir pritaikytas montuoti į 19“ spintą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ryšio skydelyje turi būti įmontuotas to paties gamintojo lankstus mikrofonas. Mikrofonas turi būti išlindęs virš skydelio paviršiaus ne mažiau nei 10 centimetrų. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ryšio skydelio visi tiesioginės kreipties mygtukai turi būti aktyvuoti (turėti licencijas, jei to reikia). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Ryšio sistemos ryšio skydelis (III tipo) – 3 kompl. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Ryšio skydelis privalo būti su ne mažiau nei 14 klausymo / kalbėjimo (angl. talk/listen) kreipties svertinio tipo mygtukų, kurių kiekvienas turi jam priskirtos garso krypties fizinį garso reguliatorių, ir daugiaspalviais ekraniukais, rodančiais mygtukams priskirtas kryptis. Ryšio skydelis palaiko ne mažiau kaip 2 krypčių puslapius (angl. shift page). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ryšio skydelis privalo būti pritaikytas statyti ant stalo. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ryšio skydelyje turi būti įmontuotas to paties gamintojo lankstus mikrofonas. Mikrofonas turi būti išlindęs virš skydelio paviršiaus ne mažiau nei 10 centimetrų. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Visi ryšio skydelio tiesioginės kreipties mygtukai turi būti aktyvuoti (turėti licencijas, jei to reikia). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos licencijos ir programinė įranga, reikalingos sklandžiam sistemos veikimui turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visi įrangos derinimo ir paleidimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Įranga turi būti sumontuota ir veikti LRT nurodytoje vietoje. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlytą sistemą sumontuoti ST-3. LRT patalpose ryšio įrangos tinklo (LAN) infrastruktūros kabeliai privalo būti geltonos spalvos. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos papildomai reikalingos ir nepaminėtos licencijos ir įranga, skirtos pilnam funkcionalumui pasiekti, privalo būti pateiktos ir įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  | /įrašyt bei nurodyti visos papildomai pateikiamos įrangos gamintojus ir modelius/ |  |
|  | Jei kai kuriems funkcionalumams įgyvendinti reikalingi adapteriai ir / ar keitikliai - tiekėjas juos gali panaudoti, jei tai neįtakoja sistemos darbo kokybės ir našumo. Ši įranga privalo būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyt bei nurodyti visos papildomai pateikiamos įrangos gamintojus ir modelius/ |  |
|  | Sistemos diegėjas turi pravesti naujus kabelius šios pirkimo dalies sistemos moduliams ir dalims sujungti. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Sistemos diegėjas privalo pateikti projekto dokumentaciją (Įrangų instrukcijas, sujungimo metodai) ir schemas sujungimo schemą per kalendorinio mėnesio laikotarpį nuo baigtų darbų pabaigos |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos reikiamos licencijos ir programinė įranga turi būti su neriboto galiojimo (angl. Permanent) licencijomis. |  | /įrašyti, taip pat nurodyti siūlomos programinės įrangos ar licencijos gamintoją ir pavadinimą/ |  |
|  | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau nei 24 mėn. |  | /įrašyti ir nurodyti, kas teiks šias paslaugas (įmonės pavadinimas ir kodas)/ | /privaloma pateikti/ |

4 lentelė. Ekonominio naudingumo reikalavimai.

|  | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau nei 36 mėn. | /įrašyti ir nurodyti, kas teiks šias paslaugas (įmonės pavadinimas ir kodas)/ |  |
| --- | --- | --- | --- |

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms prekėms, t. y. nurodytoms šios Techninės specifikacijos 3 lentelės 1.2-1.5, 1.8, 2.1-2.14, 6.11 punktuose, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai prekėms nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje.

_________________

Priedas Nr. 1 Preliminarus ST-3 aparatinės planas

1 pav. ST-3 aparatinės baldų ir spintų išdėstymas

2 pav. ST-3 galimas darbo pozicijų išdėstymas

3 pav. ST-3 galimas monitorių išdėstymas

Priedas Nr. 2 KTS-1 Garso schema