  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Įsigyjama salių konferencinė įranga (toliau – Įranga), skirta rengti nuotolinius vaizdo susitikimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių (toliau – Pirkėjo) konferencijų salėse ir susitikimo kambariuose (toliau – Salės), įskaitant Įrangos pristatymą, montavimą, diegimą, integravimą bei pilną parengimą darbui Įrangos įrengimo vietose, nurodytose 18 lentelėje.

  - Perkama Įranga yra Pirkėjo jau įdiegtos ir eksploatuojamos konferencinių salių technologinės infrastruktūros dalis ir yra skirta šios infrastruktūros plėtrai, atnaujinimui ir funkcionalumo užtikrinimui.

  - Pirkėjo konferencinių salių infrastruktūra sudaro vientisą sprendimą (toliau – Sprendimas), kuris apima anksčiau įsigytą ir šiuo metu eksploatuojamą įrangą, Salėse įdiegtus audio ir video sprendimus, suformuotus atsižvelgiant į patalpų charakteristikas ir pagal šią Sutartį įsigyjamą Įrangą.

  - Visa Sprendimo įranga veikia kaip integruota sistema, suderinta su Microsoft Teams, Cisco Webex Control Hub ir Humly Cloud aplinkomis (kaip nurodyta 2.6 punkte).

  - Šios Sutarties vykdymo metu Tiekėjas privalo užtikrinti, kad diegiama Įranga būtų suderinta su esama infrastruktūra ir užtikrintų nenutrūkstamą viso Sprendimo veikimą.

  - Šiame skyriuje apibrėžtas Sprendimo vientisumas nekeičia pirkimo objekto apimties, tačiau nustato Tiekėjo pareigą užtikrinti tinkamą Įrangos integravimą ir Sprendimo funkcionavimą, kiek tai susiję su Tiekėjo tiekiama ir diegiama Įranga.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS, PASLAUGOMS ARBA DARBAMS

2.1. Tiekėjas, įsigaliojus sutarčiai, pateikia šios Techninės specifikacijos 18 lentelėje nurodytą Įrangą, nurodytais kiekiais į nurodytas Įrangos įrengimo vietas bei atlieka visus montavimo, diegimo, integravimo ir suderinimo darbus.

2.2. Visa siūloma Įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje. Gamintojo atnaujinti komponentai („Refurbished“) negali būti siūlomi.

2.3. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą arba nuorodą į elektroninį katalogą, kuriame nurodyti visi reikalaujami techniniai parametrai.

2.4. Visa siūloma Įranga turi atitikti reikalavimus, kurie nurodyti šio priedo 1–17 lentelėse.

2.5. Visa 1–6 lentelėje siūloma Įranga privalo būti vieno gamintojo arba užtikrinti pilną tarpusavio suderinamumą, kad būtų užtikrintas vientisas vaizdo konferencijų sprendimas.

2.6. Visas Įrangos funkcionalumas turi veikti naujausioje programinės įrangos versijoje ir neturi riboti integracijos su Pirkėjo sistemomis. Perkama Įranga turi būti suderinama su Microsoft Teams, Cisco Webex Control Hub ir Humly Cloud aplinkomis.

2.7. Prie Įrangos turi būti galima prijungti VDI darbo vietą, stacionarų ar nešiojamą kompiuterį, iš kurio į vaizdo konferenciją Microsoft Teams, Webex, Zoom platformose būtų galima perduoti vaizdą ir garsą, naudojant USB-C prievadą. Prie Įrangos prijungtų minėtų kompiuterinių įrenginių turinio išvedimas į Įrangos vaizdo ekranus turi būti lengvai valdomas.

2.8. USB-C jungtis turi veikti „plug-and-play“ principu, t. y. prijungus kompiuterį turi būti automatiškai užtikrinamas vaizdo ir garso perdavimas bei įrenginys turi būti atpažįstamas kaip garso ir vaizdo įrenginys be papildomų tvarkyklių, programinės įrangos diegimo ar rankinio konfigūravimo. Funkcionalumas turi veikti stabiliai ir nereikalauti papildomų veiksmų kiekvieno naudojimo metu.

2.9. Siūloma Įranga nėra įtraukta į gamintojo End-Of-Sale / End-Of-Sale announcement (pardavimo pabaiga/skelbimas apie pardavimo pabaigą), End-Of-Support (palaikymo pabaiga) sąrašus. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia gamintojo raštą, patvirtinantį kad siūloma Įranga nėra įtraukta į aukščiau minėtus sąrašus.

2.10. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos:

2.10.1 pateikia Įrangą su visomis montavimui ir diegimui reikalingomis gamintojo numatytomis dalimis bei medžiagomis. Esant nenumatytoms, nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms ir tiekėjui raštiškai pagrindus, terminas gali būti pratęstas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

2.10.2. sumontuoja Įrangą, vadovaudamasis įrangos gamintojo rekomendacijomis ir suteikia visus šiame priede numatytus Įrangos montavimo, diegimo, integravimo, konfigūravimo ir suderinimo darbus (įskaitant 2.10.3–2.10.5 ir 2.12 punktuose nurodytus darbus). Atliekant šias paslaugas Pirkėjo informacinės sistemos darbas neturi sutrikti;

2.10.3. suderina ir atlieka Įrangos bei jos komponentų testavimą, atsižvelgiant į Salių patalpų fizines savybes (apšvietimo lygį, akustines charakteristikas ir pan.);

2.10.4. nustato Įrangos vaizdo kamerų pozicijas ir pilnai sukonfigūruoja bei integruoja Įrangą veikti su Microsoft Teams, Webex ir Zoom, atsižvelgiant į Pirkėjo reikalavimus:

2.10.4.1. tiekėjas privalo Pirkėjo naudojamoje Microsoft Exchange Hybrid aplinkoje sukurti ir pilnai sukonfigūruoti kiekvienos Salės resursą (angl. room mailbox / resource mailbox) bei užtikrinti jo pilną veikimą kartu su Pirkėjo naudojama Microsoft Teams aplinka. Tiekėjas privalo atlikti visus veiksmus, reikalingus tam, kad:

2.10.4.1.1. salės resursas būtų sukurtas ir tinkamai sukonfigūruotas Microsoft Exchange / Exchange Online aplinkoje;

2.10.4.1.2. salės resursas būtų matomas ir parenkamas rezervavimui Outlook ir Microsoft Teams kalendoriuose;

2.10.4.1.3. salės rezervavimas veiktų tiek naudojant fizinę darbo vietą, tiek VDI darbo vietą;

2.10.4.1.4. pateikus rezervacijos užklausą būtų automatiškai siunčiamas elektroninis laiškas apie rezervacijos patvirtinimą, atmetimą ar kitą resurso atsaką;

2.10.4.1.5. būtų užtikrintas bendros adresų knygos naudojimas, laisvumo / užimtumo (free/busy) informacijos dalinimasis ir vieningas pašto maršrutizavimas;

2.10.4.1.6. sprendimas veiktų kaip vientisa visuma su Pirkėjo turima Microsoft, Cisco Webex Control Hub ir Humly Cloud infrastruktūra.

2.10.5. Tiekėjas parengia ir perduoda Pirkėjui visą Įrangos ir su ja susijusių informacinių sistemų eksploatacijos bei administravimo dokumentaciją (toliau – Dokumentacija). Dokumentacijoje turi būti detaliai aprašyti visi šiame priede numatyti Įrangos konfigūravimo ir integravimo sprendimai, įskaitant tinklo ir įrenginių sujungimo schemas, išsamų, nuoseklų ir praktiškai pritaikomą nuoseklių veiksmų (žingsnis po žingsnio) aprašymą, kuriuo vadovaudamiesi Pirkėjo specialistai galėtų savarankiškai:

2.10.5.1. sukurti naują Salės resursą Microsoft Exchange Hybrid aplinkoje;

2.10.5.2. sukonfigūruoti Salės resurso veikimą Outlook ir Microsoft Teams aplinkose;

2.10.5.3. administruoti rezervavimo, adresų knygos, laisvumo / užimtumo ir rezervacijos patvirtinimo / atmetimo elektroninių laiškų apdorojimo funkcionalumą;

2.10.5.4. prijungti, registruoti ir sukonfigūruoti salėje esančią Cisco įrangą Cisco Webex Control Hub aplinkoje;

2.10.5.5. sukonfigūruoti Humly rezervavimo įrenginį ir jo integraciją;

2.10.5.6. atkurti visą sprendimą nuo pradžių be papildomos Tiekėjo pagalbos.

2.10.6. Dokumentacijoje turi būti pateikti visi faktiniai diegimo metu pritaikyti nustatymai, naudojami objektai, priklausomybės, konfigūravimo seka, taikytos politikos, rolės, reikalaujamos teisės, integravimo žingsniai, tikrinimo veiksmai ir trikčių diagnostikos veiksmai. Dokumentacija turi tiksliai atspindėti realiai įdiegtą sprendimą Pirkėjo infrastruktūroje, o ne bendrinę gamintojo informaciją.

2.10.7. Dokumentacija turi būti pateikta visuotinai prieinamais duomenų failų formatais (pdf, xps arba docx) lietuvių kalba, aiškia ir suprantama forma.

2.11. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo paskutinės įrangos pristatymo dienos, gyvai arba nuotoliu suderinus su Fondo valdyba, lietuvių kalba apmoko preliminariai 35 perkančiosios organizacijos paskirtus asmenis naudotis Įranga ir ne mažiau kaip 5 asmenis Įrangą administruoti.

2.12. Visiems šiame priede numatytiems darbams reikalingos medžiagos ir darbai laikomi neatskiriama pirkimo objekto dalimi ir turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. Šio punkto apimtis apima visus darbus, medžiagas ir sprendimus, būtinus tinkamam Įrangos veikimui, įskaitant:

2.12.1. tinklo įrangos tvirtinimo elementus;

2.12.2. elektros maitinimo laidus ir jų atvedimą iki įrenginių montavimo vietų;

2.12.3. LAN tinklo kabelius, jų tiesimą, komutavimą ir pajungimą;

2.12.4. vaizdo ir garso signalų kabelius (įskaitant HDMI, DisplayPort (DP) ir kitus reikalingus standartus), jų tiekimą, pritaikymą ir pajungimą;

2.12.5. adapterius, perėjimus ir kitus techninius sprendimus, reikalingus skirtingų sąsajų (pvz., DP į HDMI) suderinamumui užtikrinti;

2.12.6. visus darbus, reikalingus prijungti Pirkėjo naudojamą VDI darbo vietą prie Įrangos ir užtikrinti pilną jos funkcionalumą;

2.12.7. tinklo ir elektros infrastruktūros pritaikymo darbus, reikalingus salių rezervavimo įrenginių (pvz., prie salių durų montuojamų įrenginių) veikimui;

2.12.8. kitus įrangos funkcionavimą užtikrinančius reikmenis, medžiagas ir darbus;

2.12.9. visus su Salės resurso diegimu, konfigūravimu, integravimu, tikrinimu ir derinimu susijusius darbus Microsoft Exchange Hybrid aplinkoje, kaip numatyta 2.10.4 punkte (įskaitant 2.10.4.1 papunktį).

2.13. Įranga laikoma pilnai paruošta darbui tik tuo atveju, jei visi šiame priede numatyti montavimo, diegimo, integravimo, konfigūravimo ir suderinimo darbai yra faktiškai atlikti ir užtikrina pilną Sprendimo funkcionalumą realioje Pirkėjo infrastruktūroje. Visi Įrangos komponentai turi būti tarpusavyje suderinti ir veikti kaip vientisa visuma, įskaitant integraciją su Microsoft Teams, Cisco Webex Control Hub ir Humly Cloud. Jeigu siekiant užtikrinti pilną Įrangos veikimą reikalingi papildomi darbai, medžiagos, konfigūracijos ar integracijos sprendimai, jie laikomi Tiekėjo atsakomybe ir turi būti įgyvendinti Tiekėjo sąskaita.

2.14. Derinant ir pajungiant Įrangą, iškilus suderinamumo ar veikimo problemoms, jos turi būti nedelsiant šalinamos Tiekėjo sąskaita.

2.15. Salės resurso sukūrimo, taip pat šio priedo 2 punkte numatytų Įrangos montavimo, diegimo, integravimo ir suderinimo darbai laikomi tinkamai atliktais tik tuo atveju, jei priėmimo metu Pirkėjo atstovai gali praktiškai patikrinti, kad:

2.15.1. Salės resursas matomas Outlook ir Microsoft Teams kalendoriuose;

2.15.2. Salę galima rezervuoti iš Outlook ir Microsoft Teams;

2.15.3. rezervacijos atveju automatiškai gaunamas elektroninis laiškas apie rezervacijos patvirtinimą arba atmetimą;

2.15.4. Outlook ir Microsoft Teams naudoja bendrą adresų knygą ir korektiškai atvaizduoja laisvumo/užimtumo (free/busy) informaciją;

2.15.5. užtikrinamas teisingas rezervavimo užklausų ir atsakymų pristatymas bei apdorojimas;

2.15.6. sprendimas veikia tiek fizinėje darbo vietoje, tiek VDI aplinkoje;

2.15.7. vaizdo turinys yra korektiškai atvaizduojamas visuose įdiegtuose ekranuose, įskaitant pagrindinius ir papildomus ekranus, bei iš visų numatytų šaltinių (pvz., VDI darbo vietos, USB-C jungties, kitų prijungtų įrenginių ar grotuvų);

2.15.8. vaizdo konferencijų metu užtikrinamas pilnas garso ir vaizdo funkcionalumas, t. y. aiškus garso įrašymas ir atkūrimas visose Salės vietose be trukdžių ar aidėjimo, garso ir vaizdo sinchroniškumas bei abipusis garso ir vaizdo perdavimas naudojant Microsoft Teams, Cisco Webex ir Zoom platformas.

2.16. Jeigu bent viena iš 2.15 punkto funkcijų neveikia arba negali būti praktiškai patikrinta, laikoma, kad Įrangos montavimo, diegimo, integravimo ir suderinimo darbai nėra tinkamai atlikti, o Įranga ir susijusios paslaugos laikomos nepriimtomis.

2.17. Įranga laikoma perduota ir priimta tik pasirašius Įrangos priėmimo–perdavimo aktą. Priėmimo–perdavimo aktą pasirašo Pirkimo sutartyje nurodytas Pirkėjo atsakingas asmuo arba jo įgaliotas atstovas.

2.18.  Įrangos Priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas tik po to, kai Tiekėjas yra pilnai įvykdęs visus šioje Techninėje specifikacijoje numatytus darbus, įskaitant Įrangos pristatymą, montavimą, diegimą, integravimą, konfigūravimą, suderinimą, testavimą bei kitus susijusius darbus ir Įranga yra pilnai parengta darbui bei atitinka visus nustatytus reikalavimus, įskaitant 2.15 punkte nustatytus funkcinius patikrinimus.

2.19.  Garantinis laikotarpis visai Įrangai pradedamas skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

2.20. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Įranga būtų pilnai integruota į Sprendimą ir veiktų kaip tarpusavyje suderinta visuma su anksčiau įdiegta įranga.

2.21. Tiekėjas privalo įvertinti esamą Salių įrangą ir, esant poreikiui, atlikti konfigūravimo, suderinimo bei kitus būtinus darbus, reikalingus tinkamam Sprendimo veikimui užtikrinti.

2.22.  Sprendimas laikomas tinkamai įgyvendintu tik tuo atveju, jei visos jo dalys veikia kaip vientisa ir tarpusavyje suderinta visuma bei užtikrina šiame priede nustatytą funkcionalumą realioje Pirkėjo infrastruktūroje.

2.23. Jei, siekiant užtikrinti tinkamą Sprendimo veikimą, būtini papildomi suderinamumo, konfigūravimo ar integravimo darbai, jie laikomi Tiekėjo atsakomybe ir turi būti atlikti Tiekėjo sąskaita.

- PREKIŲ PATEIKIMO, PASLAUGŲ SUTEIKIMO AR DARBŲ ATLIKIMO KIEKIS (APIMTYS) IR VIETA

  - Įranga pateikiama pagal 18 lentelėje nurodytas Įrangos įrengimo vietas ir kiekius.

4. UŽSAKYMŲ TEIKIMO TVARKA

4.1. Užsakymas laikomas pateiktu nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. Tiekėjas darbus vykdo pagal su Pirkėju suderintą darbų vykdymo planą ir grafiką, kuriame nustatomi Įrangos pristatymo, montavimo, diegimo, integravimo ir testavimo etapai.

4.3. Visa su užsakymo vykdymu susijusi informacija, įskaitant darbų derinimą, terminus ir organizacinius klausimus, derinama elektroniniu paštu arba kitomis šalių suderintomis ryšio priemonėmis tarp sutartyje nurodytų atsakingų asmenų.

5. NUMATOMA PIRKIMO SUTARTIES TRUKMĖ, ATSIŽVELGIANT Į VISUS GALIMUS PRETĘSIMUS

5.1. Numatoma sutarties galiojimo trukmė, įskaitant visus sutarties pratęsimus – iki 2028 m. rugsėjo 30 d.

6. PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ GARANTINIAI TERMINAI

6.1. Visai Įrangai turi būti suteikta ne mažesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija, įsigaliosianti nuo Įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Jeigu šio priedo 1-17 lentelėse nurodytai Įrangai yra nustatyti ilgesni garantiniai terminai ar papildomos garantinės sąlygos, taikomi 1-17 lentelėse nurodyti garantiniai parametrai. Šiame punkte nustatyti garantiniai reikalavimai taikomi tik pagal šią Techninę specifikaciją įsigyjamai Įrangai.

6.2. Įrangos garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas privalo:

6.2.1. nemokamai užtikrinti Įrangos programinių atnaujinimų ir naujausių programinės įrangos versijų su licencijomis jų naudojimui prieinamumą ir naudojimą visą garantinės priežiūros laikotarpį;

6.2.2. įrangos programiniai atnaujinimai ir naujausios programinės versijos su licencijomis jas naudoti turi būti diegiami automatiškai, nereikalaujant papildomų Pirkėjo veiksmų, o tais atvejais, kai automatinis atnaujinimas nėra galimas, Tiekėjas privalo užtikrinti jų įdiegimą suderinęs atnaujinimo laiką su Pirkėju, nepažeidžiant Pirkėjo veiklos tęstinumo;

6.2.3. programiniai atnaujinimai turi būti valdomi ir, jei to reikalauja Pirkėjo IT politika, negali būti vykdomi automatiškai be Pirkėjo išankstinio suderinimo;

6.2.4. įrangos gedimai šalinami nemokamai, išlaidas, susijusias su įrangos gedimo pašalinimu apmoka Tiekėjas;

6.2.5. įranga nemokamai pakeičiama nauja, jei nustatoma, kad ji yra nekokybiška, turi esminių trūkumų arba neatitinka šio priedo Techninėje specifikacijoje numatytų techninių reikalavimų;

6.2.6. sugedusios Įrangos darbingumas atkuriamas pagal šio priedo 10 skyriuje nustatytus paslaugų teikimo lygius (SLA);

6.2.7. reagavimo į gedimą ir jo šalinimo terminai nustatomi pagal šio priedo 10 skyriuje nustatytus paslaugų teikimo lygius (SLA).

6.2.8. su garantinę priežiūrą vykdančiu subjektu komunikuojama lietuvių kalba.

6.3.  Tiekėjas visą sutarties galiojimo laikotarpį privalo užtikrinti Sprendimo veikimą ir taikyti šio priedo 10 skyriuje nustatytus paslaugų teikimo lygius (SLA) visai Sprendimo įrangai, kaip apibrėžta šiame punkte, įskaitant:

6.3.1.  pagal šią Techninę specifikaciją įsigyjamą Įrangą;

6.3.2.  anksčiau įsigytą tokią pačią įrangą, kuriai taikytas 36 mėn. garantinis laikotarpis baigiasi 2028 m. rugsėjo 30 d.;

6.3.3.  Salėse įrengtą ir veikiančią kaip Sprendimo dalį audio ir video įrangą, įskaitant vaizdo atvaizdavimo, garso atkūrimo ir įrašymo bei signalų perdavimo komponentus (pvz., projektorius, ekranus, garsiakalbius, garso stiprintuvus, mikrofonus (laidinius ir bevielius), audio ir video keitiklius, perjungėjus, adapterius, skirstytuvus ir pan.), išskyrus prie šios įrangos prijungtą kompiuterinę techniką, nepriklausomai nuo to, ar ši įranga yra garantinė, ar jai nebegalioja garantija, ir ar ji buvo atnaujinta, pernaudota ar integruota diegiant Sprendimą (toliau – Sprendimo audio ir video įranga);

6.3.4.  Negarantinės Sprendimo audio ir video įrangos gedimo atveju Tiekėjas privalo atkurti jos darbingumą arba, jei tai techniškai neįmanoma ar ekonomiškai netikslinga, pakeisti ją nauja įranga, kurios techniniai parametrai yra ne blogesni nei keičiamos įrangos ir kuri yra pilnai suderinama su Sprendimu;

6.3.5. Įrangos, nurodytos 6.3. punkte sąrašai pateikiami 19 ir 20 lentelėse ir laikomi neatskiriama šios Techninės specifikacijos dalimi;

6.3.6. Reikalavimai, nustatyti 6.3. punkte, taikomi tiek, kiek tai susiję su Sprendimo veikimu ir Tiekėjo vykdomais įrangos integravimo, priežiūros ir aptarnavimo darbais.

6.3.7.  Paslaugos, numatytos šiame punkte (įskaitant negarantinės įrangos remontą ar keitimą), apmokamos pagal faktiškai atliktus darbus ir (ar) pakeistas įrangos dalis, taikant Sutartyje nustatytus įkainius, ir tik esant realiam poreikiui. Tiekėjo pareiga užtikrinti Sprendimo veikimą savaime nesukuria pareigos Perkančiajai organizacijai mokėti už paslaugas, kurios faktiškai nebuvo suteiktos.

6.4. Tiekėjas privalo užtikrinti ne tik Įrangos, bet ir viso Sprendimo programinės, konfigūracinės ir integracinės aplinkos veikimą visą sutarties galiojimo laikotarpį.

6.4.1. Ši pareiga apima, bet neapsiriboja integracijos su Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Humly ar kitomis naudojamomis sistemomis, ryšio su debesijos (cloud) paslaugomis veikimo užtikrinimą,  įrangos programinės įrangos, nustatymų ir tarpusavio sąveikos veikimą bei naudotojų autentifikavimo, rezervavimo, vaizdo ir garso perdavimo funkcionalumo veikimą.

6.4.2. Tiekėjas privalo diagnozuoti ir šalinti sutrikimus, atsiradusius dėl programinės konfigūracijos, integracijos ar sistemų tarpusavio sąveikos, net ir tais atvejais, kai nereikalingas fizinis Įrangos remontas ar keitimas.

6.4.3. Jei sutrikimo priežastis yra trečiųjų šalių sistemos (pvz., Microsoft, Cisco, Zoom, Humly), Tiekėjas privalo identifikuoti problemos priežastį, teikti rekomendacijas ir (ar) atlikti būtinus konfigūravimo veiksmus bendradarbiaujant su Pirkėju ir (ar) trečiųjų šalių atstovais, siekiant atkurti Sprendimo veikimą.

6.5. 6.4 punkte nurodyti darbai apmokami tik tais atvejais, kai jie nėra susiję su Tiekėjo įsipareigojimų, nustatytų šioje Techninėje specifikacijoje ar garantiniuose įsipareigojimuose, vykdymu. Tais atvejais, kai sutrikimas atsirado dėl netinkamo įrangos įdiegimo, konfigūravimo ar integravimo, Tiekėjo atliktų darbų trūkumų ar nesuderinamumo su Tiekėjo pasiūlytu sprendimu, tokie sutrikimai šalinami Tiekėjo sąskaita ir papildomai neapmokami.

6.6. Prieš pradedant 6.4 punkte nurodytus darbus, Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui preliminarų darbų aprašymą ir numatomą trukmę, o darbai atliekami tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjas turi teisę neapmokėti nepagrįstai ilgos trukmės ar neefektyviai atliktų darbų, jei jų apimtis neatitinka įprastos tokio pobūdžio paslaugų praktikos.

7. PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

7.1. Įranga priimama tik pilnai patikrinus jos funkcionalumą.

8. APMOKĖJIMO TVARKA

8.1. Perkančioji organizacija atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos per SABIS gavimo dienos.

8.2. Atsiskaitymas vykdomas pagal faktą, taikant pasiūlyme nurodytus įkainius. Apmokėjimas už priežiūros, remonto ir keitimo paslaugas vykdomas tik už faktiškai atliktus darbus ir (ar) pakeistas įrangos dalis, esant realiam poreikiui.

8.3. Paslaugų teikėjo pasirengimas teikti paslaugas, budėjimas ar potenciali galimybė teikti paslaugas nėra apmokama.

8.4. Jeigu per ataskaitinį laikotarpį paslaugos nebuvo teikiamos, už šį laikotarpį neapmokama.
Tiekėjas privalo pagrįsti suteiktas paslaugas darbų ataskaita.

9. KITOS VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Visos licencijos ir sertifikatai, reikalingi techninėje specifikacijoje nurodytoms Įrangos savybėms bei funkcionalumui užtikrinti, turi būti:

9.1.1. įtraukti į pasiūlymo kainą ir galioti ne mažiau 36 mėn. laikotarpį;

9.1.2. patvirtinti Įrangos gamintojo dokumentacijoje ir oficialiuose testavimo rezultatuose.

9.2. Reikalavimai tiekėjui:

9.2.1. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas (jeigu tiekėjas pats nėra siūlomos įrangos gamintojas) arba turėti siūlomos Įrangos gamintojo sertifikatą, patvirtinantį tiekėjo kompetenciją parduoti, montuoti ir aptarnauti siūlomą Įrangą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti tai patvirtinantį gamintojo raštą.

9.2.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti raštišką patvirtinimą, kad visi Įrangos diegimo darbai bus vykdomi pagal Įrangos gamintojo instrukcijas, diegimo vadovus bei atitinkamus tarptautinius standartus, o montavimo darbus atliks tik Įrangos gamintojo sertifikuoti specialistai, kurie yra nuolat kvalifikuojami ir dalyvauja Įrangos gamintojo organizuojamuose mokymuose bei sertifikavimo programose.

9.2.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti oficialius Įrangos gamintojo raštus, kad šio priedo 1 – 6 lentelėse nurodyta Įranga skirta ES ir/arba Baltijos šalių rinkai.

9.2.4. Tiekėjas sutarties vykdymo metu privalo pateikti išsamų Įrangos garantinio aptarnavimo planą, įskaitant Next Business Day (NBD) garantijos paslaugas, bei dokumentuotą procedūrą, kaip bus vykdomi programinės įrangos atnaujinimai bei remonto darbai. Tai turi būti patvirtinta tiekėjo, kaip oficialaus Įrangos gamintojo partnerio, dokumentais.

10. PASLAUGŲ TEIKIMO LYGMENYS (SLA)

10.1.  Gedimų klasifikavimas:

10.1.1. Kritinis gedimas (SLA1) – gedimas, dėl kurio visiškai neveikia Sprendimo įranga arba jos esminė funkcija (pvz., nėra garso ar vaizdo, neveikia ekranai ar vaizdo konferencijos) ir Sprendimas negali būti naudojamas pagal paskirtį.

10.1.2. Nekritinis gedimas (SLA2) – gedimas, kuris iš dalies riboja Sprendimo įrangos funkcionalumą, tačiau iš esmės ji veikia.

10.2.  Reagavimo ir gedimų šalinimo terminai:

10.2.1. reagavimo laikas kritiniams gedimams (SLA1) – ne vėliau kaip per 4 darbo valandas nuo gedimo registravimo. Darbingumo atkūrimas: Vilniaus mieste – per 1 darbo dieną, kituose miestuose – per 2 darbo dienas;

10.2.2. reagavimo laikas nekritiniams gedimams (SLA2) – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną. Darbingumo atkūrimas – per 3 darbo dienas.

10.3. Gedimų šalinimo organizavimas:

10.3.1. Gedimų šalinimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu arba Tiekėjo priežiūros atstovui atvykstant į gedimo vietą;

10.3.2. Jei gedimo neįmanoma pašalinti nuotoliniu būdu, Tiekėjas privalo užtikrinti techninės priežiūros inžinieriaus atvykimą į gedimo vietą per 10.2 punkte nustatytus terminus;

10.3.3. Jei per nustatytus terminus Įrangos darbingumo atkurti neįmanoma, Tiekėjas privalo nedelsdamas užtikrinti sugedusios Sprendimo įrangos pakeitimą, laikinai suteikiant lygiavertę įrangą arba kitą alternatyvų sprendimą, užtikrinantį nepertraukiamą Sprendimo funkcionalumą.

10.4.  Netesybos už SLA pažeidimus:

10.4.1. Tiekėjui nesilaikant šiame skyriuje nustatytų terminų, kritinio gedimo (SLA1) atveju taikomos netesybos – 0,2 proc. nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną (ar jos dalį);

10.4.2. Tiekėjui nesilaikant šiame skyriuje nustatytų terminų, nekritinio gedimo (SLA2) atveju taikomos netesybos – 0,1 proc. nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną (ar jos dalį);

10.4.3.  Bendra netesybų suma negali viršyti 10 proc. Sutarties vertės.

10.5.  Netesybų taikymas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos pašalinti gedimą.

10.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas sistemingai pažeidžia šiame skyriuje nustatytus SLA reikalavimus.

10.7. Sistemingais pažeidimais laikoma, kada per bet kurį 3 mėnesių laikotarpį užfiksuojami 3 ar daugiau kritinių SLA pažeidimų (SLA1) arba per bet kurį 3 mėnesių laikotarpį užfiksuojami 5 ar daugiau bendrų SLA pažeidimų (SLA1 ir (ar) SLA2).

10.8. Prieš nutraukdamas Sutartį, Pirkėjas privalo raštu apie tai įspėti Tiekėją ir suteikti ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti.

10.9. Jei per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami arba kartojasi, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį be papildomo įspėjimo.

10.10. Garantinis aptarnavimas ir komunikacija su Tiekėju vykdoma lietuvių kalba.

10.11.  Šiame skyriuje nustatyti paslaugų teikimo lygiai (SLA) taikomi visam Sprendimui, įskaitant tiek fizinius Įrangos gedimus, tiek programinius, konfigūracinius ir integracinius sutrikimus, kaip apibrėžta 1.3, 6.3 ir 6.4 punktuose, nepriklausomai nuo įrangos įsigijimo momento ar garantinio statuso.

10.12. Sutrikimų šalinimas pagal SLA apima ne tik fizinių Įrangos gedimų šalinimą, bet ir programinės įrangos, konfigūracijos, integracijos bei sąveikos su trečiųjų šalių sistemomis (pvz., Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Humly ar kt.) sutrikimų diagnostiką ir šalinimą.

11. REIKALAVIMAI TIEKĖJO PATALPOMS

11.1. Netaikoma.

12. PRIDEDAMI PRIEDAI

1 lentelė. Vaizdo konferencijų įrenginys – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą. |  |
| 4. | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
| 5. | Gaminio spalva | Turi būti juodos spalvos. |  |
| 6. | Vaizdo konferencijos greitaveika | Ne mažiau 20 Mbps. |  |
| 7. | Vaizdo suspaudimo standartai | Turi palaikyti H.263, H.264, H.265 bei kitus lygiaverčius vaizdo suspaudimo standartus. |  |
| 8. | Kadrų kaita | Ne mažiau nei 60 kadrų per sekundę. |  |
| 9. | Vaizdo įvesties jungtys | Turi būti: - ne mažiau 3xHDMI arba lygiaverčių HD jungčių vaizdo kameroms prijungti. - ne mažiau 1xUSB-C jungtis arba lygiavertė kompiuterio prijungimui prie įrenginio. |  |
| 10. | Vaizdo išvesties jungtys | Turi būti: - Ne mažiau 1xHDMI jungtis, palaikanti ne mažiau 3840x2160 ir ne mažiau 60 kadrų per sekundę pagrindinio ekrano prijungimui. - Ne mažiau 2xHDMI jungtys, palaikančios ne mažiau 3840x2160 ir ne mažiau 60 kadrų per sekundę papildomų ekranų prijungimui. |  |
| 11. | Skiriamoji geba | - Ne mažiau 1080p 30 kadrų per sekundę pagrindiniam vaizdui. - Ne mažiau 2160p 15 kadrų per sekundę dokumentų ir kito turinio vaizdui. |  |
| 12. | Garso standartai | Turi palaikyti G.711, G.722, G.729, AAC-LD, Opus. |  |
| 13. | Garso savybės | Turi būti: - Automatinis garso lygio keitimas ar lygiavertis sprendimas. - Triukšmo slopinimas (ANR) ar lygiavertis sprendimas. - Lūpų sinchronizacija. |  |
| 14. | Garso įvesties jungtys | Turi būti: - Ne mažiau 3 vnt. garso mikrofono pajungimo jungtys. - Ne mažiau 2 vnt. USB arba lygiavertė jungtis garso įvedimui. - Ne mažiau 4 vnt. RJ45 su PoE++ (802.3.bt) maitinimu arba lygiavertė jungtis garso įvedimui. - Ne mažiau 3 vnt. HDMI arba lygiavertė jungtis garso įvedimui. |  |
| 15. | Garso išvesties jungtys | Turi būti: - Ne mažiau 1 vnt. analoginė jungtis garso išvedimui į garso stiprintuvą. - Ne mažiau 3xHDMI jungtys garso išvedimui. - Turi būti užtikrinta ne mažiau 2x USB-A arba lygiavertė jungtys garso išvedimui. |  |
| 16. | Įrenginio valdymas | Turi būti valdomas valdymo pultu, turinčiu lietimui jautrų ekraną. Detalus valdymo pulto lietimui jautriu ekranu funkcionalumas aprašytas 6 lentelėje „Vaizdo konferencijos įrenginių valdymo pultas su lietimui jautriu ekranu“. |  |
| 17. | USB Passthrough funkcija | Būtina. Turi būti galimybė įrangą naudoti kaip Plug-and-Play USB kamerą su mikrofonais. |  |
| 18. | Kiti ITU standartai | Turi palaikyti: H.245, H.239, RFC 4733 H.235v3 įslaptinimo algoritmas H.460.18/19. |  |
| 19. | Kitos savybės | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - IPv4, IPv6. - TCP/IP, DHCP, HTTP, SSH, HTTPS, SNMP, RTP, RTCP, ANAT, Firewall Traversal, DiffServ, 802.1X, 802.1Q palaikymas. - People Focus Video. - WEB sąsaja valdymui ir stebėjimui. - Vaizdo ir garso kokybės išlaikymo mechanizmai nestabilaus kompiuterinio tinklo veikimo atveju. - Centralizuotas programinės įrangos atnaujinimas. |  |
| 20. | Tinklų sąsajos | IP, ne mažiau 1x 100/1000Base-T Ethernet jungtis. Siūlomas produktas turi turėti jungtį, kuri užtikrintų galimybę ne mažiau 50 metrų atstumu pajungti AV over IP kambario periferinius įrenginius. |  |
| 21. | Prievadai | Turi būti RJ45 ar lygiavertis prievadas valdymo pultui su lietimui jautriu ekranu pajungti. |  |
| 22. | Papildomi priedai | Turi būti pateiktas to paties gamintojo, kaip vaizdo konferencijų įrenginys, optinis USB-C 3.1 kabelis arba lygiavertis, kurio ilgis ne mažiau 9 m, ir kuris palaiko ne mažiau 9-20V@3A (60W) elektros maitinimo perdavimą. |  |
| 23. | Bevielis ryšys | Turi būti WiFi, Bluetooth. |  |
| 24. | Suderinamumas | Turi būti sertifikuota dirbti su Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom ir Google Meet platformomis. |  |
| 25. | Sertifikavimas ir atitiktis | Turi būti kokybės, atitikties sertifikatai ar jiems lygiaverčiai arba pateikta gamintojo deklaracija: - RoHS. - WEEE. - CE ženklas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo autorizacijos raštas (Manufacturer‘s Authorization Form – MAF) adresuotas Pirkėjui. |  |
| 26. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, VI skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 27. | Garantija | Įrangai taikoma gamintojo užtikrinta ne trumpesnė nei 36 mėn. Next bussines day lygio garantija, užtikrinanti sugedusios įrangos pakeitimą darbo valandomis, reaguojant per vieną darbo dieną ir galimybę kreiptis į gamintojo techninį centrą. |  |

2 lentelė. Vaizdo konferencijų įrenginys su integruota kamera – 7 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą. |  |
| 4. | Gaminio spalva | Turi būti juodos spalvos. |  |
| 5. | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
| 6. | Vaizdo konferencijos greitaveika | Ne mažiau 20 Mbps. |  |
| 7. | Vaizdo suspaudimo standartai | Turi palaikyti H.263, H.264, H.265, AV1. |  |
| 8. | Kadrų kaita | Ne mažiau nei 60 kadrų per sekundę. |  |
| 9. | Vaizdo įvesties jungtys | - Turi būti ne mažiau 1xHDMI arba lygiaverčių HD jungčių vaizdo kameroms prijungti. - Turi būti ne mažiau 1xUSB-C jungtis arba lygiavertė kompiuterio prijungimui prie įrenginio. |  |
| 10. | Vaizdo išvesties jungtys | - Turi būti ne mažiau 1xHDMI jungtis, palaikanti ne mažiau 3840x2160 ir ne mažiau 60 kadrų per sekundę pagrindinio ekrano prijungimui. - Turi būti ne mažiau 2xHDMI jungtys, palaikančios ne mažiau 3840x2160 ir ne mažiau 60 kadrų per sekundę papildomų ekranų prijungimui. |  |
| 11. | Skiriamoji geba | - Ne mažiau 1080p 30 kadrų per sekundę. - Ne mažiau 3840 x 2160 dokumentų ir kito turinio vaizdui. |  |
| 12. | Garso standartai | Turi palaikyti G.711, G.722, G.729, AAC-LD, Opus. |  |
| 13. | Garso savybės | Turi būti: - Automatinis garso lygio keitimas ar lygiavertis sprendimas. - Triukšmo slopinimas (ANR) ar lygiavertis sprendimas. - Lūpų sinchronizacija. |  |
| 14. | Garso įvesties jungtys | Turi būti: - Ne mažiau 2 vnt. garso mikrofono pajungimo jungtys. - Ne mažiau 2 vnt. USB-A arba lygiavertė jungtis garso įvedimui. - Ne mažiau 1 vnt. USB-C arba lygiavertė jungtis garso įvedimui. - Ne mažiau 2 vnt. RJ45 su PoE++ (802.3.bt) maitinimu arba lygiavertė jungtis garso įvedimui. - Ne mažiau 1 vnt. HDMI arba lygiavertė jungtis garso įvedimui. |  |
| 15. | Garso išvesties jungtys | Turi būti: - Ne mažiau 1 vnt. analoginė jungtis garso išvedimui į garso stiprintuvą. - Turi būti užtikrinta ne mažiau 1xUSB-C arba lygiavertė jungtys garso išvedimui. - Turi būti užtikrinta ne mažiau 2xUSB-A arba lygiavertė jungtys garso išvedimui. |  |
| 16. | Mikrofono savybės | Ne mažiau 14 elementų integruotas mikrofonas. |  |
| 17. | Garsiakalbio savybės | Turi būti: - Ne mažiau 3 kanalų integruota garsiakalbių sistema. - Garsiakalbių sistemos dažninė charakteristika ne mažiau 70 Hz – 20 kHz [+3/ -6 dB]. - Maksimalus garso slėgio lygis ne mažiau 96 dB. |  |
| 18. | Kameros savybės | Turi būti: - Ne mažiau dviejų sensorių 96 MP integruota kamera. - Ne mažiau 5 kartų priartinimas. - Ne mažiau 110° apžvalgos kampas. - Ne mažiau 1/1.3'' Quad Bayer. - Automatinis kalbančiojo sekimas. |  |
| 19. | Įrenginio valdymas | Turi būti valdomas valdymo pultu, turinčiu lietimui jautrų ekraną. Detalus valdymo pulto lietimui jautriu ekranu funkcionalumas aprašytas 6 lentelėje „Vaizdo konferencijos įrenginių valdymo pultas su lietimui jautriu ekranu“. |  |
| 20. | USB Passthrough funkcija | Turi būti galimybė įrangą naudoti kaip Plug-and-Play USB kamerą su mikrofonais. |  |
| 21. | Kiti ITU standartai | Turi palaikyti: - H.281 arba lygiavertį nuotolinį kameros valdymą. - H.245, H.239. - RFC 4733. - H.235v3 įslaptinimo algoritmas. - H.460.18/19. |  |
| 22. | Kitos savybės | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - IPv4, IPv6. - TCP/IP, DHCP, HTTP, SSH, HTTPS, SNMP, RTP, RTCP, ANAT, Firewall Traversal, DiffServ, 802.1X, 802.1Q palaikymas. - People Focus Video. - WEB sąsaja valdymui ir stebėjimui. - Vaizdo ir garso kokybės išlaikymo mechanizmai nestabilaus kompiuterinio tinklo veikimo atveju. - Centralizuotas programinės įrangos atnaujinimas. |  |
| 23. | Prievadai | Turi būti RJ45 ar lygiavertis prievadas valdymo pultui su lietimui jautriu ekranu pajungti. |  |
| 24. | Papildomi priedai | Turi būti pateiktas to paties gamintojo kaip vaizdo konferencijų įrenginys, optinis USB-C 3.1 kabelis arba lygiavertis, kurio ilgis ne mažiau 9 m, ir kuris palaiko ne mažiau 9-20V@3A (60W) elektros maitinimo perdavimą. |  |
| 25. | Tinklų sąsajos | IP, ne mažiau nei viena 100/1000Base-T Ethernet jungtis. |  |
| 26. | Bevielis ryšys | Turi būti WiFi, Bluetooth. |  |
| 27. | Suderinamumas | Turi būti sertifikuota dirbti su Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom ir Google Meet platformomis. |  |
| 28. | Sertifikavimas ir atitiktis | Turi būti kokybės, atitikties sertifikatai ar jiems lygiaverčiai arba pateikta gamintojo deklaracija: - RoHS. - WEEE. - CE ženklas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo autorizacijos raštas (Manufacturer‘s Authorization Form – MAF) adresuotas Pirkėjui. |  |
| 29. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, VI skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 30. | Garantija | Įrangai taikoma gamintojo užtikrinta ne trumpesnė nei 36 mėn. Next bussines day lygio garantija, užtikrinanti sugedusios įrangos pakeitimą darbo valandomis, reaguojant per vieną darbo dieną ir galimybę kreiptis į gamintojo techninį centrą. |  |

3 lentelė. A tipo vaizdo kamera – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą |  |
| 4. | Gaminio spalva | Turi būti juodos spalvos. |  |
| 5. | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
| 6. | Vaizdo išvesties jungtys | Turi būti ne mažiau 1xHDMI arba lygiavertė. |  |
| 7. | Minimalus fokusavimo atstumas | Turi būti ne mažiau 1 m. |  |
| 8. | Apžvalgos kampas | Ne mažiau nei 70°. |  |
| 9. | Artinimo savybės | - Ne mažiau 20 kartų optinis priartinimas. - Ne mažiau 12 kartų skaitmeninis priartinimas. |  |
| 10. | Skiriamoji geba | - Ne mažiau 1920 x 1080p 60 kadrų per sekundę. - Ne mažiau 3840 x 2160 30 kadrų per sekundę. |  |
| 11. | Kameros judėjimas | - ne mažiau: +85/- 20° vertikaliai. - ne mažiau: +/- 160° horizontaliai. |  |
| 12. | Kitos savybės | Turi būti: - Automatinis fokusas. - Automatinis šviesumo reguliavimas. - Automatinis baltos spalvos balanso reguliavimas. - Kameros valdymas iš lietimui jautraus vaizdo konferencijų valdymo bloko. - Suderinama su PoE+ IEEE802.3at standartu. |  |
| 13. | Montavimas prie lubų ar sienos | Turi turėti: - automatinį vaizdo apvertimą, pritaikytą kameros montavimui prie lubų. - specializuotą laikiklį kameros montavimui prie lubų arba sienos. |  |
| 14. | Sertifikavimas ir atitiktis | Turi būti kokybės, atitikties sertifikatai ar jiems lygiaverčiai arba pateikta gamintojo deklaracija: - RoHS. - WEEE. - CE ženklas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo autorizacijos raštas (Manufacturer‘s Authorization Form – MAF) adresuotas Pirkėjui. |  |
| 15. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, VI skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 16. | Garantija | Įrangai taikoma gamintojo užtikrinta ne trumpesnė nei 36 mėn. Next bussines day lygio garantija, užtikrinanti sugedusios įrangos pakeitimą darbo valandomis, reaguojant per vieną darbo dieną ir galimybę kreiptis į gamintojo techninį centrą. |  |

4 lentelė. Vaizdo konferencijos įrenginių valdymo pultas su lietimui jautriu ekranu – 7 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą. |  |
| 4. | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
| 5. | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su Įranga, aprašyta šio priedo Techninės specifikacijos: „1 lentelė. Vaizdo konferencijų įrenginys“, „2 lentelė. Vaizdo konferencijų įrenginys su integruota kamera“, „3 lentelė. A tipo vaizdo kamera“, „4 lentelė. B tipo vaizdo kamera“. |  |
| 6. | Sąveikos protokolai | Ethernet arba lygiavertis. |  |
| 7. | Ekranas | Turi būti: - LCD tipo arba lygiavertis. - Ekrano įstrižainė ne mažiau nei 10 colių. - skiriamoji geba ne mažiau 1920x1200. |  |
| 8. | Darbinė atmintis | Ne mažiau 4 GB. |  |
| 9. | Valdymas | Turi būti: - centralizuotai valdomas iš vienos centralizuotos valdymo programinės įrangos, pasiekiamos per interneto naršyklę. - Garso lygio didinimas ir mažinimas. - Vaizdo konferencijos užmezgimas ir nutraukimas. - Vaizdo kamerų ir mikrofonų valdymas, bei užprogramuotų pozicijų pasirinkimas. - Kameros kalbančiojo siekimo funkcijos įjungimas/išjungimas. - Papildomo turinio siuntimo valdymą vaizdo konferencijų dalyviams (vaizdas iš kompiuterio ar dokumentų kameros). - centralizuotai atnaujinama programinė įranga. |  |
| 10. | Tinklo sąsaja | TCP/IP protokolas, ne mažiau 1x100/1000Base-T Ethernet PoE jungtis. |  |
| 11. | Sertifikavimas ir atitiktis | Turi būti kokybės, atitikties sertifikatai ar jiems lygiaverčiai arba pateikta gamintojo deklaracija: - RoHS. - WEEE. - CE ženklas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo autorizacijos raštas (Manufacturer‘s Authorization Form – MAF) adresuotas Pirkėjui. |  |
| 12. | Garantija | Įrangai taikoma gamintojo užtikrinta ne trumpesnė nei 36 mėn. Next bussines day lygio garantija, užtikrinanti sugedusios įrangos pakeitimą darbo valandomis, reaguojant per vieną darbo dieną ir galimybę kreiptis į gamintojo techninį centrą. |  |
| 13. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, IV skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |

5 lentelė. Skaitmeninis stalinis mikrofonas – 22 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti mikrofono modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti mikrofono gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti mikrofono gamintojo suteiktą kodą |  |
| 4. | Gaminio spalva | Turi būti juodos spalvos |  |
| 5. | Kryptiškumas | Ne mažiau 4 kanalų kardioidė. |  |
| 6. | Atkuriamų dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip 100Hz-16kHz. |  |
| 7. | Jautrumas | Ne mažesnis kaip -22dBFS (+/- 3dB) 1V/Pa, 1kHz |  |
| 8. | Santykis signalas-triukšmas | Ne mažesnis kaip 70dB. |  |
| 9. | Išjungimo mygtukas | Turi būti lietimui jautrus su LED įjungimo/išjungimo indikatoriumi. |  |
| 10. | Valdymas | Įrenginio valdymas turi būti vykdomas valdymo pultu, turinčiu lietimui jautrų ekraną. Detalus valdymo pulto lietimui jautriu ekranu funkcionalumas aprašytas 4 lentelėje „Vaizdo konferencijos įrenginių valdymo pultas su lietimui jautriu ekranu“. |  |
| 11. | Sertifikavimas ir atitiktis | Turi būti kokybės, atitikties sertifikatai ar jiems lygiaverčiai arba pateikta gamintojo deklaracija: - RoHS. - WEEE. - CE ženklas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo autorizacijos raštas (Manufacturer‘s Authorization Form – MAF) adresuotas Pirkėjui. |  |
| 12. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, III skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 13. | Garantija | Įrangai taikoma gamintojo užtikrinta ne trumpesnė nei 36 mėn. Next bussines day lygio garantija, užtikrinanti sugedusios įrangos pakeitimą darbo valandomis, reaguojant per vieną darbo dieną ir galimybę kreiptis į gamintojo techninį centrą. |  |

6 lentelė. Skaitmeninis lubinis mikrofonas – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti mikrofono modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti mikrofono gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti mikrofono gamintojo suteiktą kodą |  |
| 4. | Gaminio spalva | Turi būti baltos spalvos |  |
| 5. | Montavimas | Prie lubų |  |
| 6. | Svoris | Ne daugiau 3 kg |  |
| 7. | Kryptiškumas | Ne mažiau 64 elementų, ne mažiau 8 dinaminių krypčių vienu metu arba lygiavertis beamforming sprendimas. |  |
| 8. | Atkuriamų dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip 120Hz-20kHz. |  |
| 9. | Jautrumas | Ne mažesnis kaip -36dBFS (+/- 3dB)/Pa, 1kHz |  |
| 10. | Santykis signalas-triukšmas | Ne mažesnis kaip 70dB. |  |
| 11. | Mikrofono veikimo spindulys | Ne mažiau 3,5 m. |  |
| 12. | Elektros energijos suvartojimas | Ne daugiau 4,5 W. |  |
| 13. | Pajungimas ir suderinamumas | Turi tiesiogiai jungtis prie siūlomų vaizdo konferencijos įrenginių per RJ45 prievadą su PoE maitinimu. |  |
| 14. | Valdymas | Įrenginio valdymas turi būti vykdomas valdymo pultu, turinčiu lietimui jautrų ekraną. Detalus valdymo pulto lietimui jautriu ekranu funkcionalumas aprašytas 4 lentelėje „Vaizdo konferencijos įrenginių valdymo pultas su lietimui jautriu ekranu“. |  |
| 15. | Sertifikavimas ir atitiktis | Turi būti kokybės, atitikties sertifikatai ar jiems lygiaverčiai arba pateikta gamintojo deklaracija: - RoHS. - WEEE. - CE ženklas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo autorizacijos raštas (Manufacturer‘s Authorization Form – MAF) adresuotas Pirkėjui. |  |
| 16. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, III skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 17. | Garantija | Įrangai taikoma gamintojo užtikrinta ne trumpesnė nei 36 mėn. Next bussines day lygio garantija, užtikrinanti sugedusios įrangos pakeitimą darbo valandomis, reaguojant per vieną darbo dieną ir galimybę kreiptis į gamintojo techninį centrą. |  |

7 lentelė. Salės rezervavimo įrenginys – 10 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą. |  |
| 4. | Gaminio tipas, paskirtis | skirtas rodyti informaciją apie susitikimus ir valdyti vaizdo konferencijų sistemą. |  |
| 5. | Ekrano tipas | LSD IPS ar lygiavertis su ne mažiau 180° matymo kampu. |  |
| 6. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 8“. |  |
| 7. | Skiriamoji geba | Ne mažiau 1024x768. |  |
| 8. | Prisilietimo funkcija | Ne mažiau 10 vienalaikių jutiklinių taškų. |  |
| 9. | Sąsajos | Turi būti ne mažiau: - 1xRJ45 su PoE (IEEE 8/02.3af) ir PoE+(IEEE 8/02.3at). - 1xUSB-A. |  |
| 10. | Belaidis ryšys | Turi būti WiFi, ne mažiau 802.11 a/b/g/n 2,4GHz & 5GHz. |  |
| 11. | Veikimas per parą | Neribojama. |  |
| 12. | Tvirtinimas | Turi turėti ne didesnį 75x75 mm. VESA (arba lygiaverčio) standarto sieninį laikiklį. |  |
| 13. | Įrenginio išmatavimai, mm. | Ne didesni nei 183 x 157 x 29 mm. |  |
| 14. | Funkcionalumas | Turi būti: - Atvaizduojamas salės dienos ar esamas užimtumas. - Išmanieji jutikliai (oro temperatūros, CO² lygio, oro kokybės ir drėgmės matavimui realiu laiku) - galimybė rezervuoti salę norimam laikui per ekraną. - Apribojama prieiga prie įrenginio nustatymų. |  |
| 15. | Palaikymas | Microsoft Exchange 2016/2019, Microsoft Office 365, Google Workspace. |  |
| 16. | Palaikomos kalbos | Turi būti lietuvių ir anglų kalbos. |  |
| 17. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, IV skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 18. | Sertifikavimas ir atitiktis | Turi būti kokybės, atitikties sertifikatai ar jiems lygiaverčiai arba pateikta gamintojo deklaracija: - RoHS. - WEEE. |  |
| 19. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. Įrangos gamintojo garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

8 lentelė. Profesionalus 75“ ekranas – 7 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą |  |
| 4. | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
| 5. | Gaminio spalva | Turi būti juodos spalvos |  |
| 6. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 (UHD). |  |
| 7. | Ekrano įstrižainė | Įstrižainė ne mažiau kaip 74,5“. |  |
| 8. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 350 nit. |  |
| 9. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 4000:1. |  |
| 10. | Spalvų gama | Ne mažiau 72% (NTSC). |  |
| 11. | Veikimo režimas | Ne mažiau 16/7 palaikymas. |  |
| 12. | Reakcijos laikas | Ne daugiau kaip 8 ms. |  |
| 13. | Peržiūros kampas (H/V) | Ne mažiau 178° / 178°. |  |
| 14. | Įrenginio vidinė atmintis | Ne mažiau 8 GB. |  |
| 15. | Įvesties jungtys | Ne mažiau kaip: - 3xHDMI 2.0. - 1xHDCP 2.2. - 1xIR. - 2xUSB. - 1xRS232 (In/out). - 1xRJ45. |  |
| 16. | Audio signalo išvestys | Ne mažiau kaip 1xStereo mini Jack. |  |
| 17. | Belaidis ryšys | Turi palaikyti Wi-Fi (2.4/5.0 GHz dual) Bluetooth 5.2. |  |
| 18. | Saugumas | Ne mažiau 802.1x(WPA2 Enterprise). |  |
| 19. | Energijos taupymas | Įprastu rėžimu turi naudoti ne daugiau 215 W/h, budėjimo režime ne daugiau 0.5W. |  |
| 20. | Funkcionalumas | Turi būti: - Belaidis ekranų dalijimasis ne prasčiau SMARTVIEW+. - Išmanus ekranų kalibravimas. - Profesionalūs režimai, suteikiantys galimybę pritaikyti ekraną skirtingiems profesionaliems poreikiams: DICOM Simulation Mode, Director Mode, Conference mode ir pan. - Debesų pagrindu veikianti valdymo sistema. - Automatinis vaizdo šaltinio perjungimas dingus signalui ir jo atstatymas atsiradus signalui pagrindinėje įvestyje. |  |
| 21. | Operacinė sistema | - Turi palaikyti Tizen 7.0 arba analogišką. |  |
| 22. | Svoris | Ne daugiau 34 kg. |  |
| 23. | Ekrano išoriniai matmenys, mm | Ne daugiau 1700 x 970 x 30 (P x A x G). |  |
| 24. | Veikimo temperatūra | Turi be sutrikimų veikti patalpoje, kurios temperatūra yra nuo 0°C iki 40 °C ir santykinis oro drėgnumas nuo 10 iki 80 %. |  |
| 25. | Tvirtinimas | Turi turėti VESA arba lygiaverčio standarto tvirtinimo sistemos taškus. |  |
| 26. | Ekrano laikiklis | Turi būti pateiktas šiam ekranui sieninis laikiklis su pasvirimo ir sukimo funkcijomis: - max apkrova ne mažiau 75 kg. - suderintas su VESA standartais – ne siauresnis kaip 200×200 iki 800×400. - Pasvirimo (tilt) funkcija – ne mažiau kaip ±10°. - Sukimo (swivel) funkcija – ne mažiau kaip ±45° - Atstumas nuo sienos – reguliuojamas, ne mažesnis kaip 50 mm ir ne didesnis kaip 500 mm. - juodos spalvos plieninė konstrukcija. |  |
| 27. | Sertifikavimas ir atitiktis | Turi būti kokybės, atitikties sertifikatai ar jiems lygiaverčiai arba pateikta gamintojo deklaracija:: - EMC (Electromagnetic Compatibility) ne mažiau Class B. - Saugumo standartai ne mažiau IEC 60950-1 ir IEC 62368-1. |  |
| 28. | Komplektacija | Kartu su ekranu turi būti pateikiamas maitinimo kabelis, nuotolinio valdymo pultas, vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 29. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 36 mėn. Įrangos gamintojo garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 30. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, VI skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |

9 lentelė. Profesionalus 65“ ekranas – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą |  |
| 4. | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
| 5. | Gaminio spalva | Turi būti juodos spalvos |  |
| 6. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 (UHD). |  |
| 7. | Ekrano įstrižainė | Įstrižainė ne mažiau kaip 64,5“. |  |
| 8. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 350 nit. |  |
| 9. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 4000:1. |  |
| 10. | Spalvų gama | Ne mažiau 72% (NTSC). |  |
| 11. | Veikimo režimas | Ne mažiau 16/7 palaikymas. |  |
| 12. | Reakcijos laikas | Ne daugiau kaip 8 ms. |  |
| 13. | Peržiūros kampas (H/V) | Ne mažiau 178° / 178°. |  |
| 14. | Įrenginio vidinė atmintis | Ne mažiau 8 GB. |  |
| 15. | Įvesties jungtys | Ne mažiau kaip: - 3xHDMI 2.0. - 1xHDCP 2.2. - 1xIR. - 2xUSB. - 1xRS232 (In/out). - 1xRJ45. |  |
| 16. | Audio signalo išvestys | Ne mažiau kaip 1xStereo mini Jack. |  |
| 17. | Belaidis ryšys | Turi palaikyti Wi-Fi (2.4/5.0 GHz dual) Bluetooth 5.2. |  |
| 18. | Saugumas | Ne mažiau 802.1x(WPA2 Enterprise). |  |
| 19. | Energijos taupymas | Įprastu rėžimu turi naudoti ne daugiau 215 W/h, budėjimo režime ne daugiau 0.5W. |  |
| 20. | Funkcionalumas | Turi būti: - Belaidis ekranų dalijimasis ne prasčiau SMARTVIEW+. - Išmanus ekranų kalibravimas. - Profesionalūs režimai, suteikiantys galimybę pritaikyti ekraną skirtingiems profesionaliems poreikiams: DICOM Simulation Mode, Director Mode, Conference mode ir pan. - Debesų pagrindu veikianti valdymo sistema. - Automatinis vaizdo šaltinio perjungimas dingus signalui ir jo atstatymas atsiradus signalui pagrindinėje įvestyje. |  |
| 21. | Operacinė sistema | - Turi palaikyti Tizen 7.0 arba analogišką. |  |
| 22. | Svoris | Ne daugiau 23 kg. |  |
| 23. | Ekrano išoriniai matmenys, mm | Ne daugiau 1500 x 835 x 30 (P x A x G). |  |
| 24. | Veikimo temperatūra | Turi be sutrikimų veikti patalpoje, kurios temperatūra yra nuo 0°C iki 40 °C ir santykinis oro drėgnumas nuo 10 iki 80 %. |  |
| 25. | Tvirtinimas | Turi turėti VESA arba lygiaverčio standarto tvirtinimo sistemos taškus. |  |
| 26. | Ekrano laikiklis | Turi būti pateiktas tinkantis lubinis laikiklis su pasvirimo ir sukimo funkcijomis: - max apkrova ne mažiau 40 kg. - suderintas su VESA standartais – ne siauresnis kaip 200×200 iki 800×400. - Tvirtinimo tipas – lubinis, su reguliuojamo ilgio teleskopine, plienine, juodos spalvos konstrukcija - Aukščio reguliavimas – ne mažesnis kaip 500–1500 mm. - Pasvirimo (tilt) funkcija – ne mažiau kaip ±10°. - Sukimo (swivel) funkcija – ne mažiau kaip ±180° - Kabelių valdymo galimybė – integruota arba numatyta konstrukcijoje. |  |
| 27. | Sertifikavimas ir atitiktis | Turi būti kokybės, atitikties sertifikatai ar jiems lygiaverčiai arba pateikta gamintojo deklaracija:: - EMC (Electromagnetic Compatibility) ne mažiau Class B. - Saugumo standartai ne mažiau IEC 60950-1 ir IEC 62368-1. |  |
| 28. | Komplektacija | Kartu su ekranu turi būti pateikiamas maitinimo kabelis, nuotolinio valdymo pultas, vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 29. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 36 mėn. Įrangos gamintojo garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 30. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, VI skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |

10 lentelė. Profesionalus 55“ ekranas – 6 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą |  |
| 4. | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
| 5. | Gaminio spalva | Turi būti juodos spalvos |  |
| 6. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 (UHD). |  |
| 7. | Ekrano įstrižainė | Įstrižainė ne mažiau kaip 64,5“. |  |
| 8. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 350 nit. |  |
| 9. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 4000:1. |  |
| 10. | Spalvų gama | Ne mažiau 72% (NTSC). |  |
| 11. | Veikimo režimas | Ne mažiau 16/7 palaikymas. |  |
| 12. | Reakcijos laikas | Ne daugiau kaip 8 ms. |  |
| 13. | Peržiūros kampas (H/V) | Ne mažiau 178° / 178°. |  |
| 14. | Įrenginio vidinė atmintis | Ne mažiau 8 GB. |  |
| 15. | Įvesties jungtys | Ne mažiau kaip: - 3xHDMI 2.0. - 1xHDCP 2.2. - 1xIR. - 2xUSB. - 1xRS232 (In/out). - 1xRJ45. |  |
| 16. | Audio signalo išvestys | Ne mažiau kaip 1xStereo mini Jack. |  |
| 17. | Belaidis ryšys | Turi palaikyti Wi-Fi (2.4/5.0 GHz dual) Bluetooth 5.2. |  |
| 18. | Saugumas | Ne mažiau 802.1x(WPA2 Enterprise). |  |
| 19. | Energijos taupymas | Įprastu rėžimu turi naudoti ne daugiau 215 W/h, budėjimo režime ne daugiau 0.5W. |  |
| 20. | Funkcionalumas | Turi būti: - Belaidis ekranų dalijimasis ne prasčiau SMARTVIEW+. - Išmanus ekranų kalibravimas. - Profesionalūs režimai, suteikiantys galimybę pritaikyti ekraną skirtingiems profesionaliems poreikiams: DICOM Simulation Mode, Director Mode, Conference mode ir pan. - Debesų pagrindu veikianti valdymo sistema. - Automatinis vaizdo šaltinio perjungimas dingus signalui ir jo atstatymas atsiradus signalui pagrindinėje įvestyje. |  |
| 21. | Operacinė sistema | - Turi palaikyti Tizen 7.0 arba analogišką. |  |
| 22. | Svoris | Ne daugiau 17 kg. |  |
| 23. | Ekrano išoriniai matmenys, mm | Ne daugiau 1300 x 710 x 30 (P x A x G). |  |
| 24. | Veikimo temperatūra | Turi be sutrikimų veikti patalpoje, kurios temperatūra yra nuo 0°C iki 40 °C ir santykinis oro drėgnumas nuo 10 iki 80 %. |  |
| 25. | Tvirtinimas | Turi turėti VESA arba lygiaverčio standarto tvirtinimo sistemos taškus. |  |
| 26. | Ekrano laikiklis | Turi būti pateiktas gamintojo rekomenduojamas tinkantis fiksuotas sieninis laikiklis, atitinkantis šiuos reikalavimus: - suderintas su VESA standartais – ne siauresnis kaip 200×200 iki 800×400. - Atstumas nuo sienos ne didesnis kaip 30 mm. |  |
| 27. | Sertifikavimas ir atitiktis | Turi būti kokybės, atitikties sertifikatai ar jiems lygiaverčiai arba pateikta gamintojo deklaracija:: - EMC (Electromagnetic Compatibility) ne mažiau Class B. - Saugumo standartai ne mažiau IEC 60950-1 ir IEC 62368-1. |  |
| 28. | Komplektacija | Kartu su ekranu turi būti pateikiamas maitinimo kabelis, nuotolinio valdymo pultas, vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 29. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 36 mėn. Įrangos gamintojo garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 30. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, VI skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |

11 lentelė. Ekranas posėdžių salei  – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą |  |
| 4. | Tipas | Vidaus LED ekranas |  |
| 5. | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
| 6. | Gaminio spalva | Turi būti juodos spalvos |  |
| 7. | Tarpas tarp pikselių | Ne daugiau kaip 1,56 mm. |  |
| 8. | LED tipas | SMD (Surface Mount Device) arba lygiavertis |  |
| 9. | Tikroji skiriamoji geba | Turi būti ne mažiau kaip 1920 x 1080 taškai; kraštinių santykis 16:9 |  |
| 10. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 500 nit |  |
| 11. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 3000:1 |  |
| 12. | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150/150 laipsnių horizontaliai ir vertikaliai |  |
| 13. | Dydis | Ne mažiau kaip 3000 x 1600 mm. Ekrano storis (gylis) turi būti ne didesnis kaip 70 mm. |  |
| 14. | Spalvinis gylis | Ne mažiau kaip 16 bitų. |  |
| 15. | HDR palaikymas | Taip |  |
| 16. | Spalvinė temperatūra | Turi būti reguliuojama ne mažiau kaip 3200 K – 9300 K ribose |  |
| 17. | Atnaujinimo dažnis | Ne mažiau kaip 3840 Hz |  |
| 18. | Garsiakalbiai | Turi būti ne mažiau kaip 2 x 8W, integruoti į ekrano korpusą |  |
| 19. | Valdiklis | Turi būti integruotas į ekrano korpusą. |  |
| 20. | Įvesties jungtys | Ne mažiau kaip: - 1xDP. - 3xHDMI. - 1xUSB. - 1xRS232 (In/out). 1xRJ45. |  |
| 21. | Audio signalo išvestys | Ne mažiau kaip 1 x Stereo Audio |  |
| 22. | Tarnavimo laikas | Gamintojo numatytas tarnavimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 100 000 val. |  |
| 23. | Apsaugos klasė | Turi būti ne žemesnė kaip IP20 iš priekio ir iš galo |  |
| 24. | Darbinė aplinkos temperatūra | Ne daugiau kaip 0 C ir ne mažiau kaip +40 C. |  |
| 25. | Darbinis aplinkos drėgnumas | Ne daugiau kaip 10 % ir ne mažiau 80 % |  |
| 26. | Funkcionalumas | Ekranas privalo turėti nuotolinį valdymo pultą būti aptarnaujamas iš priekio. |  |
| 27. | Elektros sąnaudos | Maksimali ekrano suvartojama galia turi būti ne didesnė kaip 1705 W. Budėjimo režime energijos sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 0,5 W. |  |
| 28. | Ekrano svoris | Ne daugiau 132 kg. |  |
| 29. | Ekrano laikiklis | Turi būti pateiktas mobilus motorizuotas grindinis stovas, atitinkantis šiuos reikalavimus: - suderintas su VESA standartais – ne siauresnis kaip 200×200 iki 800×400. Atstumas nuo sienos ne didesnis kaip 30 mm. |  |
| 30. | Sertifikatai | Turi turėti CE, RoHS ir EMC Class A arba lygiaverčius sertifikatus |  |
| 31. | Komplektacija | Ekranas turi būti komplektuojamas su: - laikikliais skirtais sumontuoti ekraną ant stovo. Juodos spalvos motorizuotu stovu ant ratukų, skirtu būtent siūlomam LED ekranui, - ne mažiau 700mm auksčio reguliavimas, juodos spalvos - nuotolinio valdymo pulteliu. - ne mažiau kaip 4 vnt. atsarginių LED modulių (angl., Tiles). - ne mažiau kaip 1 vnt. LED modulių valdiklis. ne mažiau 1 vnt. LED modulių maitinimo šaltinis. |  |
| 32. | Montavimas | Sistema turės būti sumontuota tiekėjo Užsakovo patalpose pagal suderintą projektą. Visi ryšio ir maitinimo kabeliai turi būti pateikti ir instaliuoti tiekėjo. Visos montavimui skirtos medžiagos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 33. | Suderinamumas | Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita. |  |
| 34. | Garantijos | Visai įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėn. gamintojo garantija. Montavimo darbams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėn. tiekėjo garantija. |  |
| 35. | Servisas | Ekrano gamintojas turi turėti autorizuotą serviso centrą. Su pasiūlymu pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus (pvz. gamintojo patvirtinimą nurodant serviso centro pavadinimą, adresą). |  |

12 lentelė. Skaitmeninio turinio grotuvas – 1 vnt.

| 1. | Tipas/Paskirtis | Tinklo skaitmeninio turinio grotuvas (digital signage media player), PC tipo įrenginys su operacine sistema, skirtas vaizdo, garso ir interaktyvaus (HTML5/Web) turinio atkūrimui, įskaitant web aplikacijas (pvz., Grafana), bei valdymui per tinklą. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Palaikoma raiška | Ne mažiau kaip: - 3840 × 2160 (4K UHD). - 4096 × 2160 (DCI 4K). - 3840 × 600 (arba lygiavertė nestandartinė „ultra-wide“ raiška). |  |
| 3. | Kadrų kaita | Ne mažesnis kaip 60 Hz, esant 4K raiškai. |  |
| 4. | Duomenų saugykla (vidinė atmintis) | Turi būti: - talpa – ne mažesnė kaip 256 GB. - nuosekliojo skaitymo sparta ne mažesnė kaip 1500 MB/s. - nuosekliojo rašymo sparta – ne mažesnė kaip 1000 MB/s. - vidinė, skirta operacinės sistemos, programinės įrangos ir turinio saugojimui duomenų saugykla. - Duomenų saugykla turi būti ne žemesnio kaip NVMe (PCIe) tipo arba lygiavertė pagal našumą. - Turi užtikrinti stabilų ir spartų web aplikacijų (įskaitant Grafana) veikimą bei 4K turinio atkūrimą be trikdžių. |  |
| 5. | Vaizdo signalų kodavimas/ dekodavimas | Ne mažiau: - 4K turiniui - H.265 (HEVC). - Full HD turiniui - H.265, H.264 (MPEG-4 AVC), MPEG-2, MPEG-1. |  |
| 6. | Garso signalų kodavimas/ dekodavimas | Ne mažiau kaip: MP2, MP3, AAC ir WAV |  |
| 7. | Vaizdo išvestys | Ne mažiau kaip: - 1 × HDMI (ne žemesnė kaip HDMI 2.0 arba lygiavertė), užtikrinanti 4K (3840 × 2160) vaizdo išvedimą ne mažesniu kaip 60 Hz dažniu. - Įrenginys turi būti suderinamas su išoriniu videowall valdikliu (controller), skirtu vieno vaizdo paskirstymui į kelis ekranus. |  |
| 8. | Garso išvestys | Ne mažiau: - 1 × 3,5 mm analoginio garso išėjimas. - 1 x HDMI (garso perdavimas per HDMI). |  |
| 9. | Jungtys | Ne mažiau kaip: - 1 × 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ-45). - Phoenix tipo GPIO. - 3,5 mm IR įėjimo/išėjimo jungtį. - išorinių Wi-Fi antenų jungtis. - 3 x USB 2.0 arba aukštesnė. |  |
| 10. | Valdymas | Turi būti: - valdomas per vidinį tinklą (LAN). - palaikyti nuotolinį turinio valdymą ir atnaujinimą. - palaikyti centralizuotą valdymo sistemą (CMS) arba lygiavertę. - komplektuojamas su programine įranga, leidžiančia kurti, planuoti ir valdyti turinį. - turi palaikyti web aplikacijų (HTML5, JavaScript, WebGL, WebSockets) vykdymą per pilnavertę naršyklę (Chromium pagrindu arba lygiavertę). |  |
| 11. | Funkcionalumas | Įrenginys turi: - palaikyti nenutrūkstamą (24/7) veikimą. - automatiškai paleisti nustatytą turinį ar aplikaciją po įjungimo (auto-start / kiosk režimas). - palaikyti turinio planavimą (schedule) ir tinklo sinchronizavimą tarp kelių įrenginių. - palaikyti web pagrindu veikiančių aplikacijų (HTML5) vykdymą, įskaitant pilnai funkcionalų Grafana dashboard’ų atvaizdavimą. - būti pilnai suderinamas su Grafana platforma, užtikrinant visų standartinių panelių (grafikų, lentelių, tekstinių blokų) atvaizdavimą, realaus laiko duomenų atnaujinimą (auto-refresh), JavaScript pagrindu veikiančių komponentų palaikymą, darbą pilno ekrano (kiosk) režimu. - užtikrinti stabilų realaus laiko duomenų (pvz., Grafana dashboard’ų) atvaizdavimą ne mažesniu kaip 4K raiškos režimu. - būti pritaikytas videowall tipo sprendimui, kai keli ekranai (6 vnt.) sudaro vieną bendrą vaizdą, su galimybe rodyti vieną bendrą turinį per visus ekranus arba padalinti vaizdą į zonas (multi-zone layout). - palaikyti papildomo informacinio turinio atvaizdavimą (laikrodis, orų informacija, tekstiniai pranešimai, kiti web arba multimedijos elementai). - palaikyti centralizuotą turinio valdymą (per CMS sistemą arba lygiavertį sprendimą), leidžiant skirtingiems skyriams valdyti savo rodomą turinį, atnaujinti turinį nuotoliniu būdu, planuoti skirtingą turinį skirtingu laiku. - būti tinkamas naudoti tiek nuolatiniam informacijos rodymui, tiek prezentacijoms / susirinkimams. - turėti galimybę greitai perjungti rodomą turinį (pvz., į prezentacijos režimą). - palaikyti automatinį sistemos atsistatymą po elektros tiekimo sutrikimo. |  |
| 12. | Komplektacija | Turi būti: - maitinimo šaltinis. - visi būtini priedai pilnam veikimui. - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 13. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, III skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 14. | Garantiniai įsipareigojimai | Ne trumpesnė nei 36 mėn. garantija |  |

13 lentelė. Vaizdo signalo skirstytuvas – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą. |  |
| 4. | Gaminio spalva | Turi būti juodos spalvos |  |
| 5. | Gaminio tipas | Aktyvus vaizdo signalų skirstytuvas (splitter), skirtas vieno vaizdo signalo dubliavimui į ne mažiau kaip 4 ekranus vienu metu |  |
| 6. | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
| 7. | Palaikoma raiška | Ne mažiau kaip 3840 x 2160 (4K) |  |
| 8. | Vaizdo formatai | Turi palaikyti 3D, Deep Color technologijas. |  |
| 9. | Garso formatai | Turi palaikyti ne mažiau kaip LPCM, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio. |  |
| 10. | Vaizdo įvesties jungtys | Turi būti ne mažiau kaip 1 x HDMI (Type A) |  |
| 11. | Vaizdo įšvesties jungtys | Turi būti ne mažiau kaip HDMI (Type A) |  |
| 12. | Suderinamumas | Turi būti pilnai suderinamas su HDMI įrenginiais (kompiuteriais, medijos grotuvais, projektoriais, ekranais) ir palaikyti automatinį EDID duomenų perdavimą arba lygiavertę funkciją, leidžiančią optimizuoti vaizdo parametrus. |  |
| 13. | Funkcionalumas | Įrenginys turi: - vienu metu perduoti identišką vaizdo ir garso signalą į visus išėjimus. - veikti „plug-and-play“ principu (be papildomos programinės įrangos) - užtikrinti stabilų signalo paskirstymą be matomo kokybės pablogėjimo. |  |
| 14. | Kitos savybės | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - HDMI skaitmeninio vaizdo ir garso perdavimas, įskaitant HDMI funkcijas: 3D, Deep Color ir Ultra HD (4K) signalų perdavimą. - HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) turinio apsaugos standartas (ne žemesnė kaip HDCP 1.4 versija arba lygiavertė), užtikrinantis apsaugoto skaitmeninio turinio (pvz., iš kompiuterių, grotuvų ar TV priedėlių) korektišką perdavimą į visus prijungtus ekranus. |  |
| 15. | Komplektacija | Kartu su vaizdo signalų skirstytuvu turi būti pateikiama: - maitinimo šaltinis. - ne mažiau 5 x HDMI kabeliai. - kiti priedai, užtikrinantys pilną veikimą. |  |
| 16. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, III skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 17. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

14 lentelė. Vaizdo signalo keitiklis – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą. |  |
| 4. | Gaminio spalva | Turi būti juodos spalvos |  |
| 5. | Gaminio tipas | HDBaseT vaizdo signalų keitiklių (extenderių) komplektas, sudarytas iš siųstuvo (Tx) ir imtuvo (Rx), skirtas HDMI signalo perdavimui dideliais atstumais per vieną tinklo (CAT) kabelį, išlaikant signalo kokybę ir suderinamumą. |  |
| 6. | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
| 7. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840 × 2160 (4K UHD) |  |
| 8. | Kadrų kaita | Turi būti: - iki 60 Hz (su spalvų subsamplingu 4:2:0). - iki 30 Hz (su 4:4:4 spalvų formatu). |  |
| 9. | Vaizdo formatų palaikymas | turi palaikyti HDMI skaitmeninio vaizdo perdavimo standartą, įskaitant: - 3D vaizdo perdavimą . - Deep Color technologiją. - Ultra HD (4K) vaizdo formatus. - skirtingas spalvų erdves (RGB, YCbCr). |  |
| 10. | Veikimo atstumas | Ne mažiau: - 100 m (4K režimu su CAT6a kabeliu). - 70 m (4K režimu su CAT5e/6 kabeliu). - 100 m (1080p režimu). - 150 m (1080p „Long Reach“ režimu). |  |
| 11. | Siųstuvo (Tx) sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip: - 1 x HDMI (Type A). - 1 x RJ-45 (HDBaseT išėjimas). |  |
| 12. | Imtuvo (Rx) sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip: - 1 x HDMI (Type A). - 1 x RJ-45 (HDBaseT įėjimas). |  |
| 13. | Funkcionalumas | Įrenginys turi: - perduoti vaizdo ir garso signalą dideliais atstumais be matomo kokybės pablogėjimo. - palaikyti vienalaikį signalo perdavimą į kelis ekranus (1 vietinis + 2 nuotoliniai) - veikti „plug-and-play“ principu. - būti atsparus elektromagnetiniams trikdžiams (HDBaseT anti-jamming). - palaikyti maitinimo perdavimą per tinklo kabelį (PoH). |  |
| 14. | Kitos savybės | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai ir protokolai: - HDBaseT technologija. - HDMI 2.0 arba lygiavertis. - HDCP 2.2 arba lygiavertis. - CEC (Consumer Electronics Control). |  |
| 15. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, III skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 16. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

15 lentelė. Vaizdo ir garso signalų sujungimo įrenginys – 23 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą. |  |
| 4. | Gaminio spalva | Turi būti juodos spalvos |  |
| 5. | Gaminio tipas | Garso įterpimo į HDMI signalą įrenginys (audio embedder), skirtas analoginio arba skaitmeninio garso signalo įterpimui į HDMI vaizdo signalą |  |
| 6. | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
| 7. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840 × 2160 (4K UHD) |  |
| 8. | Kadrų kaita | Turi būti ne mažau kaip 60 Hz |  |
| 9. | Įvesties jungtis | Turi būti ne mažiau kaip: - 1 x HDMI (Type A) įėjimas. - 1 x analoginio garso įėjimas (3.5 mm stereo arba 2×RCA). |  |
| 10. | Išvesties jungtis | Turi būti ne mažiau kaip 1 x HDMI (Type A) išėjimas. |  |
| 11. | Garso savybės | Turi būti: - analoginio garso signalo įterpimas į HDMI signalą. - ne mažiau kaip PCM stereo. - sinchronizuotas vaizdo ir garso perdavimas. |  |
| 12. | Funkcionalumas | Įrenginys turi: - įterpti pasirinktą garso signalą į HDMI srautą. - veikti „plug-and-play“ principu. - užtikrinti stabilų veikimą be signalo kokybės pablogėjimo. |  |
| 13. | Kitos savybės | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai ir protokolai: - HDMI 2.0 arba lygiavertis standartas. - HDCP (ne žemesnė kaip 2.2 arba lygiavertė versija). |  |
| 14. | Papildomi priedai | Turi būti pateikta: - maitinimo šaltinis. - ne trumpesnis kaip 10 m analoginio garso kabelis (3.5 mm stereo arba 2×RCA), suderinamas su siūlomu įrenginiu. - ne trumpesnis kaip 10 m HDMI kabelis, palaikantis ne mažesnį kaip 18 Gbps duomenų perdavimo greitį (HDMI 2.0 arba lygiavertis), tinkamas 4K (3840×2160) 60 Hz signalui perduoti. |  |
| 15. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, III skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 16. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

16 lentelė. Valdomas tinklo komutatorius – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą. |  |
| 4. | Gaminio tipas | Valdomas (managed) tinklo komutatorius su PoE funkcija |  |
| 6. | Gaminio paskirtis | Skirtas tinklo įrenginių sujungimui ir duomenų perdavimui, su galimybe tiekti elektros energiją per Ethernet kabelį (PoE) |  |
| 7. | Sąsajos | Turi būti: - ne mažiau kaip 8 × 10/100/1000 Mbps RJ45 (Ethernet) portai. - ne mažiau kaip 2 × SFP uplink portai. |  |
| 8. | PoE parametrai | Turi būti: - ne mažiau kaip 8 × PoE+ (IEEE 802.3af/at) portai. - bendras PoE galios biudžetas: ne mažesnis kaip 50 W. - galios valdymas per portus. |  |
| 9. | Valdymas | Turi būti: - Web valdymo sąsaja. - SNMP arba lygiavertis. |  |
| 10. | Kitos savybės | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab. - IEEE 802.3af/at (PoE). - IEEE 802.1Q (VLAN). - WEB sąsaja valdymui ir stebėjimui. - Vaizdo ir garso kokybės išlaikymo mechanizmai nestabilaus kompiuterinio tinklo veikimo atveju. - Centralizuotas programinės įrangos atnaujinimas. |  |
| 11. | Našumo parametrai | Ne mažiau: - Komutavimo talpa (switching capacity) ne mažesnė kaip 20 Gbp. - Paketų apdorojimo greitis (packet forwarding rate) ne mažesnis kaip 14 Mpps. |  |
| 12. | Funkcionalumas | Įrenginys turi: - užtikrinti stabilų duomenų perdavimą. - palaikyti VLAN (802.1Q), QoS, IGMP Snooping, Link aggregation, tinklo segmentavimą (VLAN). - užtikrinti prioritetinį srautų valdymą. - būti tinkamas IP kameroms, WiFi prieigos taškams ir kt. |  |
| 13. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, III skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 14. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

17 lentelė. Motorizuotas projekcinis ekranas – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai tiekėjas užpildo parametro reikšmę arba pateikia tikslią nuorodą į pridedamą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 3. | Gamintojo kodas | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą. |  |
| 4. | Gaminio tipas | Elektrinis (motorizuotas) projekcinis ekranas, skirtas montuoti ant sienos arba lubų, su automatiniu nuleidimo/pakėlimo mechanizmu |  |
| 5. | Gaminio spalva | Turi būti pasirenkama Pirkėjo. |  |
| 6. | Matmenys | ne mažiau 5000 × 3125 mm |  |
| 7. | Kraštinių santykis | 16:10 arba lygiavertis (tinkamas pateiktam matmeniui) |  |
| 8. | Ekrano projekcinio paviršiaus savybės | Turi būti: - baltas projekcinis paviršius (matte white arba lygiavertis). - šviesos stiprinimo koeficientas (gain): ~1.0 ±0.2. - žiūrėjimo kampas ne mažesnis kaip 150–170°. - galinė pusė: neperšviečiama (black backing). - Atsparus deformacijoms ir bangavimui. - tinkamas Full HD ir 4K projekcijai. |  |
| 9. | Ekrano korpuso konstrukcija | Turi būti: - aliuminio arba plieno korpusas. - „tab-tension“ arba lygiavertė ekrano įtempimo sistema. |  |
| 10. | Valdymas | Turi būti: - valdoma sieniniu valdikliu (UP/DOWN/STOP). - nuotolinio valdymo pultu (IR arba RF). - Integruotas, sklandaus paleidimo ir stabdymo elektrinis variklis su apsauga nuo perkrovos. |  |
| 11. | Funkcionalumas | Ekranas turi: - tolygiai išsivynioti be deformacijų. - išlaikyti lygų projekcinį paviršių. - būti tinkamas intensyviam naudojimui. |  |
| 12. | Montavimas | Tiekėjas turi: - pristatyti, sumontuoti ir pilnai įrengti projekcinį ekraną Užsakovo patalpose. - pateikti visus reikalingus tvirtinimo elementus ir konstrukcijas. - užtikrinti saugų ir patikimą didelio formato ekrano montavimą. - demontuoti esamą Užsakovo projektorių ir permontuoti jį į naują vietą, užtikrinant tinkamą projekcijos geometriją pagal siūlomo ekrano matmenis (5000 × 3125 mm). - atlikti visus būtinus reguliavimo darbus: projekcijos atstumo parinkimą, vaizdo centravimą, fokusavimą, vaizdo išlyginimą. - pritaikyti arba pakoreguoti projektoriaus tvirtinimo vietą (lubinį laikiklį ar kitą konstrukciją), o esant poreikiui, prailginti arba pertvarkyti vaizdo (HDMI ar kt.) ir maitinimo kabelius. - užtikrinti, kad visi sujungimai būtų saugūs, estetiški ir tinkami eksploatacijai. Visos montavimui skirtos medžiagos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II, III skyriuose arba turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 14. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

18 lentelė. Įrangos paskirstymas – pristatymo, montavimo vietos ir kiekiai.

| Eil. Nr. | Įrangos įrengimo vieta | Atsakingas asmuo | Vaizdo konferencijų įrenginys. 1 lentelė | Vaizdo konferencijų įrenginys su integruota kamera. 2 lentelė | Vaizdo kamera tipas - A. 3 lentelė | Vaizdo konferencijos įrenginių valdymo pultas su lietimui jautriu ekranu. 4 lentelė | Skaitmeninis stalinis mikrofonas. 5 lentelė | Skaitmeninis lubinis mikrofonas. 6 lentelė | Salės rezervavimo įrenginys. 7 lentelė | Profesionalus 75“ ekranas. 8 lentelė | Bevielių mikrofonų rinkinys. 9 lentelė | Profesionalus 55“ekranas. 10 lentelė | Ekranas posėdžių salei. 11 lentelė | Skaitmeninio turinio grotuvas. 12 lentelė | Vaizdo signalo skirstytuvas. 13 lentelė | Vaizdo signalo keitiklis. 14 lentelė | Vaizdo ir garso signalų sujungimo įrenginys. 15 lentelė | Valdomas tinklo komutatorius. 16 lentelė | Motorizuotas projekcinis ekranas. 17 lentelė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius; Direktoriaus 201 kab. | Aurimas Budnikas tel.: +37065578107 aurimas.budnikas@sodra.lt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius; Salė 202 kab. | Aurimas Budnikas tel.: +37065578107 aurimas.budnikas@sodra.lt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3. | Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius; Salė 231 kab. | Aurimas Budnikas tel.: +37065578107 aurimas.budnikas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 4. | Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius; Salė 225 kab. | Aurimas Budnikas tel.: +37065578107 aurimas.budnikas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 5. | Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius; Salė 206 kab. | Aurimas Budnikas tel.: +37065578107 aurimas.budnikas@sodra.lt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6. | Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius; Salė 337 kab. | Aurimas Budnikas tel.: +37065578107 aurimas.budnikas@sodra.lt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius; Salė 326 kab. | Aurimas Budnikas tel.: +37065578107 aurimas.budnikas@sodra.lt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8. | Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius; 2a. koridorius | Aurimas Budnikas tel.: +37065578107 aurimas.budnikas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |
| 9. | Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius; Direktoriaus kab. | Boris Budnikov tel.Nr. +37062087767 boris.budnikov@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 10. | Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius; Salė 207A kab. | Boris Budnikov tel.Nr. +37062087767 boris.budnikov@sodra.lt | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |
| 11. | Vilniaus g. 53, LT-17116 Šalčininkai, Salė | Boris Budnikov tel.Nr. +37062087767 boris.budnikov@sodra.lt |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | A. Mickevičiaus g.42, LT-44240 Kaunas, Direktoriaus kab. | Gaudentas Mikėnas tel. Nr. +37061142553 gaudentas.mikenas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13. | A. Mickevičiaus g.42, LT-44240 Kaunas, Salė 301A kab. | Gaudentas Mikėnas tel. Nr. +37061142553 gaudentas.mikenas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14. | A. Mickevičiaus g.42, LT-44240 Kaunas, salė 507A kab. | Gaudentas Mikėnas tel. Nr. +37061142553 gaudentas.mikenas@sodra.lt |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15. | A. Mickevičiaus g.42, LT-44240 Kaunas, Salė 2 a. | Gaudentas Mikėnas tel. Nr. +37061142553 gaudentas.mikenas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 16. | A. Mickevičiaus g.42, LT-44240 Kaunas, salė 3 a. | Gaudentas Mikėnas tel. Nr. +37061142553 gaudentas.mikenas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 17. | A. Mickevičiaus g.42, LT-44240 Kaunas, salė 4 a. | Gaudentas Mikėnas tel. Nr. +37061142553 gaudentas.mikenas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 18. | Knypavos Rinkos aikštė 1, LT-57260, Kėdainiai, Salė 3 a. | Gaudentas Mikėnas tel. Nr. +37061142553 gaudentas.mikenas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kauno g. 20, LT-55177 Jonava, 1-12 kab. | Gaudentas Mikėnas tel. Nr. +37061142553 gaudentas.mikenas@sodra.lt |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Jotvingių g. 10-2, LT-62116 Alytus, salė 4 a. | Gaudentas Mikėnas tel. Nr. +37061142553 gaudentas.mikenas@sodra.lt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | A. Valaičio g. 2-1, LT-68176 Marijampolė, Salė 3 a. | Gaudentas Mikėnas tel. Nr. +37061142553 gaudentas.mikenas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Vilniaus g. 19, LT-67106 Lazdijai, Salė | Gaudentas Mikėnas tel. Nr. +37061142553 gaudentas.mikenas@sodra.lt |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Smiltelės g. 12A, LT-95193 Klaipėda, Direktoriaus kab. | Arvydas Jurgelevičius tel.Nr. +37065081233 arvydas.jurgelevicius@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 24. | Smiltelės g. 12A, LT-95193 Klaipėda, Salė 403 kab. | Arvydas Jurgelevičius tel.Nr. +37065081233 arvydas.jurgelevicius@sodra.lt |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 25. | Smiltelės g. 12A, LT-95193 Klaipėda, Salė 411 kab. | Arvydas Jurgelevičius tel.Nr. +37065081233 arvydas.jurgelevicius@sodra.lt |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 26. | Taikos pr. 28, LT-91220 Klaipėda, Salė patalpa Nr. 6-11 | Arvydas Jurgelevičius tel.Nr. +37065081233 arvydas.jurgelevicius@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 27. | Vasario 16-osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai, Salė 227 kab. | Arvydas Jurgelevičius tel.Nr. +37065081233 arvydas.jurgelevicius@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Prezidento g. 42, LT-72253 Tauragė, Salė 303 kab. | Arvydas Jurgelevičius tel.Nr. +37065081233 arvydas.jurgelevicius@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Kovo 11-osios g. 17, LT-75135 Šilalė, Salė 323 kab. | Arvydas Jurgelevičius tel.Nr. +37065081233 arvydas.jurgelevicius@sodra.lt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Savanorių g. 25, LT-97111 Kretinga, Salė | Arvydas Jurgelevičius tel.Nr. +37065081233 arvydas.jurgelevicius@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Maironio g. 8, LT-60169 Raseiniai, Salė 417 kab. | Arvydas Jurgelevičius tel.Nr. +37065081233 arvydas.jurgelevicius@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | S. Dariaus ir S. Girėno g. 98-5, LT-74187 Jurbarkas, Salė 338 kab. | Arvydas Jurgelevičius tel.Nr. +37065081233 arvydas.jurgelevicius@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys, 2-156 kab. | Ričardas Šilas tel.Nr. +37062070178 ricardas.silas@sodra.lt |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 34. | Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys, 3-289 kab. | Ričardas Šilas tel.Nr. +37062070178 ricardas.silas@sodra.lt |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 35. | Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys, 3-247 kab. | Ričardas Šilas tel.Nr. +37062070178 ricardas.silas@sodra.lt |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 36. | Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys, 3-258 kab. | Ričardas Šilas tel.Nr. +37062070178 ricardas.silas@sodra.lt |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 37. | Vytauto Didžiojo g. 88, LT-86142 Kelmė, Salė 216 kab. | Ričardas Šilas tel.Nr. +37062070178 ricardas.silas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Vilniaus g. 30, LT-83182 Pakruojis, Salė 211 kab. | Ričardas Šilas tel.Nr. +37062070178 ricardas.silas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | S. Dariaus ir S. Girėno g. 32, LT-82138 Radviliškis, Salė | Ričardas Šilas tel.Nr. +37062070178 ricardas.silas@sodra.lt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Inturkės g. 6, Molėtai LT-33141 Molėtai, 104 kab. | Ričardas Šilas tel.Nr. +37062070178 ricardas.silas@sodra.lt |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Laisvės g. 62, LT-30117 Ignalina, Salė | Ričardas Šilas tel.Nr. +37062070178 ricardas.silas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Vilniaus g. 6, LT-18123 Švenčionys, Salė | Ričardas Šilas tel.Nr. +37062070178 ricardas.silas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Aušros g. 45, LT-28193 Utena, Salė 10 kab. | Ričardas Šilas tel.Nr. +37062070178 ricardas.silas@sodra.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Klaipėdos g. 7b, LT-20130 Ukmergė, Salė | Ričardas Šilas tel.Nr. +37062070178 ricardas.silas@sodra.lt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Nepriklausomybės a. 15, LT-42119 Rokiškis, Salė | Ričardas Šilas tel.Nr. +37062070178 ricardas.silas@sodra.lt |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reikalaujamas kiekis: |  |  | 1 | 7 | 2 | 7 | 22 | 3 | 12 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 |
| Kaina, viso be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaina, viso su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19 lentelė. Sprendimo įrangos, kuriai galioja garantija sąrašas

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos kiekis vnt. | Garantija galioja iki |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vaizdo konferencijų įrenginys Cisco Codec EQ unit, CS-CODEC-EQ-K9+ | 4 | 2028-09-30 |
|  | Vaizdo konferencijų įrenginys su integruota kamera Cisco Room Bar Pro, CS-BARPRO-C-K9 | 33 | 2028-09-30 |
|  | A tipo vaizdo kamera Cisco Pan-Tilt-Zoom 4K 20x Camera, CS-CAM-PTZ4K+ | 6 | 2028-09-30 |
|  | B tipo vaizdo kamera Cisco Quad Camera, CS-QUADCAM2-C+ | 2 | 2028-09-30 |
|  | Skaitmeninis stalinis mikrofonas Cisco Table Microphone Pro, CS-MIC-ARRAY-T-C | 41 | 2028-09-30 |
|  | Vaizdo konferencijos įrenginių valdymo pultas su lietimui jautriu ekranu Cisco Room Navigator-Table Stand, CS-T10-TS-L | 37 | 2028-09-30 |
|  | Profesionalus 98“ ekranas Samsung 98" UHD Signage QM98C | 2 | 2028-09-30 |
|  | Profesionalus 75“ ekranas Samsung QMC Series 75" Commercial Display, QM75C | 29 | 2028-09-30 |
|  | Bevielių mikrofonų rinkinys Catchbox Plus system, Hub DSP receiver, 1 Cube, 1 Clip | 5 | 2027-09-30 |
|  | Salės rezervavimo įrenginys Humly Room Display, HUM1001 | 5 | 2027-09-30 |
|  | Tinklo komutatorius Cisco Catalyst 1200 Series | 2 | 2028-09-30 |
|  | Profesionalus 75“ ekranas Samsung QB75B Series 75" | 6 | 2028-11-24 |
|  | Interaktyvus monitorius Samsung WM65B | 1 | 2028-11-24 |
|  | Vaizdo konferencijų įrenginys su integruota kamera Aver VB342PRO | 3 | 2028-11-24 |
|  | Vaizdo projektorius Epson EB-PU1008W +ELPLM10 | 2 | 2028-11-24 |
|  | Vaizdo projektorius Epson EB-PU1006W +ELPLM08 | 2 | 2028-11-24 |
|  | Projekcinis ekanas Adeo RUGBY PRO B05 vision White+AROL0004+AROL0008 | 2 | 2028-11-24 |
|  | vaizdo signalo prailginimo (extender) rinkinys Kramer PT-871/2XR-kit | 2 | 2028-11-24 |
|  | VGA signalo siųstuvas per tinklo kabelį Kramer PT-110xl | 2 | 2028-11-24 |
|  | VGA signalo imtuvas per tinklo kabelį Kramer PT-120xl | 2 | 2028-11-24 |

20 lentelė. Negarantinės Sprendimo įrangos sąrašas

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos kiekis* vnt. | Lygiavertės įrangos kaina* vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vaizdo projektorius Panasonic PT-EZ590E | 1 |  |
|  | Vaizdo projektorius Panasonic PT-VW535NEJ | 1 |  |
|  | Pasijungimo rozečių blokas/keitiklis/siųstuvas Extron DTP T EU232 | 1 |  |
|  | Pasijungimo rozečių blokas/keitiklis/siųstuvas Extron XTP T EU202 | 1 |  |
|  | Garso matrica Work Digiline MX | 1 |  |
|  | Garso stiprintuvas Apart REVA MP2060T | 1 |  |
|  | Garso stiprintuvas Work PA 60/2 Two series | 1 |  |
|  | Garsiakalbiai Apart CM20T | 12 |  |
|  | Vaizdo signalo šakotuvas CYP Europe EL-5400 | 2 |  |
|  | Vaizdo signalo šakotuvas CYP Europe PU-514L-RX | 3 |  |
|  | Vaizdo signalo keitiklis CYP Europe QU-14S-4K | 2 |  |
|  | 55“ ekranas Samsung UE55KU6072U | 2 |  |
|  | 40“ ekranas Samsung HG40ED670 | 2 |  |
|  | 22“ ekranas Samsung DB22D | 2 |  |
|  | Garso stiprintuvas-mikšeris AMC MMA 240 | 1 |  |
|  | Garso stiprintuvas Philips PLENA LBB 1903/00 | 1 |  |

*Į kainą turi būti įtraukta įrangos diegimo/keitimo darbų kaina.

Pastaba. Šis reikalavimas taikomas tik šiai (20) lentelei. Į „Lygiavertės įrangos kainą“ turi būti įtraukta įrangos diegimo / keitimo darbų kaina.

__________________