Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas / Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188764867), Laisvės al. 96, 44251 Kaunas (toliau – Pirkėjas).

2. Pirkimo objektas – dirbtinė futbolo danga, atitinkanti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – Prekės), įskaitant Prekių pristatymą, įrengimą Jovarų g. 4, Kaune, esamos dangos demontavimą, smėlio ir granulių surinkimą ir pakartotinį panaudojimą, linijų įklijavimą, futbolo aikštės FIFA Quality Pro sertifikavimą.

3. Bendrieji reikalavimai perkamoms Prekėms ir jų įrengimui

3.1. Į Prekių įkainius (be PVM) turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant Prekių pristatymą, įrengimą Jovarų g. 4, Kaune, esamos dangos demontavimą, smėlio ir gumos granulių surinkimą ir pakartotinį panaudojimą, linijų įklijavimą, futbolo aikštės FIFA Quality Pro sertifikavimą, techninės dokumentacijos pateikimo, garantinės priežiūros ir visas kitas išlaidas, reikalingas tinkamam Sutarties įgyvendinimui. Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties 2 priede nurodytus Prekių įkainius (be PVM) ir Prekėms taikomą PVM (jei taikomas). Jei kurios nors išlaidos ar mokesčiai nėra įvertinti, laikoma, kad tokias išlaidas ar mokesčius Tiekėjas padengia savo lėšomis pats.

3.2. Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pristatyti, įrengti (įskaitant esamos dangos demontavimą, smėlio ir granulių surinkimą ir pakartotinį panaudojimą, linijų įklijavimą) Prekes adresu: Jovarų g. 4, Kaunas, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos. Jei Prekės negali būti pristatytos per nurodytą 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių ir Tiekėjas raštu pateikia tai pagrindžiančius įrodymus, šis terminas rašytiniu abiejų Šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip dar 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kaip nurodyta Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.2 punkte. Preliminariai planuojama pateikti 1 (vieną) užsakymą.

3.3. Prekės turi būti naujos, kokybiškos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus reikalavimus.

3.4. Preliminarus Prekių kiekis – 7488 m2.

3.5. Reikalavimai Prekių įrengimui:

3.5.1. Tiekėjas esamą dangą privalo demontuoti jos nepažeidžiant, kad būtų galima ją pritaikyti vėlesniam panaudojimui. Sena sintetinė danga nuimama rulonais per visą stadiono plotį. Demontuotą dangą Tiekėjas privalo savo jėgomis ir lėšomis sukrauti Pirkėjo nurodytoje vietoje Jovarų g. 4, Kaune, ir apsaugoti ją nuo išorės poveikio (suvynioti į rulonus, uždengti plėvele).

3.5.2. Nuimant esamą dangą, joje esantis užpildas (gumos granulės ir smėlis) turi būti atskiriamas, t. y. užpildas išpurtomas ir surenkamas pakartotiniam panaudojimui. Išpurtytoje dangoje užpildo turi likti ne daugiau 3 proc. užpildo. Išpurtymas vykdomas seną dangą apverčiant plaukeliais žemyn.

3.5.3. Naują dirbtinę futbolo dangą Tiekėjas turi pakloti ant esamo elastinio sluoksnio. Pirkėjas iki dangos (jos sujungimų) klijavimo turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti naudojamą klijų technologinius aprašymus ir pavadinimus.

3.5.4. Naujos futbolo dangos užpildui Tiekėjas privalo panaudoti surinktas gumos granules ir smėlį.

3.5.5. Užpildų specifikacijos ir reikalavimai jų užpylimui:

3.5.5.1.  Stabilizuojantis užpildas: silicio smėlis, frakcijos 0,2-1 mm, min 80 % apvalios formos.

3.5.5.2. Stabilizuojančio užpildo kiekis: apie 22 kg/m2.

3.5.5.3. Eksploatacinis užpildas: EPDM gumos granulės, frakcija 0,8-3 mm, skirtos sintetinės dangos žolės užpildui.

3.5.5.4. Eksploatacinio užpildo kiekis: 7-8 kg/m2 (užpildo sluoksnis turi būti toks, kad neužpildyta liktų 15 mm (± 2 mm paklaida) gamintojo deklaruojamo pluošto aukščio).

3.5.6. Tiekėjas, įrengęs naują dirbtinę dangą, privalo įklijuoti futbolo aikščių linijas, kurių plotis 12 cm (prieš įklijuojant linijas, jų tikslios vietos suderinamos su Pirkėju).

3.5.7. Tiekėjas turi užtikrinti, kad po naujos dangos įrengimo futbolo aikštei būtų suteiktas FIFA Quality Pro sertifikatas.

3.6. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui visą būtiną techninę dokumentaciją (Prekių naudojimosi ir priežiūros instrukcijas (jei tokios yra), sertifikatus (jei tokie yra), techninius pasus (jei tokie yra), garantinio aptarnavimo sąlygas lietuvių kalba).

3.7. Tiekėjas, montuodamas Prekes, turi laikytis saugos darbo, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

3.8. Tiekėjas pristatęs Prekes, jas įrengęs, turi sutvarkyti Prekių pristatymo vietą, išvežti Prekių įrengimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įskaičiuotas visų rūšių pakuočių išvežimas.

3.9. Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo jų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Pastaba. Rekomenduojama prieš teikiant pasiūlymą tiekėjams apžiūrėti Prekių pristatymo ir įrengimo vietą ir įsivertinti esamą situaciją (būklę). Kontaktinis asmuo Prekių pristatymo ir įrengimo vietos apžiūrai: Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Giedrius Makauskas, tel. +370 37 733449, el. paštas: giedrius.makauskas@kaunas.lt.

4. Techniniai reikalavimai Prekėms

Būtina užpildyti 1 lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos Prekės gamintoją, Prekės ženklą (jeigu yra), modelį, modifikaciją (jeigu yra), Prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos Prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos ir (ar) katalogų, ir (ar) bukletų kopijos, ir (ar) atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) Prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.), sertifikatas/gamintojo atitikties deklaracija/techninis duomenų lapas (jei dėl Prekės atitikties nurodytam standartui teikiama gamintojo atitikties deklaracija ar techninis duomenų lapas, dokumentas turi būti pasirašytas gamintojo ar jo įgalioto asmens) (lietuvių arba anglų kalba). Tiekėjas techninės specifikacijos 1 lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas Prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekės  gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.

Pasiūlymai, kuriuose siūloma Prekė neatitiks techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Prekės aprašymas (siūlomos Prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos Prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sintetinė futbolo danga (preliminarus kiekis – 7488 m2) | Gamintojas (nurodyti): ........................... Prekės ženklas (nurodyti, jeigu yra): ........ Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .......... | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1. | Reikalavimai dangai: |  |  |
| 1.1.1. | Dangos tipas: dvispalvis monofilamentinis plaukas arba jam lygiavertis | 1.1.2. Įrašyti medžiagą: ............ Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.2. | Plaušo siūlai: ne mažiau nei 16000/6Dtex | 1.1.3. Įrašyti siūlų rodmenį: ......../6Dtex Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.3. | Plaušo aukštis: ne mažiau kaip 42 mm, bet ne daugiau kaip 53 mm | 1.1.4. Įrašyti aukštį:............mm Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.4. | Plaušo masė: ne mažiau kaip 1110 g/m2 | 1.1.5. Įrašyti masę:............ g/m2 Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.6. | Plaušo storis: ne mažiau kaip 480 mikronai | 1.1.6. Įrašyti storį:............ mikronų Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.5. | Plaušo plotis: ne mažiau kaip 1,04 mm | 1.1.7. Įrašyti plotį:............ mm Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.6. | Dygsnių skaičius 10 cm ilgyje: ne mažiau kaip 135 vnt. | 1.1.8. Įrašyti skaičių:............ vnt. Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.7. | Plaušelių skaičius: ne mažiau kaip 110690 vnt./m2 | 1.1.9. Įrašyti skaičių:............ vnt./m2 Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.8. | Plauko spalva: dviejų spalvų žalia | 1.1.10. Atitinka (įrašyti taip/ne): ............ Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.9. | Linijos spalva: balta. | 1.1.11. Atitinka (įrašyti taip/ne): ............ Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.10. | Pirminis pagrindas: daugiasluoksnis tarpusavyje persipynęs audinys, 100% polietilenas, atsparus UV spinduliams | 1.1.12. Atitinka (įrašyti taip/ne): ............ Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.11. | Antrinis pagrindas: Lateksas ne mažiau nei 1000 g/m2 | 1.1.13. Atitinka (įrašyti taip/ne): ............ Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.12. | Kilimo masė: ne mažiau kaip 2596 g/m2 | 1.1.14. Klimo masė:............ g/m2 Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.13. | Sertifikatai: danga turi turėti FIFA Quality Pro sertifikatą. | 1.1.19. Atitinka (įrašyti taip/ne): ............ Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.14. | Standartai: danga turi atitikti standartą LST EN 15330-1 | 1.1.20. Atitinka (įrašyti taip/ne): ............ Pateikti patvirtinantį dokumentą (sertifikatą / gamintojo atitikties deklaraciją / techninį duomenų lapą). | ...................................... (įrašyti) |

5. Prekių garantinis terminas

Prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

Taip pat tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį Prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju, būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę, ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus (jeigu tiekėjas yra pats siūlomų Prekių gamintojas, papildomą garantinį terminą patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia, turi būti tik užpildytas lentelės 3 stulpelis) bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad Prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus Prekių trūkumams, Prekių trūkumai  bus pašalinti arba Prekės bus pakeistos tinkamos kokybės Prekėmis.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomos garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | ............................. (įrašyti) |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus pristatytos ir įrengtos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

_________________________________________________                      ___________________                                _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)*                                     (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)

*Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui atstovauti tiekėjui.