konteinerių nuomos  įrengimo ir aptarnavimo

paslaugos techninė specifikacija

Rukla

- Pirkimo objekto paskirtis:

Konteinerių nuomos sutartis, nuomos laikotarpis 12 mėn.

- BVPŽ kodas: 34221000-2

- Privalomieji reikalavimai:

Konteinerinių nuomos paslauga:

- BENDROJI INFORMACIJA

Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) Pirmosios Divizijos vadovybė (toliau – 1DIVV) numato įsigyti:

      - Biuro konteineriai (tušti)-4 vnt.

      - Biuro konteineriai (4 vietų)- nuo 10 iki 35 vnt. (pagal poreikį)

      - Sujungti biuro konteineriai (klasė iš keturių vnt.) - 1 kompl.

Bendra sutarties trukmė ne ilgesnė nei 12 mėnesių.

- EKSPLOATACIJOS YPATUMAI

Konteinerinių (toliau – konteineriai) nuoma (su priežiūros darbais arba be priežiūros darbų) atliekama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje Užsakovo (toliau –Nuomininko) nurodytais kiekiais ir laikotarpiais (terminais).

- REIKALAVIMAI KONTEINERIŲ NUOMAI SU PRIEŽIŪROS DARBAIS

- Lietuvos kariuomenė (toliau – Nuomininkas) neįsipareigoja užsakyti visų šiame dokumente nurodytų paslaugų.

- Paslaugos teikėjas (toliau – Teikėjas), atlikdamas konteinerių įrengimo ir demontavimo darbus, privalo laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 pakeitimu.

- Trūkumų šalinimo metu Teikėjas turi užtikrinti nepertraukiamą infrastruktūros funkcionavimą. Teikėjas, gavęs informaciją (raštų, el. laišku, telefonu) apie gedimus iš Nuomininko (arba pastebėjus savarankiškai), nedelsiant privalo pašalinti Stovyklos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros tiekimo bei kitus gedimus. Techniniai gedimai šalinami ne vėliau kaip per 2 val. nuo pranešimo gavimo, fiziniai gedimai šalinami ne vėliau kaip per 72 val. nuo pranešimo gavimo. Visus gedimus paslaugos Teikėjas šalina savo lėšomis.

- Teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos kariuomenės padalinio, kuriame teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

- Teikėjas visą nuomos laikotarpį atsako už konteineriuose sumontuotos įrangos ir įrengimų techninę priežiūrą. Techninė priežiūra turi būti teikiama Teikėjo lėšomis ir priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t. t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu.

- Visi konteineriai, įranga, turi būti techniškai tvarkingi ir be defektų.

- Konteinerių, medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre. Konteinerių viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos.

- Visi konteineriai, įranga, Teikėjo lėšomis ir priemonėmis turi būti atgabenti, pastatyti, sumontuoti, paruošti eksploatacijai, sujungti į bendrą elektros tinklą  Nuomininko nurodytoje teritorijoje. Pasibaigus konteinerių nuomos laikotarpiui arba nutraukus sutartį Teikėjas savo lėšomis ir priemonėmis turi išmontuoti ir išvežti konteinerius, įrangą, medžiagas bei perduoti tvarkingą teritoriją Nuomininkui.

- Konteinerių išdėstymas turi būti suderintas su nuomininku. Konteinerių išdėstymo pakeitimai galimi suderinus su Nuomininku.

- Stovyklai turi būti naudojami konteineriai, kurių išoriniai matmenys su leistinais nuokrypiais turi atitikti ISO 668 standarto reikalavimus nemažesni kaip (ilgis – 6058 mm, plotis – 2438 mm, aukštis – 2591 mm), konteinerio bendras plotas – ne mažesnis kaip 12 m2 . Montuojant konteinerių blokus, koridoriams / sujungimams skirti konteineriai gali būti kitų ilgių (pvz. 5000, 7000 mm ir pan.).

- Konteinerių sienos, grindys ir lubos/stogas turi būti apšiltinti termoizoliacine medžiaga, sienų šilumos pralaidumas turi būti ne didesnis kaip 0.5 W/m2K, grindų - ne didesnis kaip 0.45 W/m2K, stogo - ne didesnis kaip 0.34 W/m2K, langų - ne didesnis kaip 1.4 W/m2K.

- Konteineriuose turi būti sumontuoti šildymo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C (±2° C) temperatūrą šaltuoju metu laiku. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo ir apsinuodijimo pavojaus, patogūs valyti. Visi šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami.

- Konteinerių el. skydeliuose automatiniai jungikliai (naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui, bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių) turi atitikti saugomų elektros grandinių arba imtuvų funkcinę paskirtį. Automatiniai jungikliai turi būti montuojami atskiroms elektros grandinėms (pvz. bendros paskirties el. rozetėms - 16 A, kompiuterinėms rozetėms - 10 A, apšvietimui - 10 A, išorinis. kond. blokas – 16 A, vidinis kond. blokas - 10 A). Turi būti įrengta viršįtampių apsauga skirta apsaugoti įvairius elektros įrenginius nuo įtampos svyravimų (kai konteineriai užmaitinti nuo generatorių).

- Apšvietimas turi atitikti higienos normą HN 98:2014.

- Visų konteinerių langai turi būti varstomi (trijų padėčių), su tinkleliu nuo vabzdžių, turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių (žaliuzės, arba roletai).

- Konteineriai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“ aprašytus minimalius reikalavimus.

- Konteineriuose (Darbo (administracinė) patalpa (keturių darbo vietų), mokymo klasės patalpa  turi būti sumontuoti stacionarūs (įmontuota į konteinerį, o ne mobili įranga) kondicionavimo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C (±2° C) temperatūrą šiltuoju metų laiku. Visi kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami.

- Konteineriuose (Darbo (administracinė) patalpa (keturių darbo vietų), mokymo klasės patalpa, darbo (administracinė) patalpa turi būti sumontuoti stacionarūs (įmontuota į konteinerį, o ne mobili įranga) radiatoriai. Radiatoriai turi būti reguliuojami.

- Kiekvienoje patalpoje, konteineryje turi būti įrengti įspėjimo apie gaisrą/dūmus priemonės (dūmų detektoriai).

- Kiekvienoje patalpoje, konteineryje ( viduje) turi būti gesintuvai su galiojančia patikra.

- Kiekvienų patalpų, konteinerių durys, angarų vartai turi būti rakinami, užsakovui turi būti perduotos ne mažiau kaip po 3 raktus nuo kiekvienų durų;

- Konteinerio grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai valoma danga (gali būti iš vinilo medžiagos).

- Konteineriuose turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų konteinerių vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą. Visi įrenginiai, Konteineriuose prijungti inžineriniai tinklai turi būti pritaikyti funkcionuoti ir atitikti minimalius higienos reikalavimus, eksploatuojant lauko sąlygomis.

- Konteineriai ir įranga turi būti sujungti į bendrą el. tinklą, turi turėti galimybę veikti nuo mobilių generatorių ir elektros tinklų.

- Kiekvieno konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas ir įžeminimo jungtis.

- Konteineriai ir įranga turi būti prijungti prie įžeminimo. Konteinerių varža turi būti ne didesnė kaip (arba lygu) 10 Ω. Teikėjas turi būti pateikti konteinerių Nuomininkui varžos matavimų patvirtinančius sertifikatus.

- Prieš užsakant konteinerius Nuomininkas turi patikslinti reikiamų konteinerių kiekį ir pastatymo laiką .

- Teikėjas Nuomininkui konteineriuose turi suteikti leidimą ir galimybę įrengti/sumontuoti vaizdo stebėjimo ir apsaugos įranga (vaizdo kameros, elektroninės įrangos kontrolės) ir leidimą įdiegti elektroninė įleidimo sistemą.

- Specialios paskirties konteineriuose Teikėjas Nuomininkui turi suteikti leidimą ir galimybę įrengti/ sumontuoti elektroninės įeigos sistemą.

- Konteineriai (keturių darbo vietų), užsakomi pagal poreikį ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų.

|  | Darbo (administracinė) patalpa | vnt. | 4 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (kuopos blokai, štabas): - patalpa iš 1 konteinerio; - ne mažiau kaip 1 išėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio išorę); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 3 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - radiatorius 1 vnt.; - patalpoje turi būti 9 kg. angliarūgštinis gesintuvas 1 vnt.; - dūmų detektorius 1 vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo (administracinė) patalpa (keturių darbo vietų) | vnt. | Nuo 10 iki 35 (pagal poreikį) | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (kuopos blokai, štabas): - patalpa iš 1 konteinerio; - ne mažiau kaip 1 išėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio išorę); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 3 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 3 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (kiekvienai darbo vietai turi būti numatyti 3 kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (UTP)); - patalpoje turi būti 2 stalai 150X80 cm. , 4 biuro kėdės su ratukais; - radiatorius 1 vnt.; - patalpoje turi būti 6 kg. miltelinis gesintuvas 1 vnt.; - šildytuvas/kondicionierius 1 vnt.; - dūmų detektorius 1 vnt.; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). 150X80 cm. Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Mokymo klasės patalpa | kompl. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (štabas, kuopos blokai): - patalpa iš 4 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 išėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 15 langų; - ne mažiau kaip 6 įžemintų elektros kištukinių lizdų; - ne mažiau kaip 7 vnt. kompiuterinio tinklo lizdų RJ45; - 1 mokymo klasės patalpoje turi būti 11 stalų 150X80 cm., ir 21 kėdė; - radiatoriai 4 vnt.; - šildytuvai/kondicionieriai 2 vnt.; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l); - patalpoje turi būti 6 kg. miltelinis gesintuvas 2 vnt. - dūmų detektorius 1vnt.; Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). 150X80 cm. Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Mokymo klasės schema pridedama. Nr. 1. |