- BENDRA INFORMACIJA APIE ĮRENGTĄ VILNIAUS REGIONINĮ KARJEROS CENTRĄ

- Užimtumo tarnybos patalpose adresu Asanavičiūtės 23, Vilniuje 2024 m. įrengta Regioninio Karjeros centro edukacinė erdvė. Ją sudaro 4 funkcinės erdvės:

  - Beribių galimybių kambarys

  - Darbo su mokytoju erdvė;

  - Individualaus darbo kabinos;

  - Individualios konsultacijos erdvė

pav. Regioninio karjeros centro Vilniaus filialo funkcinės erdvės

2. BERIBIŲ GALIMYBIŲ KAMBARYS

Interjeriniai sprendimai

Grindys dėl akustikos ir estetikos suvaldymo padengtos kiliminės dangos sluoksniu, atkartojančiu “Armstrong” tipo lubų tinklo sluoksnį.

Visuose stoglangiuose įrengtos šviesą blokuojantys roletai su nuotoliniu valdymu iš konsultanto planšetės. Esamų pakabinamų karkasinių lubų karkasas papildytas profiliu  su ištisine šviečiančia RGB LED juosta, kurios kanalų ryškumo ir spalvos valdymas sujungtas su konsultanto scenarijų ir šviesų valdymu.

Įrengti integruoti šviečiantys suolai, kurių šviesos spalva kinta pagal konsultanto pasirinktą interaktyvų turinį, kambario režimus.

Veidrodinė erdvė

Sienos padengtos dalinai veidrodiniais paviršiais, pasvirusiais 2 laipsnių kampu. Už jų sumontuoti ekranai ir kita kambario funkcionalumui bei dizainui reikalinga įranga.

Veidrodinėse sienose apart atspindžio, aiškiai matosi tik tai, kas rodoma monitoriuose, visa kita (įranga, kabeliai, karkasai, tvirtinimo elementai) paslėpti veidrodžio karkase ir nesimato.

Sienos įrengtos taip, kad išjungus visą integruotą įrangą, perimetru lieka tik veidrodinis paviršius be atsikišusių elementų. Išimtys - integruoti suolai.

Esami erdvės komponentai

Beribių Galimybių kambarys suskirstytas į šiuos komponentus:

- Veidrodinė siena A

- Veidrodinė siena B

- Veidrodinė siena C

- Veidrodinė siena D

- Lubos

- Grindys

Erdvės objektų ir įrangos žiniaraštis

| Eil. nr. | Pavadinimas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veidrodinė siena A |  |  |
| 2 | Stiklinė siena | 1 | - |
| 3 | Pagrindinis rėmas | 1 | - |
| 4 | Monitorius A tipo | 8 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 5 | Monitoriaus laikiklis A tipo | 8 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 6 | Kompiuteris A tipo | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 7 | Programinė įranga A | 1 | žr. programinės įrangos specifikaciją |
| 8 | Kompiuteris D tipo | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 9 | Programinė įranga E | 1 | žr. programinės įrangos specifikaciją |
| 10 | Atsilenkiantis staliukas | 1 |  |
| 11 | Nuleidžiamos sūpynės | 4 | Žr. Specifikaciją sūpynių |
| 12 | Įgarsinimo sistema A tipo | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją, garsiakalbiai montuojami lubose |
| 13 | Kompiuteris B tipo | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 14 | Programinė įranga C tipo | 1 | žr.programinės įrangos specifikaciją |
| 15 | Atsakymų surinkimo sistema | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 16 | WIFI prieigos taškas | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją. |
| 17 | Veidrodinė siena B |  |  |
| 18 | Stiklinė siena | 1 | - |
| 19 | Pagrindinis rėmas | 1 | - |
| 20 | Monitorius A tipo | 3 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 21 | Monitoriaus laikiklis A tipo | 3 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 22 | Kompiuteris A tipo | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 23 | Rato valdymo pultas | 1 | išlendantis iš sienos |
| 24 | Programinė įranga B tipo | 1 | žr.programinės įrangos specifikaciją |
| 25 | Įgarsinimo sistema B tipo | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 26 | Veidrodinė siena C |  |  |
| 27 | Stiklinė siena | 1 | - |
| 28 | Pagrindinis rėmas | 1 | - |
| 29 | Šviečiantis suolas A | 1 | - |
| 30 | Šviečiantis suolas B | 1 | - |
| 31 | Durų angos uždengimai | 1 | - |
| 32 | Revizinės durelės | 1 | - |
| 33 | Veidrodinė siena D |  |  |
| 34 | Stiklinė siena | 1 | - |
| 35 | Pagrindinis rėmas | 1 | - |
| 36 | Monitorius A tipo | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 37 | Monitoriaus laikiklis A tipo | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 38 | Stereo fotokamera A tipo | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 39 | Foto užuolaida | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 40 | Kryptiniai prožektoriai A tipo | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 41 | Kryptiniai prožektoriai B tipo | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 42 | Fotografavimo pultas | 1 | Išlendantis iš sienos |
| 43 | Įgarsinimo sistema B tipo | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją, garsiakalbiai montuojami lubose |
| 44 | Programinė įranga D | 1 | žr. programinės įrangos specifikaciją |
| 45 | Kompiuteris A tipo | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 46 | Lubos |  |  |
| 47 | Roletas | 5 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 48 | LED apšvietimas | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 49 | LED apšvietimo valdymo sistema | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 50 | LED maitinimo šaltiniai |  | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 51 | Grindys |  |  |
| 52 | Kiliminė danga |  | - |
| 53 | Bendra įranga |  |  |
| 54 | Planšetė A tipo | 3 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 55 | Planšetės programinė įranga | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 56 | Karjeros tyrinėjimo įrankiai |  | Žr. “Karjeros tyrinėjimo įrankiai |

1.1 Veidrodinė siena A

Veidrodinę sieną A sudaro:

1. Stiklo rėmas su žemiau išvardintų komponentų tvirtinimo elementais ;

2. Veidrodinė stiklo siena, pritvirtinta prie rėmo.

Veidrodinėje sienoje A sumontuota:

3. Didysis kambario ekranas, sudarytas iš 8 vienetų A tipo monitorių, tvirtinamų A tipo monitoriaus laikikliais;

4. A tipo kompiuteris, skirtas testų ir interakcijų rodymui didžiajame ekrane. Jo programinė įranga A nurodyta programinės įrangos specifikacijoje;

5. D tipo kompiuteris, skirtas priimti kambario režimų ir įrengimų valdymo komandas ir perduoti atitinkamiems valdikliams (šviesų, roletų, atsilenkiančio staliuko, sūpynių,  interakcijų ir kitoms valdymo sistemoms).  Kompiuterio programinė įranga E nurodyta programinės įrangos specifikacijoje;

6. Nuotoliniu būdu valdomas atsilenkiantis staliukas su nuotoliniu būdu nuleidžiamomis ir pakeliamomis sūpynėmis (sūpynių pakėlimo mechanizmai tvirtinasi prie lubų į perdangą);

7. Įgarsinimo sistema A tipo, skirta įgarsinti testus ir interakcijas, rodomas didžiajame ekrane (jos garsiakalbiai montuojasi lubose);

8. B tipo kompiuteris, skirtas lankytojų atliekamų testų ir žaidimų rezultatų kaupimui, rodymui, iššsiuntimui; Kompiuterio programinė įranga C, nurodyta programinės įrangos specifikacijoje;

9. Atsakymų surinkimo sistema, skirta surinkti atsakymus iš lankytojų naudojamų profesijos tyrinėtojų įrankių. Sistemos funkcionalumas aprašytas IT įrangos specifikacijoje.

10. WIFI prieigos taškas konsultanto planšetei pajungti į vietinį kompiuterių tinklą.

1.2 Atsilenkiantis staliukas

Bendras aprašymas. Atsilenkiantis staliukas ir nusileidžiančios sūpynės sudaro nedidelę pokalbių erdvę, kur konsultantas ir 1-3 lankytojai turi konsultacijas. Jei konsultacijos nevyksta, staliukas “paslepiamas” sienoje, o sūpynės pakeliamos prie lubų.

Valdymas. Staliuko atlenkimas iš sienos ir užlenkimas į sieną yra valdomas iš konsultanto planšetės. Mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacijoje.

Vidiniai komponentai:

- Staliuko viršus. Toks pats stiklinis paviršius, kaip ir aplink esanti veidrodinė siena

- Elektrinė pavara ir valdymo blokas. Elektrinė pavara skirta pakelti arba nuleisti staliuką. Valdymo blokas jungiasi su D tipo kompiuteriu, per kurį gauna komandas iš konsultanto planšetės. Staliuko atsilenkimo ar užsilenkimo veiksmo metu veikia saugumo funkcija, kuri pajutusi didesnę nei įprastą staliuko atlenkimo/užlenkimo apkrovą, sustabdo elektrinę pavarą. Pakartotinai paleisti atsilenkimo ar užsilenkimo veiksmą galima iš  konsultanto planšetės.

1.3 Nuleidžiamos sūpynės

Bendras aprašymas. Atsilenkiantis staliukas ir nusileidžiančios sūpynės sudaro nedidelę pokalbių erdvę, kur konsultantas ir 1-3 lankytojai gali turėti konsultacijas. Jei konsultacijos nevyksta, staliukas “paslepiamas” sienoje, o sūpynės pakeliamos prie lubų.

Valdymas. Sūpynių nuleidimas ir pakėlimas prie lubų yra valdomas iš konsultanto planšetės. Mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacijoje.

Vidiniai komponentai:

- Sūpynių sėdimoji dalis. Sėdimoji dalis yra tvirta, viršutinė dalis padengta paminkštintu sluoksniu

- Elektrinė pavara ir valdymo blokas. Elektrinė pavara pakelti arba nuleisti sūpynes. Valdymo blokas jungiasi su D tipo kompiuteriu, per kurį gauna komandas iš konsultanto planšetės.

1.4 Veidrodinė siena B

Veidrodinę sieną B sudaro:

1. Stiklo rėmas su žemiau išvardintų komponentų tvirtinimo elementais;

2. Veidrodinė stiklo siena, pritvirtinta prie rėmo.

Veidrodinėje sienoje B sumontuota:

3. “Profesijų rato” ekranas, sudarytas iš 3 vienetų A tipo monitorių.

4. A tipo kompiuteris, skirtas “Profesijų rato” interakcijos rodymui ekrane. Kompiuterio programinė įranga B nurodyta programinės įrangos specifikacijoje;

5. Nuotoliniu būdu valdomas iš sienos atsilenkiantis “Profesijų rato” valdymo pultas;

6. Įgarsinimo sistema B tipo, skirta įgarsinti “Profesijų rato” animacijas, interakcijas (jos garsiakalbiai montuojami lubose);

1.5 Profesijų rato valdymo pultas

Bendras aprašymas. Atsilenkiantis profesijų rato valdymo pultas skirtas valdyti profesijų rato žaidimą.

Valdymas. Profesijų rato valdymo pultas  aktyvuojamas (išlenda iš sienos), kai konsultantas planšetės pagalba įjungia profesijų rato žaidimą. Konsultanto planšetėje mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacijoje. Ant rato valdymo pulto yra du interakcijos komponentai: aplink savo ašį besisukantis (ir spalvą nuo žaidimo konteksto keičiantis) mygtukas (jį sukant, išsukamas profesijų ratas ekrane, jį paspaudus išrenkama profesija ar profesijų sritis),  NFC skaitytuvas, skirtas išsaugoti lankytojui patikusią profesiją.

Vidiniai komponentai:

- Į išorę orientuota pulto dalis. Toks pats stiklinis paviršius, kaip ir aplink esanti stiklinė siena

- Elektrinė pavara ir valdymo blokas. Elektrinė pavara skirta atlenkti pultą iš sienos arba uždaryti jį sienoje. Valdymo blokas jungiasi su A tipo kompiuteriu, per kurį gauna komandas iš konsultanto planšetės. Pulto atsilenkimo ar užsilenkimo veiksmo metu turi veikti saugumo funkcija, kuri pajutusi didesnę nei įprastą pulto atlenkimo/užlenkimo apkrovą, sustabdo elektrinę pavarą. Pakartotinai paleisti atsilenkimo ar uždarymo veiksmą galima iš  konsultanto planšetės.

1.6 Veidrodinė siena C

Veidrodinę sieną C sudaro:

1. Rėmas stiklų ir žemiau išvardintų komponentų tvirtinimui;

2. Veidrodinė stiklo siena, tvirtinama prie rėmo.

Veidrodinėje sienoje C sumontuota:

3. Šviečiantis suolas A;

4. Šviečiantis suolas B;

5. Durų angos uždengimai;

6. Durelės patekimui prie signalizacijos pulto

Šviečiantis suolas A ir B

Bendras aprašymas. Suolai skirti lankytojams sėdėti užsiėmimų metu.

Valdymas. Suolo LED apšvietimas (spalva, intensyvumas) yra keičiamas pagal kontekstą (įjungtą žaidimą, testą ar kambario režimą).

1.7 Veidrodinė siena D

Veidrodinę sieną D sudaro:

1. Rėmas stiklų ir žemiau išvardintų komponentų tvirtinimui;

2. Veidrodinė stiklo siena, tvirtinama prie rėmo.

Veidrodinėje sienoje D montuojasi:

3. “Pasimatuok profesiją” interakcijos ekranas, sudarytas iš 1 vieneto A tipo monitoriaus, tvirtinamo A tipo monitoriaus laikikliu;

4. A tipo kompiuteris, skirtas testų ir interakcijų rodymui didžiajame ekrane. Kompiuterio programinė įranga D nurodyta programinės įrangos specifikacijoje;

5. Stereo vaizdo kamera A tipo;

6. Nuotoliniu būdu valdoma išsiskleidžianti juodos spalvos foto užuolaida (užuolaidos pakėlimo mechanizmas pritvirtintas ant lubų į perdangą);

7. Kryptiniai prožektoriai A tipo, skirti apšviesti fotografuojamą lankytoją, įmontuoti į lubas;

8. Kryptiniai prožektoriai B tipo, skirti apšviesti fotografuojamą lankytoją, įmontuoti už stiklo ;

9. Nuotoliniu būdu valdomas iš sienos atsilenkiantis interakcijos “Pasimatuok profesiją” fotografavimo pultas;

10. Įgarsinimo sistema B tipo, skirta įgarsinti interakciją (sistemos garsiakalbiai įmontuoti lubose);

1.8 Fotografavimo pultas

Bendras aprašymas. Atsilenkiantis fotografavimo pultas skirtas valdyti “Pasimatuok profesiją” žaidimą.

Valdymas. Fotografavimo pultas aktyvuojamas (išlenda iš sienos), kai konsultantas planšetės pagalba įjungia “Pasimatuok profesiją” žaidimą. Konsultanto planšetėje mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacijoje.

Vidiniai komponentai:

- Į išorę orientuota pulto dalis. Toks pats stiklinis paviršius, kaip ir aplink esanti stiklinė siena

- Elektrinė pavara ir valdymo blokas. Elektrinė pavara skirta atlenkti pultą iš sienos arba uždaryti jį sienoje. Valdymo blokas jungiasi su A tipo kompiuteriu, per kurį gauna komandas iš konsultanto planšetės. Pulto atsilenkimo ar užsilenkimo veiksmo metu turi veikti saugumo funkcija, kuri pajautusi didesnę nei įprastą pulto atlenkimo/užlenkimo apkrovą, sustabdo elektrinę pavarą. Pakartotinai paleisti atsilenkimo ar uždarymo veiksmą galima iš  konsultanto planšetės.

1.9 Lubos

Lubų įrengimą sudaro:

1. Stoglangių ertmėse įrengti šviesą blokuojantys roletai;

3. Ant karkasinio “Armstrong” rėmo sumontuoti LED šviestuvai (LED profiliai su RGB LED juosta);

4. Virš lubų plokščių sumontuoti LED maitinimo šaltiniai;

5. Virš lubų sumontuota LED apšvietimo valdymo sistema.

1.10 Roletai

Roletai sumontuoti 3- 15 cm atstumu nuo lango stiklo. Jų valdymas įjungtas į D tipo kompiuterį.

1.11 LED apšvietimas

LED šviestuvai sumontuoti ant esamo karkasinio “Armstrong” rėmo. Kabeliai ir komutacija išvedžiota virš pakabinamų lubų plokščių. Kiekvienas LED kanalas susideda iš 3 spalvų (RGB). LED apšvietimo valdymo sistema ir LED šviestuvų maitinimo šaltiniai sumontuoti ir kabelių komutacija  atlikta virš esamų pakabinamų lubų plokščių.

1.12 Grindys

Grindų įrengimą sudaro:

Ant grindų suklijuota kiliminė danga, atkartojanti “Armstrong” lubų rėmo išdėstymą;

Karjeros tyrinėjimo įrankiai

Bendras aprašymas. Sukurti specialiai Regioninio Karjeros centro edukacinę erdvei skirti unikalūs karjeros tyrinėtojo įrankiai. Jų pagalba lankytojai gali įvesti (nusiųsti atsakymus į atsakymų surinkimo sistemą)  atsakymus beribių galimybių kambaryje rodomuose testuose. Taip pat išsisaugoti testų rezultatus, nuskaitę prie testų ir interakcijų vietų sumontuotais NFC skaitytuvais įrankio NFC kodą.

Mechaninės savybės ir įrangos komponentai, jų išdėstymas ir funkcionalumas.

Karjeros įrankių korpusai pagaminti iš putų PVC, šonai dažyti, priekinis ir apatinis sluoksniai su UV spauda. Sluoksniai suklijuoti tarpusavyje. Karjeros tyrinėtojo įrankio mygtukai, indikacijos, valdymo blokas su baterija ir  NFC mikroschema įmontuota į įrankio korpusą (su galimybe išardyti, pakeisti, esant gedimui).

Programinės įrangos funkcionalumas.

Atsakymo parinkimo mygtukais išsirenkamas atsakymas (jis rodomas OLED ekrane) ir spaudžiamas atsakymo nusiuntimo mygtukas. Karjeros tyrinėtojo įrankis nusiunčia atsakymą atsakymų priėmimo sistemai, kuri užregistruoja atsakymą (ir priskiria konkrečiam lankytojui pagal įrankio unikalų numerį).

Elektrinės savybės.

Įrankis turi pasikrauti per 4 valandas (su USB C jungtimi) arba per 12 valandų naudojant bevielį krovimą  ir pasikrovęs veikia 10 valandų.

Bevielio ryšio (komunikavimo atstumas iki atsakymų surinkimo sistemos) atstumas ne mažiau nei 15 metrų (vienu metu gali veikti ne mažiau nei 16 prietaisų).

2. DARBO SU MOKYTOJU ERDVĖ

Erdvės komponentai

Darbo su mokytoju erdvė skirstomas į šiuos komponentus:

- Stiklinė sulankstomų atitvarų siena

- Užuolaida

- Baldas D su interakcijomis

Interjeriniai sprendimai

Erdvėje įrengtos lankstų naudojimą užtikrinančios atitvaros (stiklinės pertvaros). Stiklinė sulankstomų sistemų atitvara  fiziškai ir akustiškai atskiria erdvę nuo bendros UŽT interesantų aptarnavimo salės.

Erdvėje taip pat įrengtos dvi garsą izoliuojančios užuolaidos.

Kad būtų išlaikytas savarankiško darbo erdvės universalumas ir joje galėtų vykti kiti renginiai, interaktyvi įranga sumontuota į transformuojamą baldą. Baldas veikia dviem režimais. Edukacinės erdvės režime baldas išskleidžiamas į “barą”, kuris lankytojams siūlo interaktyvius žaidimus ir testus. Bendros, atviros erdvės režimu arba sėdimo renginio metu “baras” transformuojamas į “suolą”, kuriame saugiai uždaroma visa interaktyvi įranga.

Baldas su interakcijomis

Bendras aprašymas. Baldas su interakcijomis atlieka dvi funkcijas: kai nevyksta užsiėmimai, jis yra užlenktas ir tarnauja kaip sėdimas baldas, kai vyksta užsiėmimai, jis yra atlenkiamas ir jame įmontuotos interakcijos, testai naudojami lankytojų užsiėmimams.

Valdymas. Baldo užlenkimas ir atsilenkimas valdomi iš konsultanto planšetės arba mygtukų pagalba, kurie yra paslėpti ir užrakinti už baldo korpuse esančių durelių. Baldo užlenkimas ir atsilenkimas yra atliekamas balde sumontuotos elektrinės pavaros pagalba.

Korpusas. Korpusas pagamintas iš tvirtų mechaninių (baldinių) konstrukcijų.

Pajungimas. Elektros maitinimo ir komunikacijų laidai atvesti per grindis.

Vidiniai komponentai:

- Lietimui jautrūs monitoriai ir po jais įmontuoti kompiuteriai;

- Koordinacijos testas su valdikliu;

- Reakcijos testas su valdikliu;

- NFC skaitytuvai;

- Karjeros tyrinėtojo įrankių sandėliavimo ir krovimo ertmės (jose sumontuoti USB-C ir bevielio krovimo moduliai).

- Vietinio tinklo (LAN) skirstytuvas.

Erdvės objektų ir įrangos žiniaraštis

| Eil. nr. | Pavadinimas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stiklinė sulankstomų atitvarų siena A | 1 | yra trys rėžimai: pilnai atidaryta, dalinai atidaryta, pilnai uždaryta. Stumdoma rankomis. Atidaroma į dvi dalis. |
| 2 | Furnitūra |  | - |
| 3 | Stiklas |  | - |
| 4 | Užuolaida B | 1 | Užtraukiama ir atitraukiama elektrinių pavarų pagalba (valdymas integruojamas ir į konsultanto planšetę). Užuolaida atidaroma į dvi dalis. Sistema kokybiška ir patikima, skirta intensyviam naudojimui. |
| 5 | Bėgelis užuolaidai |  | - |
| 6 | Akustinė užuolaida |  | - |
| 7 | Užuolaida C | 1 | Užtraukiama ir atitraukiama elektrinių pavarų pagalba (valdymas integruojamas ir į konsultanto planšetę). Užuolaida atidaroma į dvi dalis. Sistema kokybiška ir patikima, skirta intensyviam naudojimui. |
| 8 | Bėgelis užuolaidai |  | - |
| 9 | Akustinė užuolaida |  | - |
| 10 | Baldas D su interakcijomis | 1 |  |
| 11 | Korpusas | 1 |  |
| 12 | Monitorius B tipo | 6 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 13 | Kompiuteris C tipo | 6 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 14 | Programinė įranga F tipo | 1 | žr.programinės įrangos specifikaciją |
| 15 | NFC skaitytuvas A tipo | 8 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 16 | Monitorius C tipo | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 17 | Kompiuteris D tipo | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 18 | Valdiklis L | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 19 | Programinė įranga L | 1 | žr.programinės įrangos specifikaciją |
| 20 | Valdiklis M | 1 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 21 | Programinė įranga M | 1 | žr.programinės įrangos specifikaciją |
| 22 | Tyrinėtojo įrankių krovimo ir sandėliavimo vieta | 1 | - |
| 23 | Karjeros tyrinėtojo įrankis | 18 |  |
| 24 | Interakcija A | 1 |  |
| 25 | Interakcija B | 1 |  |
| 26 | Elektrinės pavaros valdymo blokas | 2 |  |
| 27 | Elektrinės pavaros valdymo pultas | 1 | - |
| 28 | Grindys |  |  |
| 29 | Kiliminė danga |  | - |

3. INDIVIDUALAUS DARBO KABINOS

Interjeriniai sprendimai

Koridoriuje įrengtos dvi individualaus darbo kabinos, skirtos susikaupimui sprendžiant ilgesnius testus, bei darbo pokalbio simuliacijai ir įrašymui. Kabinos įrengtos iš garsą izoliuojančių baldinių konstrukcijų,

Kiekvienoje kabinoje įrengta patogi sėdėjimo vieta, stalas, ekranas ir klaviatūra su pele, kompiuteris sumontuojamas į rakinamą ertmę po stalu. Kabinos uždarumas reguliuojamas pagal lankytojo ar darbuotojų pageidavimą.

Erdvės komponentai

Įrengtos dvi identiškos individualaus darbo kabinos.

Erdvės objektų ir įrangos žiniaraštis

| Eil. nr. | Pavadinimas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Individualaus darbo kabina |  |  |
| 2 | Korpusas ir konstrukcija | 2 |  |
| 3 | Monitorius D tipo | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 4 | Kompiuteris C tipo | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją, montuojamas į rakinamą ertmę po stalu |
| 5 | Programinė įranga N tipo | 1 | žr.programinės įrangos specifikaciją |
| 6 | NFC skaitytuvas A tipo | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją, montuojamas į stalą |
| 7 | Vaizdo kamera B tipo | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją, montuojama į papidlomą korpusą virš ekrano |
| 8 | Garso sistema C tipo | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 9 | Klaviatūra A tipo | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 10 | Kompiuterinė pelė A tipo | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 11 | Šviestuvas C tipo | 2 | žr. IT ir elektroninės įrangos specifikaciją |
| 12 | Revizinės durelės | 2 | žr. brėžinį 3.1.A |
| 13 | Kompiuterių skyriaus baldas | 2 |  |

4. INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS ERDVĖ

Interjeriniai sprendimai

Individualios konsultacijos erdvėje įrengti ne pretenzingi, patogūs baldai: patogaus aukščio staliukas kompiuteriui, zona atitveriama pilnai varstoma, garsą izoliuojančia užuolaida.

Erdvės komponentai

Individualios konsultacijos erdvėje skirstoma į šiuos komponentus:

- Staliukas kompiuteriui

- Užuolaida

Erdvės objektų ir įrangos žiniaraštis

| Eil. nr. | Pavadinimas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staliukas A kompiuteriui | 1 | Įrengtas staliukas pagal sienos matmenis. |
| 2 | Užuolaida B | 1 | Stumdoma rankomis. Sistema kokybiška ir patikima, skirta intensyviam naudojimui. |

II. IT ĮRANGOS IR ELEKTRONIKOS SPECIFIKACIJA

| Eil. nr. | Pavadinimas | Kiekis | Pastabos (ir laikinos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorius A tipo | 12 | “TV Wall” tipo monitorius, ekrano įstrižainė 55”, ekrano raiška ne mažesnė nei 1920x1280, matrica IPS, 500 nit, HDMI, pritaikytas 24/7 darbui, |
| 2 | Monitorius B tipo | 6 | Monitorius su lietimui jautriu ekranu (touch screen), įstrižainė 17,3”, IPS, 16:9, 1920 x 1080, HDMI, |
| 3 | Monitorius C tipo | 2 | Ekrano įstrižainė 5,5”, raiška ne mažesnė nei 1920x1080, IPS, HDMI, |
| 4 | Monitorius D tipo | 2 | Lenktu ekranu (R1000), įstrižainė 34”, raiška 3440x1440 (21:9), reakcijos laikas ne didesnis nei 5 ms, ryškumas ne mažiau 350 cd/m², HDMI, VESA mount 100x100, spalva juoda. |
| 5 | Monitoriaus laikiklis A tipo | 12 | POP-OUT tipo TV sienai skirtų monitorių laikiklis. Atlaiko iki 35 kg apkrovas. |
| 6 | Kompiuteris A tipo | 3 | Core i7, i7-13700, RAM 16GB, DDR5, SSD 512GB, Nvidia T400, Windows 11pro, |
| 7 | Kompiuteris B tipo | 1 | i5-13500T, 8GB RAM, SSD 512GB, HDMI, |
| 8 | Kompiuteris C tipo | 8 | i3-13100T, 8GB RAM, SSD 256GB, HDMI, |
| 9 | Kompiuteris D tipo | 2 | ARM Cortex-A72, 8GB RAM, 32GB, HDMI, matmenys 85mm x 56mm x 17mm |
| 10 | Planšetinis kompiuteris | 3 | Ekrano įstrižainė 10,1”, Octa-Core 2,4GHz, WiFi. |
| 11 | Stereo vaizdo kamera A tipo | 1 | Objekto atstumo atpažinimas - 0.6 m iki 6m., gylio tikslumas - mažiau kaip 2%, esant 4m atstumui, gylio vaizdo skiramoji geba 1280x720, RGB kameros skiramoji geba ne mažesnė nei 1280x800, vaizdo apdorojimo modulis Intel RealSense Vision processor D4 |
| 12 | Vaizdo kamera B tipo | 2 | USB, 2K 30fps, 2x zoom, vaizdo triukšmo šalinimas esant mažam apšviestumui, spalva juoda |
| 13 | Garso sistema A tipo | 1 | Montuojama į lubas, su integruotu stiprintuvu ne mažiau 50 W RMS, 65HZ-20kHz, aux jungtis |
| 14 | Garso sistema B tipo | 2 | Montuojama į lubas, su stiprintuvu 15 W RMS, aux jungtis, spalva juoda |
| 15 | Garso sistema C tipo | 2 | Kompaktiška kompiuterinė kolonėlė su integruotu mikrofonu, USB maitinimu, dažnių juosta 90Hz-20kHz, |
| 16 | LED šviestuvų valdymo sistema | 1 | Minimalus atskirai valdomų LED kanalų kiekis 130. Galingumas 4A/kanalui (valdoma įtampa 12-24V), Valdymas iš kompiuterio. |
| 17 | LED šviestuvai | 120 | LED profiliai, anoduoto aliuminio, juodi, dangtelis, dengiantis LED juostą - juodas(night&day). LED profilio plotis 16 mm (+/- 1mm) aukštis 12 mm (+/- 1mm). RGB LED juosta ne mažiau 840 LED/m, 5W/m, 24V, IP20. Profilių galai, sudūrimai ir sujungimai sumontuoti taip, kad pro plyšius neskleistų nepageidaujamos šviesos. |
| 18 | LED maitinimo šaltinis A |  | 24V, IP67 |
| 19 | Lempa fotografavimui A tipo | 2 | Spot light tipo prožektorius su “honeycomb” tinkleliu, dimeriuojamas, 5-10W galingumo, CRI 95 (arba daugiau) prie 4000K, šviesos temperatūros reguliavimas nuo 3000K iki 5000K, galimybė reguliuoti apšvietimo sklaidą ir kryptį, galimybė valdyti (įjungti/išjungti) nuotoliu integruojant į bendra sistemą |
| 20 | Lempa fotografavimui B tipo | 2 | Spot light tipo prožektorius su “honeycomb” tinkleliu, dimeriuojamas, 5-10W galingumo, CRI 95 (arba daugiau) prie 4000K, šviesos temperatūros reguliavimas nuo 3000K iki 5000K galimybė reguliuoti apšvietimo sklaidą ir kryptį, galimybė valdyti (įjungti/išjungti) nuotoliu integruojant į bendra sistemą, korpusas juodas. Pritvirtintas už stiklo sienos. |
| 21 | NFC skaitytuvai | 12 | Skirti nuskaityti Mifare tipo NFC lustus, jungiami per USB prievadą prie kompiuterio, montuojami į baldą (iškilęs virš montuojamo paviršiaus ne daugiau nei 3mm, sumontuoto skaitytuvo užimamas plotas ne daugiau nei 60x60mm), su RGB LED indikacija apie sėkmingą NFC nuskaitymą. |
| 22 | Klaviatūra | 2 | Laidinė USB klaviatūra su lietuviškais simboliais, skirta intensyviam naudojimui. |
| 23 | Kompiuterio pelė | 2 | Laidinė USB kompiuterio pelė, skirta intensyviam naudojimui. |
| 24 | Šviestuvas C tipo | 2 | Du aliuminio LED profiliai (ilgis ~350mm) su LED juostomis, tvirtinami vertikaliai už monitoriaus ir šviečia į šonus. LED juosta CCT, ne mažiau 20 W/m |
| 25 | Maršrutizatorius+5G | 1 | 5G 4G (LTE) Cat.20, VLAN. |
| 26 | WIFI prieigos taškas | 1 | Tvirtinamas prie lubų, 2,4/5GHz, POE, |
| 27 | LAN skirstytuvas | 1 | Rack mount, ne mažiau 12 kanalų |
| 28 | LAN skirstytuvas | 1 | Gigabit, ne mažiau 12 kanalų, bent vienas POE kanalas. |
| 30 | Atsakymų surinkimo sistema | 1 | Vienu metu iš 16 karjeros tyrinėtojo įrankių bevieliu būdu priimami atsakymai bei juos perduodami A ir C tipo programinei įrangai. Sistema jungiasi prie B tipo kompiuterio. |
| 30 | Foto užuolaida | 1 | Juoda ekrano medžiaga, ekrano matmenys 1500mm x 1500mm, pakabinta ant lubų, su elektromechanine pavara, prijungta prie bendros patalpos valdymo sistemos. |
| 31 | Roletas | 5 | Roletai arba plisuotos žaliuzės, skirtos (esant poreikiui) visiškai blokuoti iš lauko pro stoglangius į patalpą patenkančią šviesą. Su elektromechanine pavara, jungiamas prie bendros patalpos valdymo sistemos. matmenys: 2 vnt. 900x900 mm 2 vnt. 1230x1120 mm 1 vnt. 1430x1180 mm |

Dalis: Konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacija

Bendras aprašymas. Konsultantas Beribių Galimybių Kambario veikimo režimus, funkcijas, testus ir atskirus mechanizmus/sistemas valdo planšetės pagalba. Planšetėje įdiegta programinė įranga per vietinį WIFI tinklą komunikuoja su atskiras funkcijas atliekančiais kompiuteriais/valdikliais, sumontuotais Beribių Galimybių Kambaryje.

Programinės įrangos komponentai, jų išdėstymas ir funkcionalumas.

Įjungus programą, rodomas programos langas su pagrindiniu programos meniu [x.1 pav.].

X.1 pav. Pagrindinis programos langas

Pagrindinį meniu sudaro šie punktai:

- Režimai. Leidžia pasirinkti ir įjungti sukonfigūruotus kambario režimus.

- Testai. Leidžia pasirinkti ir įjungti/pratęsti įdiegtus testus ir interakcijas.

- Šviesos. Leidžia rankiniu būdu įjungti šviesų nustatymus, neįjungiant viso kambario režimo.

- Kiti. Leidžia valdyti kitas kambaryje esančias sistemas (roletai, atlenkiamas stalas, nuleidžiamos sūpynės/suolai)

- LT/EN. Leidžia pasirinkti testų ir kitų interakcijų kalbą.

Paspaudus “REŽIMAI” punktą, išsiskleidžia Beribio Galimybių Kambario iš anksto sukonfigūruoti režimai su tam tikrais kambaryje esančių sistemų (šviesų, roletų ir k.t.) nustatymais. Įjungti/išjungti režimą galimą, pažymėjus konkretų režimą ir paspaudus galimą aktyvų mygtuką “Išjungti/Įjungti”.

Meniu punkte “REŽIMAI”, nekeičiant programinės įrangos, gali būti įvedami ir sukonfigūruojami 8 Beribio Galimybių Kambario režimai. Meniu rodomas tik sukonfigūruotų režimų skaičius.

X.2 pav. Pasirinktas “Pagrindinis” režimas, matomi jo valdymo mygtukai.

Paspaudus “TESTAI” punktą, išsiskleidžia iš anksto sukonfigūruoti testai ir interakcijos. Įjungti, pratęsti, išjungti ar kitaip valdyti  testus/interakcijas galima, pažymėjus konkretų testą, paspaudus galimą aktyvų mygtuką “Įjungti/pratęsti/Išjungti” [x.3 pav.].

X.3 pav. Pasirinktas “Projekciniai” testas, matomi jo valdymo mygtukai.

Įjungus pasirinktą testą/interakciją, rodomi su šiuo testų susiję valdymo mygtukai:

- Testų metu, rodomi klausimo pakeitimo mygtukai (ankstesnis, sekantis), suvidurkintų atsakymų rezultatai, etapo/klausimo numeris, kiek lankytojų pateikė atsakymus;

- “Karjeros kelio” pristatymo metu rodomi etapų pakeitimo mygtukai (ankstesnis, sekantis), paaiškinimų rodymo mygtukas, paryškinimo mygtukas.

- “Profesijų ruletės” metu rodomi mygtukai, galintys keisti ruletės veikimo režimus (išrenkamos atsitiktinės profesijos iš visų profesijų, išrenkama sritis ir iš jos išrenkamos atsitiktinės profesijos).

- “Pasimatuok profesiją” interakcijos rodomi mygtukai, galintys keisti nuotraukų generavimo režimą (padaroma viena lankytojo nuotrauka ir sugeneruojama nuotrauka su uniforma arba padaromos visos grupės lankytojų nuotraukos ir sugeneruojama bendra nuotrauka su skirtingomis lankytojų uniformomis)

Meniu punkte “TESTAI” yra galimybė, nekeičiant programinės įrangos, įvesti ir sukonfigūruoti ne mažiau nei 12 testų ar interakcijų. Meniu rodomas tik sukonfigūruotas testų/interakcijų skaičius. Visi naudojami Beribio Galimybių Kambario testai ir interakcijos nustatomi ir sukonfigūruojami pasitvirtinus juos su užsakovu.

X.4 pav. Pasirinktas “Projekciniai” testas, matomi jo valdymo mygtukai.

Paspaudus “ŠVIESOS” punktą, išsiskleidžia Beribio Galimybių Kambario iš anksto sukonfigūruoti apšvietimo režimai.  Įjungti, išjungti šviesos režimus galima, pažymėjus konkretų režimą ir paspaudus galimą aktyvų mygtuką “Įjungti/Išjungti” [x.5 pav.].

Meniu punkte “ŠVIESOS” yra galimybė, nekeičiant programinės įrangos, įvesti ir sukonfigūruoti ne mažiau nei 8 skirtingus šviesų nustatymo režimus. Meniu rodomas tik sukonfigūruotas režimų skaičius. Visi naudojami Beribio Galimybių Kambario šviesos režimai nustatomi ir sukonfigūruojami pasitvirtinus juos su užsakovu.

X.5 pav. Pasirinktas “Valymas” šviesų režimas, matomi jo valdymo mygtukai.

Paspaudus “KITI” punktą, išsiskleidžia Beribio Galimybių Kambario iš anksto sukonfigūruotos kitų elementų valdymo komandos. Pasirinkus konkrečią komandą, matomas jos įjungimo mygtukas [x.6 pav.].

Meniu punkte “KITI” yra galimybė, nekeičiant programinės įrangos, įvesti ir sukonfigūruoti ne mažiau nei 8 skirtingas Beribio Galimybių Kambaryje esančios ar ateityje diegiamos įrangos valdymo komandas. Meniu rodomas tik sukonfigūruotas komandų skaičius. Visos naudojamos Beribio Galimybių Kambaryje esančios įrangos valdymo komandos nustatomos ir sukonfigūruojamos pasitvirtinus jas su užsakovu. Yra šios komandos:

- Atitraukti roletus. Suvyniojami roletai, atidengiami langai.

- Užtraukti roletus. Išvyniojami roletai, uždengiami langai.

- Atlenkti stalą. Atlenkiamas stalas ir nuleidžiamos sūpynės žemyn.

- Užlenkti stalą. Užlenkiamas stalas ir pakeliamos sūpynės aukštyn prie lubų.

- Įjungti kambarį. Įjungiamos visos valdomos kambario sistemos.

- Išjungti kambarį. Išjungiamos visos valdomos kambario sistemos.

- Įjungti interaktyvų stalą (atlenkti).

- Išjungti interaktyvų stalą (užlenkti).

III .PROGRAMINĖS ĮRANGOS SPECIFIKACIJA

3.1.  A tipo programinė įranga

Bendros savybės:

- Programinė įranga skirta diegti į A tipo kompiuterį, montuojamą veidrodinėje sienoje.

- Programinė įranga pagal gaunamas komandas rodo vaizdą (testus, interakcijas) didžiajame ekrane, sudarytame iš 8 vnt. monitorių A tipo.

- Konsultanto planšetės pagalba galima keisti testų, interakcijų kalbą.

Testai ir interakcijos:

| Beribės galimybių kambario pristatymas (intro) | Bendras aprašymas. Beribių galimybių kambario pristatymas - tai interaktyvi animacija, kurios dėka pristatomas beribių galimybių kambarys. Animacija rodoma A sienoje esančiuose monitoriuose. Valdymas. Beribių galimybių kambario pristatymo animacija yra įjungiama ir valdomi iš konsultanto planšetės. Funkcionalumas (lankytojams, konsultantui). konsultantas įjungia animaciją planšetėje. Mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos dalyje. Dizainas, dizaino elementai. Animacija kuriama pagal Naudotojo sąsajos projektavimo gairėse [NSPG] nurodytą dizainą ir pateiktus animuotus pavyzdžius. Animacijos tam tikri elementai atsikartoja ar susisieja (rodomi sinchronizuotai) su ant lubų esančio tinklinio apšvietimo animacija (tos pačios spalvos, atspalviai). Trukmė. Pristatymo animacija trunka apie 40 sekundžių. Integracija. Dizaino (animacijos) rodymas yra integruotas su konsultanto planšete, lubų apšvietimu, garso sistema (efektiniai garsai ties tam tikrais animacijos etapais), suoliukų LED apšvietimu. |
| --- | --- |
| Karjeros kelio pristatymas | Bendras aprašymas. Karjeros kelias, tai interaktyvi animacija, kurios dėka vizualizuojamas konsultanto pasakojimas apie žmogaus karjeros kelią, papildomas svarbiausiais teiginiais ir k.t.. Animacija rodoma A sienoje esančiuose monitoriuose. Valdymas. Karjeros kelio animacija yra įjungiama ir kitas funkcionalumas (etapų perjungimas, paryškinimas, paaiškinimai) yra valdomi iš konsultanto planšetės. Funkcionalumas (lankytojams, konsultantui). konsultantas ne tik įjungia animaciją, tačiau planšetėje valdo ir animacijos etapus. Gali atskirų mygtukų pagalba įjungti paeiliui atskirus etapus, paryškinti/pamirksėti pasirinktą etapą, išskleisti jo trumpą aprašymą, teiginius kodėl konkretus etapas yra svarbus. Mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacijoje. Turinys. Karejos kelio etapai yra keturi: “ Savęs pažinimas”, “Karjeros galimybių pažinimas”, “Karjeros planavimas”, “Karjeros įgyvendinimas”. Prie kiekvieno etapo yra galimybė įjungti ir parodyti paaiškinimą bei teiginį, kodėl šis etapas yra svarbus. Visą su turiniu susijusią informaciją pateikia užsakovas. Dizainas, dizaino elementai. Karjeros kelio etapai, grafiniai elementai ir spalvos rodomi pagal Naudotojo sąsajos projektavimo gairėse [NSPG] nurodytą dizainą. Parinktos etapų spalvos jiems įsijungiant atsikartoja ant lubų esančio tinklinio apšvietimo animacijoje (tos pačios spalvos, atspalviai): toje vietoje, kur atsiranda konkretaus etapo simbolis, virš jo esančioje vietoje ant lubų palaipsniui (fade in/fade out) paryškėja LED tinklo juostos. Tokia LED tinklo animacija nuvilnyja per visas lubas. Integracija. Turinio ir dizaino rodymas yra integruotas su konsultanto planšete, lubų apšvietimu, garso sistema (efektiniai garsai ties kiekvienu konsultanto veiksmu ar animacija), suoliukų LED apšvietimu. |
| Projekciniai testai | Bendras aprašymas. Projekciniai testai tai ant ilgosios sienos esančių monitorių rodomi testai. Jų esmė tokia: konsultantas plašetės pagalba rodo skirtingus testus (kiekviename teste po kelis skirtingus paveiksliukus), o lankytojai terminalų pagalba renkasi jiems labiausiai patikusius paveiksliukus. Valdymas. Atskirų testų (paveiksliukų rinkinių) rodymas yra valdomas iš konsultanto planšetės. Mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacijoje. Funkcionalumas (lankytojams, konsultantui). Konsultantas planšetės pagalba keičia paveiksliukų rinkinius. Lankytojai Karjeros tyrinėtojo įrankių pagalba pasirenka jiems labiausiai patikusius paveiksliukus. Pasirinkimas ir sąsaja aprašyta Karjeros tyrinėtojo įrankių specifikacijoje. Jų pasirinkimai ties kiekvienu rodomu testų yra užsaugomi. Turinys. Testų kiekis yra derinamas su užsakovu. Užsakovas pateikia galimus variantus. Dizainas, dizaino elementai. Testai rodomi abejose (kairėje ir dešinėje) ekrano pusėse pagal Naudotojo sąsajos projektavimo gairėse [NSPG] nurodytą dizainą. Konkretus dizainas ir animacijos derinami ir pasitvirinami su užsakovu. Integracija. Turinio ir dizaino rodymas yra integruotas su konsultanto planšete, lubų apšvietimu, garso sistema (efektiniai garsai ties kiekvienu konsultanto veiksmu, animacija), suoliukų LED apšvietimu. |
| Gyvenimo balanso ratas | Bendras aprašymas. Gyvenimo balanso ratas teste vaizduojamos pagrindinės žmogaus gyvenimo sritys. Lankytojas gali “balsuoti” kiek kiekviena sritis yra jam svarbi skalėje nuo 1 iki 10. Pabaigus testą, konsultantas gali parodyti nuasmenintus arba suvidurkintus visų lankytojų rezultatus ir juos pakomentuoti. Valdymas. Šio testo įjungimas, atskirų gyvenimo sričių rodymas, apibendrintų rezultatų rodymas yra valdomi iš konsultanto planšetės. Mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacijoje. Funkcionalumas (lankytojams, konsultantui). Konsultantas planšetės pagalba įjungia vis skirttingą gyvenimo sritį. Lankytojai Karjeros tyrinėtojo įrankių pagalba gali pasirinkti kiek jam ši sritis yra svarbi. Pasirinkimas ir sąsaja aprašyta Karjeros tyrinėtojo įrankių specifikacijoje Jų pasirinkimai ties kiekvienu rodomu testų yra užsaugomi . Pabaigus testą, konsultantas gali parodyti nuasmenintus arba suvidurkintus visų lankytojų rezultatus ir juos pakomentuoti. Turinys. Gyvenimo balanso rato sritis pateikia Užsakovas. Dizainas, dizaino elementai. Gyvenimo balanso ratas ir gyvenimo sritys išdėstomos pagal Naudotojo sąsajos projektavimo gairėse [NSPG] nurodytą dizainą. Įjungiant naują gyvenimo sritį, daromos kadro pasikeitimo animacijos. Konkretus dizainas ir animacijos derinami ir pasitvirtinami su užsakovu. Integracija. Turinio ir dizaino rodymas yra integruotas su konsultanto planšete, lubų apšvietimu, garso sistema (efektiniai garsai ties kiekvienu konsultanto veiksmu ar animacija), suoliukų LED apšvietimu. |
| Profesinių poreikių (interesų) testas | Bendras aprašymas. Profesinių poreikių testo klausimai rodomi ilgojoje sienoje (A) esančiuose monitoriuose. Paeiliui rodomi klausimai, kuriuos atsakant reikia pasirinkti vieną iš dviejų siūlomų profesijų. Lankytojai gali “balsuoti” už jiems patikusią profesiją. Pabaigus testą, konsultantas gali parodyti nuasmenintus arba suvidurkintus visų lankytojų rezultatus ir juos pakomentuoti. Valdymas. Šio testo įjungimas, atskirų klausimų rodymas, apibendrintų rezultatų rodymas yra valdomi iš konsultanto planšetės. Mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacijoje. Funkcionalumas (lankytojams, konsultantui). Konsultantas planšetės pagalba įjungia vis skirttingą klausimą ir palaukia kol visi lankytojai pasirinks. Kuomet yra įjungtas atittinkamas klausimas, lankytojai Karjeros tyrinėtojo įrankių pagalba gali pasirinkti kuri profesija jam labiau patinka. Pasirinkimas ir sąsaja aprašyta Karjeros tyrinėtojo įrankių specifikacijoje. Jų pasirinkimai ties kiekvienu klausimu yra užsaugomi . Pabaigus testą, konsultantas gali parodyti nuasmenintus arba suvidurkintus visų lankytojų rezultatus ir juos pakomentuoti. Turinys. Profesinių poreikių (interesų) testo klausimus pateikia Užsakovas. Dizainas, dizaino elementai. Klausimai ir galimi pasirinkimo variantai išdėstomi pagal Naudotojo sąsajos projektavimo gairėse [NSPG] nurodytą dizainą. Įjungiant naują klausimą, daromos kadro pakeitimo animacijos. Konkretus dizainas ir animacijos derinami ir pasitvirtinami su užsakovu. Integracija. Turinio ir dizaino rodymas yra integruotas su konsultanto planšete, lubų apšvietimu, garso sistema (efektiniai garsai ties kiekvienu konsultanto veiksmu ar animacija), suoliukų LED apšvietimu. |
| Holando testas | Bendras aprašymas. Dž. Holando testo testo klausimai rodomi ilgojoje sienoje (A) esančiuose monitoriuose. Paeiliui rodomi klausimai, kuriuos atsakant reikia pasirinkti vieną iš kelių siūlomų profesijų. Lankytojai gali “balsuoti” už jiems patikusią profesiją. Pabaigus testą, konsultantas gali parodyti nuasmenintus arba suvidurkintus visų lankytojų rezultatus ir juos pakomentuoti. Valdymas. Šio testo įjungimas, atskirų klausimų rodymas, apibendrintų rezultatų rodymas yra valdomi iš konsultanto planšetės. Mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacijoje. Funkcionalumas (lankytojams, konsultantui). Konsultantas planšetės pagalba įjungia vis skirttingą klausimą ir palaukia kol visi lankytojai pasirinks. Kuomet yra įjungtas atittinkamas klausimas, lankytojai Karjeros tyrinėtojo įrankių pagalba gali pasirinkti kuri profesija jam labiau patinka. Pasirinkimas ir sąsaja aprašyta Karjeros tyrinėtojo įrankių specifikacijoje. Jų pasirinkimai ties kiekvienu klausimu yra užsaugomi. Pabaigus testą, konsultantas gali parodyti nuasmenintus arba suvidurkintus visų lankytojų rezultatus ir juos pakomentuoti. Turinys. Holando testo klausimus pateikia užsakovas. Dizainas, dizaino elementai. Klausimai ir galimi pasirinkimo variantai išdėstomi pagal Naudotojo sąsajos projektavimo gairėse [NSPG] nurodytą dizainą. Įjungiant naują klausimą, daromos kadro pakeitimo animacijos. Konkretus dizainas ir animacijos derinami ir pasitvirtinami su užsakovu. Integracija. Turinio ir dizaino rodymas yra integruotas su konsultanto planšete, lubų apšvietimu, garso sistema (efektiniai garsai ties kiekvienu konsultanto veiksmu ar animacija), suoliukų LED apšvietimu. |

3.2  B tipo programinė įranga

Bendros savybės:

- Programinė įranga skirta diegti į A tipo kompiuterį, montuojamą veidrodinėje sienoje.

- Programinė įranga pagal gaunamas komandas rodo vaizdą (animacijas, interakciją) ekrane, sudarytame iš 3 vnt. monitorių A tipo

- Konsultanto planšetės pagalba galima keisti interakcijos kalbą.

Interakcija:

| Profesijų ratas | Bendras aprašymas. Profesijos ratas - tai toks žaidimas, kur lankytojai suka ratą su profesijomis ir taip išsisuka atsitiktinę profesiją. Šią profesiją galima apsitarti kartu su konsultantu arba sukti toliau. Profesijų rate rodomos atsitiktinės profesijos arba konsultanto parinktos profesijos iš tam tikros srities (pvz. IT, meno, valstybės tarnybos..). Valdymas. Šio žaidimo įjungimas yra valdomas iš konsultanto planšetės. Mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacijoje. Funkcionalumas (lankytojams, konsultantui). Konsultantas planšetės pagalba įjungia žaidimą: įsijungia rato apšvietimas, pasirodo atsitiktinės ant rato esančios profesijų sritys, iš sienos išlenda rato valdymo pultas [1.2.6], įsijungia atitinkamos apšvietimo lempos, visus veiksmus lydi sinchronizuoti efektiniai garsai. Žaidimo pradžioje profesijų rate matomos įvairios profesijų sritys. Tuomet lankytojas valdymo pulto pagalba suka ratą, kol ratas sustoja ties tam tikra sritimi. Tuomet lankytojai eina po vieną ir valdymo pulto pagalba suka ratą. Rate rodoma animacija kaip sukasi profesijos, jos lėtėja ir sustojama prie konkrečios profesijos (iš prieš tai pasirinktos srities). Konsultantas su lankytojais aptaria šią profesiją. Taip procesas kartojamas su kiekvienu lankytoju (lankytojai gali ir kelis kartus sukti ratą). Patikusią profesiją lankytojas gali išsisaugoti priglaudęs karjeros tyrinėtojo įrankį prie NFC skaitytuvo, esančio ant rato valdymo pulto. Turinys. Šiame žaidime profesijų sritis, profesijas ir jų aprašymus pateikia užsakovas. Turi būti galimybė, neatnaujinant programinės įrangos, keisti, pridėti papildomas profesijas ir jų aprašymus. Dizainas, dizaino elementai. Profesijų rato dizainas ir profesijų rodymas pateikiamas pagal Naudotojo sąsajos projektavimo gairėse [NSPG] nurodytą dizainą. Kol sukasi ratas rodomos rato sukimąsi imituojančios animacijos, sinchronizuotos su garso efektais. Visos animacijos derinamos ir pasitvirtinamos su užsakovu. Integracija. Profesijų rato įjungimas, profesijų rodymas, pulto aktyvavimas (išlindimas iš sienos ir sulindimas atgal) yra integruotas su konsultanto planšete, lubų apšvietimu, garso sistema (efektiniai garsai ties kiekvienu konsultanto ar lankytojo veiksmu ar animacija). |
| --- | --- |

3.3  C tipo programinė įranga

Bendros savybės:

- Programinė įranga skirta diegti į B tipo kompiuterį, montuojamą veidrodinėje sienoje.

- Programinė įrangos funcijos yra šios:

- Pagal lankytojo turimą Karjeros tyrinėtojo įrankį ir jam priskirtą unikalų numerį, esantį NFC luste, sistema lokalioje kompiuterio duomenų bazėje kaupia lankytojo testų ir žaidimų rezultatus (gautus iš atsakymų surinkimo sistemos prijungtos prie B tipo kompiuterio), patikusiais profesijas “Profesijų rate”, sugeneruotų profesijų nuotraukas “Pasimatuok profesiją” interakcijoje, darbo pokalbio simuliacijos vaizdo įrašus. Kaupimo laikas ir įrašų skaičius susiderinamas ir pasitvirtinamas su užsakovu.

- Lankytojas iš darbo su mokytojų erdvėje esančių C tipo kompiuterių ir individualaus darbo kabinose esančių kompiuterių  gali į savo elektroninį paštą parsisiųsti sukauptus rezultatus.

3.4.  D tipo programinė įranga

Bendros savybės:

- Programinė įranga skirta diegti į A tipo kompiuterį, montuojamą veidrodinėje sienoje.

- Programinė įranga pagal gaunamas komandas filmuoja ir fotografuoja stereo kamera A tipo, rodo vaizdą (fotografuojamus/filmuojamus lankytojus, funkcionalumo animacijas, generuojamus vaizdus) ekrane, sudarytame iš 1 vnt. monitoriaus A tipo

- Konsultanto planšetės pagalba galima keisti interakcijos kalbą.

Interakcija:

| Profesijos pasimatavimas | Bendras aprašymas. Profesijos pasimatavimas - tai žaidimas, kur lankytojai filmuojami ir “įvelkami” į pasirinktos profesijos uniformą. Lankytojai filmuojasi juodo fono apsuptyje. Jie yra automatiškai iškerpami, jiems uždedama pasirinktos (arba atsitiktiniu būdu parinktos) profesijos uniforma bei įdedami į šiai profesijai būdingos aplinkos foną. Lankytojui judant, realiuoju laiku atitinkamai juda ir ekrane uniforma aprengtas lankytojo atvaizdas. Yra galimybė padaryti generuojamo vaizdo ekrano nuotrauką ir išsaugoti. Konsultantas su lankytojais aptaria kiekvieno lankytojo uniformą, profesiją. Valdymas. Šio žaidimo įjungimas, fotografavimo pulto ištraukimas iš sienos, bendros sugeneruotos nuotraukos rodymas yra valdomi iš konsultanto planšetės. Mygtukų išdėstymas ir funkcionalumas aprašyti konsultanto planšetės Beribių Galimybių Kambario valdymo programinės įrangos specifikacijoje. Lankytojo nuotraukos darymas valdomas ant fotografavimo pulto esančio mygtuko pagalba. Funkcionalumas (lankytojams, konsultantui). Konsultantas planšetės pagalba įjungia žaidimą: nusileidžia foto užuolaida, įsijungia atitinkamos apšvietimo lempos, išlenda iš sienos fotografavimo pultas. Tuomet lankytojai eina po vieną ir atsistoja priešais ekraną. Jie sistemos yra atpažįstami, jiems automatiškai ekrane “užvelkama” profesijos uniforma. Su šią uniforma jie gali judėti ir matyti savo judesius ekrane. Kai jie būna pasiruošę nuotraukai, spaudžia ant fotografavimo pulto esantį mygtuką, aktyvuoja ekrane laikmatį ir sienoje priešais lankytoją esančią kamerą. Kamera nufotografuoja lankytoją pasibaigus laikmačiui. Taip procesas kartojamas su kiekvienu lankytoju (lankytojai gali ir kelis kartus fotografuotis). Patikusią nuotrauką lankytojai gali išsisaugoti priglaudę karjeros tyrinėtojo įrankį prie NFC skaitytuvo, esančio ant fotografavimo pulto. Turinys. Šiame žaidime nuotraukose uždedamų uniformų sąrašą pateikia užsakovas. Preliminaus sąrašas yra šis: policininkas, karininkas, gaisrininkas, gydytojas, teisėjas ( teismo), virėjas, inžinierius, lėktuvo pilotas, kosmonautas, verslininkas arba vadovas. Dizainas, dizaino elementai. Nuotraukos, uniformų dizainas ir vizualizacijos, komponavimas ir galimas išdėstymas susiderinamas ir pasitvirtinamas su užsakovu. Uniformų 3D modelių stilistika - fotorealistiška (taip pat turi turėti visas tos profesijos darbuotojų lietuviškos uniformos būtinas detales (ženkliukai, sagos, emblemos ir t.t.). 3D modelių pavyzdžiai prisegti. Šalia fotografavimo kameros rodomas atgalinis laikmatis iki fotografavimo momento, blykstė ir integruotas garsinis signalas. Integracija. Fotografavimo ir nuotraukos rodymas yra integruotas su konsultanto planšete, nusileidžiančia ir pakylančia foto užuolaida, lankytojo apšvietimu [kryptiniai prožektoriai A ir B tipo, lubų apšvietimu, garso sistema (efektiniai garsai ties kiekvienu konsultanto veiksmu ar animacija), stereokamera A tipo. |
| --- | --- |

Reikalavimai grafikai:

- Sukurtų Programinė įranga skirta diegti į A tipo kompiuterį, montuojamą veidrodinėje sienoje D.

- Programinė įranga pagal gaunamas komandas filmuoja ir fotografuoja stereo kamera A tipo.

3.5  E tipo programinė įranga

Bendros savybės:

- Programinė įranga skirta diegti į D tipo kompiuterį, montuojamą veidrodinėje sienoje.

- Programinė įrangos funcijos yra šios:

1. Pagal iš konsultanto planšetės gaunamas komandas ir logiką sistema siunčia komandas:

    - LED apšvietimo valdymo sistemai. Šviesų kanalų spalvų intensyvumo, animacijų valdymas, šviesų įjungimas, išjungimas.

    - Roletų valdikliams. Langų uždengimas ir atidengimas.

    - Atsilenkiančio staliuko valdikliui. Staliuko atlenkimas ir užlenkimas.

    - Nusileidžiančių sūpynių valdikliams. Sūpynių pakėlimas ir nuleidimas.

    - “Profesijų rato” valdymo pultui valdikliui. Pulto iš sienos ištraukimas ir paslėpimas.

    - Fotografavimo pulto valdikliui. Pulto iš sienos ištraukimas ir paslėpimas.

    - Foto užuolaidos valdikliui. Foto užuolaidos išvyniojimas ir suvyniojimas.

    - Monitoriams. Monitorių išjungimas ir įjungimas.

    - Baldo D valdymo sistemai (baldo atlenkimas, užlenkimas, interakcijų įjungimas)

2. Taip pat programinė įranga iš aukščiau išvardintų valdiklių ir sistemų gauna informaciją apie mechanizmų būklę (įjungtas/išjungtas, atidarytas/uždarytas ir k.t) ir persiunčia ją į konsultanto planšetę.

3.6  F tipo programinė įranga

Bendros savybės:

- Programinė įranga skirta diegti į C tipo kompiuterius, montuojamus balde D su interakcijomis.

- Programinė įranga turi keturias funkcijas/testus:

  - Lankytojo testų rezultatų iššsiuntimas nurodytu elektroniniu paštu.

  - Vertybių kortelių žaidimas.

  - Loginio mąstymo testas.

  - Erdvinio mąstymo testas.

- Atskiro mygtuko pagalba galima keisti interakcijos kalbą.

Interakcija:

| Lankytojo testų rezultatų iššsiuntimas | Bendras aprašymas. Šios funkcijos tikslas - lankytojo atliktus testus ir žaidimų rezultatus nusiųsti į jo elektroninio pašto adresą. Funkcionalumas (lankytojams). Įjungus šią funkciją, programa prašo lankytojo pridėti karjeros tyrinėtojo įrankį prie NFC skaitytuvo. Lankytojui pridėjus karjeros tyrinėtojo įrankį prie NFC skaitytuvo, ekrane atsiranda visų jo dalyvautų testų ir interakcijų rezultatai. Jis gali juos visus ar dalį pažymėti išsiuntimui į savo elektroninio pašto adresą. Pažymėjus testų ir interakcijų rezultatus ir paspaudus ĮVESTI ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESĄ, lankytojo prašoma įvesti elekroninio pašto adresą. Jį įvedus ir paspaudus SIŲSTI, rezultatai išsiunčiami nurodytu elektroninio pašto adresu. Visuose etapuose paspaudus mygtuką ATGAL grįžtama į prieš tai buvusį etapą. Dizainas, dizaino elementai. Grafiniai elementai ir jų išdėstymas, šriftai ir spalvos yra kuriami, naudojami pagal Naudotojo sąsajos projektavimo gairėse [NSPG] nurodytus dizaino elementus.Galutinis dizainas yra susiderinamas ir pasitvirtinamas su užsakovu. Integracija. Sistema pagal NFC skaitytuvu nuskaitytą unikalų karjeros tyrinėtojo instrumento numerį kreipiasi į kompiuterį B, atsisiunčia darytus testus ir kitus interakcijų rezultatus. |
| --- | --- |
| Vertybių kortelių žaidimas | Bendras aprašymas. Vertybių kortelių žaidimas - tai žaidimas, kai keliais etapais iš daug kortelių, simbolizuojančių atskiras vertybes, atsirenkamos pačios svarbiausios kortelės (vertybės). Funkcionalumas (lankytojams). Įjungus šį žaidimą, ekrane atsitiktiniu būdu atsiranda daug vertybių kortelių. Lankytojas gali jas naršyti ir jam svarbias vertybes reprezentuojančių 10 kortelių išsisaugoti. Sekančiame etape iš 10 išsaugotų kortelių reikia pasirinkti 5 korteles su svarbiausiomis vertybėmis. Sekančiame etape iš 5 pasirinktų kortelių reikia išsaugoti 2 korteles su svarbiausiomis vertybėmis. Pasirinkus šias vertybes, jas galima išsisaugoti priglaudus karjeros tyrinėtojo įrankį prie NFC skaitytuvo. Turinys. Vertybių sąrašą pateikia Užsakovas. Dizainas, dizaino elementai. Grafiniai elementai ir jų išdėstymas, šriftai ir spalvos yra kuriami, naudojami pagal Naudotojo sąsajos projektavimo gairėse [NSPG] nurodytus dizaino elementus. Integracija. Sistema prie NFC skaitytuvu nuskaityto unikalaus karjeros tyrinėtojo instrumento numerio išsaugo žaidimo rezultatus (priskiria išsirinktas svarbiausias vertybes). |
| Loginio mąstymo testas | Bendras aprašymas. Loginio mąstymo testas - tai testas, su skirtingais klausimais/ užduotimis, siekiant įvertinti lankytojo loginį mąstymą. Funkcionalumas (lankytojams). Įjungus šį testą, ekrane atsitiktiniu būdu rodomos užduotys/klausimai, kur reikia pasirinkti vieną ar kelis teisingus atsakymus iš kelių įmanomų variantų. Atlikus 10-15 užduočių suskaičiuojami teisingi atsakymai ir atsakymų pateikimo laikas. Rezultatus galima išsisaugoti priglaudus karjeros tyrinėtojo įrankį prie NFC skaitytuvo. Turinys. Klausimų/užduočių ir atsakymų sąrašą pateikia Užsakovas. Dizainas, dizaino elementai. Grafiniai elementai ir jų išdėstymas, šriftai ir spalvos yra kuriami, naudojami pagal Naudotojo sąsajos projektavimo gairėse [NSPG] nurodytus dizaino elementus. Integracija. Sistema prie NFC skaitytuvu nuskaityto unikalų karjeros tyrinėtojo instrumento numerio išsaugo žaidimo rezultatus (priskiria išsirinktas svarbiausias vertybes). |
| Erdvinio mąstymo testas | Bendras aprašymas. Erdvinio mąstymo testas - tai testas, su skirtingais klausimais/ užduotimis, siekiant įvertinti lankytojo erdvinį mąstymą. Funkcionalumas (lankytojams). Įjungus šį testą, ekrane atsitiktiniu būdu rodomos užduotys/klausimai, kur reikia pasirinkti vieną ar kelis teisingus atsakymus iš kelių įmanomų variantų. Atlikus 10-15 užduočių suskaičiuojami teisingi atsakymai ir atsakymų pateikimo laikas. Rezultatus galima išsisaugoti priglaudus karjeros tyrinėtojo įrankį prie NFC skaitytuvo. Turinys. Klausimų/užduočių ir atsakymų sąrašą pateikia Užsakovas. Dizainas, dizaino elementai. Grafiniai elementai ir jų išdėstymas, šriftai ir spalvos yra kuriami, naudojami pagal Naudotojo sąsajos projektavimo gairėse [NSPG] nurodytus dizaino elementus. Galutinis dizainas, funkcionalumas ir užduočių kiekis yra susiderinamas ir pasitvirtinamas su užsakovu. Integracija. Sistema prie NFC skaitytuvu nuskaityto unikalaus karjeros tyrinėtojo instrumento numerio išsaugo žaidimo rezultatus (priskiria išsirinktas svarbiausias vertybes). |

3.7  L tipo programinė įranga

Bendros savybės:

- Programinė įranga skirta diegti į D tipo kompiuterį, montuojamame balde D su interakcijomis.

- Programinė įranga iš valdiklio L  gauna informaciją apie aktyvuotus, paspaudžiamus, paspaustus mygtukus, skaičiuoja laikus tarp mygtuko aktyvavimosi ir paspaudimo, rodo bendrą ir vidutinį reakcijos laiką.

- Atskiro mygtuko pagalba galima keisti interakcijos kalbą.

Interakcija:

| Reakcijos testas | Bendras aprašymas. Reakcijos testas - tai žaidimas skirtas pamatuoti lankytojo reakcijją. Reakcijos testą sudaro dešimt skirtingose vietose esančių lietimui jautrių mygtukų su pašvietimu. Mygtukui užsidegus (aktyvavusis), lankytojas turi kuo greičiau paspausti užsidegųsi mygtuką. Taip atsitiktiniu būdu mygtukai užsidega 20 kartų. Sistema skaičiuoja kiekvieno mygtuko reakcijos laiką. Reakcijos laikai (vidutinis ir bendras) rodomi monitoriuje. Valdymas. Lankytojas gali savarankiškai įsijungti šį žaidimą, paspaudęs PRADĖTI/START mygtuką. Funkcionalumas (lankytojams). Lankytojas spaudžia PRADĖTI mygtuką, tuomet jam atsitiktine tvarka užsidega mygtukai, kuriuos jis turi kuo greičiau paspausti. Po 20 mygtukų užsidegimų kartų sistema rodo jo rezultatus: vidutinį reakcijos laiką, bendrą reakcijos laiką, suskaičiuoja reakcijos įvertinimą (1..10). Rezultatus galima išsisaugoti priglaudus karjeros tyrinėtojo įrankį prie NFC skaitytuvo. Dizainas, dizaino elementai. Grafiniai elementai ir jų išdėstymas, šriftai ir spalvos yra kuriami, naudojami pagal Naudotojo sąsajos projektavimo gairėse [NSPG] nurodytus dizaino elementus. Galutinis dizainas, funkcionalumas ir užduočių kiekis yra susiderinamas ir pasitvirtinamas su užsakovu. Integracija. Sistema prie NFC skaitytuvu nuskaityto unikalaus karjeros tyrinėtojo instrumento numerio išsaugo žaidimo rezultatus. |
| --- | --- |

3.8  M tipo programinė įranga

Bendros savybės:

- Programinė įranga skirta diegti į D tipo kompiuterį, montuojamame balde D su interakcijomis.

- Programinė įranga iš valdiklio M  gauna informaciją apie pradėtą žaidimą, prisilietimus prie sulanktytos vielos, skaičiuoja laiką tarp žaidimo pradėjimo ir jo pabaigimo (žiedo pervarymo per sulankstytą vielą), rodo bendrą prisilietimų skaičių ir testo laiką.

Interakcija:

| Koordinacijos testas | Bendras aprašymas. Koordinacijos testas - tai žaidimas skirtas įvertinti lankytojo rankų koordinaciją. Koordinacijos testą sudaro įvairiai suraityta/sulankstyta stora nerūdijančio plieno viela ir lankytojo laikomas metalinis žiedas su rankena. Lankytojo tikslas - kaip galima greičiau, nepaliečiant vielos, žiedą pernešti į kitą vielos tvirtinimo pusę. Sistema skaičiuoja prisilietimų skaičių prie vielos, bendrą žaidimo atlikimo laiką. Ši informacija rodoma monitoriuje. Valdymas. Lankytojas gali savarankiškai įsijungti šį žaidimą, paspaudęs PRADĖTI/START mygtuką. Funkcionalumas (lankytojams). Paspaudęs PRADĖTI/START mygtuką lankytojas, paėmęs žiedą už rankenos stengiasi, kuo greičiau jį perneši į kitą vielos tvirtinimo pusę. Sistemą skaičiuoja pernešimo laiką ir žiedo susidūrimus su viela. Žiedui susiduriant su viela, pasigirsta efektinis garsas ir užsidega indikacinė lemputė. Po testo sistema rodo jo rezultatus: bendrą atlikimo laiką, prisilietimų skaičių, suskaičiuoja koordinacijos įvertinimą (1..10). Rezultatus galima išsisaugoti priglaudus karjeros tyrinėtojo įrankį prie NFC skaitytuvo. Dizainas, dizaino elementai. Grafiniai elementai ir jų išdėstymas, šriftai ir spalvos yra kuriami, naudojami pagal Naudotojo sąsajos projektavimo gairėse [NSPG] nurodytus dizaino elementus. Galutinis dizainas, funkcionalumas ir užduočių kiekis yra susiderinamas ir pasitvirtinamas su užsakovu. Integracija. Sistema prie NFC skaitytuvu nuskaityto unikalaus karjeros tyrinėtojo instrumento numerio išsaugo žaidimo rezultatus. |
| --- | --- |

3.9  N tipo programinė įranga

Bendros savybės:

- Programinė įranga skirta diegti į C tipo kompiuterius, montuojamus individualaus darbo kabinose.

- Programinė įranga skirta simuliuoti darbo pokalbį.

- Yra galimybė keisti interakcijos kalbą.

Interakcija:

| Darbo pokalbio simuliacija | Bendras aprašymas. Darbo pokalbio simuliacija - tai žaidimas, skirtas patreniruoti lankytojo įgūdžius prieš tikrą darbo pokalbį. Šio žaidimo metu lankytojas atsakinėja į darbdavio užduotus klausimus. Atsakymai įrašinėjami, juo svėliau galima peržiūrėti ir įsivertinti. Valdymas. Lankytojas gali savarankiškai įsijungti šį žaidimą. Funkcionalumas (lankytojams). Paspaudęs PRADĖTI/START mygtuką lankytojas, priešais save mato nufilmuotą aktorių (darbdavį), kuris užduoda atsitiktiniu būdu parinkta klausimą, užduodamą per darbo pokalbius. Lankytojas atsako į šį klausimą ir spaudžia SEKANTIS mygtuką. Taip yra atsakoma į 10 klausimų. Klausimai ir atsakymai įrašomi it išsaugomi. Rezultatus galima išsisaugoti priglaudus karjeros tyrinėtojo įrankį prie NFC skaitytuvo. Turinys. Klausimų/užduočių sąrašą pateikia Užsakovas. Dizainas, dizaino elementai. Grafiniai elementai ir jų išdėstymas, šriftai ir spalvos yra kuriami, naudojami pagal Naudotojo sąsajos projektavimo gairėse [NSPG] nurodytus dizaino elementus. Filmuojami aktoriai (nemažiau nei 2 asmenys), išvaizda ir kitos detalės, funkcionalumas ir klausimų kiekis yra susiderinami ir pasitvirtinami su užsakovu. Aktorių užduodami klausimai yra titruojami. Integracija. Sistema prie NFC skaitytuvu nuskaityto unikalaus karjeros tyrinėtojo instrumento numerio išsaugo žaidimo rezultatus. |
| --- | --- |

X.6 pav. Pasirinkta “Užtraukti roletus” komanda, matomas jo valdymo mygtukas.

Paspaudus “LT/EN” punktą, pasikeičia Beribio Galimybių Kambario testų ir interakcijų kalba. Ant mygtuko rodoma aktyvi pasirinkta kalba. Galimos kalbos yra dvi: lietuvių (LT) ir anglų (EN).

Dizainas, dizaino elementai. Spalvinė gama ir vartotojo sąsaja yra suderinta ir patogi naudoti, esant mažo apšvietimo Beribio Galimybių Kambario režimams. Pasirinkti punktai, komandos, aktyvūs mygtukai aiškiai skiriasi nuo nepažymėtų punktų, komandų ar neaktyvių mygtukų.

Suderinamumas ir diegimas. Ši programinė įranga sukurta ir įdiegta į A tipo planšetes (3vnt.), specifikacijoje bei integruojama su visais reikiamais WIFI tinkle esančiais kompiuteriais ar valdikliais tam, kad užtikrinti aprašytą Beribių Galimybių Kambario funkcionalumą bei sklandų veikimą.