 1 priedas
PLUNGĖS LOPŠELIO- DARŽELIO ‚‘‘SAULUTĖ“, ESANČIO A. JUCIO G. 2.
 DALIES TERITORIJOS DRENAŽO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBAI
ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Statinio pavadinimas: Pastatas  lopšelis - darželis „Saulutė“ ; Unik. Nr. 4400-1489-2461
Statybos adresas: A. Jucio g. 2, Plungė. 

Statinio savininkas: Plungės rajono savivaldybė.
Statinio statybos rūšis: Statybos darbai, paprastasis remontas.

Statinio paskirtis, kita informacija: Ugdymo paslaugos (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos).
Numatomi darbai:

Pastato lopšelio-darželio „Saulutė“ dalies teritorijoje numatomas drenažo sistemos įrengimas, užtikrinantis perteklinės gruntinės drėgmės surinkimą ir efektyvų jos nuvedimą. Taip pat bus atliekamas esamų takų dangos dalinis demontavimas, pagrindų paruošimas ir naujų dangų įrengimas, pagerinant teritorijos funkcionalumą ir saugumą. Darbų metu numatoma sutvarkyti teritorijos reljefą, atkurti pažeistas zonas, atnaujinti pažeistas žaliąsias zonas bei kitus gerbūvio elementus, siekiant sukurti estetišką aplinką.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PARUOŠIAMIEJI IR DEMONTAVIMO DARBAI
1.1. Demontavimo darbai turi būti atliekami laikantis visų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Prieš pradedant darbus, būtina tinkamai paruošti darbo zoną – teritorija turi būti aptverta laikinais apsauginiais aptvėrimais, įrengti įspėjamieji ženklai bei, esant poreikiui, užtikrintas saugus pėsčiųjų ir transporto eismo nukreipimas. Taip pat turi būti įvertintos esamos inžinerinės komunikacijos ir imtasi priemonių jų apsaugai.

1.2. Numatoma demontuoti betoninių trinkelių taką bei betoninius vejos bortus. Demontavimo darbai turi būti atliekami naudojant tinkamus mechaninius ir rankinius įrankius, tokius kaip ekskavatoriai, hidrauliniai plaktukai, vibroįrankiai, laužtuvai bei kiti specializuoti įrankiai, užtikrinant darbų efektyvumą ir saugumą. Darbų metu būtina vengti nepažeisti greta esančių konstrukcijų, dangų ar želdinių.

1.3. Nuėmus betonines trinkeles ir bortus, visos susidariusios statybinės atliekos turi būti rūšiuojamos, surenkamos ir laikinai sandėliuojamos tam skirtose vietose statybvietėje. Atliekos turi būti išvežamos į licencijuotas atliekų tvarkymo aikšteles, laikantis galiojančių aplinkosaugos reikalavimų. Esant galimybei, betoninės atliekos turi būti perduodamos perdirbimui.

1.4. Po demontavimo darbų paviršius turi būti kruopščiai išvalytas nuo visų likusių statybinių atliekų, dulkių ir smulkių nuolaužų. Jei reikia, turi būti atliekami pagrindo lyginimo, planiravimo ar sutankinimo darbai, kad paviršius būtų tinkamai paruoštas tolimesniems statybos ar įrengimo etapams.

1.5. Baigus darbus, darbo vieta turi būti pilnai sutvarkyta: pašalinti visi naudoti įrankiai, laikini įrenginiai, aptvėrimai bei atliekos. Teritorija turi būti palikta saugi, švari ir tinkama tolimesniems darbams vykdyti.

2. KASIMO DARBAI
2.1.
Kasimo darbai turi būti atlikti laikantis šių reikalavimų. Prieš pradedant kasimo darbus, reikia atlikti vietos apžiūrą ir nustatyti visas komunikacijas, kad būtų išvengta jų pažeidimo. Darbo vieta turi būti aiškiai pažymėta, kad būtų užtikrinta sauga. Kasimo darbai turi būti atliekami naudojant tinkamus mechaninius įrenginius (pvz., ekskavatorius, krautuvus) arba rankinius įrankius, priklausomai nuo kasimo gylio, vietos ir darbo apimties. Kasimo metu turi būti laikomasi gylio ir pločio reikalavimų, nustatytų projekte. Po kasimo darbų, iškastas gruntas neturi būti kaupiamas tiesiogiai šalia tranšėjos krašto, kad nesukeltų grunto slydimo ar krašto stabilumo. Rekomenduojamas atstumas nuo tranšėjos krašto turėtų būti bent 50 cm (bet gali būti didesnis, priklausomai nuo tranšėjos gylio ir grunto struktūros).  Jeigu reikia, gali būti atlikti papildomi darbai, tokie kaip grunto stabilizavimas, sutankinimas arba lyginimas. Visos atliekos turi būti surenkamos ir išvežamos pagal galiojančius teisės aktus. Kasimo darbų pabaigoje darbo vieta turi būti tvarkoma, o gruntas turi būti paruoštas tolimesniems statybos darbams.

3. ŠALČIUI NEJAUTRUS SLUOKSNIS
3.1.
Šalčiui nejautrus sluoksnis įrengiamas lopšelio-darželio pėsčiųjų takų konstrukcijoje kaip pagrindo dalis, skirta užtikrinti konstrukcijos atsparumą šalčio poveikiui, pagerinti vandens nuvedimą ir padidinti dangos stabilumą. Sluoksnis įrengiamas iš nesurišto mineralinio mišinio (žvyro ir (ar) skaldos), parenkant tinkamą frakciją pagal projektą. Naudojamos medžiagos turi būti švarios, atsparios šalčio poveikiui, be organinių priemaišų, molio ar dumblo intarpų. Prieš įrengiant sluoksnį, pagrindas turi būti tinkamai paruoštas – pašalintas augalinis gruntas, suformuoti projektiniai nuolydžiai ir sutankintas pagrindas. Esant poreikiui, įrengiama geotekstilė. Sluoksnis formuojamas užtikrinant projektinį storį, lygumą ir nuolydžius, vengiant medžiagos išsisluoksniavimo.

1.1. Sluoksnis tankinamas mechanizuotai, kol pasiekiamas projektinis sutankinimo laipsnis, užtikrinantis konstrukcijos stabilumą. Įrengtas sluoksnis turi atitikti projekto reikalavimus ir būti tinkamas tolimesnių takų konstrukcijos sluoksnių įrengimui.
4. SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS
1.1.   Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 frakcijos skaldos įrengiamas pėsčiųjų takų konstrukcijoje kaip laikančioji pagrindo dalis, užtikrinanti konstrukcijos tvirtumą, apkrovų paskirstymą ir ilgalaikį stabilumą. Naudojama nesurišta mineralinė medžiaga turi būti kokybiška, atspari šalčiui, švari, be molio, dulkių ar organinių priemaišų, atitinkanti galiojančius reikalavimus mineralinėms medžiagoms. Sluoksnis įrengiamas ant paruošto pagrindo, užtikrinant projektinius storius, nuolydžius ir lygumą. Medžiaga paskleidžiama tolygiai, vengiant segregacijos, ir sutankinama mechanizuotai vibroplokštėmis, kol pasiekiamas projektinis sutankinimo laipsnis. Įrengtas sluoksnis turi užtikrinti stabilų pagrindą tolimesniems dangos sluoksniams ir atitikti projekto bei normatyvinių dokumentų reikalavimus.
5. GRUNTO SAUSINIMAS
1.1. Grunto sausinimas atliekamas įrengiant drenažo sistemą. Drenažo sistemos techninė specifikacija apima reikalavimus, užtikrinančius efektyvų paviršinio ir gruntinio vandens nuvedimą bei ilgalaikį sistemos funkcionavimą. Drenažo sistema turi būti įrengiama taip, kad užtikrintų vandens patekimą į surinkimo šulinius ar kitus vandens nuvedimo taškus, laikantis projektinių nuolydžių. Vamzdžiai montuojami į filtracinį grunto sluoksnį (smėlį ir (ar) skaldą), užtikrinant jų apsaugą nuo užsikimšimo ir mechaninių pažeidimų.

1.2. PVC drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru turi būti pagamintas iš aukštos kokybės PVC medžiagos, atsparios cheminiam poveikiui, šalčiui, UV spinduliuotei ir mechaniniams apkrovimams. Gofruota vamzdžio struktūra turi užtikrinti lankstumą ir atsparumą grunto slėgiui. Perforacijos turi sudaryti sąlygas efektyviam vandens pritekėjimui į vamzdį. Gamyklinis geotekstilės filtras turi apsaugoti vamzdį nuo smulkių grunto dalelių patekimo ir užtikrinti ilgalaikį drenažo sistemos efektyvumą. Vamzdis montuojamas su projektiniu nuolydžiu į skaldos filtracinį sluoksnį. Drenažo vamzdis – PVC gofruotas perforuotas su geotekstilės filtru Ø113/126 mm.

1.3.  Skaldelė fr. 4/16 naudojama kaip filtracinis ir drenažinis sluoksnis aplink drenažo vamzdį, užtikrinantis vandens pralaidumą ir apsaugantis sistemą nuo užnešimo smulkiomis grunto dalelėmis. Skaldelė turi būti švari, be molio, dulkių ir organinių priemaišų, atspari šalčio poveikiui.

6. GEOTEKSTILĖS ĮREGIMAS
1.1. Geotekstilė naudojama drenažo sistemų įrengimui ir naudojama siekiant užtikrinti efektyvų vandens filtravimą bei apsaugą nuo smėlio ir gruntinio vandens patekimo į drenažo vamzdžius. 170 g/m² tankis užtikrina optimalų filtravimą ir stiprumą, taip pat leidžia praleisti vandens perteklių. Geotekstilė turi būti atspari cheminiams ir biologiniams veiksniams, UV spinduliams, drėgmei ir temperatūrų pokyčiams, užtikrinant ilgalaikį veikimą net ir esant sudėtingoms aplinkos sąlygoms. Medžiaga turi būti nekenksminga aplinkai ir atitikti visus aplinkosauginius standartus. Geotekstilė naudojama kaip filtravimo sluoksnis aplink drenažo vamzdžius, kad būtų užtikrintas ilgalaikis ir efektyvus vandens nutekėjimas, tuo pačiu išvengiant užsikimšimų ir sistemos pažeidimų.  Geotekstilė turi būti montuojama taip, kad visi kraštai būtų užlenkti ir neleidžia smėliui bei purvui patekti į vamzdžius, o vanduo laisvai pratekėtų.                                                                                                                                                                                                 
1lentelė
	Geotekstilės 170 g/m² techninėmis specifikacijomis drenažo įrengimui:

	Parametras
	Specifikacija

	Medžiaga
	Poliesteris arba polipropilenas

	Tankis
	170 g/m²

	Atsparumas UV spinduliams
	Atspari UV spinduliams

	Atsparumas cheminiams veiksniams
	Atspari rūgštims, šarmams ir kitoms chemikalams

	Atsparumas drėgmei
	Atspari drėgmei ir oro sąlygoms

	Filtravimo savybės
	Leidžia praleisti vandenį, neleidžia smėliui ir smulkioms dalelėms patekti

	Temperatūros atsparumas
	Atspari temperatūros pokyčiams, veikia nuo -20°C iki +80°C

	Stiprumas
	Aukštas stiprumas ir ilgaamžiškumas

	Aplinkosauga
	Nekenksminga aplinkai, atitinka aplinkosauginius standartus

	Panaudojimas
	Naudojama kaip filtravimo sluoksnis aplink drenažo vamzdžius

	Montavimas
	Montuojama taip, kad būtų užtikrintas tinkamas vandens pralaidumas 


7. BETONINIAI GAMINIAI
1.1.  Betoninės trinkelės 200x100x60 mm. Atsparus šaltam, mechaniniam poveikiui ir drėgmei pagal EN 1338 (atsparumo klasės A15–C250).  Galima spalva pilka . Vandens įgėrimas: <6–8 %. 
1.2.  Betoniniai vejos bortai 100x8x20 pilkos spalvos. Atsparus šalčiui (EN 1340) ir mechaniniam poveikiui (B125–C250). Betonas C25/30 arba aukštesnės klasės. Vandens įgėrimas: <6 %. 
1.3.  Dolomito skaldos atsijos fr. 0/4 sluoksnis paprastai 3 cm. Atsijų sluoksnis turi būti gerai sutankintas, naudojant vibroplokštes, kad trinkelės būtų stabilios. Drėgmė turi būti kontroliuojama, o vandens pralaidumo koeficientas turėtų būti ≥ 0,5 mm/s. 
1.4.  Betono mišinys po betoniniais bortais sudaromas iš cemento, smėlio, smulkaus žvyro ir vandens, naudojant standartinį C25/30 arba aukštesnės klasės betoną.

8. ŽALIOJI ZONA
1.1. Baigus darbus, būtinas žaliosios zonos atstatymas, augalinio sluoksnio atkūrimas. Išlyginama žemė, atsodinama veja.
ORIENTACINIAI DARBŲ IR SĄNAUDŲ KIEKIAI
                                                                                                                                                                              2 lentelė
	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato

 vnt.
	Orientacinis kiekis
	Atitinkami reikalavimai 

	1.
	Ardomos betoninės plytelės
	m2
	395
	

	2.
	Ardomi betoniniai bortai
	m
	217
	

	3.
	Grunto kasimas
	m3
	144

	

	4.
	Geotekstilės paklojimas 170 g/ m2
	m2
	192


	

	5.
	Plastikinio gofruoto, perforuoto drenažinio vamzdžio su geotekstile įrengimas ir pajungimas į drenažo surinkimo šulinius.
	m
	160
	Drenažinis vamzdis su geotekstile d113 mm 

	6.
	Drenažinio vamzdžio užpylimas skaldele fr. 4/16
	m3
	6,5

	

	7.
	Drenažo sistemos užpylimas drenuojančiu gruntu
	     m3
	64
	

	8.
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas 20x8x100
	m
	195
	

	9.
	Apsauginis šalčiui nejautrus sluoksnis
	m3
	65

	

	10.
	Skaldos pagrindo sluoksnis
	m2
	220
	SPS fr. 0/45 h-150-200 mm

	11.
	Skaldos atsijų sluoksnis 
	m2
	220
	Atsijos fr. 0/4 h-30 mm

	12.
	Grindinio įrengimas iš betoninių trinkelių 200x100x60 užpilant siūles akmens atsijomis
	m2
	220
	

	13.


	Statybinių šiukšlių surinkimas, pašalinimas ir išvežimas į sąvartyną.
	t
	53
	

	14.
	Esamų šulinių remontas 
	vnt
	2
	

	15.
	Vejos plotų atnaujinimas
	m2
	200
	

	16.
	Išpildomosios nuotraukos parengimas (drenažo sistemai ir takams)
	Komp.
	1
	


Pastaba: Žiniaraščiuose numatyti darbų kiekiai (mato vienetais) yra preliminarūs, darbų atlikimo metu galimas darbų kiekių pasikeitimas nekeičiant pirkimo sutarties sąlygų.
PAPILDOMI REIKALAVIMAI
1. Prieš pradedant vykdyti  darbus teritorija turi būti aptverta, kad į ją nepatektų ir nenukentėtų pašaliniai asmenys, turi būti nustatomos pavojingos zonos ir apribojamas darbuotojų patekimas į pavojingas zonas. Aptvėrimas turi būti aiškiai matomas, tinkamai pažymėtas.

2. Išardyti esamas senas betonines tako plyteles ir betoninius bortus, laikantis numatytų reikalavimų, užtikrinant saugų darbų vykdymą ir aplinkos apsaugą, o po to tinkamai sutvarkyti teritoriją ir pašalinti statybines atliekas.
3. Įrengti tinkamą pagrindą naujai trinkelių dangai, užtikrinant lygumą ir stabilumą. Pakloti naujas betonines trinkeles, laikantis nustatytų atstumų ir rašto. Užtikrinti, kad dangos paviršius būtų atsparus klimato sąlygoms ir turėtų ilgalaikę naudojimo trukmę. Turi būti pasirinktas atitinkamas nuolydis, kad lietaus vanduo netekėtų į žaliąją zoną, kur vanduo susigers į gruntą. Baigus klojimo darbus trinkelių tarpai užpildomi sausomis, smulkiomis skaldos atsijomis.
4.  Drenažo sistemą turi būti tvarkingai pajungta į drenažo surinkimo šulinius. Vamzdžiai turi būti tinkamai išdėstyti, kad užtikrintų vandens nuotėkį be užsikimšimų. Patikrinti, kad sistema būtų tinkamai įrengta pagal grunto sąlygas ir neužkirstų kelio vandens nutekėjimui.
5. Šulinių remonto darbai apima esamų nuotekų šulinių žeminimą, pritaikant jų aukštį prie projektuojamų dangų. Žeminimas atliekamas keičiant viršutinius (landos) žiedus naujais, užtikrinant jų sandarų ir stabilų sujungimą su esama konstrukcija. Esant poreikiui, keičiami arba sureguliuojami šulinių dangčiai (liukai), kad jie būtų viename lygyje su dangos paviršiumi. Baigus darbus, atstatomi pažeisti aplinkiniai sluoksniai. 
APLINKOSAUGOS DALIS
Vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, statybinės atliekos turi būti rūšiuojamos jų susidarymo vietoje. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.
PASTABOS

1. Visos medžiagos ir gaminiai kartu su atliktų darbų aktais turi būti pateikti Perkančiajai organizacijai su atitikties deklaracija: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- techninėm charakteristikom.
2. Atliekant numatytus remonto darbus ir vykdant atitinkamų medžiagų ir sistemų įrengimo ir montavimo darbus, būtina vadovautis medžiagų gamintojų rekomendacijomis ir šiomis techninėmis charakteristikomis. 
