### Pirkimo sąlygų 3 priedas

NAUDOTO M3 KLASĖS KELEIVINIO AUTOBUSO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – naudotas, M3 klasės keleivinis  autobusas (toliau – autobusas).

2. Bendri reikalavimai autobusui:

2.1. Autobusas turi būti pilnai sukomplektuotas pagal techninės specifikacijos reikalavimus.

2.2. Autobuso techniniai ir kokybiniai parametrai turi būti ne prastesni, nei nurodyta techninėje specifikacijoje.

2.3. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais autobuso gamintojo reikalavimais.

2.4. Autobusas turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Autobusas turi atitikti ES standartus.

2.5. Tiekėjų pasiūlymų atitiktis techniniams reikalavimams privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis.

3. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

4. Tiekėjo siūlomas autobusas privalo atitikti visus žemiau nurodytus techninius reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimų aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės parametro aprašas arba nurodomi konkretūs parametrai (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias siūlomas reikšmes ar teikiamus dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pildo Tiekėjas |
| 1. | Transporto priemonės tipas ir kiti reikalavimai | 1.1. Naudotas, M3 klasės keleivinis autobusas. Pirmoji registracija – ne ankstesnė kaip 2025 m. |  |
|  |  | 1.2. Autobuso rida: ne didesnė nei 20 000 km. |  |
|  |  | 1.3. Eksploatavimo sąlygos: pritaikytas dirbti žiemos metu iki -30ºC ir vasaros metu iki +35ºC temperatūros sąlygomis. |  |
| 2. | Perkamas kiekis | 1 (vienas) vnt. |  |
| 3. | Bendras ilgis | Ne mažiau kaip 7700 mm |  |
| 4. | Vietų skaičius | Ne mažiau kaip 24 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą. |  |
| 5. | Durys | 5.1. Panoraminės elektra arba oru valdomos keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso priekinėje dalyje (ties priekiniu ratu). Panoraminės durys gali būti stiklinės arba ne mažiau kaip 70 proc. durų ploto turi sudaryti stiklas, kuris turi būti šildomas elektra. |  |
|  |  | 5.2. Turi būti įrengtos atskiros vairuotojo durys kairėje pusėje. |  |
|  |  | 5.3. Autobuso gale turi būti įrengtos dvivėrės durys. |  |
| 6. | Išorės dažymas | Nurodyti spalvą arba RAL kodą. |  |
| 7. | Ašys | 2 (dvi). |  |
| 8. | Jėgos agregatas | 8.1. Vidaus degimo, dyzelinis. |  |
|  |  | 8.2. Privalo atitikti ne žemesnį kaip Euro VI emisijos standartą. |  |
|  |  | 8.3. Variklio galia – ne mažiau kaip 120 kW. |  |
|  |  | 8.4. Kuro sąnaudos ne daugiau kaip 18 l/100 km. |  |
| 9. | Pavarų dėžė | 9.1. Automatinė arba mechaninė. |  |
| 10. | Ratai ir padangos | 10.1. Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt. |  |
|  |  | 10.2. Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt. (sudvigubinti ratai). |  |
|  |  | 10.3. Padangų likutis ne mažiau kaip 80 proc., o padangų matmenys turi atitikti autobuso gamintojo nustatytus reikalavimus. |  |
| 11. | Pakaba | Linginė arba pneumatinė. |  |
| 12. | Valdymo ir saugumo sistemos | Autobuse privalo būti stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo sistema, elektroninė autobuso stabilumo sistema, greičio ribotuvas bei antros kartos išmanusis G2V2 skaitmeninis tachografas. |  |
| 13. | Vairas | 13.1. Vairas su vairo stiprintuvu kairėje pusėje. |  |
|  |  | 13.2. Vairo padėties reguliavimas pagal aukštį ir/ar ilgį. |  |
| 14. | Elektros sistema | 14.1. Darbinė įtampa – 24 V DC. |  |
|  |  | 14.2. Keleivių salone įrengta ne mažiau kaip 10 USB įkrovimo jungčių. |  |
| 15. | Akumuliatorius | Akumuliatorių masės išjungiklis. |  |
| 16. | Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas | Standartinio dydžio atsarginis ratas, raktas ratų montavimui ir kėliklis. Jei gamintojas nenumato komplektavimo atsarginiu ratu, autobusas turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu. |  |
| 17. | Keleivių salono ventiliacija ir šildymas | Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui abiejose salono pusėse su individualiu personaliniu apipūtimu. |  |
| 18. | Šildymas | Įrengta autonominio šildymo sistema, užtikrinanti nepriklausomą keleivių salono šildymą (naudojant ne mažesnius kaip 3000 mm konvektorinius radiatorius abiejose salono pusėse). Atskiras vairuotojo zonos šildymas. |  |
| 19. | Oro kondicionavimo sistema | 19.1. Įrengta kondicionavimo sistema keleiviams. |  |
|  |  | 19.2. Atskira, nepriklausomai reguliuojama oro kondicionavimo sistema vairuotojo darbo vietai. |  |
| 20. | Vairuotojo darbo vieta | 20.1. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. |  |
|  |  | 20.2. Radijo/audio sistema. |  |
| 21. | Keleivių sėdynės | 21.1. Keleivių sėdynės individualios, aukštos, minkštos, atlenkiamos atgal, su porankiu. |  |
|  |  | 21.2. Keleivių sėdynės su saugos diržais. |  |
|  |  | 21.3. Sėdynių apmušalai tamsaus audinio. |  |
| 22. | Apsaugos, gelbėjimo įranga | 22.1. Lengvai prieinami ir pažymėti 2 milteliniai ugnies gesintuvai; |  |
|  |  | 22.2. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas; |  |
|  |  | 22.3. Ne mažiau kaip 2 (dvi) ratų atsparos; |  |
|  |  | 22.4. Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės; |  |
|  |  | 22.5. Pritvirtinti avariniai plaktukai prie kiekvieno avarinio išėjimo lango; |  |
|  |  | 22.6. Pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė) pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 patvirtintą aprašą (aktuali redakcija). |  |
| 23. | Langai | Panoraminiai dvigubo stiklo paketo šoniniai langai. Langai turi būti neskilę, neaprasoję ar kitaip nepažeisti. |  |
| 24. | Priekinio lango stiklas | Priekinio stiklo šildymas turi būti oru arba elektra. |  |
| 25. | Avariniai išėjimai | Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“; |  |
| 26. | Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai | 26.1. Ne mažiau dviejų lygių salono apšvietimas, reguliuojamas iš vairuotojo darbo vietos; |  |
|  |  | 26.2. Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje; |  |
|  |  | 26.3. Individualūs (personaliniai) šviestuvai virš kiekvienos keleivių sėdynės; |  |
|  |  | 26.4. Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos; |  |
|  |  | 26.5. Artimųjų, tolimųjų, dienos šviesos ir posūkių žibintai, atitinkantys ES sertifikavimo reikalavimus; 26.6. Priekiniai ir galiniai prieš rūkiniai žibintai; |  |
|  |  | 26.7. Visi žibintai turi būti sandarūs, nepažeisti korozijos, o jų stiklai – neskilę ir nepraradę skaidrumo. |  |
| 27. | Veidrodžiai | Išoriniai veidrodžiai valdomi elektra, šildomi. |  |
| 28. | Užrašai | Visi užrašai ir informacija salone lietuvių kalba. |  |
| 29. | Papildoma įranga | Užuolaidos ant šoninių langų. |  |
| 30. | Išorės įranga | Įgilintas bagažo skyrius autobuso gale ne mažesnis nei 1 m3. |  |
| 31. | Garantiniai įsipareigojimai | Pardavėjas suteikia transporto priemonei ne mažesnę kaip 24 mėnesių arba ne mažesnę kaip 150 000 km ridos garantiją (priklausomai nuo to, kas sueis anksčiau). Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo transporto priemonės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 32. | Registracija ir dokumentacija | Prekės perdavimo – priėmimo metu Autobusas turi būti užregistruotas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vardu, pateikiamas su galiojančia technine apžiūra ir transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, galiojančiu ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | Nepildoma* |
| 33. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti** | 33.1. Siūlomo autobuso nuotraukas, kuriose būtų matoma: - autobuso išorė iš priekio, galo ir abiejų šonų; - salonas iš priekio ir galo; - vairuotojo vieta; - atidarytas įgilintas bagažo skyrius; - tachografo rodmenų nuotrauka; - autobuso sėdimų vietų išdėstymo schema arba nuotrauka. 33.2. Autobuso techninius parametrus įrodančius bei ridą pagrindžiančius dokumentus; 33.3. Dokumentus, pagrindžiančius šių techninių specifikacijų 8 punkte nurodytus jėgos agregato parametrus (Euro VI emisijos standartą, variklio galią (kW) bei kuro sąnaudas); 33.4. Dokumentus, pagrindžiančius šių techninių specifikacijų 12 eilutėje: „Autobuse privalo būti stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo sistema, elektroninė autobuso stabilumo sistema, greičio ribotuvas bei antros kartos išmanusis G2V2 skaitmeninis tachografas“ nurodytų valdymo ir saugumo sistemų įrengimą. Pateikiami dokumentai, įrodantys atitiktį ES reikalavimams (pvz., EB atitikties sertifikatas (CoC), gamintojo techninis aprašymas, sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). |  |

PASTABOS:

*Specifikacijos reikalavimai, kurių lentelės 3 stulpelyje nurodytas įrašas ,,Nepildoma“, pasiūlymų vertinimo metu nebus tikrinami. Atitiktis bus vertinama Sutarties vykdymo metu

**Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |