Pirkimo sąlygų 2 priedo 1 priedėlis

SIŪLOMŲ AUSŲ KAMŠTELIŲ

TECHNINIAI PARAMETRAI

(1-a pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės arba patvirtinimas atitikimo techninei specifikacijai „Taip/Ne“ | Nurodomas gamintojo techninės dokumentacijos (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.5 p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 3 nurodyta reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Garantijos terminas – ne mažiau nei 12 (dvylikos) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. | nurodyti konkrečiai | - |
| 4.1 | Kario maskavimosi savybių užtikrinimui ausų kamšteliai turi būti tamsaus atspalvio - rudi, rusvi arba juodi | Nurodyti konkrečią spalvą | - |
| 4.5 punkto lentelė | Garso slopinimai, esant uždaram režimui: Dažnis, Hz; 63; 125; 250; 500; 1K; 2K; 4K; 8K. Vidutinė slopinimo vertė dB; 24.5; 23.3; 23.4; 21.8; 25.8; 29.3; 30.6; 34.4. Standartinis nuokrypis dB; 9.1; 6.3; 6.6; 6.9; 4.2; 5.3; 6.7; 7.2. Efektyvioji slopinimo vertė dB; 15.4; 17.0; 16.8; 14.9; 21.6; 24.0; 23.9; 27.2. | Taip/Ne | nurodyti |
| 4.7 | Ausų kamšteliai (uždarame režime) turi atitikti slopinimo lygius: - H = 24 dB (aukštas); - M = 20 dB (vidutinis); - L = 18dB (žemiausias). Bendroji efektyvioji slopinimo vertė SNR= 23 dB Garso slopinimo lygis NRR 22 dB. | Taip/Ne Taip/Ne Taip/Ne Taip/Ne Taip/Ne | nurodyti |
| 4.8 | Atsižvelgiant į skirtingą karių fiziologiją, galimą ilgą ausų kamštelių dėvėjimo terminą ir geresnę ausies apsaugą, ausų kamšteliai turi būti trijų dydžių: S (mažas), M (vidutinis) L (didelis). | Taip/Ne | - |
| 5 | Ausų kamšteliai turi būti komplektuojami su virvute, skirta pasikabinti juos ant kaklo. Virvutė turi būti ne trumpesnė kaip 58 cm ilgio. | Taip/Ne | - |
| 6 | Ausų kamšteliai su virvute pakuojami individualiai į plastikines, tvirtas, užapvalintais kampais, patikimai uždaromas pageidautina skaidraus plastiko dėžutes. Dėžutės turi atlaikyti daugkartinius atidarymo ir uždarymo ciklus. | Taip/Ne | - |

_____________________