	Atviras konkursas „Naudoto atliekų surinkimo automobilio pirkimas“. Pirkimo Nr. VP 7/2026




Specialiųjų pirkimo sąlygų 

priedas Nr. 1 „techninė specifikacija“ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SPECIALAUS AUTOMOBILIO (GALINIO VERTIMO ATLIEKŲ SURINKIMO AUTOMOBILIS) PIRKIMO ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

	II. REIKALAVIMO CHARAKTERISTIKA (APRAŠYMAS)

	
	

	
	Reikalavimų pavadinimas
	Reikalaujamos charakteristikos
	  PILDO TIEKĖJAS 

 (Tiekėjo siūlomų prekių techninių parametrų ar rodiklių reikšmės (nepakanka nurodyti vien „atitinka“, būtina įrašyti konkrečias savo siūlomų prekių reikšmes, nurodyti internetines nuorodas (jeigu yra))

	I. BENDRI REIKALAVIMAI

	1.1.
	Paskirtis 
	N3 kategorijos specialios paskirties automobilis – pritaikytas šiukšlių atliekų surinkimui. 
	Nurodomas gamintojas (-ai) ir modelis (-iai)

	1.2.
	Modelis,VIN numeris, pagaminimo metai, rida
	Automobilis ir įranga turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2020 m. 

Rida – ne didesnė kaip 100 000 km, 
	

	1.3.
	Konstrukcija
	Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta eksploatuoti šiaurės Europos šalių sąlygomis, darbui ne mažesniam aplinkos temperatūros diapazonui nei -25o C iki +40o C, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus.
	

	1.4.
	Reikalavimai antstatui
	Antstatas turi būti serijinės gamybos (ne vienetinis gaminys). 
	

	1.5.
	Garantija automobiliui ir antstatui
	Ne trumpesnė kaip 90 dienų arba 10 000 km (kas pirma sueina) garantija visai važiuoklei ir antstatui. 
	

	1.6.
	Registracija
	Transporto priemonė turi būti registruota  VĮ „Regitra“ Perkančiosios organizacijos vardu kaip specialios paskirties, kodu: N3 BASM
	

	1.7.
	Įrangos servisas
	Lietuvoje privalo būti įgaliotas šiukšliavežio antstato servisas, kuris turėtų reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus garantinius ir po garantinius techninius aptarnavimus bei remonto darbus (nurodyti serviso pavadinimą ir adresą) 
	

	1.8.
	Automobilio servisas 
	Lietuvoje privalo būti įgaliotas servisas, kuris turėtų reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus garantinius ir po garantinius techninius aptarnavimus bei remonto darbus (nurodyti serviso pavadinimą ir adresą) 
	

	1.9.
	Automobilio ir įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos
	Tiekėjas lietuvių kalba pateikia šias naudojimo ir priežiūros instrukcijas ir (ar) kitus dokumentus automobilio pristatymo metu:

1. Automobilio ir įrangos naudojimo ir priežiūros.

2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. 

3. Darbų saugos instrukcija.
	

	1.10.
	Papildomi reikalavimai
	Turi būti vaistinėlė, avarinis trikampio ženklas, gesintuvas, domkratas 12 t, šiukšlių semtuvas ir šepetys su laikikliu, įrankių dėžė.
	

	II.
	TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI

	2.1.
	Variklis 
	Dyzelinis, ne mažiau kaip 240 AG, su išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistema (EGR).
	

	2.2.
	Pavarų dėžė 
	Automatinė, su elektriniu TELMA lėtintuvu
	

	2.3.
	Kuro bakas
	Plieninis, rakinamas bako dangtelis.
	

	2.4.
	Važiuoklė
	Techniškai didžiausia TP   masė (bendra) ne mažesnė nei 18000 kg. Ašių formulė 4x2, atstumas tarp ašių ne daugiau 4400 mm.
	

	2.5.
	Kabina 
	Kabina – dieninė, ne mažiau trijų sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją). Vairo padėtis kairėje pusėje.
	

	2.6.
	Žibintai
	Priekiniai žibintai su LED dienos šviesomis, galiniai žibintai apatinėje ir viršutinėje antstato dalyje.
	

	2.7.
	Saugumo paketas
	1. Plieno ir plastiko komponento bamperis.

2. Priekinė apsauga nuo palindimo.

3. Šoninės apsaugos.

4. Dvi ratų atsparos (avarinės trinkelės).

5. Priekinės ašies ratų varžtų apsauga.

6. Imobilaizeris ir vairo užraktas.

7. Įspėjantis atbulinės eigos signalas.

8. Švyturėliai

9. Linijų palaikymo sistema (LDWS)

10.Automatinis avarinis stabdymas su radaru (AEB)
	

	2.8.
	Žiemos paketas 
	Aušinimo skystis, tinkantis iki -25 °C. Akumuliatoriai ne mažiau 130 Ah, generatorius ne mažiau 95 A, kuro šildymo sistema, kuro filtro šildymas su vandens separatoriumi, oro sausintuvas.
	

	2.9.
	Vairuotojo paketas
	1. Borto kompiuteris.

2. Vairuotojo sėdynė, odinė, ant oro pagalvių, reguliuojama ne mažiau kaip trimis kryptimis.

3. Vairuotojo skaitymo žibintas.

4. Vairuotojo ir keleivio laiptelių apšvietimas.

5. Centrinis durų užraktas valdomas su rakteliu.

6. Šaligatvio veidrodis dešinėje pusėje.

7. Galinio vaizdo veidrodžiai šildomi.

8. Garso sistema su CD/FM grotuvu ir BT laisvų rankų telefono įranga.

9. Oro kondicionierius.

10. Originali integruota multimedija su nemažesniu kaip 7" spalvotu ekranu.

11. Lietaus jutiklis

12. Hidraulika kabinos pakėlimui turi būti pritaikyta darbui prie žemesnės nei -250 C temperatūros.
	

	2.10
	Skaitmeninis tachografas
	Turi būti sertifikuotas, su preke pateikiamas sertifikatas.
	

	2.11.
	Greičio ribotuvas
	Turi būti sertifikuotas, su preke pateikiamas sertifikatas.
	

	 III.
	TECHNINIAI REIKALAVIMAI ANTSTATUI 

	3.1.
	Tipas
	Galinio vertimo, skirtas mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui,
	

	3.2.
	Atliekų bunkerio talpa
	Ne mažesnė kaip 17 m3. Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos. Į atliekų bunkerio talpą neįskaičiuojamas antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris.
	

	3.3.
	Suspaudimo mechanizmas
	Suspaudimas ne mažiau kaip 5:1. Suspaudimo mechanizmas linijinis-plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui, ne mažesnės kokybės kaip HARDOX400 arba lygiaverčio plieno.
	

	3.4
	Atliekų talpos
	Atliekų talpos šoninės sienos, lubos ir grindys, o taip pat ir atliekų išstūmimo plokštė turi būti ovalo formos. Atliekų bunkerio šoninės sienos vientisos medžiagos, kad sujungimuose nebūtų stačių kampų ir kuo mažiau virinimo siūlių.
	

	3.5.
	Konteinerių išvertimo, atliekų surinkimo talpa
	Ne mažiau kaip 1 m3.
	

	3.6.
	Konteinerio kėlimas
	Turi būti sumontuotas  konteinerių pakėlimo mechanizmas, tinkamas konteineriams nuo 120 iki 1100 litrų talpos. (Vienas universalus pakėlimo mechanizmas visų tipų konteineriams, atitinkantiems EN 840-1/2/3 ir DIN standarto reikalavimus). 1100 litrų konteineris pagal EN 840-3 kraunamas su specialiomis paėmimo svirtimis. Turi būti konteinerių atidarymo mechanizmas.
	

	3.7.
	Presavimo valdymo ciklai
	· Pastovus besitęsiantis;

· vienkartinis; 

· rankinis kiekvienos operacijos atskiras valdymas;

· pusiau automatinis;

· saugi avarinio iškrovimo sistema.
	

	3.8.
	Valdymo pultai
	Keleivio pusėje- konteinerio keltuvo, presavimo, darbo ciklo valdymo mygtukai, darbo šviesų įjungimas ir avarinio stabdymo mygtukas.

Vairuotojo pusėje ant įrangos – atliekų išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo mygtukai, avarinio  stabdymo mygtukai, ne mažiau kaip 2  vnt.

Kabinoje – atliekų išvertimas, galinio bunkerio išvalymas ir uždarymas, avarinio stabdymo mygtukas.
	

	3.9. 
	Suspaudimo plyta
	Suspaudimo plytos cilindrai – išorinėje dalyje, apsaugoti nuo kontakto su atliekomis.
	

	3.10.
	Konteinerių išvertimo ir presavimo valdymas.
	 Valdymas keleivio pusėje. Konteinerių iki 240 l talpos darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne ilgesnis kaip 12 sekundžių, 1100 l talpos konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne ilgesnis kaip 15 sekundžių.
	

	3.11.
	Konteinerių kėlimo mechanizmo galia
	Konteinerių kėlimo mechanizmo galia – ne mažesnė kaip 500 kg.
	

	3.12. 
	Konteinerių kėlimo mechanizmo apsauga
	Esant nuleistam konteinerių kėlimo mechanizmui, sistema signalizuoja vairuotojui apie nuleistą kėlimo mechanizmą. 
	

	3.13.
	Skysčių drenavimas
	Turi būti stacionarūs čiaupai, ne mažiau kaip vienas skysčių drenavimui: iš atliekų bunkerio,  arba iš atliekų surinkimo talpos. 
	

	3.14.
	Atliekų talpos išvalymas
	Turi būti automatinis, ne mažiau kaip 2 kartus atliekų talpos išvalymas pakėlus bunkerį atliekų iškrovimui.
	

	3.15.
	Darbinė zona
	Turi būti darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje.
	

	3.16.
	Švyturėliai
	Turi būti ne mažiau kaip du LED tipo oranžiniai švyturėliai: du galinėje šiukšliavežės antstato dalyje.
	

	3.17.
	Laipteliai
	Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams ir automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h., atitinkantys EN1501-1 standartus.
	

	3.18.
	Galinis atidaromas bortas
	Galinis atidaromas bortas su saugumo blokavimo sistema skirtas negabaritinių atliekų krovimui.
	

	3.19.
	Variklio apsukų valdymas
	Automatinis variklio apsukų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje sistemoje.
	

	3.20.
	Tepimo sistema
	Turi būti centrinė tepimo sistema, skirta atliekų bunkerio ir konteinerių keltuvo tepimui.
	

	IV.
	APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI   

	4.1.
	Transporto priemonė turi atitikti išmetamų teršalų standartą, ne mažesnį kaip EURO 6.
	


Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse charakteristikose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame, perkančiajai organizacijai paprašius, pateikti  siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir / ar informaciją.
	        Tiekėjo arba jo įgalioto asmens

pareigos


	
	Parašas
	
	Vardas, pavardė
	


PASTABA:

Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas. Neužpildžius bent vienos grafos – pasiūlymas bus atmestas.
