Techniniai reikalavimai automobilio pritaikyto mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti  (1 pirkimo dalis) (1vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai automobiliui: |  |  |  |
|  | Gamintojas ir modelis | Bazinio automobilio gamintojas ir modelis (bazinio automobilio masė turi būti pakankama visai numatytai įrangai, personalui ir eksploataciniam rezervui, bet ne mažiau 3,5 t). |  |
|  | Automobilio paskirtis | Automobilis, pritaikytas mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti, kuris susideda iš automobilinės važiuoklės su vairuotojo kabina ir kėbulo, kurio viduje teikiamos ambulatorinės paslaugos. Ambulatorinės paslaugos teikiamos automobiliui stovint. |  |
|  | Techninio aptarnavimo užtikrinimas | 3.1. Tiekėjas turi užtikrinti autorizuotą automobilio ir įrangos techninį aptarnavimą ne toliau kaip 150 km nuo perkančiosios organizacijos buveinės, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti tiekėjas. 3.2. Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių, kuriame turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. |  |
|  | Kėbulo gamintojas | Nurodyti automobilio medicininio skyriaus kėbulo gamintoją (perdirbėją). |  |
|  | Pagaminimo metai | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, neregistruotas iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos, pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2026. |  |
|  | Garantija automobiliui, jo inžinerinėms sistemoms ir kėbului | 6.1. Mažiausiai 24 mėn. arba 150 000 km (priklausomai nuo to, kas sueina anksčiau) garantija baziniam automobiliui ir jo integruotoms inžinerinėms sistemoms, įskaitant šildymo, vėdinimo, vandens tiekimo ir nuotekų sistemas, elektros instaliaciją, stovėjimo režimo šildymo sprendimus ir kėbulo perdirbimo darbus. 6.2. Ši garantija netaikoma medicininei ir odontologinei įrangai, kurios garantija nustatoma pagal atskirus šios techninės specifikacijos reikalavimus. 6.3. Automobiliui taikoma ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos 6.4. Ne mažiau kaip 2 metų garantija dėl dažų dangos defektų, garantija netaikoma natūraliems kėbulo nusidėvėjimams priklausantiems nuo išorinės aplinkos poveikio. 6.5. Garantija baterijai ne mažiau kaip 8 metai arba 150000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis. |  |
|  | Pristatymas | Pristatymas – ne vėliau kaip 9 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Pristatymo vieta – Laisvės per. 79, Vilnius. |  |
|  | Ratlankių su padangomis komplektai | Automobilis komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamų matmenų originalių ratlankių ir padangų komplektu, atitinkančiu automobilio pristatymo sezoną (vasarinės arba žieminės padangos). Papildomas antrasis pilnas originalių ratlankių su padangomis komplektas, atitinkantis priešingą sezoną (žieminis arba vasarinis), turi būti pristatytas atskirai kaip papildomas rinkinys. |  |
|  | Automobilio registravimo, techninės apžiūros ir draudimo užtikrinimas | Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti civilinės atsakomybės draudimu vienam mėnesiui skaičiuojant nuo prekės pristatymo dienos. |  |
| Reikalavimai kėbului: |  |  |  |
|  | Spalva | Automobilio kabinos ir kėbulo spalva pasirenkama pagal gamintojo spalvų gamą užsakymo metu. Medicininio skyriaus vidinės sienos ir lubos baltos. |  |
|  | Išorės apklijavimas automobiline plėvele | Apipavidalinimas su užrašais ne daugiau 50 proc. automobilio išorės ploto pagal suderinimą. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo. |  |
|  | Kėbulo konstrukcija ir termoizoliacinių plokščių sandara | Uždaro tipo kėbulas, pagamintas iš termoizoliacinių plokščių, sujungtų aliuminio profiliais. Plokštės sandara: išorėje siena iš plastiko arba aliuminio plokštės, viduje poliuretanas 40-50 mm storio, iš vidaus plastikas arba aliuminis. Plokštės viduje sustiprintos profiliais. |  |
|  | Medicinos skyriaus durų įrengimas | Šoninės ir galinės durys su stiklais. Langai užtamsinti iki 80% šviesos laidumo, iš vidaus uždaromi užuolaidėlėmis arba žaliuzėmis. |  |
|  | Medicinos skyriaus langai | Kairė ir dešinė sienos turi turėti langus. Dydis ir vieta derinama su užsakovu. Papildomas stiklas sienoje prie darbo stalo. Langai užtamsinti iki 80% šviesos laidumo, iš vidaus uždaromi užuolaidėlėmis arba žaliuzėmis. |  |
|  | Galinės dvivėrės durys | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu. Durų angos plotis atidarius duris ne mažiau 1200 mm. |  |
|  | Kėbulo dešinės pusės durys | Durys kėbulo dešinėje pusėje su langu. Durų angos plotis atidarius duris ne mažiau kaip – 800 ir ne daugiau kaip – 900 mm. |  |
|  | Durų užrakto sistema | Medicininio skyriaus durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu kartu su gamykliniu nuotoliniu užraktu. |  |
|  | Įlipimo į medicininį skyrių sprendimai | Automobilio dešinėje pusėje po šoninėmis durimis turi būti įrengtas atsilenkiantis ar išvažiuojantis įlipimo laiptelis automatiškai aktyvuojamas atidarant salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. Darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +60°C. Laiptelio ilgis ne mažiau kaip 600 mm. |  |
|  | Stoglangis | Kėbulo lubose įrengtas skaidrus, atidaromas avarinis stoglangis, jis turi būti tokio dydžio, kad per jo angą galėtų saugiai pasišalinti suaugęs žmogus. |  |
|  | Išmatavimai | Medicininio skyriaus vidiniai matmenys: 22.1. Ilgis ne mažiau 4500 mm; 22.2. Plotis ne mažiau 2000 mm; 22.3. Aukštis ne mažiau 1950 mm |  |
| Baziniai automobilio parametrai: |  |  |  |
|  | Sėdimų vietų skaičius | Ne mažiau kaip keturios sėdimos vietos įskaitant vairuotojo, reguliuojamos. Sėdynės turi būti apsiūtos dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga. |  |
|  | Vairo padėtis | Kairėje |  |
|  | Maksimalus greitis | Ne mažiau kaip 120 km/h |  |
|  | Prošvaisa nuo žemės | Ne mažiau kaip 185 mm. |  |
| Vairuotojo kabina: |  |  |  |
|  | Kabinos aptakai | Ant kabinos šonų ir viršaus aerodinaminiai aptakai, vizualiai sujungiantys kabiną su kėbulu |  |
|  | Saugos pagalvės | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės |  |
|  | Automobilio multimedijos sistema | Automobilyje yra integruotas radijas, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip du garsiakalbiai automobilio salono priekyje. |  |
|  | Klimato kontrolė | Automatinė klimato kontrolė vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Mobiliojo telefono prijungimas | Mobilaus telefono prijungimo galimybė (Carplay, Android auto ar pan.) |  |
|  | Užraktas | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu. |  |
|  | Šildytuvas | Elektrinis šalto oro šildytuvas |  |
|  | Vairas | Multifunkcinis, odinis vairas |  |
|  | Vairo reguliavimas | Vairo aukščio ir gylio nustatymas |  |
|  | Langai | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Veidrodėliai | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |  |
|  |  | Automobilyje turi būti vidinis galinio vaizdo veidrodėlis su integruotu monitoriumi, į kurį, važiuojant atbuline pavara, transliuojamas atbulinės eigos kameros vaizdas |  |
|  | Apšvietimas | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |  |
|  | Keleivio apšvietimas | Apšvietimo lemputė su ne trumpesne nei 300- 400 mm lanksčia jungtimi, montuojama keleivio vietoje šalia vairuotojo. |  |
|  | Kilimėliai | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Vairuotojo sėdynė | Patogi vairuotojo sėdynė: reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje ir atrama rankai išorinėje pusėje. Sėdynė apsiūta dirbtine oda. |  |
|  | Keleivio sėdynė | Šalia vairuotojo patogi viena sėdima vieta: reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje ir atrama rankai išorinėje pusėje. Sėdynė apsiūta dirbtine oda. |  |
| Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |  |  |  |
|  | Išorinis ilgis | Automobilio ilgis ne daugiau 7500 mm. |  |
|  | Išorinis plotis | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2350 mm. |  |
|  | Išorinis aukštis | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 3100 mm. |  |
| Variklis ir eksploatacinės savybės: |  |  |  |
|  | Variklis | Dyzelinis variklis. |  |
|  | Tarša | Atitikimas ne mažiau kaip Euro 6 reikalavimams |  |
|  | Galingumas | Gamyklinė galia ne mažiau 130 kW |  |
|  | Bakas | Kuro bako talpa ne mažiau 90 litrų. |  |
| Transmisija ir pakaba: |  |  |  |
|  | Varantieji ratai | Ratų formulė 4x4 (automobilis bus naudojamas ne tik miesto salygomis) |  |
|  | Pavarų dėžė | Automatinė (ne mažiau kaip 6+1 pavarų) arba lygiavertė pavarų dėžė |  |
|  | Ratai | Gale viengubi arba sudvejinti ratai ne mažiau kaip R 16. |  |
| Saugumas: |  |  |  |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema. | Būtina |  |
|  | Elektroninė stabilizavimo sistema. | Būtina |  |
|  | Ratų antiprabuksavimo sistema. | Būtina |  |
|  | Vairo stiprintuvas. | Būtina |  |
|  | Padangų slėgio kontrolės sistema | Būtina |  |
|  | Aplinkos stebėjimo sistema | Aplinkos vaizdo stebėjimo sistema (360°), užtikrinanti visapusišką automobilio aplinkos matomumą ir saugų manevravimą. |  |
| Įranga: |  |  |  |
|  | Kruizo kontrolė | Pastovaus greičio palaikymo sistema |  |
|  | Imobilizatorius | Automobilyje turi būti gamyklinis variklio užvedimo imobilizatorius. |  |
|  | Priekiniai žibintai | LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos. |  |
|  | Priekiniai rūko žibintai | Būtina |  |
|  | Generatorius | Generatorius, užtikrinantis visos automobilio ir medicininės įrangos elektros apkrovos poreikius, bet ne mažesnės kaip 220 A galios. |  |
|  | Įrankiai automobilyje | Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti. |  |
|  | Atsarginis ratas | Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams) su nuleidimo/pakėlimo gamykliniu mechanizmu. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginio rato, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, klijai skirti padangos oro išėjimo izoliavimui). |  |
|  | Purvasaugiai | Purvasaugiai priekyje ir gale. |  |
|  | Akumuliatoriai | Du akumuliatoriai, kiekvienas ne mažesnės kaip 90Ah talpos. |  |
| Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |  |  |  |
|  | Automatinė klimato kontrolė | Automatinė klimato kontrolė. Distancinis valdymo pultas. Šaldymo galingumas ne mažiau 2000W pagal ISO 5151, šildymo galingumas ne mažiau 2500W pagal ISO 5151. |  |
|  | Stovėjimo režimo šildymas nuo išorinio elektros tinklo | Automobilyje turi būti numatyta galimybė, stovėjimo metu ir prijungus prie išorinio 230 V elektros tinklo, palaikyti pastovią teigiamą vidaus temperatūrą medicinos ir vairuotojo skyriuose bei apsaugoti vandens tiekimo sistemą nuo užšalimo. Šis šildymo režimas turi: - užtikrinti vandens talpų, vamzdynų ir siurblių neužšalimą; - palaikyti minimalią pastovią vidaus temperatūrą ne žemesnę kaip +5 °C; - veikti be vidaus degimo variklio naudojimo; - būti pritaikytas ilgalaikiam automobilio stovėjimui. Šildymo sistema iš elektros tinklo turi būti integruota su automobilio šildymo ir elektros instaliacijos sprendimais. |  |
|  | Šildytuvas nuo variklio | Medicininiame skyriuje įrengtas ne mažiau 5 kW šildytuvas, veikiantis nuo variklio aušinimo skysčio. |  |
|  | Įrengtas elektrinis šildytuvas | Medicininiame skyriuje turi būti įrengtas elektrinis, skirtas transporto priemonėms, 220 V įtampos šildytuvas, kurio galia ne mažiau 2.0 kW. |  |
|  | Autonominis dyzelinis šildytuvas | Dyzeliniai šildymo sprendimai naudojami kaip autonominė ir rezervinė sistema, skirta užtikrinti medicinos ir vairuotojo skyrių šildymą bei vandens sistemos apsaugą nuo užšalimo tais atvejais, kai automobilis nėra prijungtas prie išorinio elektros tinklo. Autonominis programuojamas dyzelinis “sausas” oro šildytuvas, galia ne mažiau kaip 4.0 kW. Dyzelinis šildymas turi veikti nepriklausomai nuo variklio darbo ir būti pritaikytas ilgalaikiam autonominiam naudojimui. |  |
|  | Ištraukiamoji ventiliacija | Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau 500m3/val. |  |
|  | Vandens šildytuvas | Atskiras cirkuliacinis dyzelinis vandens šildytuvas, kuro sąnaudos ne daugiau 110ml/val. prie 1000W galingumo. Maksimali galia 6000W. Maitinimo įtampa 12V. Šildymo greitis – 10 litrų nuo 15°C iki 60°C ne daugiau kaip per 20 min. Dyzelinis vandens šildytuvas naudojamas kaip autonominė ir rezervinė vandens šildymo sistema, skirta darbui tais atvejais, kai automobilis nėra prijungtas prie išorinio 230 V elektros tinklo. Kai automobilis prijungtas prie išorinio elektros tinklo, vandens sistemos temperatūros palaikymas ir apsauga nuo užšalimo turi būti užtikrinami naudojant nuo 230 V maitinamus šildymo sprendimus, nenaudojant dyzelinio vandens šildytuvo. |  |
| Medicinos skyriaus elektros instaliacija: |  |  |  |
|  | 12 V instaliacija medicininėms reikmėms | Ne mažiau kaip penki 12 V lizdai. |  |
|  | 230V instaliacija | Medicininio skyriaus viduje turi būti ne mažiau kaip dešimt 230V kištukinių lizdų. |  |
|  | Off-grid hibridinis inverteris | Išėjimo galia, ne mažiau kaip 5000W, taisyklingo sinuso 230V 50Hz; Ličio baterijų krovimas, krovimo įtampa ne daugiau kaip 59V; Ličio baterijų krovimas nuo išorinės 230V įtampos ne mažiau kaip 60A; Svoris ne daugiau kaip 15 kg; Matmenys ne didesni kaip 600x400x150 mm; Valdymo monitorius; Komunikacija CAN ir RS485; Ryšys Wifi ir arba GPRS. Ličio LiFePO4 baterijų blokai kiekis 2 vnt., kiekvienas blokas turi turėti šiuos parametrus: talpa ne mažiau 200 Ah, nominali įtampa 49-51 V ribose, iškrovimo srovė ne mažiau kaip 100 A, ne mažiau kaip 12 mėnesių gali būti saugomas -10_+35°C tempertūroje, iškrovimas gali būti -20_+65°C tempertūroje. Tūrinis energijos tankis ne mažiau kaip 120 Wh/l. Išmatavimai ne didesni kaip 500x650x250 mm. Svoris ne daugiau kaip 90 kg. Ne mažiau kaip 80% talpos likutis po 6000 iškrovimo ciklų prie 1C iškrovimo dydžio. |  |
|  | Medicinos skyriaus valdymo pultas | Turi turėti šias funkcijas: - Medicinos skyriaus apšvietimo valdymas – galimybė reguliuoti apšvietimo intensyvumą; - naktinio apšvietimo valdymas; - perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės; - klimato kontrolės valdymas; - Medicinos skyriaus temperatūros indikacija; ištraukiamosios ventiliacijos valdymas. |  |
|  | Maršrutizatorius | 5G, 4G ir 3G maršrutizatorius, ne blogesnių parametrų kaip: Darbinė temperatūra ne prastesnėse ribose: nuo -40°C iki 60°C. Apsaugos klasė ne mažiau IP30 SIM kortelės: dvi SIM ir viena eSIM Dviejų dažnio juostų bevielis ryšys Procesorius ne mažiau 880Mhz, dviejų branduolių Flash atmintis ne mažiau 16MB Vidinė atmintis ne mažiau 256MB Galios suvartojimas ne daugiau 9W Ethernet jungtys: 4 lizdai (WAN ir LAN), 10/100/1000 MBPS, IEEE802.3; 802.3u; 802.3az WiFi: 802.11b/g/n/ac |  |
|  | Komutatorius | Tinklo komutatorius su ne mažiau kaip 8 Ethernet (RJ45) prievadais. Įmontuotas į ryšių paskirstymo spintą. |  |
|  | Tinklo kabelis | Numatyti sujungimą ne mažiau 5 tinklo kabeliais laboratorinių analizatorių laikymo spintą su komutavimo ryšių paskirstymo spinta – ne mažiau 3 kabeliai. Komutavimo spinta – kompiuterinės darbo vietos ne mažiau 2 kabeliai. |  |
|  | Automobilio pajungimas į elektros tinklą | Automobilio išorėje yra vienas išorinis 230V 20A pajungimo kištukinis lizdas. Lizdo korpusas ir dangtelis pagaminti iš nerūdijančio plieno. 10 m 230V išorinio pajungimo kabelis. Automatinis kabelio išmetimas („auto eject“ funkcija), kai užvedamas variklis. LED indikacija, kai pajungta įtampa. |  |
|  | Akumuliatoriai medicinos skyriaus įrangai | Automobilyje turi būti įrengti papildomi 12V ličio jonų akumuliatoriai, bendra energijos talpa ne mažiau 7500 Wh prie 12.8V, bendras svoris ne daugiau kaip 100 kg, pajungti prie automobilio elektros sistemos. Skirti medicininio skyriaus įrangos maitinimui. |  |
|  | Akumuliatorių pakrovimas | Ličio jonų akumuliatorių automatinis pakrovėjas nuo 230 V ne mažiau kaip 100 A. Temperatūros kompensacija, automatinis įtampos kompensavimas. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, trumpo jungimo. |  |
|  | Įtampos keitiklis | Sinusinis įtampos keitiklis iš 12 V į 230 V, ne mažiau, kaip 3000 VA nominalios galios. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo. |  |
|  | Įėjimo kontrolė | Prie darbo kėdės domofono įranga su monitoriumi. Įėjimo skambutis su video kamera prie šoninių durų. |  |
| Medicininio skyriaus apšvietimas: |  |  |  |
|  | Medicininio skyriaus apšvietimas | Į medicininio skyriaus lubas per visą ilgį integruotos LED arba lygiavertės apšvietimo lempos. Bendras šviesos srautas ne mažiau 6000 lm. Lempos privalo turėti naktinio apšvietimo funkciją. |  |
|  | Sieninių spintelių apšvietimas | Spintelių viduje turi būti įrengtas LED arba lygiavertis apšvietimas. |  |
|  | Kušetės apšvietimas | Ne mažiau kaip 2 taškiniai LED arba lygiaverčiai žibintai virš kušetės virš paciento galvūgalio. Bendras srautas ne mažiau kaip 400 lm.. |  |
|  | Taškiniai žibintai | Taškiniai LED arba lygiaverčiai žibintai virš visų darbinių paviršių |  |
|  | Apšvietimo lemputė medikui | Apšvietimo lemputė prie darbo stalo |  |
|  | Apšvietimas laboratorinių įrenginių laikymo spintoje | Laboratorinių įrenginių tvirtinimo ir laikymo vietoje integruotas LED arba lygiavertės apšvietimo lempos, turi turėti naktinio apšvietimo funkciją. |  |
|  | Automobilio kėbulo perimetro apšvietimas iš lauko pusės | Ne mažiau kaip šeši LED arba lygiaverčiai šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant kėbulo šonų ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai: Šviesos srautas: ne mažiau kaip 1700 lm. Galia ne daugiau kaip 14W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -40°C iki +60°C. Ilgis: nuo 200 iki 250 mm. Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau kaip 45 mm. Atitinka ECER10 arba lygiavertį standartą. Atsparumas aplinkai IPX7 arba lygiavertis. Aliuminio liejinio arba lygiavertis korpusas. |  |
|  | Įlipimo laiptelių apšvietimas | Automobilio galinių ir šoninių durų įlipimo laiptelių LED arba lygiavertis apšvietimas automatiškai įsijungiantis atidarius duris. |  |
| Temperatūros kontrolės sprendimai medicininėms priemonėms ir įrangai: |  |  |  |
|  | Šaldytuvas vakcinoms ir vaistams | Ne mažiau kaip 35 litrų; Skaitmeninis temperatūros displėjus arba lygiavertis; Turi būti šaldiklio zona; Šaldytuvo temperatūros režimas intervale nuo ne mažiau +2°C iki + 15°C (+-5°C) Šaldymo zonoj nuo 0°C iki -20°C (+- 5°C) Šaldytuve ne mažiau 3 lentynos; Šaldymo zonoj ne mažiau 1 lentyna. |  |
|  | Uždara laikymo vieta laboratorinių tyrimų analizatoriams | Turi būti numatyta atskira uždara laikymo vieta su permatomomis durimis, leidžiančiomis vizualiai kontroliuoti įrangą, kurioje užtikrinamas stabilios vidaus temperatūros palaikymas ne mažiau 18 °C ir nedaugiau 30 °C, atitinkantis analizatorių darbinės temperatūros reikalavimus. Laikymo vieta turi būti suprojektuota taip, kad analizatoriai būtų apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, tiesioginių saulės spindulių ir neigiamo transportavimo poveikio, bei turėtų fiksavimo ir tvirtinimo sprendimus, užtikrinančius saugų įrangos laikymą transporto priemonės judėjimo metu. |  |
|  | Infuzinių tirpalų šildytuvas | Turi būti įrengtas infuzinių tirpalų šildymo sprendimas, skirtas infuzinių tirpalų laikymui ir paruošimui naudojimui, užtikrinantis kontroliuojamą ir saugų tirpalų temperatūros palaikymą, tinkamą medicininiam naudojimui. Šildymo sprendimas turi būti integruotas į medicinos skyrių taip, kad būtų lengvai pasiekiamas medicinos personalui, o infuziniai tirpalai būtų apsaugoti nuo perkaitimo ir neigiamo išorinių temperatūros svyravimų poveikio. |  |
|  | Medicinos skyriaus įrengimas: |  |  |
|  | Stovėjimo stabilizavimo sistema | Automobilis turi būti pritaikytas saugiam ir stabiliam medicininių procedūrų atlikimui stovėjimo metu. Turi būti įrengta stovėjimo stabilizavimo sistema, kuri: - sumažina kėbulo svyravimus ir pasvirimus procedūrų metu; - užtikrina stabilų medicininės įrangos ir paciento padėties išlaikymą; - leidžia saugiai eksploatuoti automobilį ant nelygaus paviršiaus. Stabilizavimo sprendimas gali būti realizuotas naudojant mechanines, elektrines ar hidraulines atramines sistemas arba lygiavertį techninį sprendimą, skirtą mobilioms medicinos paskirties transporto priemonėms. Vien tik automobilio pakabos, amortizatorių ar oro pakabos sprendimai nelaikomi stovėjimo stabilizavimo sistema. |  |
|  | Grindys | Turi būti pagamintos iš vientisos, sustiprintos, neslidžios dangos, atsparios drėgmei, mechaniniam poveikiui ir dezinfekcinėms medžiagoms: - Turi atitikti neslidumo klasę ne mažesnę kaip R10 pagal standartą DIN51130 - Atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47:2020 ir EN 1789:2020 arba lygiaverčius standartus. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. Grindys izoliuotos ne mažiau kaip 20 mm izoliacine medžiaga, kurios šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0.04 W/mK. |  |
|  | Vidinės šoninės sienos | Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus ne plonesnio nei 3 mm termoplastiko ABS ar aliuminio lakštų ar lygiavertės medžiagos, kurie yra atsparūs dezinfekcijai. Spalva derinama užsakymo metu. |  |
|  | Vidinės šoninės sienos sutvirtinimas | Sienos, ant kurių montuosis plokštės, skirtos medicininės aparatūros tvirtinimui, turi būti sustiprintos aliuminio bėgeliais. |  |
|  | Karšto ir šalto vandens sistema | Karšto ir šalto vandens sistema, dvi ne mažiau 70 litrų geriamojo ir nutekamojo vandens talpos. Kriauklė iš nerūdijančio plieno, čiaupas. |  |
|  | Medicinos skyriaus atskyrimas nuo vairuotojo | Vairuotojo vieta nuo medicinos skyriaus atskirta stumdoma pertvara. Pertvara turi būti apsaugota nuo savaiminio atsidarymo. |  |
|  | Sėdynės medicinos skyriuje | Medicinos skyriuje turi būti ne mažiau kaip dvi sėdynės, kurių viena turi būti įrengta priekyje (už vairuotojo). Prie medicininės kušetės sėdynė turi būti pasukama tiek važiavimo kryptimi, tiek į gulto pusę. Sėdynės turi būti apsiūtos dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparios dezinfekcinėms priemonėm. |  |
|  | Medicinos skyriaus padalinimas | Skyrius turi būti padalinamas į priekinį ir galinį: priekinis skirtas paciento apžiūrai, medicinos procedūrų atlikimui, galinis – medicinos įrangos tvirtinimui, gabenimui ir darbui. Galiniame skyriuje padėti medicininiai prietaisai turi būti pasiekiami iš priekinio skyriaus, neišlipant iš automobilio. |  |
|  | Viršutinių spintelių įrengimas | Sienoje viršuje, prie lubų turi būti įrengtos ne mažiau kaip penkios spintelės su permatomomis durelėmis. Spintelės atsidaro/užsidaro jas paspaudus. Spintelėse neturi būti atsikišusių rankenėlių. Spintelės turi būti pagamintos iš medžiagų atsparių dezinfekcinėms priemonėms. |  |
|  | Darbo stalas ir darbo kėdė | Priekiniame skyriuje turi būti pagrindinis darbo stalas su ne mažiau kaip keturiais fiksuojamais stalčiais bei darbo kėdė ant ratukų. |  |
|  | Spintelės, lentynos įrangai | Automobilyje turi būti spintelės, lentynos, kuriose numatytos tvirtinimo, fiksavimo vietos šiai įrangai: - medicinos krepšiui; - elektrokardiografui; - tvarsliavai; - slaugos priemonėms; - asmens apsaugos priemonėms; - infuzinių tirpalų šildymui ir laikymui; - šaldytuvui skirtam vakcinoms ir vaistams; - automatiniam defibriliatoriui; - elektroninėms kūdikių svarstyklėms su ūgio matuokliu laikyti (užtikrinant kad matuoklė neišsikištų už lentynos ribų); - medicininei kušetei(ginekologinės apžiūros ir bendros paskirties); - suaugusiųjų elektroninėms svarstyklėms; - ūgio matuokliui; - akių tikrinimo lentelei; - laboratorinių tyrimų analizatoriam (Šlapimo analizatoriui, CRB analizatoriui, automatiniam hematologiniam analizatoriui, gliukozės analizatoriui ir centrifūgai) uždara su permatomomis durimis vieta, nustatomos temperatūros palaikymu; - otoskopui; - kompiuteriui (2vnt.); - spausdintuvui (2vnt.) A4 lapams ir laboratorinėms etiketėms spausdinti. - Ryšių paskirstymo rakinama spintelė ne mažesnė kaip 300mm ant ne mažiau kaip 300mm. |  |
|  | Rūbų kabinimas | Ne mažiau kaip keturi kabliukai rūbams pasikabinti. |  |
|  | Lašinės sistemos laikikliai | Lubose, ne mažiau kaip trijų kabliukų ties kušetės viduriu. |  |
|  | Medicinos skyriaus darbastaliai/ spintelės su stalčiais | Ne mažiau kaip dvi spintelės/ darbastaliai medicinos skyriuje, darbastaliuose ne mažiau kaip trys rakinami stalčiai. |  |
|  | Reikalavimai vienai keleivio sėdynei šalia vairuotojo | Turi būti pasukama 180 laipsnių kampu, į medicinos skyrių ir važiavimo kryptimi. |  |
|  | Pasilaikymo turėklas | Dešiniame šone, virš medicininės kušetės signalinės spalvos. Taip pat prie sėdynių bei prie galinių ir šoninių durų. |  |
| Neįgaliųjų įranga: |  |  |  |
|  | Užvažiavimo takelis | Takelis kuriuo neįgalieji vežimėliuose įvažiuoja/išvažiuoja iš automobilio. Takelio pavažos yra pagamintos iš lengvo metalo lydinio profilių arba lygiavertės medžiagos. Nenaudojamus takelius bus galima sulankstyti ir pritvirtinti automobilio viduje. |  |
| Markizė prie šoninių durų: |  |  |  |
|  | Markizė | Ne mažesnių išmatavimų kaip 370x250 cm. Medžiaga atspari UV spinduliams. Susideda į išorinę kasetę virš šoninių durų. Atidarymas automatinis elektrinis su nuotolinio valdymo pulteliu. Galimybe atidaryti markizę avariniu rankiniu būdu. |  |
|  | Markizės palapinė – prieangis. | Išskleidžiama iš neperšlampamo audinio palapinė tvirtinama ant markizės, suformuodama apsaugą nuo vėjo, lietaus ir saulės. Išmatavimai suderinami su siūloma markize |  |

Elektrokardiografas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 2. | Ne mažiau 3-jų kanalų skaitmeninis elektrokardiografas | Būtina |  |
| 3. | Įrašymo tvarka | 12 standartinių derivacijų, Cabrera |  |
| 4. | Įėjimo varža | >10 MΏ |  |
| 5. | Nuotėkio srovė į pacientą | <10 μA |  |
| 6. | Poliarizacijos srovės įtampa | daugiau nei +/- 500 mV |  |
| 7. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso | Iki 5000 V, 360J |  |
| 8. | Dažnių diapazonas ne blogiau | 0,05-150 Hz |  |
| 9. | Sinfazinių trukdžių malšinimas | >100 dB |  |
| 10. | Skaitmeniniai filtrai | AC: 60, 50 Hz Drift: 0,5 Hz +/- 0,06Hz Muscle : 35, 20 Hz |  |
| 11. | Darbo režimai | Auto, Manual |  |
| 12. | Integruotas spausdintuvas | Spausdintuvas: terminis 8 taškai/mm Jautrumas 2.5, 5, 10 arba 20 mm/mV, Auto pasirinktis Greitis 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s |  |
| 13. | Išorinių spausdintuvų, kitų įrenginių prijungimo galimybė | Per USB sąsają, Ethernet, WiFi ar kitus lygiaverčius pajungimus. |  |
| 14. | Atmintis | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 200 ramybės EKG |  |
| 15. | Reikalavimai programinei įrangai | EKG charakteristikų matavimas, rezultatų analizė, rekomendacijos |  |
| 16. | Svoris | Ne didesnis kaip 1,6kg |  |
| 17. | Autonominio maitinimo šaltinis | Būtina, akumuliatoriaus darbo laikas ne mažiau 4 val. |  |
| 18. | Ekranas | Spalvotas lietimui jautrus ekranas su ne mažiau kaip 14 cm įstrižaine |  |
| 19. | Komplektacija | EKG aparatas – 1 vnt. Ne mažiau kaip: Paciento kabelis- 1 vnt Krūtininiai elektrodai- 6 vnt. Galūnių elektrodai – 4 vnt. EKG gelis – 1 vnt. Maitinimo laidas – 1 vnt. Popierius – 10 vnt. Transportavimo krepšys – 1 vnt. |  |
| 20. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 21. | CE ženklinimas | Siūloma prekė turi būti žymima CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

Elektroninės kūdikių svarstyklės su ūgio matuokliu:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 2. | Svarstyklių konstrukcinis išpildymas | Nešiojamos ( su rankena), su specialia kūdikiu judesių slopinimo sistema. Apdaila atspari smūgiams ir įbrėžimams. Integruotas LCD displėjus Svarstyklių svoris - iki 3,5 kg. |  |
| 3. | Svarstyklių tikslumo klasė | III ( vidutinio tikslumo) |  |
| 4. | Matuojamas svoris | ne mažiau kaip iki 20kg |  |
| 5. | Matavimo diskretiškumas | 5 g < 10 kg > 10 g |  |
| 6. | Ūgio matuoklis | -Matavimo ribos ne platesnės kaip nuo 0 cm iki 80cm - Gradavimas ≤ 1 mm |  |
| 7. | Funkcijos | - automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; - automatinis išjungimas ne vėliau kaip po 5min; - TARE ( nustatomas papildomas atmestinis svoris); - HOLD ( svorio vertės išsaugojimas); |  |
| 8. | Maitinimas | 1. Elementai – būtina 2. El. tinklas - būtina |  |
| 9. | Komplektacija | -Adapteris darbui nuo el. tinklo |  |
| 10. | Svarstyklių ženklinimas | Turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymu Nr.V-126 reikalavimus. |  |
| 11. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 12. | CE ženklinimas | Būtina pateikti atitiktį patvirtinančius CE sertifikatus ar atitikties deklaracijas (arba lygiavertes): 1. Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimams; 2. Neautomatinių svarstyklių (NAWI) direktyvos 2009/23/EB (arba 2014/31/ES) reikalavimams. |  |
| 13. | Būtina svarstyklių pirminė metrologinė patikra | Būtina pateikti žymėjimo M ženklu liudijančio dokumento kopiją. MP tipo patvirtinimui ir atitikties įvertinimui pateikiami techniniai dokumentai, tipo patvirtinimo sertifikatai ir, reikalui esant, bandymų protokolai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

Medicininė kušetė (ginekologinės apžiūros ir bendros paskirties) automobiliui:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 2. | Metalinis karkasas su tvirtinimu automobilyje, gruntuotas ir padengtas milteliniais dažais | Būtina |  |  |
| 3. | Gulima dalis susideda iš trijų dalių, kušetė esant poreikiui pritaikoma ginekologinei apžiūrai | Būtina |  |  |
| 4. | Aukščio reguliavimas | 1. elektriniu arba hidrauliniu būdu; 2. aukščio reguliacija 550-900 mm ± 50 mm |  |  |
| 4. | Galvūgalis kilnojasi aukštyn | Ne mažiau kaip 50 laipsnių |  |  |
| 5. | Kojūgalis kilnojasi aukštyn | Ne mažiau kaip 30 laipsnių |  |  |
| 6. | Kėlimo mechanizmai, galvūgalį ir kojūgalį, fiksuoja keliose padėtyse | Būtina |  |  |
| 7. | Gulima dalis aptraukta medicinine oda atsparia dezinfekcinėms priemonėms, šalčiui | Būtina |  |  |
| 8. | Gulimos dalies pagrindas susideda iš faneros atsparios drėgmei, sutankinto porolono ir medicininės odos. | Fanera storis nemažiau 18mm Sutankintas porolonas storis ne mažiau 50 mm |  |  |
| 9. | Išmatavimai, mm | 2000x600 ±10 mm |  |  |
| 10. | Komplektacijoje turi būti | 1. Ne mažiau 1 vnt. pagalvėlė rankai pasidėti. Pagalvėlė turi būti iš eco ar lygiavertės odos atsparios valymui, dezinfekcijai ir trinčiai. 2. Tvirtinami porankiai rankoms pasidėti. |  |  |
| 11. | Ginekologiniam pritaikymui | 1. Nuimami ar reguliuojami kojų laikikliai (atramos); 2. Ištraukiama indo laikymo dalis kušetėje (basonas arba indo laikiklis). |  |  |
| 12. | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg. |  |  |
| 13. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 14. | CE ženklinimas | Siūloma prekė turi būti žymima CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |  |
| 15. | Aplinkosauginiai reikalavimai baldui: | 1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 2. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; 3. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką; 3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. 4. Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų. |  |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |  |

Suaugusiųjų  elektroninės  svarstyklės:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 2. | Svarstyklių konstrukcinis išpildymas | -Elektroninės platformos tipo svarstyklės; -Ne mažiau kaip dviejų metrų ilgio laidas jungiantis LCD ekraną su svėrimo platforma. |  |
| 3. | Platformos išmatavimai | Ne mažiau kaip 355 mm x 320 mm |  |
| 4. | Svarstyklių tikslumo klasė | III ( vidutinio tikslumo) |  |
| 5. | Matuojamas svoris | Ne mažiau kaip iki 200kg |  |
| 6. | Matavimo diskretiškumas | 100<150kg>200 kg |  |
| 7. | Funkcijos | a) automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; b) automatinis išjungimas; c) TARE ( nustatomas papildomas atmestinis svoris); d) HOLD ( svorio vertės išsaugojimas); f) BMI ( kūno masės indeksas); |  |
| 8. | Maitinimas | 1.Elementai 2.Nuo el. tinklo |  |
| 9. | Svarstyklių ženklinimas | Turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymu Nr.V-126 išleisto „ Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento“ reikalavimus |  |
| 10. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 11. | CE ženklinimas | Būtina pateikti atitiktį patvirtinančius CE sertifikatus ar atitikties deklaracijas (arba lygiavertes): 1. Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimams; 2. Neautomatinių svarstyklių (NAWI) direktyvos 2009/23/EB (arba 2014/31/ES) reikalavimams. |  |
| 12. | Būtina svarstyklių pirminė metrologinė patikra | Būtina pateikti žymėjimo M ženklu liudijančio dokumento kopiją. MP tipo patvirtinimui ir atitikties įvertinimui pateikiami techniniai dokumentai, tipo patvirtinimo sertifikatai ir, reikalui esant, bandymų protokolai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

Ūgio matuoklė:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Konstrukcinis išpildymas | -Tvirtinama prie sienos, ruletės tipo. Ruletė turi sieną saugantį diską. -Ruletė metalinė, su aiškiai įžiūrima skale -Ūgis matomas ekranėlyje - Ūgis matuojamas matavimo slankiklio pagalba, kuris nuleidžiamas iš viršaus (kol atsiremia į matuojamojo galvą); |  |
|  | Ūgio matavimo ribos | Matavimo ribos ne platesnės kaip nuo 0 cm iki 220 cm |  |
|  | Gradacija | ≤ 1 mm |  |
| 4. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 5. | CE ženklinimas | Siūloma prekė turi būti žymima CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

Nešiojamas kompiuteris (2 vnt.):

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką kalendorinių metų ketvirtis | Ne anksčiau nei prieš 8 (aštuonis) kalendorinių metų ketvirčius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos kalendorinių metų ketvirčio |  |
|  | Suderinamumas su „Microsoft Windows“ OS profesional | Būtina, suderintas su naujausia „Windows“ versija užsakymo paskelbimo metu ir įtrauktas į „Windows“ sertifikuotų produktų sąrašą |  |
|  | Biuro programinė įranga „Microsoft Office Home & Business“ | Būtina, suderintas su naujausia Microsoft Office Home & Business“ arba lygiaverte programine įranga užsakymo paskelbimo metu ir įtrauktas į „Windows“ sertifikuotų produktų sąrašą |  |
|  | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Taip, leidžia matyti modelį ir serijos numerį, parsisiųsti ir atnaujinti tvarkykles bei programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės |  |
|  | Tvarkyklių parsisiuntimas iš gamintojo svetainės | Taip, nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 15,5" ir ne daugiau kaip 16,9" |  |
|  | Ekrano taškų skaičius | Ne mažiau nei 1920 × 1080 |  |
|  | Ekrano ryškumas | Ne mažiau kaip 250 nits |  |
|  | Ekrano paviršius | Matinis |  |
|  | Baterijos talpa | Ne mažiau nei 54 Whr |  |
|  | Operatyvinės atminties (RAM) kiekis | Ne mažiau nei 32 GB (DDR5 arba naujesnė, ne mažiau 4400 MHz arba MT/s) |  |
|  | Maksimali operatyvinės atminties talpa | Ne mažiau nei 64 GB |  |
|  | Vidinio SSD disko talpa | Ne mažiau nei 256 GB (PCIe NVMe tipo) |  |
|  | Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis | Būtina |  |
|  | LAN tinklo plokštė | Ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtis, ne mažiau 1 Gbps, Wake-on-Lan (arba lygiavertės technologijos) palaikymas |  |
|  | Bluetooth | Ne žemesnė nei 5.3 versija, įrenginys ir antena integruoti į korpusą |  |
|  | USB-C jungčių skaičius | Ne mažiau nei 2 vnt. |  |
|  | Bendras USB jungčių skaičius | Ne mažiau nei 4 vnt. (USB ≥ 3.0 ir/ar USB-C ir/ar Thunderbolt ≥ 3) |  |
|  | HDMI jungtis | Integruota, ne žemesnė nei HDMI 2.1 |  |
|  | Išorinis diskų įrašymo įrenginys | Išorinis optinių DVD diskų įrašymo (DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL) įrenginys |  |
|  | Kamera ir mikrofonas | Integruoti, ne mažiau nei 1080p (2.0 MP, FHD) |  |
|  | TPM saugos mikroschema | Integruota, ne žemesnė nei 2.0 versija (arba lygiavertė) |  |
|  | Kompiuterio svoris | Ne daugiau kaip 1,9 kg (be pakrovėjo) |  |
|  | Docking station palaikymas | Taip, jungtis turi užtikrinti maitinimą ir baterijos įkrovimą |  |
|  | Klaviatūra | Lietuviška (LT), QWERTY, su lotyniškais ir lietuviškais simboliais, be kitų šalių raidyno |  |
|  | Klaviatūros apsauga nuo skysčių | Taip (spill resistant) |  |
|  | Touchpad | Integruotas |  |
|  | Kensington tipo užrakto lizdas | Taip (arba lygiavertis) |  |
|  | Patvarumo reikalavimai | MIL-STD-810H arba lygiavertis |  |
|  | Įrangos būklė | Gamyklinė nauja („brand new“); „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini |  |
|  | Komponentų kilmė | Visi komponentai – vieno gamintojo arba jo sertifikuoti |  |
|  | Komplektacija | Su visais reikalingais kabeliais, adapteriais ir dalimis, užtikrinančiomis sistemos veikimą |  |
|  | Atitiktis RoHS | Taip, atitinka Direktyvą 2002/95/EB |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  |
|  | Aplinkosaugos kriterijai | Atitinka LR aplinkos ministro 2022-12-13 įsakymą Nr. DI-401 |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metai kompiuteriui, baterijai ir priedams; garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje; jei remontas >5 d. d. – suteikiamas laikinas pakaitinis įrenginys |  |

Pusiau automatinis  šlapimo analizatorius:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nustatomi parametrai | gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, kraujas, pH, baltymas, urobilinogenas, nitritai, leukocitai, albuminas, kreatininas, A:C (albumino: kreatinino santykis), |  |
|  | Galimi naudojamų juostelių tipai | visi parametrai vienoje juostelėje arba ne daugiau dviejų juostelių |  |
|  | Darbinės aplinkos sąlygos (gali būti ir geresnės) | temperatūra: 15-32°C santykinė drėgmė: 30-70% |  |
|  | Ekranas | Liečiamas ekranas |  |
|  | Spausdintuvas | Vidinis terminis |  |
|  | Jungtys | LIS komunikacija, RS 232, USB, |  |
|  | Matavimo metodas | Atspindžio fotometras su 4 atskirais bangos ilgiais 505, 530, 620, 660 nm |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 2000 pacientų rezultatų |  |
|  | Spausdintuvas | Integruotas terminis spausdintuvas |  |
|  | Juostelių apsauga nuo drėgmės | Automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų |  |
|  | Juostelių jautrumas askorbo rūgščiai (vitaminui C) | Juostelės nejautrios askorbo rūgšties kiekiui aptinkamam šlapime iki 25 mg/dl. |  |
|  | Juostelių atpažinimas | Automatinis naudojamo juostelių tipo atpažinimas |  |
|  | Brūkšninio kodo skatytuvas | Pajungiamas pasirinktinai |  |
|  | Svoris | Aparato svoris ne daugiau 2 kg. |  |
|  | Kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių (teigiama ir neigiama). |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė 12 mėnesių gamyklinė garantija. |  |
|  | Analizatoriaus ir reagentų CE dokumentas | Pateikite analizatoriaus CE dokumentą arba lygiavertį atitikties IVD reglamentui įrodymą |  |
|  | Naudojimo instrukcija: | Pateikiama naudojimosi instrukcija lietuvių kalba |  |

Hematologinis analizatorius:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatoriaus paskirtis | Automatinis arba pusiau automatinis hematologinis analizatorius su ne mažiau 3 leukocitų frakcijų diferenciacija |  |
|  | Įvedami duomenys: | Paciento vardas, pavardė, lytis, gimimo data, gydytojo pavardė, siunčiančioji įstaiga, pasirinktas norminių dydžių grupės variantas, ID numeris, mėginio tipas, operatorius. |  |
|  | Tiriami parametrai: | WBC (leukocitai), Lym%, Lym# (limfocitai),Mid%,(arba Mon%) Mid# (arba Mon#), Gran%, Gran# (granuliocitai), RBC (eritrocitai), HGB (hemoglobinas), HCT (hematokritas), MCV (vidutinis eritrocitų tūris), MCH (vidutinis hemoglobinas eritrocite), MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite), RDW-SD (vidutinio eritrocito tūrio standartinis nuokrypis), RDW-CV (vidutinio eritrocito tūrio variacijos koeficientas), PLT (trombocitai), MPV (vidutinis trombocitų tūris), PDW% (trombocitų pasiskirstymo plotis), P-LCR% (didžiųjų trombocitų procentas), PCT% (trombokritas), P-LCC. |  |
|  | Tyrimo metodai: | Eritrocitai, leukocitai ir trombocitai matuojami elektrinio impedanso metodu; hemoglobinas matuojamas modifikuoto methemoglobino metodu arba lygiaverčiai. |  |
|  | Tiriamų mėginių tipai: | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują |  |
|  | Reikalingas mėginio tūris: | Reikalingas mėginio kiekis tyrimo atlikimui ne daugiau 20µl |  |
|  | Vidinės atminties talpa: | Vidinė analizatoriaus atmintis ne mažiau 30000 pacientų tyrimų rezultatų. |  |
|  | Tyrimo rezultatų pateikimo trukmė: | Tyrimo rezultatų pateikimo laikas ne daugiau 5min. |  |
|  | Analizatoriaus našumas: | Ne mažiau kaip 20 mėginių tyrimas per valandą |  |
|  | Valymo sistema: | Analizatoriaus automatinis plovimas |  |
|  | Kalibravimas: | Aparato kalibravimas: rankinis ir/arba automatinis |  |
|  | Spausdintuvas: | Spausdintuvas integruotas analizatoriuje. Būtina: paciento atsakymas spausdinamas pasirinktu formatu su normų ribomis. |  |
|  | Ekranas: | Spalvotas, liečiamas ekranas, kuriame pateikiami ir rezultatai. |  |
|  | Duomenų perdavimas: | Galimybė prijungti prie kompiuterio ir įstaigos informacinės sistemos (LIS) |  |
|  | Maitinimas: | Maitinimas nuo AC adapterio 100-240V, 50-60Hz |  |
|  | Svoris: | Analizatoriaus svoris ne daugiau 25 kg |  |
|  | CE: | Pateikite analizatoriaus CE dokumentą arba lygiavertį atitikties IVD reglamentui įrodymą, |  |
|  | Naudojimo instrukcija: | Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba |  |
|  | Garantija: | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių |  |

Laboratorinė centrifuga:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrenginio tipas | Stalinė laboratorinė centrifuga |  |
|  | Valdymas | Skaitmeninis |  |
|  | Paskirtis | Nedidelio tūrio mėginių centrifugavimui |  |
|  | Rotoriaus tipas | Laisvo kampo rotorius |  |
|  | Rotoriaus talpa | Ne mažiau kaip 6 vietos |  |
|  | Tinkami mėgintuvėliai | Standartiniai kraujo ir šlapimo mėgintuvėliai |  |
|  | Maksimali mėgintuvėlio talpa | Iki 15 ml |  |
|  | Tinkami mėgintuvėlių dydžiai | 13 × 75 mm, 13 × 100 mm ir (arba) analogiški |  |
|  | Maksimalus sukimosi greitis | Ne mažiau kaip 4000 aps./min. |  |
|  | Maksimali išcentrinė jėga (RCF) | Ne mažiau kaip 2250 RCF |  |
|  | Greičio nustatymo diapazonas | Nuo ne daugiau kaip 500 aps./min. |  |
|  | Rodomi parametrai ekrane | Sukimosi greitis (RPM) ir likęs centrifugavimo laikas |  |
|  | Laiko nustatymas | Nuo 1 iki 99 minučių |  |
|  | Disbalanso apsauga | Automatinis išsijungimas disbalanso atveju |  |
|  | Dangčio sauga | Automatinis ir avarinis dangčio atidarymas |  |
|  | Garso signalas | Garsinis signalas centrifugavimo pabaigoje |  |
|  | Atitikties sertifikatai | CE |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai gamyklinė garantija. |  |

Pusiau automatinis CRB analizatorius:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nustatomi parametrai | C-reaktyvusis baltymas |  |
|  | Naudojami reagentai | Vienkartinės kiuvetės su paruoštais reagentais (reagentams saugoti nereikalinga 2-8 temperatūra), |  |
|  | Portabilumas | Iki 2 kg su baterija, ekrane rodomas baterijos lygis procentais |  |
|  | Ekranas | Liečiamas ekranas, lietuviškas meniu su aiškiomis animuotomis ikonomis |  |
|  | Spausdintuvas | Vidinis arba išorinis spausdintuvas |  |
|  | Jungtys | LIS komunikacija dvikrypčiu ryšiu, RS 232, USB, bevielis interneto ryšys arba lygiavertės. |  |
|  | Matavimo metodas | Turbidimetrinis arba lygiavertis; automatinė hematokrito korekcija; mėginio kiekis – ne daugiau 20 mikrolitrų |  |
|  | Tyrimas | Atliekamas ne ilgiau 2 min. |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 1000 pacientų ir 1000 kontrolių rezultatų atmintis |  |
|  | Kalibracija | Automatinė kalibracija. |  |
|  | Matavimo ribos | Ne siauriau 0,5-120 mg/L |  |
|  | Kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių paruoštos naudoti kokybės kontrolės. |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė 24 mėnesių gamyklinė garantija. |  |

Elektroninė regėjimo tikrinimo lentelė:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Elektroninė (skaitmeninė) akių tikrinimo lentelė, skirta regėjimo aštrumo patikrai ambulatorinėmis sąlygomis. |  |
|  | Tvirtinimas | Skirta montuoti ant sienos arba naudoti su sieniniu laikikliu. |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažesnė kaip 21 colio. |  |
|  | Ekrano raiška | Ne mažesnė kaip Full HD (1920 × 1080). |  |
|  | Ryškumas | Ne mažesnis kaip 250 cd/m². |  |
|  | Rodomi optotipai | - Snellen, - Landolt C, - E raidės, - skaičiai arba lygiaverčiai regėjimo testavimo simboliai. |  |
|  | Galimybė keisti | Optotipų dydį, eilučių išdėstymą, ryškumą. |  |
|  | Valdymas | Nuotoliniu pultu arba laidiniu / belaidžiu valdymo įrenginiu (arba lygiaverčiu sprendimu). |  |
|  | Atstumas | Galimybė atlikti regėjimo patikrą ne trumpesniu kaip 1,5 m atstumu (arba lygiaverčiu optiniu sprendimu). |  |
|  | Maitinimas | Nuo elektros tinklo 230 V, nuo 12V lizdo arba per išorinį maitinimo šaltinį. |  |
|  | CE ženklinimas | CE ženklinimas pagal Reglamentą (ES) 2017/745. |  |
|  | Instrukcija ir garantija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Automatinis AKS matuoklis, tvirtinamas ant sienos:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Automatinis neinvazinis arterinio kraujospūdžio matuoklis, skirtas suaugusiųjų AKS matavimui ambulatorinėmis sąlygomis. Skirtas nuolatiniam tvirtinimui ant sienos. |  |
|  | Automatinis | Automatinis, oscilometrinio matavimo metodo AKS matuoklis. |  |
|  | Matavimo parametrai | - sistolinis kraujospūdis, - diastolinis kraujospūdis, - pulsas. |  |
|  | Matavimo diapazonas | - AKS – ne siauresnis kaip 0–300 mmHg, - pulsas – ne siauresnis kaip 30–200 k./min. |  |
|  | Matavimo tikslumas | - kraujospūdžio paklaida ne didesnė kaip ±3 mmHg, - pulso paklaida ne didesnė kaip ±5 %. |  |
|  | Manžetė | - tinkama suaugusiesiems, - žasto apimties intervalas ne siauresnis kaip 22–42 cm, - keičiama / lengvai nuimama. |  |
|  | Ekranas | - aiškiai įskaitomas LCD arba LED, - vienu metu rodant visus matavimo rezultatus. |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau kaip 30 paskutinių matavimų arba galimybė peržiūrėti paskutinį matavimą. |  |
|  | Maitinimas | Nuo elektros tinklo 230 V, per 12V lizdą arba per išorinį maitinimo adapterį. |  |
|  | Komplekte | - sieninis laikiklis, - manžetė, - maitinimo adapteris. |  |
|  | CE ženklinimas | CE ženklinimas pagal Reglamentą (ES) 2017/745. |  |
|  | Atitiktis ISO | Atitiktis EN ISO 81060-1 arba lygiaverčiam standartui. |  |
|  | Instrukcija ir garantija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Automatinis išorinis defibriliatorius (AED):

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Automatinis arba pusiau automatinis išorinis defibriliatorius (AED), skirtas staigaus širdies ritmo sutrikimo (skilvelių virpėjimo / tachikardijos) atpažinimui ir defibriliacijai suaugusiesiems ir vaikams. |  |
|  | Širdies ritmo analizė | automatinė, sprendimas dėl defibriliacijos atliekamas pačio prietaiso. |  |
|  | Energijos iškrova | Bipazinė defibriliacija, energijos lygiai pritaikomi suaugusiesiems ir vaikams. |  |
|  | Elektrodai | vienkartiniai, iš anksto prijungti arba lengvai prijungiami, tinkami tiek suaugusiesiems, tiek vaikams (arba atskiri rinkiniai). |  |
| 4. | Balso ir (arba) vaizdinės instrukcijos | Lietuvių kalba, aiškios, vedančios naudotoją per visą gaivinimo procesą. |  |
| 5. | Automatinė savi diagnostika | - baterijos būklės, - elektrodų tinkamumo, - vidinių grandinių. |  |
| 6. | Būklės indikacija | Vizualinis ir (arba) garsinis signalas, rodantis, kad prietaisas parengtas naudoti. |  |
| 7. | Paleidimo laikas | Nuo įjungimo iki parengties defibriliacijai – ne ilgesnis kaip 15 sekundžių. |  |
| 8. | Atmintis | Galimybė įrašyti įvykių duomenis (EKG, laiko žymas, defibriliacijos veiksmus). |  |
| 9. | Nešiojamas | Tinkamas naudoti mobilioje aplinkoje |  |
| 10. | Svoris | ne didesnis kaip 3,5 kg (su baterija). |  |
| 11. | Atsparumas | Vibracijai ir smūgiams, dulkių ir drėgmės poveikiui (ne žemesnė kaip IP54 apsaugos klasė arba lygiavertė). |  |
| 12. | Temperatūra | Darbinės aplinkos sąlygos ne siauresnė kaip nuo 0 °C iki +40 °C. |  |
| 13. | Maitinimas | Maitinimas iš vidinės baterijos. |  |
| 14. | Baterijos parengtis | Ne mažiau kaip 100 defibriliacijos impulsų arba ne mažiau kaip 4 metų budėjimo laikas (gamintojo nurodytomis sąlygomis). |  |
| 15. | Baterijos keitimas | Baterija keičiama be specialių įrankių. |  |
| 16. | Komplektacija | - AED įrenginys – 1 vnt. - Suaugusiųjų elektrodai – 1 komplektas. - Vaikų elektrodai arba vaikų režimas – 1 komplektas / funkcija. - Baterija – 1 vnt. - Tvirtinimo sprendimas (sieninis laikiklis arba laikymo vieta spintelėje). - Transportavimo dėklas arba apsauginis krepšys. |  |
| 17. | CE ženklinimas | CE ženklinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  |
| 18. | ISO standartas | Atitiktis EN ISO 13485 ir EN IEC 60601-1 (arba lygiaverčiams standartams). |  |
| 19. | Instrukcija ir garantija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Gliukozės analizatorius:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tipas | POCT (Point of care testing), nešiojamas, skirtas profesionaliam naudojimui kiekybiniam gliukozės koncentracijos nustatymui kapiliarinio, veninio, arterinio ir naujagimių viso kraujo mėginiuose. |  |
|  | Matavimo metodas | Elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija |  |
|  | Tyrimų juostelių galiojimo laikas atidarius pakuotę | Tyrimų juostelės atidarius pakuotę galioja iki galiojimo datos ant pakuotės, bet ne trumpiau kaip 6 mėn. |  |
|  | Tyrimų juostelių pakuotės dydis | Ne didesnis nei 50 vnt. |  |
|  | Tyrimų juostelių laikymo sąlygos | Ne siauresnės nei +4° iki +30° C (gali būti siūlomos platesnės ribos) |  |
|  | Tyrimų juostelių naudojimo sąlygos | Ne siauresnės nei +15°-+40° C (gali būti siūlomos platesnės ribos) |  |
|  | Tyrimui naudojamas mėginio tūris | Ne daugiau nei 0,75 ml |  |
|  | Mėginio tipas | Veninis, kapiliarinis |  |
|  | Mėginio hematokrito ribos | Ne siauresnės nei 10% - iki 65% (gali būti siūlomos platesnės ribos) |  |
|  | Matavimo ribos | Ne siauresnės nei 0,6-33,3 mmol/l |  |
|  | Tyrimų rezultatų standartas | Pagal IFCC rekomendacijas kraujo plazmoje. Gliukozės matavimų rezultatai turi atitikti gliukozės kiekio plazmoje rezultatus |  |
|  | Galimybė atlikti ir stebėti kontrolinius tyrimus, kontrolinių tirpalų pagalba | Būtina, paruošta naudoti, ne mažiau nei 2 lygiais. |  |
|  | Kontrolinių tirpalų galiojimas ir sąnaudos | Ne mažiau nei 12 mėnesių neatidarius sandarios pakuotės. Ne mažiau nei 3 mėnesiai atidarius pakuotę. |  |
|  | Integracija su laboratorijos informacine sistema (LIS) | Turi būti užtikrinti tyrimų užsakymų duomenų ir tyrimų rezultatų (atsakymų) duomenų mainai tarp VšĮ VRP laboratorijoje naudojamos informacinės sistemos ir tiekėjo pateikiamos duomenų valdymo sistemos. Duomenų mainai turi būti vykdomi per TCP/IP. Turi palaikyti ASTM arba HL7 duomenų mainų protokolą su išorine laboratorijos informacine sistema. Perkančioji organizacija apsiima integravimo kaštus, kiek tai susiję su perkančiosios organizacijos informacine sistema. Laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigoja suteikti visą reikiamą su analizatoriais ir/ar duomenų valdymo sistema susijusią programinę įrangą (tvarkykles, duomenų perdavimo sąsajos protokolus) sėkmingam duomenų valdymo sistemos integravimui į LIS. |  |
|  | Brūkšninių kodų skaitytuvai | Analizatorius turi turėti vidinį arba išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą. Skaitytuvas turi skaityti Code 39 ir Code 128 tipo brūkšninius kodus, kurie ant perkančiosios organizacijos ėminių etikečių yra spausdinami spausdintuvu ZEBRA GK420t. |  |
|  | Duomenų valdymo sistema | POCT analizatorius turi būti sujungtas į vieną Tiekėjo pateiktą duomenų valdymo sistemą, kuri turi būti suderinama ir integruojama į LIS ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: ėminio ID, tyrimų rezultatus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus ID, operatoriaus ID. Tiekėjo pateikta programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti kiekybinių analičių kontrolinius brėžinius. Tiekėjas įsipareigoja padengti visus su duomenų valdymo sistemos diegimu susijusius kaštus. |  |