BALDŲ PROJEKTAVIMAS IR GAMYBA ALS PALANGOJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Pirkėjas – akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

- Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas, Užsakovas sudaro Sutartį.

- Sutartis – sutartis dėl Pirkimo objekto, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo.

- Projektas – Užsakovo pateiktas baldų dizaino projektas.

- Pirkimo objektas, skrydžių valdymo konsolių projektavimas ir gamyba ir montavimas pagal pateiktą Projektą.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS IR KIEKIAI

- Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

- Perkamų Prekių sąrašas ir kiekiai nurodyti 1 lentelėje ir Projekte:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių/inventoriaus pavadinimas | Perkamų Prekių kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skrydžių valdymo konsolė | 1 vnt. |
| 2 | Konsolės įrangos spintelė | 1 vnt. |
| 3 | Darbo stalas su įrangos spintele | 1 vnt. |
| 4 | Daiktų spinta (pirmas variantas) | 1 vnt. |
| 5 | Asmeninių daiktų spinta | 1 vnt. |

- Skrydžių valdymo konsolė:

Konsolė yra vientisas baldas skirtas ergonomiškoms dvejoms darbo vietoms: Stalviršiai yra dviejų aukščių: Viršutinis (pagrindinis) skirtas sudėti reikiamą įrangą, taip, kad būtų patogu pasiekti. Apatinis skirtas montuoti monitorių laikiklius ir kitą sunkią įrangą.  Bendras stalo ilgis apie 5,60m. plotis 1,16 m, aukštis 0,75 m. stalviršis lenktas R3,87 m. spinduliu ir užapvalintais kampais R 0,4 m. Stalviršis susideda iš dviejų lygų. Stalviršyje turi būti įrengti ne mažiau, kaip 7 vnt. L-200 x80 mm. dangteliai su šluotelėmis kabeliams prakišti iš tokios pat medžiagos kaip stalviršis ir lygis lygus su stalviršiu. Stalviršiui naudoti „Compact HPL“ su juodu užpildu ne mažiau kaip 10mm. storio plokštės. Stalviršio plokštė turi būti itin atspari dėvėjimuisi. Stalviršiai turi būti pritvirtinti itin kokybiškai ir tvirtai, naudojant įvores ar kitas alternatyvias medžiagas. Konsolės rėmas – metalinis, dažytas milteliniu būdu, suprojektuotas taip, kad gaminys būtų kuo stabilesnis, neturėtų jokių vibracijų ir deformacijų, kadangi gaminys bus naudojamas 24/7 darbo režimu ir ant jo bus montuojama apie 100 kg įrangos. Žemesnio lygo stalviršyje bus montuojami užsakovo monitoriaus laikikliai. Dizainas ir funkcionalumas turi atitikti pateiktus brėžinius. Po stalviršiu turi būti sumontuoti metalinio tinklelio kabelių laikikliai, kuriame tilptų ne mažiau kaip 30 įvairių tipų kabelių. Perforuoti priekiniai fasadai apšviečiami LED juosta su nuotoliniu intensyvumo reguliavimo pulteliu arba integruotu valdikliu.   Preliminarią spalvą žiūrėti konsolių preliminariuose brėžiniuose Priedas 1. Pateikti matmenys yra preliminarūs, projektavimo etape gali nežymiai keistis. Visi stalviršių sujungimai turi būti suklijuoti tarpusavyje, frazavimo detalumas itin didelis ir kraštai poliruoti.

Po stalu spintelės skirtos spausdintuvui padėti ilgis apie 0,55m. plotis 0,45 m, aukštis 0,35 m. Spintelė formuojama iš LMDP plokštės su plastikiniais ratukais. Spintelė turi turėti vieną stalčių spausdinimo priemonėms susidėti. Furnitūra naudojama aukštos kokybės, skirta intensyviam naudojimui. Gaminio spalvas derintu su užsakovu. Preliminarią spalvą žiūrėti konsolių preliminariuose brėžiniuose Priedas 1. Pateikti matmenys yra preliminarūs, projektavimo etape gali nežymiai keistis.

- Konsolės įrangos spintelė:

Įrangos spintelės ilgis apie 5,60m. plotis 0,75 m, aukštis 0,60 m. komodą sudaro 8 vnt. vienodų matmenų skyriai, kuriuose užsakovas montuos metalinis įrangos laikymo rėmų sistemas. Komoda formuojama iš LMDP ir  „Compact HPL“ tipo plokštės. Visi skyriai, turi turėti metalinius standžius perforuotus skydus (derinti su užsakovu). Skydai montuojami ant magnetų greitam priėjimui prie įrangos. Skydai turi būti lengvai montuojami ir visuomet atsistoti į savo projektinę vietą. Skydų nuėmimui paruoštos ertmės ar renkenėlės.  Tarp skyrių turi būti suprojektuotos angos ne mažiau kaip po 4 angas, pro kurias bus vedami kabeliai.  Vidinės angos turi būti užlaminuotos ir neturėti aštrių kampų. Viršutinėje komodos dalyje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 5 vnt.  L-450 x 50 mm.  stalviršio spalvos kabelių prakišimo gaminiai tik su šepetėliais. Taip pat išfrezuotos grotelės vėdinimui. Komodos viduje apačioje ir viršuje turi būti sumontuoti metalinio tinklelio kabelių laikikliai, kuriame tilptų ne mažiau kaip 30 įvairių tipų kabelių. Dizainas ir funkcionalumas turi atitikti pateiktus brėžinius. Metaliniai įrangos laikikliai pateikiami užsakovo. Gaminio spalvas derintu su užsakovu. Preliminarią spalvą žiūrėti konsolių preliminariuose brėžiniuose Priedas 1. Pateikti matmenys yra preliminarūs, projektavimo etape gali nežymiai keistis.

- Darbo stalas su įrangos spintele:

Darbo stalas yra vientisas baldas, L formos skirtas ergonomiškai vienai darbo vietai: Stalą sudaro dvi įrangos spintelės tokios kaip 2.4 punkte, atviros lentynėlės, uždaros lentynėlės ir stalčių blokas su trimis stalčiais. Stalo matmenys: ilgis apie 2,24 m. plotis 2,10 m, aukštis 0,75 m. stalviršis plotis  0,73 m. Stalviršis susideda iš dviejų lygų. Stalviršyje turi būti įrengti ne mažiau, kaip 5 vnt. L-200 x80 mm. dangteliai su šluotelėmis kabeliams prakišti iš tokios pat medžiagos kaip stalviršis ir lygis lygus su stalviršiu. Stalviršiui naudoti „Compact HPL“ su juodu užpildu ne mažiau kaip 10mm. storio plokštės. Stalviršio plokštė turi būti itin atspari dėvėjimuisi. Stalviršiai turi būti pritvirtinti itin kokybiškai ir tvirtai, naudojant įvores ar kitas alternatyvias medžiagas. Konsolės rėmas – metalinis, dažytas milteliniu būdu, suprojektuotas taip, kad gaminys būtų kuo stabilesnis, neturėtų jokių vibracijų ir deformacijų, kadangi gaminys bus naudojamas 24/7 darbo režimu ir ant jo bus montuojama apie 100 kg įrangos. Dizainas ir funkcionalumas turi atitikti pateiktus brėžinius. Po stalviršiu turi būti sumontuoti metalinio tinklelio kabelių laikikliai, kuriame tilptų ne mažiau kaip 30 įvairių tipų kabelių. Preliminarią spalvą žiūrėti konsolių preliminariuose brėžiniuose Priedas 1. Pateikti matmenys yra preliminarūs, projektavimo etape gali nežymiai keistis. Visi stalviršių sujungimai turi būti suklijuoti tarpusavyje, frazavimo detalumas itin didelis ir kraštai poliruoti.

- Daiktų spinta (pirmas variantas):

Spinta skirta sandėliuoti įvairius daiktus. Spinta susideda iš 6 durų, 6 stalčių ir dviejų vidinių stalčių. Gaminama iš LMDP plokštės nemažiau kaip 18mm storio. Spintos apytiksliai matmenys 2470 mm, plotis, 300 mm. gylis ir  2740 mm. aukštis. Spintos viduje turės būti paslėpta įvairūs valdikliai ir skydeliai (pažymėta oranžiniais kvadratėliais) prie jų turi būti paliktas lengvas priėjimas, tačiau paslėpti padarant gaubtus iš vidinės LMDP plokštės. Viršutinės durys pagamintos iš LMDP plokštės su magnetiniu padengimu. Spintoje turi būti įfrezuotas ir sumontuotas LED tipo apšvietimas, kuris automatiškai švelniai įsijungia atidarius duris. Durys dvivėrės su švelniu uždarymo mechanizmu. Furnitūra naudojama kokybiška, ilgaamžė su švelnaus uždarymo funkcija. Durų varstymo rankenėlės tvirtinamos prie briaunos, pagamintos iš šlifuoto metalo, pilkos spalvos, kurių ilgis 1100-1300 mm. Rekomenduojama naudoti „Blum“ gamintojo arba lygiavertę furnitūrą. Matmenis ir spalvą derinti vietoje.

- Asmeninių daiktų spinta:

Spinta skirta sandėliuoti asmeninius daiktus. Spinta susideda iš 2 durų ir 12 stalčių. Gaminama iš LMDP plokštės nemažiau kaip 18mm storio. Spintos apytiksliai matmenys 900 mm, plotis, 600 mm. gylis ir  2760 mm. aukštis. Spintoje turi būti įfrezuotas ir sumontuotas LED tipo apšvietimas, kuris automatiškai švelniai įsijungia atidarius duris. Durys dvivėrės su švelniu uždarymo mechanizmu stalčių bėgeliai su pritraukimu. Furnitūra naudojama kokybiška, ilgaamžė su švelnaus uždarymo funkcija. Durų varstymo rankenėlės tvirtinamos prie briaunos, pagamintos iš šlifuoto metalo, pilkos spalvos, kurių ilgis 1100-1300 mm. Rekomenduojama naudoti „Blum“ gamintojo arba lygiavertę furnitūrą. Matmenis ir spalvą derinti vietoje. Šalia spintos tvirtinama ažūrinė pertvarėlė, kurios matmenys 840 mm, plotis ir  2760 mm. aukštis. Pertvarėlė skirta atskirti poilsio erdvę.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad gaminiai:

    - Baldai turi būti suprojektuojami, parengiami detalūs gamybiniai brėžiniai, pagaminami, pristatomi, sunešami į reikiamas patalpas, surenkami ir perduodami naudojimui tiekėjo lėšomis, t. y. be papildomo mokesčio, užsakovo nurodytose vietose pagal užsakovo nurodytus kiekius ir baldų pristatymo terminus.

    - Tiekėjui pastebėjus galimybę pagerinti baldų kokybę, funkcionalumą, medžiagiškumą, ilgaamžiškumą ar kitą patobulinimą tai įsivertinti ir pasiūlyti užsakovui.

    - Tiekėjas turi turėti galimybę sandėliuoti pagamintus baldus tol kol užsakovas paprašys juos sumontuoti bet ne ilgiau kaip 9 mėn. nuo užsakymo pateikimo.

    - Tiekėjas, pristatęs baldus, juos surinkęs, turi sutvarkyti baldų pristatymo vietą, išvežti baldų surinkimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į baldų kainą / įkainius turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

    - yra stabilūs, ergonomiški, atitinka ISO 6385:2016 ir ISO 11064-4:2013 (ar analogą) ir moderniausio dizaino, užtikrinančio reikiamas sąlygas oro navigacijos paslaugų teikimui (tai turi būti suderinta su Klientu projektavimo laikotarpiu).

    - yra pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų, atsparių rūdims ir spalvos blukimui. Jei medžiagos, naudojamos gaminiams, dėl aplinkos sąlygų gali pradėti rūdyti ar išblukti, Tiekėjas turi užtikrinti, kad jos buvo tinkamai apdorotos, siekiant išvengti šių procesų.

    - apima integruotą laikiklių išdėstymą, atsižvelgiant į darbo vietos specifiką ir naudojamą įrangą (įrangos išdėstymas turi būti suderintas su Klientu projektavimo) monitorių laikiklius ir įrangos montavimo metalinius rėmus pateikia užsakovas.

    - Baldai turi būti mechaniškai stabilūs ir patvarūs, patogūs naudojimui, estetiški ir atitikti ergonomikos bei higienos normų reikalavimus (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-895 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 105: 2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ patvirtinimo“ HN32:2004, LST EN ISO 9421-110:2006, ANSI/HFS 100-1988); Medžio drožlių plokštė turi atitikti Europos ir Lietuvos standartus LST EN 312, atitikti E1 emisijos klasei.

    - Prekių kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.

    - Gaminiai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 14073-1:2004, LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004,  LST EN 14074:2004, LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2017, LST EN 1730:2013  ir kitus biurui skirtus standartus. Tiekėjas turi pateikti bet 5 sertifikatus.

    - Gaminiai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi be mechaninių pažeidimų.

    - Gaminiai turi būti pristatomi ir surenkami nurodytoje vietoje, bei paruošti eksploatacijai.

    - Gaminiams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų garantija;

    - Gaminiai turi būti taip sukonstruoti, kad neklibėtų, neskleistų jokių garsų, kad atsirėmus nesideformuotų.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 24 mėnesius. Gaminiai turi būti suprojektuoti, pagaminti, pristatyti  per 4 mėnesius nuo užsakymo pateikimo datos. Pristatymo ir montavimo datos gali skirtis. Kadangi baldai bus montuojami nenutraukiant darbo montavimas bus vykdomas iš anksto suderinus tikslų laiką ir datą. Montavimo darbai gali vykti ir ne darbo metu.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, standartas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“;

  - Gali būti pasiūlytos lygiavertės Prekės pateiktiems techninėje specifikacijoje aprašymams, tačiau ne prastesnių kokybinių savybių bei techninių parametrų;

  - Inventoriaus paskirtis – profesionaliam naudojimui.

- PREKIŲ PRISTATYMO VIETA

5.1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Liepojos plentas 1, Palanga.

- VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas garantuoja, kad parduodamų gaminių kokybė atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus;

  - Visos pristatytos ir sumontuotos Prekės (įskaitant visas komplektuojamas detales) turi būti švarios, neapdulkėjusios, jų paviršiai neturi būti ištepti jokiomis vizualiai matomomis pašalinėmis medžiagomis;

  - Į Prekių kainą turi būti įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Gaminių projektavimu, gamyba, pristatymu ir sumontavimu/surinkimu Pirkėjo nurodytoje vietoje, Prekių parengimu naudojimui.

- APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

Baldai, turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (taikymo tvarka nustatyta VII skyriuje „Baldai“). Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą patvirtina (deklaruoja), kad jo siūlomos prekės atitiks šiuos reikalavimus:

  - ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

  - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą;

  - jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

  - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

    - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

    - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

    - neturi būti chromo (VI) junginių;

    - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

  - siekiant mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo– priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo– priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu;

  - esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

- PRIEDAI

1 priedas. Preliminarūs brėžiniai.