AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams (CVP IS priemonėmis) | 2026-04-24, Nr. 2026-SD-385 |  |
| --- | --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (4)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimų dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 7286437) „Magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, rajoninių kelių Nr. 1508 Aleksandrinė–Šveicarija ir Nr. 1519 Jonava–Meškoniai rekonstravimas ir Jonavos pietrytinio aplinkkelio statyba (II etapas)“ dokumentų.

Tiekėjas rašo ir po to  teikia klausimus, kurie išdėstyti lentelės 2 stulpelyje (tiekėjo atsiųstas tekstas išdėstomas pasvirusiomis raidėmis):

Susipažinus su valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožo nuo 27,866 iki 29,098 km rekonstrukcijos techniniais sprendiniais bei inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų (2024 m.) ataskaitomis, kyla pagrįstų klausimų dėl projekte numatytų grunto stiprinimo sprendinių pakankamumo, atsižvelgiant į faktines gruntines sąlygas ir kelio kategoriją.

1. Faktinės gruntinės sąlygos pagal GEO ataskaitas

Pagal pateiktas gręžinių ir CPT medžiagas (įskaitant, bet neapsiribojant Gr.SZ 89, Gr.SZ 87, Gr.SZ 83, Gr.SZ 91, Gr.SZ 110, Gr.SZ 96, Gr.SZ 98):

Iki ~5,0–6,0 m gylio daugumoje ruožo nustatyti:

labai purūs–purūs smėliai, vietomis su žvirgždo priemaiša;

vandeningi smėliai, pasižymintys mažu laikomumu ir dideliu deformabilumu;

CPT duomenyse šiame gylyje fiksuojamos žemos kūgio pasipriešinimo (qₙ) ir šoninio pasipriešinimo (fₛ) reikšmės, rodančios nepakankamą grunto standumą transporto apkrovoms;

Tik žemiau ~5,5–6,0 m gylio daugelyje gręžinių fiksuojami stiprūs, mažai suspaudžiami gruntai (moreniniai moliai / priemoliai), galintys būti laikomuoju sluoksniu.

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad kelio konstrukcija projektuojama ant storos (iki ~6 m) silpnų ir deformabilių gruntų sekos.

2. Projektinių sprendinių vertinimas

Pagal pateiktus sprendinius numatoma:

- grunto stabilizacija cementu viršutiniuose sluoksniuose, tolesnis kelio konstrukcijos sluoksnių (smėlis, skaldos pagrindas, asfalto danga) įrengimas, tačiau nenumatytos gilaus grunto stiprinimo priemonės, kurios dirbtų visame silpno grunto storyje iki laikomojo sluoksnio.

Pažymėtina, kad:

- grunto stabilizavimas cementu efektyviai veikia tik ribotame gylyje ir neeliminuoja ilgalaikių nuosėdų, kai po juo išlieka storas silpnų gruntų sluoksnis;

- magistraliniams keliams keliami padidinti ilgaamžiškumo, lygumo ir eksploatacinio patikimumo reikalavimai, kurių neįmanoma užtikrinti nevaldant ilgalaikių deformacijų.

3. Rizikos neįgyvendinus gilaus grunto stiprinimo

Esant nustatytoms gruntinėms sąlygoms ir nenumatant gilaus grunto stiprinimo, prognozuojama padidinta rizika:

- ilgalaikėms ir diferencinėms nuosėdoms;

- kelio dangos bangavimui, provėžų formavimuisi;

- ankstyviems asfalto dangos pažeidimams;

- padidintoms priežiūros ir remonto sąnaudoms eksploatacijos metu.

Tokios pasekmės būtų nesuderinamos su valstybinės reikšmės magistralinio kelio funkciniais ir eksploataciniais reikalavimais.

4. Prašomi paaiškinimai

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, prašome paaiškinti ( į kiekvieną klausimą atskirai 1-4):

| Eil. Nr. | Klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kokiais skaičiavimais ir norminiais kriterijais pagrįstas sprendimas, kad esant iki ~6,0 m storio silpnų, vandeningų smėlių sluoksniui (pvz., pagal Gr.SZ-89, Gr.SZ-87, Gr.SZ-83, Gr.SZ-110), kelio konstrukcijai pakanka tik paviršinio grunto stabilizavimo cementu? | Remiantis ĮT ŽS 17 5.14 punkto reikalavimais, silpniems gruntams priskiriami įvairios kilmės dumblai, durpės, gruntai su didele organinės medžiagos priemaiša, buitinės ir pramoninės atliekos, kurios yra daugiau kaip 6 % organinių medžiagų. Suprojektuotame kelio ruože vietomis slūgso purūs smėlingi gruntai. Kelias numatomas esamų pievų vietoje, nuėmus augalinį sluoksnį, esami gruntai turi būti sutankinti ir įrengiama žemės sankasa pagal ĮT ŽS 17 keliamus reikalavimus. Remiantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 73 punkto keliamais reikalavimais kai DK 100–DK 2 dangų konstrukcijų klasės žemės sankasos įrengimui numatoma naudoti F2 ir (arba) F3 klasių gruntus, turi būti numatomas gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12. |
| 2. | Ar buvo atliktas ilgalaikių nuosėdų vertinimas, įskaitant eksploatacines apkrovas ir jų pasiskirstymą magistralinio kelio sąlygomis? | Buvo atliktas ilgalaikių nusėdimų vertinimas ir nustatyta, kad numatomi nuosėdžiai neturi reikšmingos įtakos kelio eksploatacinėms savybėms. Kadangi esamoje situacijoje kelio nėra pašalinus esamą dirvožemį turi būti atlikti žemės sankasos įrengimo darbai pagal ĮT ŽS 17 keliamus reikalavimus. |
| 3. | Ar buvo svarstyti gilaus grunto stiprinimo sprendiniai (pvz., skaldos poliai, standžios inkliuzijos ar analogiški metodai), atitinkantys nustatytą silpnų gruntų storį? | Gilaus grunto stiprinimo sprendiniai tokie kaip skaldos poliai, standžios inkliuzijos nagrinėjamu atveju yra technologiškai nenaudingi. |
| 4. | Jei tokie sprendiniai buvo vertinti – kokiais argumentais pagrįstas jų netaikymas projekte? | Atlikus ilgalaikius nusėdimų vertinimus nustatyta, kad gauti rezultatai neturi reikšmingos įtakos kelio nuosėdžiams. Sankasa turi būti įrengta taip, kad tenkintų ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. Pagal ĮT ŽS 17 204 punkto reikalavimus, jeigu atliekant statybos darbus ir įrenginėjant žemės sankasą nebūtų pasiekti žemės sankasai keliami reikalavimai turi būti priimtos papildomos priemonės keliamiems reikalavimams pasiekti. |

Projektų grupės

Strateginių projektų skyriaus vadovas                                                         Vaidrius Andrikonis

Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.